## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ST-3 APARATINĖS ĮRANGOS SISTEMOS- SINCHRONIZACIJOS SIGNALŲ GENERATORIŲ  (IX dalis) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Trečiosios TV studijos (toliau – ST-3) aparatinę įrangos sistemą - sinchronizacijos signalų generatorius, kuri bus skirta LRT ST-3 įrengti (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos. |  |  |
| 2. | Pirkimo objekto dalis - sinchronizacijos signalų generatoriai | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - IX pirkimo dalis: Sinchronizacijos signalų generatoriai ST-3 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Sinchronizacijos signalų generatoriai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

- Lentelė. IX pirkimo dalis: Reikalavimai Sinchronizacijos signalų generatoriams

| - Sinchronizacijos signalų generatoriai – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Siūloma generatorių sistema privalo susidėti iš pagrindinio (angl. main) ir atsarginio (angl. backup) SPG (angl. sync pulse generator). |  | /įrašyti ir nurodyti generatorių gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pagrindinis ir atsarginis SPG turi būti sujungti per rezervinį sinchronizacijos perjungimo įrenginį, kuris turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti ir nurodyti įrenginio gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Pagrindinis SPG turi būti sinchronizuotas nuo LRT Centrinės aparatinės esančio Telestream SPG9000 sinchronizatoriaus per per PTP . Nutrūkus PTP signalo tiekimui iš TV centrinės aparatinės SPG veikia nuo lokalios GNSS antenos. - Privalo būti pateikta su keitikliais, kurie reikalingi signalo atsiuntimui iš LRT Centrinės aparatinės ir rezerviniu sinchronizacijos perjungimo įrenginiu juodo kadro (angl. blackburst) perjungimui. |  |  |  |
|  | SPG integruotas GNSS imtuvas. Kuris privalo priimti duomenis iš ne mažiau nei trijų skirtingų pasaulinį padengimą turinčių navigacijos sistemų: GPS, GLONASS, Galileo. GNSS signalas priimamas per išorinę anteną, prijungtą prie SPG dedikuotos jungties. Pasiūlyme įtraukta: - GNSS antena; - Antenos laikiklis, skirtas montuoti LRT nurodytoje vietoje ant stogo; - 40 m. kabelis, skirtas antenos sujungimui su SPG lauko sąlygomis. |  |  |  |
|  | SPG privalo būti tinkamas naudoti tiek serijinėse skaitmeninėse (HD, 3G, 4K UHD), tiek IP bei mišriose (hibridinėse) vaizdo signalų infrastruktūrose. Taip pat privalo būti tinkamas studijų, postprodukcijos, KTS ir kitų operacinių aplinkų vaizdo ir garso signalų transliavimo sinchronizavimui. |  |  |  |
|  | SPG privalo būti ne aukštesnis nei 1RU ir privalo montuotis į 19 colių spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo būti sinchronizuojamas nuo šių šaltinių: - GNSS (angl. Global Navigation Satellite Sytem); - PTP (angl. Precision Time Protocol) v2; - Juodo kadro (angl. Black burst) arba HD trijų lygių (angl. HD tri-level) signalo per BNC jungtį; - Vidinis Osciliatorius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo būti pateiktas su integruotais pagrindiniu ir rezerviniu maitinimo šaltiniais. Tiek pagrindinis, tiek rezervinis maitinimo šaltiniai privalo būti montuojami SPG įrenginių viduje ir būti “karštai keičiami“ (angl. Hot-plug). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti ne mažiau nei 3 vnt. linijinių laiko kodo (angl. Linear (or Longitudinal) Timecode) (toliau - LTC) signalų išvesčių. LTC privalo turėti skirtingų laiko zonų pasirinkimo nustatymus. Pastaba: LTC signalai gali turėti vieną bendrą fizinę išvestį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti: 1) ne mažiau nei vieną BNC jungtį skirtą “Word Clock” signalo išvesčiai; 2) ne mažiau nei vieną BNC jungtį skirtą “DARS” signalui. Pastaba: Turi būti ne mažiau kaip dvi atskiros dedikuotos BNC jungtys (t. y., ne mažiau kaip po vieną kiekvienam signalui) aukščiau nurodytiems signalams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sinchronizacijos signalai turi atitikti arba viršyti atitinkamas specifikacijas: 1) EBU (angl. European Broadcasting Union): EBU N14; - ITU-R (angl. International Telecommunication Union Radiocommunication Sector): ITU-R BT.1700; - SMPTE (angl. Society of Motion Picture and Television Engineers): SMPTE ST 274, SMPTE ST 2059-1/2 |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo generuoti ir atiduoti sinchronizacijos signalus per ne mažiau nei 6 vnt. BNC tipo jungčių, per kurias privalo pasirinktinai atiduoti: - juodo kadro signalą (angl. Black burst) PAL-B 625i 25 Hz formatu; - HD trijų-lygių signalą (angl. HD Tri-level) 1080 60/50i, 1080 60/50/30/25p formatais. Pastaba: Per BNC jungtis papildomai gali būti atiduoti ir kitokie šiame punkte išvardintų sinchronizacijos signalų formatai. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kartu privaloma pridėti techninį sprendimą, skirtą dauginti juodo kadro (angl. black burst) ir/ar HD trijų lygių (angl. tri-level) signalus pasirinktinai į ne mažiau kaip 36 kryptis. Sprendimas privalo būti montuojamas į RACK tipo spintą, turėti rezervuotą maitinimą. Sprendimo kaina įtraukiama į pasiūlymą. |  | /įrašyti ir nurodyti teikiamą sprendimą sudaromos įrangos gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo palaikyti “NTP” protokolą (angl. Network Time Protocol) ir jis privalo veikti dvejais režimais: - NTP klientas; - NTP serveris. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo palaikyti sinchronizaciją „PTP“ protokolu. Įrenginys tam privalo turėti ne mažiau nei 2 vnt. ne prastesnių nei SFP (angl. Small Form-factor Pluggable) jungčių, kuriose privalo būti įdėti moduliai, skirti prijungti RJ45 (angl. Registered Jack 45) jungtis. Visos įrenginio jungtys bendrai privalo turėti šias funkcijas: - Veikti kaip atskiri PTP sinchronizacijos lyderiai (angl. Leader). - Veikti kaip vienas lyderis, vienam iš jų dingus antras lieka kaip atsarginis. - Veikti kaip pavaldinys, vienai iš linijų dingus antra veikia kaip atsarginė. - Veikti lyderio ir pavaldinio rėžimu (Angl. Follower + leader). Pastaba: Jei su gaminiu nėra galimybės pridėti jam tinkančius RJ45 jungčių modulius, su kuriais įrenginyje užtikrintas PTP veikimas, tuomet galima dėti dvikrypčių vienmodžių optinių LC (angl. Lucent Connector) jungčių modulius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti keičiamus PTP nustatymus, pasiekiamus per internetinę naršyklę, ir taip pat privalo turėti PTP sinchronizacijos signalo statuso monitoringą. PTP nustatymai privalo palaikyti tokius profilius: - SMPTE ST 2059-2; - AES67 ; - Rankiniu būdu suvedamas profilis (angl. Custom), arba galimybė redaguoti kitų profilių parametrus. Pasirenkant rankiniu būdu suvedamą profilį, arba koreguojant kitus profilius privalo būti keičiami parametrai: - Pranešimo siuntimo intervalas (angl. Announce Interval) - Sinchronizacijos siuntimo intervalas (angl. Sync Interval) - Pranešimo laiko limitas (angl. Announce Timeout). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - SPG privalo generuoti testinius vaizdo signalus ir atiduoti juos per: - ne mažiau nei 4 vnt. HD-BNC jungčių SDI signalui; - ne mažiau nei 2 vnt. dvikrypčių daugiamodžių optinių LC tipo jungčių, skirtų ST2110 video signalui. - Kiekviena fizinė išvestis privalo perduoti ne mažiau nei vieną atskirą testinį vaizdo signalą. Signalai privalo būti šių rezoliucijų/standartų: - 1080i50/60/; - 1080p25/30/50/60; - 2160p25/30/50/60. - Testiniai vaizdo signalai privalo turėti modifikuojamus šiuos elementus: - Spalvų juostos (angl. color bars) - Judantys objektai. - Laiko kodas (angl. timecode) atvaizdavimas vaizdo perdengime (angl. Video overlay). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo generuoti testinius audio signalus ir juos: - įterpti kartu su testiniais SDI signalais išeinančiais per HD-BNC jungtis; - priskirti prie ST 2110-30 protokolo audio kanalų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | SPG privalo palaikyti SMPTE ST 2110 protokolus: - ST 2110-20 - ST 2110-30 - ST 2110-40 Signalai šiais protokolais išvedami per 3 lentelės 1.14 punkte nurodytas dvikryptes daugiamodes optines LC jungtis. Šios jungtys SPG įrenginyje montuojasi SFP moduliais, palaikančiais ne mažesnį nei 10 Gbps greitį. Privalo būti galimybė SFP modulius keisti į ne mažesnio nei 25 Gbps greičio modulius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymas ir stebėsena privalo būti: - Fizinis - įrenginio priekyje (mygtukai, LCD ekranėlis, indikacinės lemputės); - Nuotolinis - per RJ45 tinklo sąsają, naršyklėje (“web-based” naudotojo sąsaja). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti sistemos būsenos įvykių fiksavimą (angl. Logging), naudojant syslog protokolą, arba lygiavertį, per tinklo prieigą į nuotolinį serverį, statuso žinutes siunčiant per UDP (angl. user datagram protocol) arba TCP (angl. transmition control protocol). Vietoje syslog arba lygiaverčio protokolo tinka įvykių fiksavimas „web-based“ vartotojo sąsajoje. Taip pat privalo palaikyti SNMP (angl. Simple Network Management Protocol), naudojamą įrenginio būsenų ataskaitų ir pranešimų siuntimui. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kartu privalo būti pateikti 5 vnt. studijinių laikrodžių, kurie sinchronizuojami nuo pateikiamų sinchronizatorių per LTC signalą ir NTP protokolą. Studijiniai laikrodžiai rodo tikslų sinchronizatorių laiką, yra gamintojo rekomenduojami stebėjimui (naudojimui) 7-15 m. atstumu. |  | /įrašyti, nurodyti siūlomų laikrodžių gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kartu privaloma pateikti signalų dauginimo techninį sprendimą, ir visą jį išpildančią įrangą, skirtą padauginti: 1) kiekvieną SPG LTC išėjimą į ne mažiau kaip 5 kryptis (skirta 1.22 punkte teikiamiems laikrodžiams); 2) dauginti vieną juodo kadro (angl. black burst) ir HD trijų lygių (angl. tri-level) signalą į ne mažiau kaip 36 kryptis. Sprendimas privalo būti montuojamas į RACK tipo spintą, turėti rezervuotą maitinimą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti neterminuotos (angl. permanent / lifetime) įtrauktos į pasiūlymą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visus įrangos montavimo ir derinimo darbus atlieka gamintojo atstovas arba gamintojo įgaliotas tiekėjo atstovas. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymą. Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę registruoti techninius nesklandumus ar gedimus el. paštu, telefonu arba per elektroninę incidentų registravimo sistemą (angl. helpdesk). Tiekėjas privalo nurodyti gedimų registravimo kanalą |  | /įrašyti ir nurodyti, kas teiks šias paslaugas (įmonės pavadinimas ir kodas)/ |  |

4 lentelė. Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimai – ne trumpiau nei 36 mėnesiai. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę registruoti techninius nesklandumus ar gedimus el. paštu, telefonu arba per elektroninę incidentų registravimo sistemą (angl. helpdesk). Tiekėjas privalo nurodyti gedimų registravimo kanalą | /įrašyti ir nurodyti, kas teiks šias paslaugas (įmonės pavadinimas ir kodas)/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, t. y., sinchronizacijos signalų generatoriams, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.