TSD-299, VPP-434

Inkarinių siūlų techninė specifikacija (orientacinis kiekis 30 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkariniai siūlai | Riešo ir plaštakos raiščių fiksavimo inkarai su siūlu |  |
| 2. | Medžiaga | Titanas arba lygiavertė medžiaga |  |
| 3. | Įvedimo būdas | Įsriegiamas |  |
| 4. | Išmatavimai | Skersmuo 2,2 ± 0,2 mm., ilgis 4,0 ± 0,2 mm |  |
| 5. | Komplekte pateikiama | 1. Inkaras su pritvirtintu siūlu; siūlas #2-0 storio, pintas, pagamintas iš UHMWPE (itin didelės molekulinės masės polietileno) pluošto arba lygiavertės medžiagos; inkarų ištraukimo jėga – ne mažesnė kaip 129 N (29 lb). 2. Dvi adatos, pritvirtintos prie siūlo. |  |
| 6. | Pakuotė | Supakuota sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

  - Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.

  - Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų  siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.