Stabilizavimo įrangos komplektai

STABILIZAVIMO ĮRANGOS KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

/taikoma abiem pirkimo dalims/

  - Stabilizavimo įrangos komplektas turi būti skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, atliekant gelbėjimo darbus.

  - Stabilizavimo įrangos komplektas turi būti naujas, neeksploatuotas.

  - Stabilizavimo įrangos komplektui tiekėjas privalo suteikti ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją.

  - Stabilizavimo įrangos komplektą sudaro: 2 vnt. statramsčių su diržais ir kabliais sudėtų į krepšius arba dėžes; 2 vnt. laiptuotų atramų; 8 vnt. dviejų dydžių pleištų; 12 vnt. sudedamų trijų skirtingų aukščių daugiakampio profilio atramų; 7 punkte nurodytas segtuvas. Laiptuotos atramos, daugiakampio profilio atramos ir pleištai turi būti sudėti į krepšius.

  - Tiekėjas su stabilizavimo įrangos komplektu turi pateikti stabilizavimo įrangos gamintojo EB atitikties deklaraciją. Gali būti pateikti ir kiti turimi sertifikatai arba dokumentai. EB atitikties deklaracija,   kiti turimi sertifikatai arba dokumentai, turi būti 7 punkte nurodytame segtuve.

  - Faktiniai stabilizavimo įrangos komplekto techniniai duomenys turi atitikti 1 lentelėje nurodytiems stabilizavimo įrangos komplekto minimaliems reikalavimams ir faktiniams techniniams duomenims.

  - Stabilizavimo įrangos komplekto sudėtinių dalių naudojimo ir priežiūros instrukcijos turi būti lietuvių ir anglų kalba, susegtos į vieną segtuvą, turi būti ir elektroninė versija (teikiama su pasiūlymu).  Kiekvienam komplektui turi būti pateiktas atskiras dokumentų segtuvas.

1 lentelė. Stabilizavimo įrangos komplekto reikalaujami minimalūs ir faktiniai techniniai duomenys

| Eilės Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūloma įranga |
| --- | --- |
|  | I. Stabilizavimo įrangos komplektas |
| 1. | Reikalavimai statramsčiams su diržais ir kabliais, sudėtiems į krepšius arba dėžes: |
| 1.1. | Statramsčių su diržais ir kabliais viso turi būti 2 vnt. Sustumto statramsčio ilgis turi būti nuo 1000 mm iki 1400 mm, o maksimaliai ištraukto ilgis nuo 1700 mm iki 2300 mm. Statramščių eiga turi būti ne mažesnė kaip 300 mm. Statramstis turi išlaikyti ne mažesnę kaip 10 kN išilginę veikiančią jėgą. |
| 1.2. | Kiekvienas iš statramsčių turi turėti ne mažiau kaip vieną tempimo diržą, kurio tempimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 10 kN. Tempimo diržai turi atitikti LST EN 12195-2:2002 standarto reikalavimus arba lygiaverčius. |
| 1.3. | Prie diržų esantys kabliai turi išlaikyti ne mažesnę kaip 10 kN jėgą. |
| 1.4. | 2 vnt. statramsčių su diržais ir kabliais maksimali masė turi būti ne didesnė kaip 35 kg. |
| 1.5. | Statramsčių gabenimo krepšys ar dėžė turi būti pagamintas (-a) iš vandeniui atsparių medžiagų. |
| 1.6. | Statramsčiai, jų sudėtinės dalys, virtę atliekomis, turi būti tinkami perdirbti, ir tai turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijoje ir/ar techniniame aprašyme, specifikacijoje. |
| 2. | Reikalavimai laiptuotoms atramoms ir krepšiams: |
| 2.1. | Laiptuotos atramos turi būti pagamintos iš plastiko, kurio atsparumo rodiklis visomis kryptimis turi būti ne mažesnis kaip 100 kg/cm2. |
| 2.2. | 2 vnt. laiptuotų atramų turi būti (kiekvienos): ilgis ne mažiau kaip 630 mm, plotis ne daugiau kaip 150 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. |
| 2.3. | Laiptuotos atramos (kiekviena) turi turėti ne mažiau kaip 5 laiptelius. |
| 2.4. | Laiptuotos atramos turi būti sudėtos į krepšį (-ius), pagamintus iš vandeniui atsparių medžiagų. |
| 2.5. | Laiptuotos atramos turi būti pagamintos iš perdirbto plastiko, tinkamos naudoti daug kartų, virtusios atliekomis, tinka perdirbti, ir tai turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijoje ir/ar techniniame aprašyme, specifikacijoje. |
| 3. | Reikalavimai pleištams ir krepšiams: |
| 3.1. | Pleištai turi būti pagaminti iš plastiko, kurio atsparumo rodiklis visomis kryptimis turi būti ne mažesnis kaip 100 kg/cm2. Pleišto nuožulnus paviršius turi būti segmentinis, užtikrinantis kelių pleištų, sudėtų nuožulniomis plokštumomis, neslydimą. |
| 3.2. | Pirmo dydžio pleištų turi būti 4 vnt. Kiekvieno pleišto matmenys turi būti: ilgis ne mažiau kaip 215 mm, plotis ne daugiau kaip 75 mm, aukštis ne mažiau kaip 75 mm. |
| 3.3. | Antro dydžio pleištų turi būti 4 vnt. Kiekvieno pleišto matmenys turi būti: ilgis ne mažiau kaip 215 mm, plotis ne daugiau kaip 150 mm, aukštis ne mažiau kaip 75 mm. |
| 3.4. | Pleištai turi būti sudėti į krepšį (-ius), pagamintą (-us) iš vandeniui atsparių medžiagų. |
| 3.5. | Pleištai turi būti pagaminti iš perdirbto plastiko, tinkami naudoti daug kartų, virtę atliekomis, tinka perdirbti, ir tai turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijoje ir/ar techniniame aprašyme, specifikacijoje. |
| 4. | Reikalavimai daugiakampio profilio atramoms ir krepšiams: |
| 4.1. | Atramos turi būti pagamintos iš plastiko, kurio atsparumo rodiklis visomis kryptimis turi būti ne mažesnis kaip 100 kg/cm2. |
| 4.2. | Atramos turi fiksuotis tarpusavyje, turėti grublėtą paviršių. |
| 4.3. | Pirmo dydžio atramų turi būti 4 vnt. Kiekviena atrama turi būti tokių parametrų kad viena atrama tilptų į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgiai ne daugiau kaip 252 mm, aukštis ne daugiau kaip 27 mm. |
| 4.4. | Antro dydžio atramų turi būti 4 vnt. Kiekviena atrama turi būti tokių parametrų, kad viena atrama tilptų į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne daugiau kaip 252 mm, aukštis ne daugiau kaip 57 mm. |
| 4.5. | Trečio dydžio atramų turi būti 4 vnt. Kiekviena atrama turi būti tokių parametrų, kad viena atrama tilptų į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne daugiau kaip 252 mm, aukštis ne mažiau kaip 75 mm. |
| 4.6. | Daugiakampio profilio atramos turi būti sudėtos į krepšį (-ius), pagamintą (-us) iš vandeniui atsparių medžiagų. |
| 4.7. | Atramos turi būti pagamintos iš perdirbto plastiko, tinkamos naudoti daug kartų, virtusios atliekomis, tinka perdirbti, ir tai turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijoje ir/ar techniniame aprašyme, specifikacijoje. |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: stabilizavimo įrangos komplekto sudėtinių dalių  markė; modelis ar kataloginiai numeriai;  techniniai aprašymai; specifikacijos; brėžiniai;  naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių  ir anglų kalba.