Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPAUSDINTUVŲ NUOMOS, SPAUSDINIMO, KOPIJAVIMO, SKENAVIMO

### IR KITOMS SUSIJUSIOMS PASLAUGOMS

Įrenginiai gali būti nauji ir/arba naudoti.

A tipo spausdinimo įrenginys

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Kopijavimo parametrai |  |  |
| 1. | Tipas | Elektrografinis, lazerinis ar lygiavertis spausdinimo būdas |
| 2. | Kopijavimo greitis | Ne mažiau kaip 30 A4 kop/min. spalvotai ir juodai/baltai. |
| 3. | Kopijavimo skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 600 dpi |
| 4. | Įdiegtas dvipusio spausdinimo/kopijavimo mazgas | taip |
| 5. | Įdiegtas automatinis dvipusis originalų tiektuvas | taip |
| 6. | Pirma kopija | Ne daugiau kaip po 6 s. juodai Ne daugiau kaip po 9 s spalvotai |
| 7. | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas |
| 8. | Laikmenos | Ne mažiau kaip 1,5 GB RAM ne mažiau 128 GB HDD ar SSD, ar lygiavertis |
| 9. | Popieriaus talpa | Ne mažiau kaip 2 popieriaus dėtuvės, kurių bendra talpa ne mažiau 1 000 l. ir ne mažiau kaip 100 lapų rankinio padavimo lentyna |
| 10. | Popieriaus formatas | Nuo A6 iki A3 |
| 11. | Popieriaus svoris | Nuo 60 iki 256 gm2 |
| 12. | Maitinimo įtampa | 220-240 V, 50 Hz |
| Apipavidalinimas |  |  |
| 13. | Popieriaus išėjimo talpa | Ne mažiau 500 l. |
| 14. | Susegimas | Turi būti |
| 15. | Rūšiavimas paslenkant | Turi būti |
| Spausdinimo parametrai |  |  |
| 16. | Spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 30 A4 kop/min. spalvotai ir juodai/baltai |
| 17. | Spausdintuvo kalba | PCL5e, PCL6 |
| 18. | Skiriamoji geba | 1200x1200 dpi |
| 19. | Sąsajos (jungtys) | USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| 20. | Spausdinimo tipas | Tinklinis |
| 21. | Operacinės sistemos (tvarkyklės) | Windows 10/11/Server2019 ir naujesnės |
| 22. | Tinklo protokolai | IPv4,IPv6 |
| Skenavimo parametrai |  |  |
| 23. | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 50 j/b ir spalvotai A4/min |
| 24. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 600 dpi |
| 25. | Originalo dydis | Nuo A5 iki A3 |
| 26. | Tvarkyklės | Network TWAIN |
| 27. | Skenavimas į el. Paštą | SMTP ar POP, ar IMAP4 |
| 28. | Skenavimas į bylą | SMB ar FTP, ar lygiavertis |
| 29. | Apskaita | Programinė įranga privalo užtikrinti spausdinamų dokumentų srautų valdymą bei apskaitą. Turi tiksliai apskaityti įrenginius, esančius Perkančiosios organizacijos kompiuteriniame tinkle ir atspausdintus/nukopijuotus darbus priskirti konkrečiam naudotojui ar jų grupei. Turi būti suderinta su VDI šiuo metu naudojama PaperCut spausdinimo taškų valdymo ir naudotojų autentifikavimo programinė įranga (papildomos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą). Tiekėjas gali tiekti lygiavertę programinę įrangą. Tokiu atveju lygiavertės programinės įrangos licencijos turi būti tiekiamos visiems VDI naudojamiems įrenginiams (papildomai 9 įrenginiai), kuriuose šiuo metu įdiegta PaperCut, o įdiegimo, migravimo ir apmokymo kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |
| Spausdinimo taškų valdymo ir naudotojų autentifikavimo įranga |  |  |
| 30. | Bendrieji reikalavimai | 1. Programinė įranga turi veikti tiek fizinėje, tiek virtualioje platformose. 2. Turi būti galimybė programinės įrangos pagrindinį serverį diegti MS Windows, Linux operacinėse sistemose. Programinė įranga turi palaikyti mišrią serverių architektūrą, t. y. pagrindinis ir nutolę serveriai gali būti įdiegti skirtingose operacinėse sistemose (MS Windows, Linux). 3. Turi būti palaikomos Microsoft SQL Server /SQL Express duomenų bazės. 4. Programinė įranga turi turėti saugaus spausdinimo, skenavimo, kopijavimo funkcionalumą, su galimybe siųsti skenuotus dokumentus į prisijungusio naudotojo el. paštą ir katalogą (angl. home folder). 5. Galimybė integruoti programinę įrangą su kitomis aplikacijomis per API (angl. application programming interface). 6. Programinė įranga turi turėti centralizuotą naudotojo sąsają administravimui. 7. Turi būti integruojama ir suderinama su Microsoft Azure Active Directory tarnybomis. Naudotojų sinchronizacija ir identifikacija turi palaikyti Microsoft Azure Active Directory. Sukūrus/suteikus teises/pakeitus/panaikinus naudotoją Microsoft Azure Active Directory, analogiški pakeitimai automatiškai padaromi ir programinėje įrangoje. |
| 31. | Vartotojų identifikavimas ir valdymas | Su darbuotojo kortele: 1. Naudotojai turi galimybę patys susieti savo kortelę su asmenine paskyra, kuomet kortelės ID nėra įvestas sistemoje. Susiejimo procedūra atliekama per daugiafunkcinius įrenginius, kuriems aktyvuota naudotojų autentifikacija. Sistema informuoja naudotoją žinute daugiafunkcinio įrenginio ekrane, jei naudotojo kortelės numeris yra neatpažintas ir pasiūlo susieti kortelės duomenis su Microsoft Active Directory naudotojo paskyra, įvedant naudotojo vardą ir slaptažodį. 2.Galimybė naudotojo ID kodą automatiškai sinchronizuoti ir nuskaityti iš Microsoft Active Directory tarnybų pasirinkto informacinio lauko - pvz. iš "employee-ID" 3. Galimybė naudotojams identifikuoti tapatybę spausdinant iš bendrų darbo vietų, įvedant naudotojo ID kodą į iškylantį langą (“pop-up” langą). 4. Galimybė kurti vidinius naudotojus/naudotojų grupes, nepriklausomas nuo Active Directory naudotojų/grupių/organizacinių vienetų. 5. Galimybė automatiškai generuoti unikalius prisijungimo ID bei išsiųsti juos elektroniniu paštu naudotojams. 6. Galimybė naudotojams priskirti ne mažiau kaip du unikalius identifikatorius: pvz. darbuotojo kortelę ir trumpąjį ID (lengvai įsimenamą). 7.Galimybė naudotojams apsaugoti unikalius identifikatorius (kortelės ID/trumpąjį ID) papildomu, savo pačių sugalvotu PIN kodu. PIN kodai negali būti matomi sistemos valdymo konsolėje nei kitiems naudotojams, nei sistemos administratoriams. Naudotojui pirmą kartą jungiantis prie daugiafunkcinio įrenginio, turi būti galimybė susikurti ir susieti PIN su savo asmenine Active Directory paskyra. 8. Galimybė spausdintuvo įrenginiuose lygiagrečiai naudoti keletą naudotojų identifikavimo metodų vienu metu: naudotojo vardas+slaptažodis, trumpasis ID, trumpasis ID+PIN, darbuotojo kortelė +PIN. |
| 32. | Darbų kontrolė, spausdinimo politikos | 1. Galimybė taikyti ir kurti taisykles pagal naudotojus, naudotojų grupes, departamentus ar įrenginius. 2. Galimybė taikyti draudimus pagal darbo apimtį, tipą, darbą atliekantį naudotoją, pvz. drausti spalvinį spausdinimą/kopijavimą numatytai darbuotojų grupei ant numatytų įrenginių. 3. Galimybė pritaikyti daugiau nei vieną taisyklę tam pačiam įrenginiui. 4. Draudimai gali būti nustatomi globaliai arba tik pasirinktiems įrenginiams. 5. Galimybė administratoriams kurti skirtingus nei numatytuosius draudimus, taisykles, kompleksines spausdinimo politikas. 6. Galimybė numatytiems naudotojams sukurti bendrinių spausdinimo taisyklių išimtis (pvz. ignoruoti taisykles numatytas grupei, kuriai priklauso naudotojas. Taikyti taisyklių išimtis VIP naudotojams ir pan.) 7. Galimybė naudotojams nustatyti spausdinimo/kredito limitus ir vykdyti automatinę jų kontrolę. Naudotojui viršijus kredito limitą, turi būti galimybė uždrausti spausdinimą/kopijavimą. 8. Turi būti galimybė sustabdyti naudotojo vykdomą kopijavimo/skenavimo darbą, jam viršijus nustatytą kredito limitą realiu laiku. 9. Turi būti darbų archyvavimo funkcija kuri suteikia galimybę: - Išsaugoti visą spausdinamą turinį norimam laikotarpiui; - Peržiūrėti spausdintus darbus interaktyviai naršyklėje; - Kontroliuoti, kurie administratoriai turi prieigą prie dokumentų archyvo; - Perkelti senesnius archyvus į išorines duomenų saugyklas; - Įjungti/išjungti archyvavimo funkciją pasirinktiems spausdintuvams ar naudotojams. |
| 33. | Spausdintuvų, daugiafunkcinių įrenginių integracija ir valdymas | 1. Programinė įranga kaupia tokią statistinę informaciją iš visų spausdintuvų: - vienpusis/dvipusis spausdinimas; - spalvotas/nespalvotas spausdinimas. Programinė įranga turi analizuoti kiekvieną spausdinamo darbo puslapį ir nustatyti jo spalvinį režimą (spalvinis/nespalvinis); - spausdinamo lapo formatas; - spausdinamo dokumento pavadinimas; - spausdinimą įvykdęs naudotojas; - spausdinimo laikas ir data; - spausdinamo darbo kaina; - spausdinamų lapų skaičius. Tiksliai apskaitai turi būti vykdoma komunikacija su spausdintuvais SNMP protokolu ir padaromi atitinkami pakeitimai apskaitoje. 2. Programinė įranga turi siųsti numatytiems administratoriams pranešimus, susijusius su įrenginių problemomis (pvz. besibaigiantis toneris, trūksta popieriaus ir pan.). 3. ID/PIN/naudotojo vardo/slaptažodžio įvedimui turi būti galima panaudoti multifunkcinių įrenginių skaičių klaviatūras arba lietimui jautrius ekranus, nenaudojant išorinių aparatinių priedėlių. 4. Galimybė spausdinimo kaštus priskirti projektams/bendrosioms paskyroms. 5. Galimybė kopijavimo/skenavimo kaštus priskirti projektams/bendrosioms paskyroms, pasirenkant norimą projektą/paskyrą multifunkcinio įrenginio lietimui jautriame ekrane. Projektų paieška turi būti galima atlikti pagal: - projekto kodą; - pasirinkti iš projektų sąrašo; - pagal raktinius žodžius projekto pavadinime. 6. Galimybė projektų sąrašą automatiškai sinchronizuoti su išorinėmis projektų valdymo aplikacijomis/duomenų bazėmis. 7. Galimybė matyti spausdinimui nusiųstų darbų sąrašą daugiafunkcinio įrenginio ekrane ir pasirinkti kuriuos darbus spausdinti, o kuriuos ištrinti ar palikti vėlesniam spausdinimui. |
| 34. | Skenavimo funkcijos | 1. Programinė įranga turi leisti konvertuoti skenuojamus dokumentus į „searchable PDF“, DOCX formatus; 2. Turi būti galimybė kurti skenavimo šablonus, kai vienu mygtuko paspaudimu yra atliekama numatytos dokumento apdorojimo operacijos. 3. Prisijungus prie įrenginio, dokumentų skenavimo šablonai naudotojui turi būti pasiekiami vieno mygtuko paspaudimu. 4. Sistema turi leisti dinamiškai formuoti dokumento išsaugojimo kelią, panaudojant naudotojo meta duomenis: - vartotojo vardas; - vartotojo elektroninis paštas; - skenavimo laikas ir data. 5. Programinė įranga turi leisti išsaugoti dokumentus į SharePoint online (MS 365) dokumentų valdymo sistemą. 6. Turi būti galimybė nustatyti prieigos teises prie skirtingų skenavimo šablonų kiekvienam naudotojui ar naudotojų grupei. Naudotojai daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi matyti tik jiems prieinamus skenavimo šablonus. |
| 35. | Ataskaitos | 1. Turi būti galimybė generuoti specifines ataskaitas, įvedant papildomus duomenų filtrus. 2. Ataskaitos gali būti siunčiamos el. paštu nurodytiems adresatams ir nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną ir pan.) ir rankiniu būdu. Ataskaitos pateikiamos bent vienu iš šių formatų: PDF, CSV, HTML. 3. Palyginamosios ataskaitos (pvz., santykis spalvinių ir vienspalvių spaudų, periodų palyginimas). 4. Ataskaitose duomenys pateikiami pagal įrenginius, naudotojus, naudotojų grupes, duomenų tipus ir kitus parametrus. 5. Integracija su specializuotomis ataskaitų ir analitikos platformomis kaip pvz. Microsoft Power BI. |
| 36. | Mobiliosios technologijos | 1. Programinė įranga turi turėti mobiliąją aplikaciją, suderinamą su Android operacinėmis sistemomis, skirtą spausdinimui iš neautorizuotų darbo vietų. Aplikacija turi leisti naudotojams spausdinti tiesiai iš nešiojamųjų/planšetinių kompiuterių/išmaniųjų telefonų į MS Windows server infrastruktūroje esančius spausdintuvus, leisti spausdinimo metu pasirinkti parametrus: vienpusis/dvipusis spausdinimas, spalvinis/vienspalvis režimas, lapo formatas, kopijų skaičius, spausdinti tik pasirinktus dokumento lapus. 2. Galimybė pateikti darbus spausdinimui siunčiant dokumentus elektroniniu paštu į dedikuotą pašto dėžutę. Pvz. print@vdi.lt . 3. Galimybė peržiūrėti spausdinimui pateiktų darbų sąrašą išmaniajame telefone bei realizuoti pasirinktus darbus išmaniuoju telefonu ant pasirinkto spausdintuvo. |
| 37. | Integracija su biuro įranga | 1. Įrenginys turi palaikyti šias programinės įrangos integracines funkcijas: - biuro įranga turi palaikyti programinės įrangos integraciją “firmware“ lygmenyje; - kiekvienas naudotojas turi būti autentifikuojamas prieš spausdinant, kopijuojant ar skenuojant jo darbus. Naudotojui baigus darbą spausdinimo ir kopijavimo įrenginiai automatiškai užrakinami. - sustabdyti kopijavimo darbus realiu laiku, kai naudotojo sąskaita pasiekia nustatytą limitą; - keisti įrenginio ekrano vaizdą pagal VDI firminį stilių; - leisti apskaityti skenavimo darbus pagal naudotojus; - siunčiant skenuotus darbus el. paštu, įrašyti naudotojo, prisijungusio prie įrenginio, el. pašto adresą laukelyje “Kam” (angl. "To"); - saugaus spausdinimo, kai naudotojo darbai atliekami tik patvirtinus tapatybę; - galimybė prie įrenginio prisijungusiam naudotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos įrenginio ekrane; Naudotojų identifikacijos metodai: - naudotojo vardas+slaptažodis; - identifikacija suvedant naudotojo ID; - suvedant ID+PIN; - naudotojo kortelė; - naudotojo kortelė+PIN; - galimybė naudotojui susikurti ir susieti PIN kodą su savo asmenine paskyra pirmą kartą jungiantis prie įrenginio; Spausdinimo failų kodavimas - Visi spausdinimo serveryje sustabdyti spausdinimo darbai (laukiantys kol bus realizuoti naudotojų) turi būti užkoduoti ne mažiau kaip 256 bit raktu (AES-256) |
| 38. | Kopijos/atspaudo kaina | Kopijos/atspaudo kainoje turi būti įskaičiuotas popierius, visos eksploatacinės medžiagos ir keistinos detalės, įrangos remonto darbai, medžiagų ir popieriaus pristatymas, įrangos pristatymas ir instaliavimas, programinės įrangos licencijos |
| 39. | Kopijų apskaita | Viskas turi būti skaičiuojama A4 formato lapais. Dvipusis A4 skaičiuojamas kaip 2 (du) A4 lapai. A3 – skaičiuojamas kaip 2 (du) A4 lapai Dvipusis A3 – kaip 4 (keturi) A4 lapai |
| 40. | Rezerviniai toneriai | Kiekviename paslaugos taške turi būti po komplektą rezervinio tonerio |
| 41. | Paslaugos teikimo vieta | Marijampolė, Vytauto g. 17 Alytus, Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2 Klaipėda, Taikos pr. 28 |
| 42. | Kitos sąlygos | Eksploatacinių medžiagų (dažomųjų miltelių, būgnų, nešiklių ir pan.) tiekimas ir keitimas įrenginių naudojimo vietose. Eksploatacinių medžiagų tiekimas ir gedimų šalinimas – Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį, pristatyti ir pakeisti Užsakovui iki medžiagų pasibaigimo. Taip pat įrangos gedimai turi būti fiksuojami nuotoliniu būdu. Profilaktikos darbai, savalaikis besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių įrenginių gamintojo rekomenduojamą periodiškumą. |

B tipo spausdinimo įrenginys

| Eil. Nr. |  | Parametras |  | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopijavimo parametrai |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tipas |  | Elektrografinis, lazerinis ar lygiavertis spausdinimo būdas |  |
| 2. |  | Kopijavimo greitis |  | Ne mažiau kaip 20 A4 kop/min. |  |
| 3. |  | Kopijavimo skiriamoji geba |  | Ne mažiau kaip 600 dpi |  |
| 4. |  | Įdiegtas dvipusio spausdinimo/kopijavimo mazgas |  | taip |  |
| 5. |  | Įdiegtas automatinis dvipusis originalų tiektuvas |  | taip |  |
| 6. |  | Pirma kopija |  | Ne daugiau kaip po 8 s. juodai Ne daugiau kaip po 11 s spalvotai |  |
| 7. |  | Ekranas |  | Lietimui jautrus ekranas |  |
| 8. |  | Laikmenos |  | Ne mažiau kaip 1,5 GB RAM ne mažiau 128 GB HDD ar SSD, ar lygiavertis |  |
| 9. |  | Popieriaus talpa |  | Ne mažiau kaip 2 popieriaus dėtuvės. Bendra dėtuvių popieriaus talpa ne mažiau 750 l. ir ne mažiau kaip 100 lapų rankinio padavimo lentyna |  |
| 10. |  | Popieriaus formatas |  | Nuo A6 iki A4 |  |
| 11. |  | Popieriaus svoris |  | Nuo 60 iki 256 gm2 |  |
| 12. |  | Maitinimo įtampa |  | 220-240 V, 50 Hz |  |
| Apipavidalinimas |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Popieriaus išėjimo talpa |  | Ne mažiau 500 l. |
| 14. |  |  | Susegimas |  | Turi būti |
| 15. |  |  | Rūšiavimas paslenkant |  | Turi būti |
| Spausdinimo parametrai |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Spausdinimo greitis |  | Ne mažiau kaip 20 A4 l/min. Spalvotai ir juodai/baltai |  |
| 17. |  | Spausdintuvo kalba |  | PCL5e, PCL6 |  |
| 18. |  | Skiriamoji geba |  | 1200x1200 dpi |  |
| 19. |  | Sąsajos (jungtys) |  | USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 base-TX, 1000 Base-T |  |
| 20. |  | Spausdinimo tipas |  | Tinklinis |  |
| 21. |  | Operacinės sistemos (tvarkyklės) |  | Windows 10/11/Server2019 ir naujesnės |  |
| 22. |  | Tinklo protokolai |  | IPv4, IPv6 |  |
| Skenavimo parametrai |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Skenavimo greitis |  | Ne mažiau kaip 30 j/b ir spalvotai A4/min |  |
| 24. |  | Skiriamoji geba |  | Ne mažiau kaip 600 dpi |  |
| 25. |  | Originalo dydis |  | Nuo A5 iki A4 |  |
| 26. |  | Tvarkyklės |  | Network TWAIN |  |
| 27. |  | Skenavimas į el. Paštą |  | SMTP ar POP, ar IMAP4 |  |
| 28. |  | Skenavimas į bylą |  | SMB ar FTP, ar lygiavertis |  |
| 29. |  | Kopijos/atspaudo kaina |  | Kopijos/atspaudo kainoje turi būti įskaičiuotas popierius, visos eksploatacinės medžiagos ir keistinos detalės, įrangos remonto darbai, medžiagų ir popieriaus pristatymas, įrangos pristatymas ir instaliavimas |  |
| 30. |  | Kopijų apskaita |  | Viskas turi būti skaičiuojama A4 formato lapais. Dvipusis A4 – 2 (du) A4 lapai. A3 – 2 (du) A4 lapai Dvipusis A3 – 4 (keturi) A4 lapai |  |
| 31. |  | Rezerviniai toneriai |  | Kiekviename paslaugos taške turi būti po komplektą rezervinio tonerio |  |
| 32. |  | Paslaugos teikimo vieta |  | Alytus, Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2 Kaunas, Sapiegos g. 12 |  |
| 33. | Kitos sąlygos |  |  | Eksploatacinių medžiagų (dažomųjų miltelių, būgnų, nešiklių ir pan.) tiekimas ir keitimas įrenginių naudojimo vietose. Eksploatacinių medžiagų tiekimas ir gedimų šalinimas – Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį, pristatyti ir pakeisti Užsakovui iki medžiagų pasibaigimo. Taip pat įrangos gedimai turi būti fiksuojami nuotoliniu būdu. Profilaktikos darbai, savalaikis besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių įrenginių gamintojo rekomenduojamą periodiškumą. |  |

C tipo spausdinimo įrenginys

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Kopijavimo parametrai |  |  |
| 1. | Tipas | Elektrografinis, lazerinis ar lygiavertis spausdinimo būdas |
| 2. | Kopijavimo greitis | Ne mažiau kaip 18 A4 kop/min. spalvotai ir juodai/baltai. |
| 3. | Kopijavimo skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 600 dpi |
| 4. | Įdiegtas dvipusio spausdinimo/kopijavimo mazgas | taip |
| 5. | Įdiegtas automatinis dvipusis originalų tiektuvas | taip |
| 6. | Pirma kopija | Ne daugiau kaip po 18 s. juodai ir spalvotai |
| 7. | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas |
| 8. | Laikmenos | Ne mažiau kaip 512 MB |
| 9. | Popieriaus talpa | Ne mažiau kaip 250 lapų popieriaus dėtuvė ir rankinio padavimo lentyna |
| 10. | Popieriaus formatas | Nuo A5 iki A4 |
| 11. | Popieriaus svoris | Nuo 60 iki 256 gm2 |
| 12. | Maitinimo įtampa | 220-240 V, 50 Hz |
| Spausdinimo parametrai |  |  |
| 13. | Spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 18 A4 l/min. spalvotai ir juodai/baltai |
| 14. | Spausdintuvo kalba | PCL5e, PCL6 |
| 15. | Skiriamoji geba | 1200x1200 dpi |
| 16. | Sąsajos (jungtys) | USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 base-TX,Wireless, Wi-Fi Direct |
| 17. | Spausdinimo tipas | Tinklinis |
| 18. | Operacinės sistemos (tvarkyklės) | Windows 10/11/Server2019 ir naujesnės |
| 19. | Tinklo protokolai | IPv4,IPv6 |
| Skenavimo parametrai |  |  |
| 20. | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 27 j/b ir spalvotai A4/min |
| 21. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 600 dpi |
| 22. | Originalo dydis | Nuo A5 iki A4 |
| 23. | Tvarkyklės | Network TWAIN |
| 24. | Skenavimas į el. Paštą | SMTP, TCP/IP |
| 25. | Skenavimas į bylą | SMB/FTP ar lygiavertis |
| 26. | Kopijos/atspaudo kaina | Kopijos/atspaudo kainoje turi būti įskaičiuotas popierius, visos eksploatacinės medžiagos ir keistinos detalės, įrangos remonto darbai, medžiagų ir popieriaus pristatymas, įrangos pristatymas ir instaliavimas |
| 27. | Kopijų apskaita | Viskas turi būti skaičiuojama A4 formato lapais. Dvipusis A4 skaičiuojamas kaip 2 A4 lapai. |
| 28. | Rezerviniai toneriai | Kiekviename paslaugos taške turi būti po komplektą rezervinio tonerio |
| 29. | Paslaugos teikimo vieta | Vilnius, Mindaugo g. 12 Rokiškis, Respublikos g. 94 Visaginas, Statybininkų g. 24 |
| 30 | Kitos sąlygos | Eksploatacinių medžiagų (dažomųjų miltelių, būgnų, nešiklių ir pan.) tiekimas ir keitimas įrenginių naudojimo vietose. Eksploatacinių medžiagų tiekimas ir gedimų šalinimas – Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį, pristatyti ir pakeisti Užsakovui iki medžiagų pasibaigimo. Taip pat įrangos gedimai turi būti fiksuojami nuotoliniu būdu. Profilaktikos darbai, savalaikis besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių įrenginių gamintojo rekomenduojamą periodiškumą. |

Pirkimui taikomos žaliojo pirkimo nuostatos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 ir 4.4.4.3 papunkčiai:

- „4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga,

nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) <...>“.

- „4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar

nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“, t.y. panaudotų eksploatacinių medžiagų, jų pakuočių, konteinerių ar kitų atliekų susidariusių tiesiogiai naudojant spausdinimo įrangą surinkimas, išvežimas ir utilizavimas, vadovaujantis Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481; Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą nuostatomis.

_______________________________________________________