TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilių valdymo sistemos nuomos paslauga su pritaikymu neįgaliesiems (viskas įskaičiuota)

# 1. Pirkimo objektas

Kompleksinė eilių valdymo sistemos (toliau – EVS) nuomos paslauga  atitinkanti Europos parlamento ir tarybos direktyvą (ES) 2019/882 reikalavimus.

# 2. Tiekėjo teikiama paslauga ir apimtys

Tiekėjas turės pateikti: eilių valdymo terminalus, darbo vietos švieslentes, centrines švieslentes, programinę įrangą su licencijomis, įdiegti išankstinės registracijos programą, centralizuotą duomenų/statistikos, visų priimamųjų („on-line“) eilių stebėjimo galimybę, kuri apima:

2.1. Techninės įrangos nuomą iki 55 terminalų, 211 darbo vietos švieslenčių, apie 100 centrinių ekranų/švieslenčių. Centrinių švieslenčių funkcijai atlikti gali būti pajungiami ir naudojami mūsų televizoriai. (Šiuo metu Vilniaus bei Kauno priimamuosiuose centrinių švieslenčių funkciją atlieka mūsų turimi televizoriai, eilių sistemos kvietimų informacijos vaizdą formuoja eilių sistemos media grotuvas ir perduoda jį į HDMI šakotuvą, kuris perduoda to paties vaizdo kopiją į kelis TV ekranus.) Nurodyti įrangos kiekiai yra preliminarūs, gali keistis atitinkamai pagal pasiūlytus sprendimo būdus.

2.2. Programinės įrangos licencijas ir naudojimo teisę.

2.3. Sistemos diegimą, konfigūravimą ir paleidimą iki veikiančios sistemos. Visos paslaugos, darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais techninės įrangos diegimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti privalomai ir (ar) įrengiami tiekėjo sąskaita nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinami šioje techninėje specifikacijoje ar ne. Fondo valdyba už šiuos darbus ar medžiagas atskirai nemoka.).

2.4. Apmokymus  kaip dirbti su sistema ir konsultacijas.

2.5. Priežiūrą, atnaujinimus ir garantinį aptarnavimą visą sutarties laikotarpį.

2.6. Vystymo paslaugos – naujų paslaugų, funkcionalumų sukūrimas ir centralizuotas įdiegimas sutarties galiojimo metu (iki 60val.).

2.7. Sutarties trukmė 36 mėn.

# 3. Sistemos aprėptis ir pajėgumas

3.1. Sprendimas reikalingas 55 klientų aptarnavimo priimamuosiuose (skirtingi geografiniai objektai Lietuvoje priimamųjų sąrašas su adresai  bei juose dirbančių specialistų skaičiais pridedamas priede Nr. 1). Dalyje objektų dirba tik po du ar vieną specialistą, šiuo metu mažuosiuose priimamuosiuose terminalai nenaudojami, klientai kviečiami aplikacijos pagalba.

3.2. 211 klientų aptarnavimo darbo vietų.

3.3. Vidutiniškai per dieną vienas specialistas aptarnauja apie 25 klientus.

3.4. Sistema turi užtikrinti iki 5 000 klientų per dieną apdorojimo galimybę visos šalies mastu.

# 4. Techninės įrangos reikalavimai

4.0. Įranga turi būti nauja.

## 4.1. Bilietų spausdinimo terminalai

4.1.1. Iki 55 vnt. (šiuo metu mažuose priimamuosiuose naudojame 16 aplikacijų, o didesniuose 39 terminalus).

4.1.2. Lietimui jautrus ekranas su galimybe naudoti alternatyvius įvesties būdus.

4.1.3. Tinklo ryšys: Ethernet ir/ar Wi-Fi.

4.1.4. Integruota garso išvestis (garsiakalbis ir/ar ausinių lizdas) bei balso sintezatorius, skirtas garsiniams pranešimams ir ekrano turinio skaitymui žmonėms su regos negalia.

4.1.5. Vizualiniai indikatoriai (piktogramos, spalviniai akcentai).

4.1.6. Kalbų pasirinkimas: lietuvių (pagrindinė), anglų, rusų.

## 4.2. Darbo vietos švieslentės

4.2.1. Darbo vietos švieslentės – iki 211 vnt.

4.2.2. Darbo vietos švieslentės turi atitikti Europos prieinamumo akto (Direktyva (ES) 2019/882) reikalavimus, įskaitant:

4.2.3. Didelio kontrasto, aiškūs ir WCAG 2.1 AA atitinkantys vizualinį turinį.

4.2.4. Ekranai su integruotais garsiakalbiais, reguliuojamas garsas.

4.2.5. Ryškus plačiu kampu matomų elementų švytėjimas, net ir gerai apšviestose patalpose.

4.2.6. Pritaikymas klausos negalią turintiems (šviesos indikacijos).

4.2.7. Montuojama ant sienos arba kabinami nuo lubų laikiklių pagalba (tiekėjas pateikia laikiklius).

## 4.3. Centrinės švieslentės

4.3.1. Centrinės švieslentės – iki 150 vnt.

4.3.2.Tiekėjas sprendimo įgyvendinimui gali panaudoti Fondo valdybos televizorius (bus perkami suderinus su rangovu reikiam specifikaciją), jei šis sprendimas netinkamas ir Tiekėjas pasirenka nenaudoti Fondo valdybos turimų įrenginių arba naudoti ne visus įrenginius, Tiekėjas privalo pasiūlyti atitinkamą kiekį savo centrinių švieslenčių.

4.3.3. Kelių eilių rodymas viename ekrane. Informacinių blokų (tekstas/piktogramos) palaikymas.

4.3.4. Aiškus informacijos atvaizdavimas, tinkamas regos/klausos negalią turintiems asmenims.

# 5. Eilių logika

5.1. Eilės grupės: prioritetinė (užsiregistravusiems), bendra (vietoje atsispausdinusiems taloną).

5.2. Automatinė prioritetų taikymo logika.

5.3. Automatinis laukimo laiko perskaičiavimas, prognozių atnaujinimas kas ≤ 30 s.

5.4. Klientų kvietimas pagal nustatytas taisykles ir darbo vietų apkrovą.

5.5. Atvykus iš anksto užsiregistravus galimybė atsižymėti, jog atvyko.

5.5. Prieš spausdinant bilietą rodomas laukiančiųjų skaičiaus ir prognozuojamo laukimo laikas.

# 6. Klientų informavimas

6.1. Informaciniai ekranai ir darbo vietos švieslentės su garsiniais ir vizualiniais signalais.

6.2. Pranešimai lietuvių kalba (balso sintezė).

6.3. Pageidautina – pranešimai per mobiliąją programėlę.

6.4. Naudojamoje programėlėje rodoma informacija apie eilės būseną, perspėjantis pranešimas, likus prognozuojamoms 5 minutėms iki iškvietimo.

# 7. Programinės įrangos reikalavimai

7.1. Klientų srautų sistema valdoma programinės įrangos, suderinamos su operacinėmis sistemomis Windows 7, Windows 10 arba kita lygiaverte, kuri būtų pritaikyta/suderinta su Fondo valdybos jau įdiegta programinės įrangos aplinka. Atkreiptinas dėmesys, kad nemaža dalis Fondo valdybos darbuotojų dirba su virtualiomis darbo vietomis (VDI) veikiančiomis VMware pagrindu, tad tiekėjas privalo į tai atsižvelgti parinkdamas tinkamą Sprendimą.

7.2. Programinė įranga turi užtikrinti nenutrūkstamą eilių valdymo terminalų sistemos darbą sulėtėjus ar sutrikus duomenų iš centrinio serverio perdavimui.

7.3. Eilių valdymo terminalų programinės įrangos konfigūravimas atliekamas lokaliai ir iš centrinio serverio.

7.4. Privalomas integruotas funkcionalumas, leidžiantis nenaudojant trečiųjų šalių programinės įrangos, lengvai keisti bilietų tekstus, ekrane atvaizduojamos informacijos dizainą, operacijų skaičių, paslaugų pavadinimus ir paslaugų sąrašo ar paslaugų mygtukų eiliškumą ar jų išdėstymą ekrane.

7.5. Galimybė keisti operacijų prioritetiškumą kiekvienoje darbo vietoje, nenutraukiant sistemos darbo („on-line“).

7.6. Turi būti duomenų tikslumo kontrolė (angl. validation). Norint įvesti kliento identifikavimo numerį turi būti nustatyta galimybė įvesti tik tam tikrą simbolių kiekį.

7.7. Galimybė konfigūracijoje susikurti ir vienu metu saugoti kelis, skirtingus paslaugų rodomų eilių valdymo terminale rinkinių ar ekrano užsklandų variantus. Reikiamas paslaugų rinkinys pasirenkamas iš sąrašo ir aktyvuojamas eilių valdymo terminalo ekrane nenaudojant trečiųjų šalių programinės įrangos.

7.9. Programos atmintyje saugoma informacija apie aptarnautų ir neatvykusių klientų bilietų numerius, bei numatyta galimybė šiuos numerius kviesti pakartotinai.

# 8. Išankstinės registracijos kanalai

8.1. Išankstinė registracija internetu (24/7).

8.2. Registracija per skambučių centrą (skambučių centro specialistas įveda registracijos duomenis, todėl registravimuisi nebūtinas identifikavimasis).

8.3. Registracija vietoje – per terminalą (atvykus neužsiregistravus).

8.4. Specialistas dirbantis su klientais turi galimybė užsiregistruoti klientą savo darbo vietoje.

8.5. Klientui užsiregistravus į jo nurodytą kanalą (el. paštu ar telefonu ) siunčiamas pranešimas su registracijos informacija (vizito data, laikas, vieta, kodu arba eilės nr). Diena iki vizito siunčiamas priminimas.

8.6. Prireikus klientas turi turėti galimybę koreguoti/atšaukti savo vizitą.

## 8.9 Reikalavimai išankstinės registracijos programinei įrangai

8.9.1. Išankstinės registracijos programinę įrangą Tiekėjas įdiegia į Fondo valdybos virtualų serverį ir atsako už jos tinkamą veikimą ir priežiūrą. Fondo valdyba atsako tik už kompiuterinio tinklo ir virtualios platformos veikimą. Ši programinė įranga yra administruojama, valdoma ir vartotojų pasiekiama per žiniatinklio naršyklę.

8.9.2. Išankstinės registracijos programinė įranga ir aplikacijos esančios www.sodra.lt saugumo parametrai turi būti periodiškai atnaujinami pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomendacijas.

8.9.3. Aplikacija turi būti adaptyvaus dizaino ir pagal įrenginio rezoliuciją prisitaikyti tiek kompiuteriui, tiek telefonui, tiek planšetei bei suderinta su ekrano skaitymo programine įranga.

8.9.4. Aplikacijos vartotojo meniu palaikoma keliomis skirtingomis kalbomis, įskaitant lietuvių kalbą, kuri yra pagrindinė vartotojui pateikiama aplikacijos kalba.

8.9.5. Klientų išankstinės registracijos administravimas ir visų funkcijų konfigūravimas turi būti centralizuotas, su galimybe nustatyti sistemos vartotojams skirtingas roles, kurioms galima priskirti teises programinėje įrangoje, įskaitant rolę suteikiančią teisę nurodyti darbuotojo administruojamą priimamąjį išankstinio laiko rezervavimo modulyje bei rolę suteikiančią teisę keisti išankstinio laiko rezervavimo modulio parametrus.

8.9.6. Žiniatinklio naršyklės aplikacija su išankstinės registracijos moduliu, kuris įdiegtas klientų srautų valdymo sistemoje, komunikuoja per REST ar SOAP sąsają.

8.9.7. Galimybė keisti tinklalapio šablonų elementų išdėstymą.

8.9.8. Galimybė pridėti/pašalinti naują priimamąjį.

8.9.9. Galimybė redaguoti esamas paslaugas bei pridėti/pašalinti paslaugą.

8.9.10. Galimybė redaguoti paslaugos trukmės intervalus.

8.9.11. Galimybė keisti priimamojo darbo laikus ir galimybė sudaryti grafiką minučių tikslumu ir pageidaujamą rezervavimo langų kiekį.

8.9.12. Galimybė, esant poreikiui, integruoti skirtingus informacinius pranešimus klientams.

8.9.13. Turi būti konfigūruojamas parametras, nurodantis laiko intervalą likusį iki vizito pradžios.

8.9.14. Pagrindiniame aplikacijos puslapyje klientui pateikiami pagrindiniai informacijos laukai: paslaugos rezervavimo, paslaugos redagavimo/atšaukimo bei galimybė matyti interaktyvią informaciją apie pasirinkto miesto/priimamojo laukiančiųjų eilėse klientų skaičių einamuoju laiku.

8.9.15. Interaktyvios informacijos lauke turi būti rodoma ši svarbi informacija: kartu su vidutinio laukimo laiko informacija, laukiančių eilėje klientų skaičius.

8.9.16. Turi būti numatytas laukas, leidžiantis įkelti ir pateikti klientui paslaugų teikimo sąlygas, kurią, norintis tęsti vizito rezervaciją klientas, privalo perskaityti ir patvirtinti pažymėdamas varnele.

8.9.17. Klientui turi būti sudaryta galimybė iš sąrašo pasirinkti ir iš anksto rezervuoti vizitą, pasirenkant įstaigos priimamąjį, pageidaujamą paslaugą, datą ir laiką. Norint užsiregistruoti klientui turi būti sudaryta galimybė įrašyti reikiamus duomenis, tokius kaip vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, paslaugą dėl kurios kreipiasi bei pasirinkti kalbą, kuria pageidauja būti aptarnautas.

8.9.18. Turi būti naudojama svetainės naudotojo įvedamų duomenų tikslumo kontrolė (angl. validation).

8.9.19. Prieš patvirtinant/redaguojant rezervaciją, kliento peržiūrai pateikiama rezervacijos informacija, kurią klientas privalo patvirtinti.

8.9.20. Baigus registraciją sistema asmeniui suteikia unikalų kodą arba eilės numerį, kuris parodomas išankstinės registracijos lange ir atsiunčiamas el. laišku ir / ar sms.

8.2.21. Sistema turi turėti funkcionalumą klientui siųsti priminimą apie apsilankymo laiką.

8.2.22. Turi būti galimybė keisti interneto puslapio apipavidalinimą, spalvas, logotipą.

8.9.23. Turi būti galimybė administracijoje nustatyti skirtingas roles, kuriomis galima priskirti teises programinėje įrangoje.

8.2.24. Turi būti paslaugos įvertinimas po apsilankymo. Sistema leidžia įvertinti aptarnaujančio priimamojo darbą ir siunčia ataskaitas atsakingiems asmenims.

# 9. Įrangos keitimas ir garantijos

9.1. Sugedusi įranga pakeičiama per 2 darbo dienas nuo pranešimo.

9.2. Garantinis aptarnavimas jau įskaičiuotas į nuomos mokestį.

9.3. Tiekėjas užtikrina atsarginių vienetų prieinamumą terminams vykdyti.

9.4. Prireikus įranga gali būti perkeliama iš vieno priimamojo į kitą.

9.5. Sutrikimo pašalinimo laikas:

| Sutrikimo tipas | Reakcija | Sutrikimo pašalinimo laikas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis (neveikia eilių valdymo terminalas, sutriko išankstinės registracijos programa, neveikia darbo vietoje programinė įranga, sutriko statistikos kaupimo programa – techninis aptarnavimas su atvykimu esant bet kokiai techninei problemai priimamajame dėl eilių valdymo terminalo) | Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje – ne vėliau nei per 3 val. nuo pranešimo gavimo; kituose priimamuosiuose – ne vėliau nei per 5 val. nuo pranešimo gavimo. | 24 val. |
| Nekritinis (priimamajame veikia eilių valdymo terminalas, yra kiti smulkūs gedimai) | ne vėliau nei per 24 val. nuo pranešimo gavimo. | 48 val. |

# 10. Analitika ir ataskaitos

10.1. Atsakingi asmenys turi turėti galimybę jungtis į sistemą kurioje gali formuotis jiems reikalingą statistiką pagal reikiamus atskirus duomenis įvairiais pjūviais bei apimtimis.

10.2. Realaus laiko informacija.

10.3. Duomenų eksportas į CSV/Excel.

10.4. Statistika įvairiais pjūviais.

10.5. Kasdienė automatiniu būdu atsakingiems asmenims siunčiama statistinė informacija pagal susitarimą.

10.6. Vizitų istorijos informaciją integruojama bei saugoma mūsų vidinėse sistemose.

# 11. Asmens duomenų apsauga ir sauga

11.1. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, paslaugos tipas.

11.2. BDAR atitiktis ir duomenų tvarkymo sutartis (DPA).

11.3. Šifravimas (TLS 1.2+) perduodant ir saugant, prieigos kontrolė.

11.4. Prieigos ir įvykių žurnalai (audit log).

11.5. Incidentų valdymo procesas ir atsarginės kopijos (≥1 k./24 val.).

11.6. Duomenų laikymas ES teritorijoje.

# 12. Diegimas ir sistemos pradžia

12.1. Pilnas diegimas iki veikiančios sistemos, įskaitant konfigūravimą, testavimą ir priėmimą.

12.2. Diegimo planas su grafiku ir rizikų valdymu.

12.3. Naudotojų ir administratorių mokymai, dokumentacija.

# 13. Sutarties laikotarpis ir kainodara

13.1. Sutarties trukmė – 36 mėnesiai.

13.2. Mėnesinis mokestis už visą paslaugų paketą (įranga + programinė įranga + priežiūra + garantijos).

___________________