Pirkimo dokumentų

1 priedas

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO  VIŠINSKIO biblioteka

BibliotekOS automatizacijos įrangOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI SISTEMINIAI REIKALAVIMAI

1.1. Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bibliotekos automatizacijos įrangos bendruosius sisteminius reikalavimus esamos RFID bibliotekos technologinės sistemos įrangos atnaujinimui (toliau – Sistemos atnaujinimas arba sutrumpintai – SA), SA sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriuos turi visiškai atitikti SA, numatyta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje, esančioje adresu Aušros alėja, 62, LT-62235, Šiauliai.

1.2. Siūloma SA įranga turi būti to paties gamintojo, kaip ir kita veikianti RFID sistemos įranga 3M Library Systems arba  būti suderinama su ja ir joje naudojamais esamais knygų apsaugos elementais (toliau – KAE), būti integruota su esama RFID sistema ir veikti kaip vieninga sistema pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus.

1.3. SA sudedamosios dalys turi pilnai atitikti techninės specifikacijos (toliau – TS) lentelėse išvardytų fizinių, techninių ir funkcinių parametrų visumą.

1.4. Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina šioje TS nurodytam SA funkcionalumui užtikrinti.

1.5. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, privalo tinkamai funkcionuoti ir atitikti galiojančius Europos Sąjungos standartus bei saugos reikalavimus. SA techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

1.6. SA sudedamosios dalys turi turėti eksploatacinę dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri turi būti pateikiama kartu su patiekta įranga.

1.7. SA turi pilnai atitikti visus bendruosius ir minimalius reikalavimus, kurie nurodyti žemiau esančiose lentelėse.

II.BibliotekOS automatizacijos įrangOS SUDĖTIS

1.1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos ir darbų pavadinimas | Aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RFID savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginys (SIG) | RFID savitarnos įrenginys skirtas bibliotekos lankytojams savarankiškai atlikti leidinių išdavimo, grąžinimo, paskyros peržiūros ir kitas su bibliotekos informacine sistema susijusias operacijas. | 1 |
| 2. | RFID vieno stovo konstrukcijos praėjimo knygų apsaugos sistemos komplektas | RFID apsaugos varteliai skirti kontroliuoti bibliotekos leidinių išnešimą, užtikrinant, kad neautorizuoti leidiniai negalėtų palikti bibliotekos patalpų. | 3 |
| 3. | RFID knygų apsaugos sistemos komplektas | RFID apsaugos varteliai skirti kontroliuoti bibliotekos leidinių išnešimą, užtikrinant, kad neautorizuoti leidiniai negalėtų palikti bibliotekos patalpų. | 1 |
| 4. | Knygų inventorizavimo skaitytuvas | Nešiojamas RFID skaitytuvas inventorizacijai | 1 |
| 5. | RFID personalo darbo stotis | RFID antena ir skaitytuvas darbuotojų darbo vietai (žymėjimui, konvertavimui, apsaugos būsenos keitimui) | 1 |

- MINIMALŪS REIKALAVIMAI SA SUDEDAMOSIOMS DALIMS

1.2. lentelė

| Eil. Nr. | Komponentai, savybės, parametrai | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos įrangos aprašymas (charakteristikos/ parametrai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai RFID savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginiui |  |  |  |
| 1.1 | Konstrukcija | RFID savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginys (SIG) turi būti modulinės konstrukcijos ir būti pateikiamas su įrangos gamintojo komplektuojamu vertikaliu stovu, į kurį turi būti integruotas kompiuteris, ne mažesnės, kaip 21 colio įstrižainės ekranu, brūkšninių kodų skaitytuvu, kvitų spausdintuvu ir ekranuota RFID antena. Ergonomiškas dizainas, pritaikytas viešosioms erdvėms, reguliuojamas aukštis, tinkamas naudoti įvairaus ūgio lankytojams. Korpusas iš metalo ir (arba) ABS plastiko. Sistemos korpusas turi saugiai uždengti kompiuterinę įrangą, laidus, spausdintuvą ir maitinimo šaltinį, kad vartotojams nebūtų pasiekiami jokie įjungimo / išjungimo jungikliai ar ekrano / spausdintuvo mygtukai. Skirtas naudoti tik vidaus patalpose Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20. |  |
| 1.2 | Maitinimas | 230–240 V AC, 50 Hz |  |
| 1.3 | Duomenų jungtis | Ethernet 100/1000 Mbps (TCP/IP) |  |
| 1.4 | Integruotas kompiuteris | Operacinė sistema: Windows 11 IoT Enterprise LTSC arba lygiavertė; Procesorius turi būti x86-64 architektūros, palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 10730 pagal PassMark CPU Mark; Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 8 GB; Kietasis diskas: ne mažiau kaip 250 GB SSD |  |
| 1.5 | Ekranas ir vartotojo sąsaja | Sistema turi turėti jutiklinį ekraną nemažiau 21 colio, ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų. Pasirinkus vertikalią arba horizontalią orientaciją. Ryškumas – ne mažiau kaip 250 nitų. Sistema privalo turėti reguliuojamo dydžio ekrane rodomą tekstą, kad būtų patogu regėjimo negalią turintiems vartotojams. |  |
| 1.6 | Skaitytuvai ir autentifikacija | Integruotas RFID skaitytuvas Integruotas barkodų (brūkšninių kodų) skaitytuvas, palaikantis pagrindinius 1D ir 2D kodų formatus, turi palaikyti brūkšninių kodų identifikavimą mobiliųjų telefonų ekranuose. Palaikomi prisijungimo būdai: - Barkodas - RFID kortelė ar žymė - Išmanioji kortelė - Rankinis įvedimas ekrane |  |
| 1.7 | RFID techninė specifikacija | SIG turi gebėti funkcionuoti su KAE, atitinkančiais šiuos (arba lygiaverčius) standartus ir technologijas: ISO 15693, ISO 18000-3-A, palaikomi žymenų tipai: NXP (gamintojas) SLI (Smart Label IC), SLIx, SLIx2 arba lygiaverčiai. SIG turi vienu metu identifikuoti ir nuskaityti ne mažiau kaip penkių knygų KAE, tuo pat metu apdoroti nuskaitytą informaciją ir atlikti šių knygų išdavimo / grąžinimo procedūras, įskaitant ir čekių skaitytojui išdavimą. Antena turi būti ekranuota, kad RFID etiketės būtų nuskaitytos tik tada, kai jos bus virš antenos, t. y. antena nenuskaitinės etikečių šone antenos ar po antena. |  |
| 1.8 | Programinė įranga ir integracija | Savitarnos įrenginys turi būti pristatytas su iš anksto įdiegta savitarnos programine įranga Programinė įranga turi palaikyti šias funkcijas: - Leidinių išdavimas - Leidinių grąžinimas - Skaitytojo paskyros informacijos peržiūra Turi būti galimybė centralizuotai valdyti ir stebėti įrenginio būseną (konfigūracija, ataskaitos) realiuoju laiku. Programinė įranga turi sudaryti sąlygas vartotojams patikrinti savo paskyrą (pasiskolintus leidinius ir jų galiojimo laiką, mokesčius ir baudas) ir pratęsti pasiskolinimo terminą (jeigu biblioteka nusprendžia tai leisti). Apdorojant bibliotekos leidinius (grąžinant juos į biblioteką arba išduodant), turi būti rodomas kiekvieno leidinio statusas, aiškiai informuojantis vartotoją apie iškilusias problemas. SIG turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB (Security Bit) kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS. SIG turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. SIG vartotojo sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają papildomomis kalbomis. Lietuvių kalba yra pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią SIG turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą. Turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį. SIG turi turėti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą: - spausdinti kvitą; - nespausdinti kvito; - išsiųsti čekį elektroniniu paštu ar SMS žinute. Turi būti galimybė konfigūruoti SIG ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą). |  |
| 1.9 | Aplinkos sąlygos | Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C Santykinė oro drėgmė: iki 85 %, be kondensacijos |  |
| 1.10 | Atitiktis standartams | Įrenginys turi atitikti CE (Europos Sąjungos atitikties ženklinimas) ženklinimą. |  |
| 2.Reikalavimai RFID vieno stovo konstrukcijos praėjimo knygų apsaugos sistemai |  |  |  |
| 2.1 | Konstrukcija | Užtikrinant bent 155 cm pločio praėjimą, sistema turi turėti plono, vieno stovo konstrukciją, tinkamą montuoti vietose, kur erdvė ribota. Korpusas iš skaidraus akrilo / plexiglass ir ABS plastiko arba lygiaverčių medžiagų Montavimo būdai: - Tiesioginis tvirtinimas prie grindų - Su paslėptais kabeliais - Su pagrindo plokšte |  |
| 2.2 | Techninės charakteristikos | Darbinis dažnis: 13,56 MHz Palaikomi RFID standartai ISO 18000-3-A (arba ISO 18000-3 mode 1, arba ISO 18000-3M3) RFID technologija ir ISO 15693 Standard RTF architektūra arba lygiavertės struktūros ir technologijos. Palaikomi žymenų tipai: NXP SLI, SLIx, SLIx2, Infineon my-d arba lygiaverčiai. |  |
| 2.3 | Praėjimo plotis ir veikimas | Sprendimas turi užtikrinti apsaugos zonos plotį ne mažesnį kaip 1100 mm. KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), turi užtikrinti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. Sistema turi veikti EAS (Electronic Article Surveillance), arba AFI (Application Family Identifier) režimais. |  |
| 2.4 | Signalizacija ir indikatoriai | Vizualinė signalizacija (LED indikatoriai); Garsinė signalizacija su reguliuojamu garsumu; Integruotas skaitmeninis ekranas arba šviesos indikatorius aliarmams ir diagnostikai; Durų blokavimo galimybė. |  |
| 2.5 | Lankytojų skaičiavimo funkcija | Integruotas dvikryptis lankytojų skaičiavimo modulis Duomenų peržiūra realiuoju laiku per integruotą ekraną ir (arba) žiniatinklio sąsają |  |
| 2.6 | Ryšiai ir sąsajos | Ethernet (TCP/IP), USB ir (arba) RS-232 sąsajos |  |
| 2.7 | Maitinimas | Maitinimo įtampa: 24 V AC arba 230 V AC (su integruotu maitinimo šaltiniu) |  |
| 3. Reikalavimai RFID knygų apsaugos sistemai |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcija | Korpusas iš skaidraus akrilo / plexiglass ir ABS plastiko arba lygiaverčių medžiagų. Montavimo būdai: - Tiesioginis tvirtinimas prie grindų - Su paslėptais kabeliais - Su pagrindo plokšte |  |
| 3.2 | Techninės charakteristikos | Darbinis dažnis: 13,56 MHz Palaikomi RFID standartai ISO 18000-3-A (arba ISO 18000-3 mode 1, arba ISO 18000-3M3) RFID technologija ir ISO 15693 Standard RTF architektūra arba lygiavertės struktūros ir technologijos. Palaikomi žymenų tipai: NXP SLI, SLIx, SLIx2, Infineon my-d arba lygiaverčiai. |  |
| 3.3 | Praėjimo plotis ir veikimas | Turi užtikrinti praėjimo plotį ne mažesnį kaip 1100 mm. KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), turi užtikrinti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. Sistema turi veikti EAS (Electronic Article Surveillance), arba AFI (Application Family Identifier) režimais. |  |
| 3.4 | Signalizacija ir indikatoriai | Vizualinė signalizacija (LED indikatoriai); Garsinė signalizacija su reguliuojamu garsumu; Integruotas skaitmeninis ekranas arba šviesos indikatorius aliarmams ir diagnostikai; Durų blokavimo galimybė. |  |
| 3.5 | Lankytojų skaičiavimo funkcija | Integruotas dvikryptis lankytojų skaičiavimo modulis. Duomenų peržiūra realiuoju laiku per integruotą ekraną ir (arba) žiniatinklio sąsają. |  |
| 3.6 | Ryšiai ir sąsajos | Ethernet (TCP/IP), USB ir (arba) RS-232 sąsajos |  |
| 3.7 | Maitinimas | Maitinimo įtampa: 24 V AC arba 230 V AC (su integruotu maitinimo šaltiniu) |  |
| 4. Reikalavimai knygų inventorizavimo skaitytuvas |  |  |  |
| 4.1 | Savybės | Sistema turi gebėti atlikti lentynų tikrinimą, paiešką, fondo atranką (nurašymą), išimčių nustatymą ir apsaugos parametrų keitimą. Sistema turi galėti vienu metu nuskaityti lentynų turinį, ieškoti prekių, nustatyti apsaugos lygį ir atlikti inventoriaus nuskaitymą. Nešiojamasis skaitytuvas turi atpažinti elementus pagal kelis vartotojo apibrėžtus paieškos kriterijus (pvz., trūkstami, rezervuoti, ieškomi). Sistema turi sukurti eksporto failus CSV formatu arba lygiaverčiu, kuriuose būtų surinktų duomenų sąrašai, ištrauktų elementų sąrašai ir neištrauktų elementų sąrašai. |  |
| 4.2 | Komunikacija | Sistema turėtų palaikyti pasirenkamą SIP2 (Standard Interchange Protocol version 2) ryšį su LMS (Library Management System), skirtą ieškoti ir gauti elementų duomenis, tokius kaip pavadinimas ir apyvartos būsena. Nešiojamasis skaitytuvas privalo turėti „Wi-Fi“ ryšį. Turėti kintamą galią – standartinį ir padidinto galingumo režimą sunkiai skaitomoms lentynoms. |  |
| 4.3 | Išmatavimai | Nešiojamasis skaitytuvas privalo būti ergonomiško dizaino, sverti ne daugiau nei 600 g. |  |
| 5. Reikalavimai RFID personalo darbo stočiai |  |  |  |
| 5.1 | Konstrukcija | RFID antena turi būti kompaktiška, ergonomiškos konstrukcijos su užapvalintais kraštais. RFID antenos pado plotas turi būti kuo mažiau pastebimas ir neviršyti 850 cm2. RFID antenos pado storis turi būti ne didesnis kaip 21 mm. |  |
| 5.2 | Techninės charakteristikos | RFID antena turi būti ekranuota, skaityti duomenis tik viršuje, t. y. ne į šonuose ar po ja. Sistema turi gebėti nuskaityti RFID žymas ne mažiau 350 mm aukštyje virš antenos pagrindo ir ne mažiau 5 žymų vienu metu. Personalo stotis turi galėti programuoti ir patikrinti kelias RFID žymas vienu metu. |  |
| 5.3 | Ryšiai ir sąsajos | RFID skaitytuvas prie bibliotekos pateikto kompiuterio jungiasi per USB ir gali veikti su klaviatūra. RFID skaitytuvas turėtų turėti USB sąsają. Kartu su įranga bus pateikta tinkama programinė įranga RFID funkcijoms integruoti į bibliotekos dokumentų apyvartos procesą ir žymėjimą. |  |
| 5.4 | Programinė įranga | Programinė įranga turi gebėti apdoroti žymas, užprogramuotas bibliotekų duomenų formatu. Programinė įranga turi atitikti ISO 28560-2 ir ISO 28560-3 standartus. Turi veikti su keliais skirtingais žymų duomenų formatais. Programinė įranga turi galėti tiesiogiai integruotis su LMS per API (Application Programming Interface). Konvertavimo programinė įranga turėtų priimti brūkšninių kodų įvedimą iš optinio skaitytuvo, rankinį įvedimą arba iš anksto nustatytus sąrašus. |  |

- DARBAI

3.1. Tiekėjas turi numatyti visas SA montavimui ir instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, kiekius, įvertinti kainas), įskaitant ir tas, kurios, galbūt nepaminėtos šioje TS, tačiau techniškai ar technologiškai būtinos.

3.2. Tiekėjas turi numatyti visus SA įrengimui reikalingus darbus (įrangos pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas, išbandymas, bibliotekos personalo mokymas, garantijų užtikrinimas).

IV. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu, savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai:

1. prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10.00 iki 14.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais;

2. pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taikymo tvarka aprašyta 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte:

„2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti (būti pakeisti) lygiaverčiai.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |