Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

Policijos departamentas prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL SPROGMENŲ PAIEŠKOS IR NEUTRALIZAVIMO FUNKCIJOMS UŽTIKRINTI SKIRTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS pirkimo

(data)

(vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai) |  |
| --- | --- |
| Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjų grupės dalyvavimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė) |  |

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIE DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekėjo tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekėjo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu.

3.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

3.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

3.5. Siūlomos šios Prekės (pildyti tik siūlomų pirkimo dalių kainų lenteles):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Gamintojas ir modelis | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt. kaina be PVM | Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = (4x5) |
| 1. | Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo funkcijoms užtikrinti skirta transporto priemonė |  | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą)* suma: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM): |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka - _________________________ .

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, įskaitant specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

| Eil. Nr. | Šarvuoto visureigio techninė specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai rodikliui | Siūloma parametro reikšmė, nuoroda ir/ar dokumentai (įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį)), apsiribojimas įrašais "atitinka" ir/arba "taip" negalimas |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Transporto priemonės gamintojas, modelis (nurodyti) |  |  |
| 1.1. | Specialios paskirties automobilis, priklausantis M1 klasei – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti 4 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis), padidinto pravažumo iki 3,5 t leistinos bendrosios masės ir papildomu įrengimu. |  |  |
| 1.2. | Automobilis turi būti pritaikytas: - važiuoti asfaltuotais keliais; - važiuoti miško, lauko keliais; - bekele (pvz. Poligonai, smėlio karjerai ir t.t.). |  |  |
| 1.3. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas (nurodyti markę, modelį). |  |  |
| 1.4. | Automobilio pagaminimo metai: ne senesni kaip 2025 m. |  |  |
| 1.5. | Automobilis privalo turėti tipo atitikimo sertifikatą (tipo patvirtinimą). |  |  |
| 1.6 | Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis, kai oro temperatūra ne prasčiau nei nuo +30 iki -30 °C |  |  |
| 1.7. | Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis – 36 mėnesių ir 100 tūkstančių km, priklausomai nuo to kas įvyksta anksčiau (įskaitant automobilio papildomo įrengimo dalį). |  |  |
| 2 | Kėbulo tipas |  |  |
| 2.1 | Automobilio tipas – visureigis, su rėmine konstrukcija |  |  |
| 2.2 | Automobilis turi būti pritaikytas su savimi vilkti sprogmenų gabenimo priekabą (iki 3,5 t svorio priekaba su stabdžiais ) 1.2 punkte numatytomis sąlygomis. |  |  |
| 2.3 | Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 5 vietų. |  |  |
| 2.4 | Durų skaičius – 5 |  |  |
| 2.5 | Bendra automobilio masė – ne daugiau 3500 kg |  |  |
| 2.6 | Ratų bazė – ne mažiau 2700 mm. |  |  |
| 2.7 | Prošvaistė ne mažiau kaip – 200 mm |  |  |
| 2.8 | Krovinių skyrius tūris ne mažiau kaip 800 litrų. Jame turi laisvai tilpti šunų pervežimo narvas kurio išmatavimai: ilgis 65 cm; plotis 100 cm; aukštis 60 cm. Ant bagažinės dugno turi būti ne mažiau kaip 4 tvirtinimo kilpos skirtos narvo tvirtinimui diržų pagalba. Pastačius narvą krovinių skyriuje durelėmis į išorę ir uždarius krovinių skyriaus duris tarp pervežimo narvo ir 2 eilės sėdynių bei krovinių skyriaus durų turi likti ne mažiau kaip po 2 cm. |  |  |
| 2.9 | Spalva –viena iš gamintojo siūlomų tamsesnio atspalvio spalvų: pilka, žalia, ruda ar juoda. |  |  |
| 3 | Reikalavimai varikliui ir transmisijai |  |  |
| 3.1 | Variklis: dyzelinis arba benzininis. |  |  |
| 3.2. | Variklio galingumas: maksimalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 500 Nm esant 1500-3000 aps./min. |  |  |
| 3.3 | Pavara-nuolatinė arba įjungiama 4x4 sistema, turinti bent vieno diferencialo blokavimą ar lygiavertę funkciją. |  |  |
| 3.4 | Automatinė pavarų dėžė |  |  |
| - 4 | Reikalavimai automobilio įrangai |  |  |
| 4.1 | Vairo stiprintuvas. |  |  |
| 4.2 | Elektroninis imobilizatorius. |  |  |
| 4.3 | Vairuotojo ir keleivių saugos oro pagalvės. |  |  |
| 4.4 | Reguliuojamo aukščio šildoma vairuotojo sėdynė. |  |  |
| 4.5 | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC, ESP ar lygiavertė, apimanti stabdžių ABS). |  |  |
| 4.6 | Garsinė apsaugos sistema. |  |  |
| 4.7 | Gamyklinė laisvų rankų įranga Bluetooth, USB lizdas ir navigacija su ne mažiau kaip 7 colių ekranu. |  |  |
| 4.8 | Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai. |  |  |
| 4.9 | Nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas (du rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais ir atskiras mygtukas užrakto valdymui iš vidaus). |  |  |
| 4.10 | Ne prastesnių parametrų nei LED (šviesos diodų) artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai. |  |  |
| 4.11 | Priekiniai rūko žibintai ne prastesnių parametrų nei LED (šviesos diodų). |  |  |
| 4.12 | Oro kondicionierius arba klimato kontrolė. |  |  |
| 4.13 | Šildomas vairas. |  |  |
| 4.14 | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, elastinga lanksti vilktis (dinaminis trosas), atlaikanti ne mažesnę kaip 10 t apkrovą, instrukcijos lietuvių kalba. |  |  |
| 4.15 | Atsarginis ratas normalaus dydžio (analogiško dydžio automobilio ratams). |  |  |
| 4.16 | Priekiniai ir galiniai purvasaugiai. |  |  |
| 4.17 | Automobilis pateikiamas su bekelei skirtų ratų komplektu – 4 (keturios) padangos, sumontuotos ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių (su pilno dydžio ratų gaubtais; jei ratų gaubtai nepilno dydžio, ratlankiai turi būti pilkos spalvos) ar lengvo lydinio ratlankių. |  |  |
| 4.18 | Komplekte turi būti papildomi guminiai kilimėliai (salono priekyje ir gale). |  |  |
| 4.19 | Automobilis pateikiamas užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo nurodytos įstaigos vardu. |  |  |
| - 5 | Kiti reikalavimai |  |  |
| 5.1 | Techninės priežiūros centrų adresai Lietuvoje (nurodomi pasiūlyme). |  |  |
| 5.2 | Turi turėti bagažinės pertvarą tvirtinama už antros eilės sėdynių. Pertvara turi būti pagaminta taip kad leistu laisvai cirkuliuoti oro srautui salone ir bagažinėje, bei būtų pakankamai stipri apsaugoti keleivius salone nuo bagažinėje vežamų daiktų kritimo staigiai stabdant automobilį. |  |  |
| 5.3 | Aliumininė, ne mažesnė kaip 4 mm dugno, apsauga, skirta variklio ir pavarų dėžės papildomai apsaugai. Dugno apsauga turi siekti priekinius posparnius ir pilnai apsaugoti variklio skyrių iš apačios. |  |  |
| 5.4 | Nuimamas tempimo kablys su priekabos elektros lizdo 13 kontaktų jungtimi skirti vilkti iki 3,5 t svorio priekabą su stabdžiais. |  |  |
| 5.5 | Atbulinės eigos vaizdo kamera. |  |  |
| 5.6 | Mėlynos spalvos švyturėlis 360°, tvirtinamas magnetu, su maitinimo laidu nuo 12 voltų. |  |  |

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) * | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); - kiekvienas subtiekėjas atskirai. |  |  |  |
| 5. | Brošiūros, dokumentacija patvirtinanti Techninės specifikacijos atitiktį |  |  |  |

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Pasirašydamas šį pasiūlymą, patvirtinu:

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

1.	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra yra ūkio subjekto grupes, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendim4, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

3.	šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

4.	Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą in-formaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Dėl bendrųjų reikalavimų, patvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nurodytą terminą.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas ir aš būsiu įtrauktas į melagingų tiekėjų sąrašą.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

__________