Pirkimo sąlygų 1 priedas

,,Techninė užduotis“

VERTIKALAUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVO ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

GLUOSNIS“, ESANČIAME J. JANONIO G. 5, ŠIAULIAI, PROJEKTAVIMO IR

ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

„

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I.

Bendra informacija apie pirkimo objektą

1

2

.

.

Užsakovas

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, į. k.

1

90527291, J. Janonio g. 5, LT-76206 Šiauliai

Pirkimo pavadinimas

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-

darželis „Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai,

projektavimo ir įrengimo darbai

3

.

Perkami darbai

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-

darželis „Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai,

projektavimo ir įrengimo darbai

1

.Vertikalus neįgaliųjų keltuvas (toliau - Keltuvas)

projektuojamas iš šiaurinės pagrindinio pradinės

mokyklos pastato (3 įėjimas), unikalus Nr. 4400-

0

275-0570. Tiksli Keltuvo įrengimo vieta parodyta

statinių išdėstymo plane (žr. priedą Situacijos

schema). Keltuvas projektuojamas dviejų aukštų,

kuriuo bus patenkama į mokyklos pastato pirmo

aukšto rūbinės („Voveraičių“ gr.) ir antro aukšto

koridoriaus-rūbinės (logopedo kabinetas) patalpas, o

iš jų į aukštų klasių patalpas. Minėtos patalpos

perplanuojamos pritaikant žmonių su negalia (toliau -

ŽN) laisvam patekimui ir judėjimui į klases.

1

. Keltuvas įrengiamas parengtos projektinės

dokumentacijos sprendiniuose numatytoje vietoje (žr.

priedą Situacijos schema). Įrengimo darbus apima:

1

2

. keltuvo įrengimas;

. pastato išorinių atitvarų aplink Keltuvą

atstatymas /remontas;

3

. trinkelių dangos tako ir laisvos aikštelės (1500

mm x 1500 mm) prie keltuvo įrengimas ir

priėjimo/privažiavimo prie esamo tako

dangos privedimas;

4

. mokyklos pastato vidaus pirmo aukšto rūbinės

(„Voveraičių“ gr.) ir antro aukšto koridoriaus-

rūbinės (logopedo kabinetą) atstatymo darbai,

patalpų perplanavimo/remonto darbai pritaikant ŽN lai

svam judėjimui.

3

. ND kadastrinių matavimų bylos su RC patikra

užsakymas ir parengimas.

4

5

.

.

Statinio statybos rūšis

Statinio statybos rūšį nustato ir parenka Projektuotojas

projekto rengimo metu, vadovaudamasis STR

1

.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Planuojamų darbų aprašymas ir

reikalavimai

Reikalavimai projektavimo darbams. Parengti

projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR

1

.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“. Projektinėje dokumentacijoje numatomi

šie sprendiniai:

1

. iš šiaurinės pagrindinio mokyklos pastato (3

laiptinės), unikalus Nr. 4400-0275-0570, pusės prie

esamo pastato (3 laiptinės) išorinės lauko sienos

suprojektuoti ŽN vertikalų keltuvą su šachta. Keltuvo

kėlimo aukštis iki 5,00 m (per du pastato aukštus);

sustojimų/durų skaičius – 2/2 vnt.; durų išmatavimai –

9

00x2100mm, keltuvo šachtos durys – metalinės su

saugiu stiklo paketu, automatiškai atsidarančio nuo

mygtuko paspaudimo, su magnetiniu kortelių

skaitytuvu, su elektriniu durų užraktu; įėjimas į

keltuvo kabiną iš vienos pusės; keltuvo šachtos sienos

dengtos stiklo paketais ir apdailine plokšte; keliamoji

galia nuo 320 iki 400 kg; pavara – elektrinė/sraigtinė,

platforma – matmenys ne mažesni nei 1100x1400

mm, neslidžios dangos; platformos valdymo sienelė –

nerūdijančio plieno; valdymo mygtukai su Brailio

raštu; avarinio sustojimo mygtukas; su LED

apšvietimu ir avariniu apšvietimu. Priešais keltuvą

suprojektuoti trinkelių dangos laisvą aikštelę (1500

mm x 1500 mm) ir taką, privedant prie esamos dangos

pagal „STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir

ISO 21542:2011 reikalavimus;

2

. bendri reikalavimai – projektuojant vadovautis

Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gerąją

praktika. Projektas turi neprieštarauti galiojantiems

teisės aktams, reglamentams, normoms ir

reikalavimams; parenkant gaminius, būtina siekti, kad

jie būtų ilgaamžiai, patvarūs ir atsparūs žalingam

aplinkos poveikiui;

3

. kitos paslaugos susijusios su projektavimu – pagal

poreikį parengti pašymus prisijungimo prie

inžinerinių tinklų techninėms sąlygoms gauti.

Projekto pateikimas Užsakovo parinktai ekspertizės

įmonei projekto ekspertizei atlikti ir išvadai pateikti.

Užsakovui įgaliojus projekto pateikimas IS

„

4

Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti;

. Atlikti projekto vykdymo priežiūrą.

Reikalavimai įrengimo darbams. Keltuvo šachtos

montavimo ir statybos darbai, bus vykdomi, tik

parengus projektą. Keltuvas įrengiamas taikant STR

2

.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir standartą

LST EN 81-70:2018 siekiant prieinamumo prie

keltuvo ir patekimo į visus pastato aukštus ir lygius.

Keltuvas ir jo įrengimui reikalingi gaminiai,

pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi

tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių

teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. atitikti Europos

standartą EN81-41, CE.

Tiekėjas turi parengti pasiūlymą Vertikalaus

neįgaliųjų

keltuvo

Šiaulių lopšelis-darželis

„

Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai,

projektavimo ir įrengimo darbai. Darbai, kuriuos

turės atlikti rangovas pateikiami atskirai veiklų sąraše

(žr. priedą Veiklų sąrašas):

1

. Vertikalaus

neįgaliųjų

keltuvo

suprojektavimas;

. Keltuvo įrengimas;

. ND kadastrinių matavimų bylos su RC patikra

2

3

užsakymas ir parengimas.

6

.

Kiti reikalavimai ir sąlygos

Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama

įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo

objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Tiekėjas turi

susitarti su Užsakovo atstovu – Šiaulių lopšelis-

darželis „Gluosnis“ ugdymo aprūpinimo padalinio

vadovę Robertą Kondratienę, tel. +370 60315079,

el. paštu gluosnisukio@gmail.com.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos,

darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos

sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtis ir

technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams

atlikti. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti

vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami

atliekant šiuos įrengimo darbus, į objektą turi būti

pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis,

patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių

standartų reikalavimams.

Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų

gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio

pobūdžio, ir Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar

naudoti šių gamintojų produkciją.

Tiekėjas visas statybos ir įrengimo darbų metu

susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis.

Darbų atlikimo terminas: 6 (šeši) mėnesiai nuo

sutarties pasirašymo dienos.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos

Respublikos

vyriausiojo

valstybinio

darbo

inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl

saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346

patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis

statyboje DT 5-00. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę

už darbų saugą objekte.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti

kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų

sąrašą bei pridėti jo elektroninę laikmeną. Tiekėjas

Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus

darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems

Darbams atlikti. Veiklų sąraše pateiktose Tiekėjo

kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo

įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti,

montavimas, Tiekėjo personalo darbas, Medžiagos,

montažinės-tvirtinimo

medžiagos,

priežiūra,

paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi),

netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai,

pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika,

prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar

atsirandantys ją vykdant. Tiekėjo nurodytos kainos

taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks

pasitaikytų). Visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su

Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos

Veiklų sąraše paskirstant Išlaidas Darbų kainose.

Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po

kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų Darbų grupių

(etapų) kainas Tiekėjas turi nurodyti be pridėtinės

vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik

susumavus Darbų kainas.

Pateikiami papildomi dokumentai

7

.

1

2

3

. Situacijos schema;

. Veiklų sąrašas;

. RC išrašai (žemės sklypo ir statinių).

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė

Roberta Kondratienė

SITUACIJOS SCHEMA

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“,

adresu: J. Janonio g.5 , Šiauliai,

projektavimo ir įrengimo darbai

1

. Statinių išdėstymo planas. Vertikalus neįgaliųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta

parodyta raudonai) iš šiaurinės pagrindinio mokyklos pastato pusės (3 laiptinės), unikalus

Nr. 4400-0275-0570.

2

. Pirmo aukšto planas. Vertikalus neįgaliųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta parodyta

raudonai) iš šiaurinės pagrindinio pradinės mokyklos pastato pusės (3 laiptinės), unikalus

Nr. 4400-0275-0570.

3

. Antro aukšto planas. Vertikalus neįgaliųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta parodyta

juoda spalva) iš šiaurinės pagrindinio pradinės mokyklos pastato pusės (trečia laiptinė),

unikalus Nr. 4400-0275-0570.

4

. Fotonuotrauka pastatas unikalus Nr. 4400-0275-0570.

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“,

adresu: J. Janonio g.5 , Šiauliai,

projektavimo ir įrengimo darbai

Eil. Darbų gupių (etapų) pavadinimai

Nr.

Mato vnt.

Kiekis

100%

Suma Eur

be PVM

1

2

3

.

.

.

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo

suprojektavimo darbai

kompl.

100%

100%

100%

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo

įrengimo darbai ir atstatymo darbai

kompl.

kompl.

ND kadastrinių matavimų bylos su

VĮ Registrų centras patikra

užsakymas ir parengimas

Bendra suma EUR be PVM:

PVM [tarifas]:

Bendra suma EUR su PVM :

Tiekėjas:

.

20 m.

mėn.