    Pirkimo dokumentų 

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU EŽERO G. 5, UTENA, ŠLAITINIO STOGO PAKEITIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

Daugiabučio namo Ežero g. 5, Utenoje, šlaitinio stogo remonto darbai parengiant paprastojo remonto aprašą. 

Numatomas naujos stogo dangos įrengimas, nauja stogo danga – gamykliškai dažyta skarda (Classic stogo danga).

Stogo plotas ~ 370 m2, išorinė lietaus nuvedimo  sistema: latakai ir skardiniai laštakiai ~ 80 m, lietvamzdžiai ~ 40 m.

Stogo kraigo, stogo sandūrų prie sienų  ir kitų vertikalių paviršių, šlaito briaunų  skardinimas ~ 140 m. Šlaitinio stogo skliauto pakalimas (esamo pakalimo atstatymas). 
1.Atliekant stogo remonto darbus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“ .

2. Prieš pradedant darbus surašomas stogo apžiūros aktas.

3. Orientacinis atliekamų darbų aprašymas: 

1. Demontuojami lietvamzdžiai, lietlatakiai ir esami apskardinimai.  

2. Demontuojama esama asbestinio šiferio lakštų danga, išvežama utilizavimui. Pateikiama pažyma iš specializuotų įmonių, dėl atliekų pridavimo.

3. Demontuojamas esantis grebėstų paklotas.

4. Keičiamos su defektais esančios medinės laikančiosios konstrukcijos (murlotas (mūrtašis), gegnės, stygos, statramsčiai). Esamų stogo konstrukcijų mazgai papildomai sustiprinami:

Jeigu murlotas (mūrtašis) ties gegnių atrėmimo vietomis papuvęs, gegnių atrėmimo vieta sutvirtinama panaudojant įstrižus antdėklus, kurie tvirtinami prie konstrukcijų varžtais ir kabėmis, įkalamomis į iš anksto išgręžtas skyles. Jeigu murlotas (mūrtašis) stipriai supuvęs, labiausiai pažeista jo dalis arba jis visas pakeičiamas, prieš tai parėmus gegnių galus. Pakeitus murlotą (mūrtašį) atliekamas jo inkaravimas ir sutvirtinimas su gegnėmis kabėmis. 

Gegnių atrėmimo vietos taip pat gali būti sutvirtinamos iš abiejų pusių uždedamais antdėklais, iš 50-60 mm storio lentos. Antdėklų galai nupjaunami įstrižai ir atremiami betarpiškai į sieną, padėjus hidroizoliacinės medžiagos juostas. Gegnių sutvirtinimas esant papuvusiai jų vidurinei daliai arba padidėjusiems įlinkiams atliekamas panaudojant 50-60 mm storio lentos antdėklus, kurie tvirtinami vinimis ir varžtais. 

5. Visos stogo medinės konstrukcijos, mediniai elementai impregnuojami antiseptikais ir antipirenais.

6. Įrengiama vėjo izoliacija – difuzinė antikondensacinė plėvelė. Virš gegnių įrengiami mediniai 50x25 mm skerspjūvio tašeliai. Įrengiamas 50x50 mm skerspjūvio medinių grebėstų paklotas. 

Po danga įrengiamas ištisinis difuzinės plėvelės – vėjo izoliacijos sluoksnis. Šie sluoksniai neturi liestis su stogo danga ir tvirtinami taip, kad užtikrintų dangos apatinio paviršiaus vėdinimo ir kondensato nuvedimą. 

Stogo susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais. 

7. Stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių apskardinamos. Stogo karnizai skardinami. Įrengiami visi būtini apskardinimai ir užbaigimo profiliai. Visi kaminai pilnai apskardinami stogo spalvos skarda. Įrengiama šlaitinio stogo sniego gaudyklė.

Visi skardos gaminiai - lankstiniai pagaminti iš cinkuotos (spalvota poliesterio danga dengtos) skardos, skardos storis >0,5 mm.

 Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus mažiausiai 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukciją nepatektų vanduo, ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau 150 mm.

8.  Šlaitinis stogas dengiamas beasbestiniais banguotais lakštais - spalva ruda. 

9. Virš stogo išvedami  PVC alsuokliai. Įrengiamos alsuoklių kepurėlės, konstrukcijos hermetizuojamos. Alsuoklio iškilimo aukštis virš šlaito ≥ 400 mm.

10. Įrengiami 120 mm skersmens lietlatakiai iš poliesteriu dengtos cinkuotos skardos, tvirtinant nerečiau kaip kas 600 mm. Įrengiami 120 mm skersmens lietvamzdžiai iš poliesteriu dengtos cinkuotos skardos, tvirtinant nerečiau kaip kas 1500 mm.

11. Atstatomi stogo skliauto pakalimai, pagal poreikį medinės dailylentės antiseptikuojamos, dažomos. 

12. Statybinių atliekų rūšiavimas ir išvežimas.

13. Remonto darbų eigos surašymas. Atliktus paslėptus darbus priduoti Užsakovui, surašant paslėptų darbų aktą. Statybos darbų žurnalo (F-1; F-7; F-24; F-54) formų užpildymas.

15. Su pasiūlymu turi būti pateikta  dangos eksploatacinių savybių deklaracija – sertifikatas (skenuotas elektroninėje formoje). 

16. Dangai suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų garantija. 

Reikalavimai atitikčiai aplinkos apsaugos vadybos sistemai.

1. Aplinkos apsaugos vadybos sistema. Rangovas privalo turėti įdiegtą ir sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015 standartą.

Darbų atlikimo ir kokybės reikalavimai  
1. Darbai atliekami ir jų kokybė vertinama vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt paskelbtomis statybos taisyklėmis „Stogų įrengimo darbai“ arba Rangovo patvirtintomis ir su Užsakovu suderintomis statybos taisyklėmis. 

2. Stogo konstrukcijos turi atitikti BROOF (t1) degumo klasės reikalavimus. 

3. Naudojami įrenginiai, medžiagos ir atliekami darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų ir techninių reglamentų reikalavimus. 

4. Atliktiems darbams taikomi garantiniai terminai pagal STR 1.07.03:2017:

· 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

· 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams ir kitiems darbams; 

· 20 (dvidešimt) metų – tyčia palėptiems defektams.

5. Vykdant darbus statybvietė turi būti aptverta įspėjamąja (STOP) juosta, pastatyti įspėjamieji ženklai, o daugiabučio namo laiptinėse pakabinti informaciniai skelbimai apie vykdomus darbus.

6. Kasdien, pasibaigus darbams, Rangovas privalo surinkti ir išvežti statybines atliekas.

7. Atliekant darbus bokštelio, keltuvo ar kitos technikos pagalba ir pažeidus šaligatvių dangą, vejas ar kitus gerbūvio elementus, Rangovas privalo juos atstatyti savo lėšomis.
8. Rangovas, gavęs pranešimą telefonu arba elektroniniu paštu apie defektą objektuose, kuriuose atliko darbus, privalo per 2 (dvi) darbo dienas imtis veiksmų defektui pašalinti.

Atliktų darbų pridavimas – priėmimas

1. Rangovas atliktus darbus perduoda Administratoriaus paskirtam atstovui. Pasirašant darbų pridavimo-priėmimo aktą, kartu pateikiami defektiniai aktai, naudotų medžiagų deklaracijos. 

2. Darbų perdavimo- priėmimo akto pagrindu Rangovas išrašo sąskaitą faktūrą. 

Sąskaitoje – faktūroje nurodomi sekantys duomenys:

	Rangovas: 


............................


	Pirkėjas:

UAB „Utenos butų ūkis

Paslaugos gavėjas: 

Daugiabučio namo (...............................) 

                                         adresas

 butų ir kitų patalpų savininkai 




Sąskaita - faktūra išrašoma ir pateikiama per SABIS.

Pastaba: UAB „Utenos butų ūkis“ veikia kaip daugiabučių namų Administratorius ir atstovauja butų ir kitų patalpų savininkus.

 Kitos sąlygos:

1. Parengto paprastojo remonto aprašo suderinimas su Užsakovu.

2. Rangos darbai turi būti apdrausti statybos darbų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

3. Darbai turi būti užbaigti ir priduoti Bendrovei per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

4. Vykdant remonto darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą.

5. Rangovas sutinka  darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus.

6. Bendrovė patalpų darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ir įrankių saugojimui nesuteikia.

Priedas : Statinio fasadų fotofiksacija – 4vnt.

Orientacinis atliekamų darbų sąrašas, kurie privalo būti įtraukti į 

konkursui pateikiamą sąmatą,

	Nr.
	Darbo pavadinimas

	1. 
	Paprastojo remonto aprašo parengimas

	2. 
	Paruošiamieji stogo remonto darbai:

Senos stogo dangos demontavimas, statybinių atliekų utilizavimas.

Esamų lietvamzdžių, lietlatakių, apskardinimų, grebėstų pakloto demontavimas.  



	3. 
	Su defektais esančių medinių, stogo dangą laikančiųjų konstrukcijų (mūrtašiai, gegnės, stygos, statramsčiai) sustiprinimas.

	4. 
	Visų stogo medinių konstrukcijų, mediniai elementų impregnavimas antiseptikais ir antipirenais.



	5. 
	Vėjo izoliacija – difuzinė antikondensacinė plėvelė.



	6. 
	Medinių grebėstų paklotas. 



	7. 
	Naujos stogo dangos įrengimas.

Classic stogo danga, skarda - spalva pilka.

	8. 
	Išorinė lietaus nuvedimo sistema: lietloviai, lietlatakiai ir kt.



	9. 
	Stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių, stogo karnizo, kaminų apskardinimas.

	10. 
	Šlaitinio stogo sniego gaudyklė.



	11. 
	Stogo 

skliauto pakalimų atstatymas.

	12. 
	Statybinių atliekų rūšiavimas ir išvežimas.



	     13.
	Frontono darbai: Senų daililenčių demontavimas,vėjo izoliacinės plėvelės montavimas,naujų medinių daililenčių montavimas ir dažymas geltona spalva.


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



