2



                                                                                                                        

Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

UAD RADIJO RYŠIO MOBILUS RETRANSLIATORIUS
BVPŽ kodas: 32233000-5
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	UAD radijo ryšio mobilus retransliatorius
	vnt.
	1
	PADIDINTO ATSPARUMO 19 COLIŲ TRANSPORTAVIMO LAGAMINAS

1 Bendrieji reikalavimai:

1.1
Padidinto atsparumo plastiko korpusas su metaliniu rėmu

1.2
STANAG 4340 standartas

1.3
Gynybos 81-41 lygis (Del Stan 81-41 level)

1.4
Karinis 810 standartas (Mil Standart 810 )

1.5
 Montuojamos aparatūros stalčių (U) kiekis – 4

1.6
Atsparumas sukrėtimams ir vibracijoms

1.7
Atlaikomas naudingos apkrovos svoris ne mažiau 50 kg

1.8
Lengvas bei greitas pernešimas ir ar transportavimas

1.9
 G – klasė (sukrėtimo atsparumas) ne mažiau nei 40

1.10
Transportavimo rankenos 

1.11
Transportavimui skirti ratukai

1.12
Išmatavimai:

1.12.1
Korpuso gylis ne daugiau 480 mm

1.12.2
Svoris: ne didesnis kaip 18 kg

1.12.3
Išmatavimai ne daugiau (Ilgis) 78.5 cm (Plotis) 55.5 cm (Aukštis) 28.5 cm.
RETRANSLIATORIUS

2
Bendrieji reikalavimai:
2.1
Dažnių diapazonas ne siauresnis nei 403-470 MHz

2.2
Siųstuvo galia reguliuojama programiškai nuo 1 iki 50 W. Reguliavimo žingsnis: 0.1 W.

2.3
Imtuvo (RX) / siųstuvo (TX) varžos – 50 Ω.

2.4
Fiderinės jungtys: imtuvo (RX) lizdas BNC (female) tipo, siųstuvo (TX) lizdas N (female) tipo.

2.5
Sąsajos jungtys: ne mažiau kaip 1 USB jungtis, skirta retransliatoriui konfigūruoti. Ne mažiau kaip 2 Ethernet tinklo jungtys.

2.6
Pritaikytas montuoti į 19 komutacinę spintą ar transportavimo dėžę, ne daugiau kaip 2U aukščio. 

2.7
Retransliatorius turi turėti siųstuvo, imtuvo, maitinimo, prisijungimo prie IP tinklo ir gedimo indikacinius diodus.

2.8
Skirtingų tinklo tipų palaikymas su galimybe sujungti keletą retransliatorių į TCP IP tinklą, praplečiant radijo ryšio padengimo zoną, arba kamieninio radijo ryšio tinklo sudarymo galimybė (angl. Trunked radio system).

2.9
Analoginis ir skaitmeninis (ETSI, DMR) darbo režimai.

2.10
TDMA (ETSI) technologijos (angl. Time division multiple access) palaikymas.

2.11
Galimybė palaikyti ERDM technologiją (angl. Extended Range Direct Mode), leidžiančią naudoti vieną dažnį darbui, r. stotelė-retransliatorius-r. stotelė režime.

2.12
Integruotas kintamosios įtampos 230 V, 50 Hz maitinimo šaltinis (angl. AC).

2.13
Galimybė maitinti retransliatorių iš nuolatinės įtampos (12 V) maitinimo šaltinio (angl. DC).

2.14
Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus prijungimo galimybė (12 V).

2.15
Darbo ciklas, esant maksimaliai siųstuvo galiai – 100 %.

2.16
Palaikomi kanalų atskyrimo žingsniai: 12,5/20/25 khz.

2.17
Dažnio stabilumas – ne blogiau kaip 0,5 ppm.

2.18
Jautrumas – ne mažesnis kaip: 0,22 µv esant 12 db Sinad, 0,22 µv esant 5 % BER.  Imtuvo selektyvumas, naudojant 12.5 kHz kanalą pagal: ETSI TS 102 361-2 – ne    blogiau kaip 63 db.

2.19
Garso iškraipymai – ne daugiau kaip 1 %.

2.20
Galimybė reguliuoti priimamo signalo RSSI (angl. Recceived signal strength indicator) slenkstį nuo -40 dBm iki -130 dBm žingsniu 1 dBm.

2.21
Programuojamų kanalų kiekis – ne mažiau kaip 16.

2.22
Turi būti galimybė visus retransliatoriaus parametrus nustatyti ir atlikti derinimą, naudojant programinę įrangą.

2.23
Retransliatorius turi turėti programavimo galimybę nuotoliniu būdu per IP tinklą. Retransliatorius turi būti pateiktas su visa gamintojo teikiama programine įranga nuotoliniam ir vietiniam valdymui ir programavimo kabeliais.

2.24
Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +60˚C.

2.25
Svoris – ne daugiau kaip 9 kg.

2.26
Programinių funkcijų palaikymas:

2.26.1
Siųstuvo blokavimas sugedus antenos maitinimo linijai (nutrūkusi arba užtrumpinta antena).

2.26.2
Automatinis siųstuvo galios sumažinimas, esant stovinčios bangos koeficiento padidėjimui (angl. VSWR).

2.26.3
Siųstuvo blokavimas, kai retransliatoriaus temperatūra viršija nustatytą reikšmę.

2.26.4
Siųstuvo blokavimas, įvykus aušinimo ventiliatorių gedimui.

2.26.5
Galimybė naudoti specializuotą programinę įrangą retransliatoriaus parametrų stebėjimui ir gedimų diagnostikai.
DUPLEKSERIS

3
Bendrieji reikalavimai duplexeriui:
3.1
Dažnių diapazonas – darbiniai dažniai UAD diapazone, kuriuose duplekseris atitinka šiuos pateiktus parametrus.

3.2
Dažnių atskyrimas – 9-11 MHz.

3.3
Siųstuvo signalo slopinimas imtuvo įėjime (izoliacija) – ne mažiau kaip 80 dB.

Signalo slopinimas imtuvo duplekseryje – ne daugiau kaip 1.5 dB

3.4
Stovinčios bangos (VSWR) santykis – ne daugiau kaip 1.5.

3.5
Varža – 50 Ω

3.6
Darbinė galia – ne mažiau kaip 50W.

3.7
Dydis – 1U

3.8
Svoris : ne daugiau kaip 3 kg.

3.9
Jungtys – antenos ir retransliatoriaus pajungimui.

3.10
Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +50˚C

3.11
Komplekte privalo būti tvirtinimo elementai (varžtai).
DUPLEKSERIO LAIKIKLIS 19 COLIŲ DĖŽEI
4
Bendrieji reikalavimai duplekserio laikikliui

4.1
Specializuotas duplekserio laikiklis, skirtas duplekserio tvirtinimui 19 colių komutacinėje dėžėje.

4.2
Laikiklis turi būti pagamintas iš korozijai atsparaus metalo.

4.3
Aukštis – ne daugiau kaip 1U.

4.4
Svoris : ne daugiau kaip 600 g.

4.5
Komplektuojamas su visomis tvirtinimui reikalingomis detalėmis ir varžtais.

VIDINIS   AKUMULIATORIUS KARTU SU MAITINIMO ŠALTINIU

5
Bendrieji reikalavimai vidiniam akumuliatoriui

5.1.1
Montuojamas į 19 colių spintą

5.1.2
Akumuliatoriaus cheminė sudėtis LiFePO4

5.1.3
Nominali talpa ne mažesnė nei 40 AH

5.1.4
Įkrovos ciklų skaičius ne mažesnis nei 2000 kartų iki talpos mažėjimo

5.1.5
Savaiminis išsikrovimas ne didesnis nei 3 % per mėnesį

5.1.6
Veikimo temperatūra nuo -20 iki + 50

5.1.7
Baterijos celių atsparumas IP56

5.1.8
Apsauga nuo per didelio iškrovimo/įkrovimo

5.1.9
Svoris: ne didesnis nei 17 kg

5.1.10
Būtina galimybė krauti akumuliatorių nuo 240 V

5.1.11
Būtina galimybė dirbti nuo 240 V

5.1.12
Būtina galimybė dirbti nuo 24/12 V tinklo tiesiogiai

5.1.13
Būtina galimybė dirbti nuo akumuliatoriaus 40/60 režimu ne mažiau nei 6 val.
MONTAVIMO DARBAI
6
Bendrieji darbų montavimo reikalavimai

6.1
Retransliatorius ir visa komplektacijos įranga sumontuojama transportavimo dėžės 19 colių stovo rėme.

6.2
Klientui pageidaujant patikrinamas retransliatoriaus ir visos komplektacijos įrangos veikimas su pirkėjo naudojamomis radijo stotimis. 

6.3
Garantija visai įrangai – 24 mėnesiai.

6.4
Visos komplektuojamos įrangos svoris su medžiagomis neskaitant 19 colių transportavimo lagamino negali viršyti 40 kg.



