Pistoletas-kulkosvaidis (PPR-272)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujamos reikšmės aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pistoleto-kulkosvaidžio pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. product information sheet). |
| 2. | Kalibras (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 4,6x30 mm NATO |
| 3. | Galutinio ginklo vartotojo reikalavimai pistoletui-kulkosvaidžiui (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 3.1. Pistoletas-kulkosvaidis ir jį komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos; |
|  |  | 3.2. Nuėmus konservavimo tepalus, ginklas, be jokių papildomų reguliavimų, turi tinkamai ir tiksliai šaudyti. |
| 4. | Atsparumas aplinkos poveikiams (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 4.1. Visos vidinės metalinės ginklų ir dėtuvių dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos ir kenksmingo aplinkos poveikio. |
|  |  | 4.2. Išorinės metalinės ginklų dalys turi būti padengtos kieta, gilumine, labai atsparia brėžimui apsaugine danga apsaugančia nuo korozijos ir kenksmingo aplinkos poveikio. |
| 5. | Keitiklio padėtys ir šaudymo režimai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Trys padėtys: saugiklis, pavieniai šūviai ir nenutrūkstamos ugnies režimas. |
| 6. | Abipusis valdymas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 6.1. Abipusis (iš kairės ir dešinės ginklo pusių) ginklo valdymas: šaudymo režimo perjungimo svirties (keitiklio), spynos nuleidimo svirties. |
|  |  | 6.2. Ginklas turi turėti abipusę užtaisymo rankenėlę. |
| 7. | Apsodo lovelis (angl. handguard) (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Aliuminio, naudojamo ginklų gamyboje arba lygiavertes savybes turintis lydinys su Picatinny pavažomis ties 3, 9, 6 valanda. |
| 8. | Greitošauda (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau 950 šūvių per minutę. |
| 9. | Buožė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Ištraukiama – sustumiama |
| 10. | Ginklo ilgis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 10.1. Su visiškai sustumta buože ne ilgesnis negu 430 mm; |
|  |  | 10.2. Su pilnai ištraukta buože ne ilgesnis negu 650 mm. |
| 11. | Vamzdis (pasiūlyme gamintojas ar tiekėjas turi nurodyti tikslią 11.1 p. reikšmę ir patvirtinti 11.2 ir 11.3 p. reikalavimus) | 11.1. Vamzdžio ilgis ne daugiau180 mm; |
|  |  | 11.2. Vamzdis šalto kalimo; |
|  |  | 11.3. Vamzdžio vidus chromuotas. |
| 12. | Taikikliai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 12.1. Atlenkiamas metalinis, mechaninis kryptukas; |
|  |  | 12.2. Atlenkiamas metalinis, mechaninis taikiklis |
|  |  | 12.3. Kryptukas ir taikiklis gamykloje turi būti sureguliuoti 100 m šaudymo atstumui. |
| 13. | Priekinė rankena (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Vertikali, tvirtinama ant Picatinny pavažos, ginklo spalvos. |
| 14. | Svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau negu 2100 g be šovinių dėtuvės. |
| 15. | Spalva (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Ginklas ir dėtuvės juodos matinės spalvos, neatspindintys šviesos. |
| 16. | Pistoleto-kulkosvaidžio komplektacija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 16.1. Pistoletas – kulkosvaidis – 1 vnt.; |
|  |  | 16.2. Diržai: |
|  |  | 16.2.1. Dviejų taškų, reguliuojamo ilgio – 1 vnt.; |
|  |  | 16.2.2. Vieno taško, elastinis (angl. bungee) – 1 vnt.; |
|  |  | 16.3. Šovinių dėtuvės: |
|  |  | 16.3.1. 30 šovinių dėtuvės – 1 vnt.; |
|  |  | 16.3.2. 40 šovinių dėtuvės – 3 vnt.; |
|  |  | 16.4. Valymo įrankių komplektas – 1 vnt.; |
|  |  | 16.5. Vertikali rankena – 1 vnt.; |
|  |  | 16.6. Vartotojo naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis – 1 vnt. |
| 17. | Kokybės garantija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. |
| 18. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus ir kompetetingų įstaigų išduotus dokumentus (pažymėjimus arba sertifikatus), patvirtinančius, kad AQAP 2110 reikalavimai integruoti gamintojo kokybės vadybos sistemoje arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą ginklų gamybos srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gamintojo kokybės vadybos sistema turi turėti integruotus AQAP 2110 standarto reikalavimus. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (ginklų gamybos srityje) ir kompetentingų įstaigų dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojo kokybės vadybos sistemoje yra integruoti AQAP 2110 reikalavimai. Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai ginklų gamybos srityje ir dokumentai, patvirtinantys, kad ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemoje integruoti AQAP 2110 standarto reikalavimai. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |