AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

(Užsakovo – juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

2025-11-26

1 lentelė. Statinio projekto informacija

| 1. Užsakovas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. Įmonės kodas: 188710638. Adresas: Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius. Kontaktinis asmuo: (Vykdant pirkimą viešojo pirkimo metu nerekomenduojama nurodyti kontaktini asmeny. Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už statinio projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovo), pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. Nr.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr.1508 Aleksandrinė-Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava-Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio nauja statyba (II etapas) (Įrašomas statinio projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose tekstiniuose dokumentuose) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta |  |  |  |  |  |  |
| (Įrašoma savivaldybė, seniūnija, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris (jeigu suteiktas), adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas). Jei oficialių duomenų apie žemės sklypo ar pastato adresą nėra, gali būti įrašomos X/Y koordinatės LKS 94 ar WGS koordinačių sistemoje ir pateikiama kadastro žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta. Jeigu žemės sklypas ar statinys registruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodomas žemės sklypo ar statinio unikalus ar kadastro numeris) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto tikslai |  |  |  |  |  |  |
| - Užtikrinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį; - Kokybiški projekto sprendiniai; - Kiekių žiniaraščiai; - Informacijos kaupimas ir panaudojimas kituose statinio gyvavimo ciklo etapuose, t.y. darbo projekto rengimo metu, statybos metu ir naudojimo etape. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/BEP Lentelės Nr. | Pildo užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | 2 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę aprašyti, kaip įgyvendins Užsakovo numatytus BIM taikymo atvejus projekte ir/arba papildyti taikymo atvejų sąrašą |
| 3 | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | 3 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti Užsakovo numatytą mokymų sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 4 | Projekto informacijos modelio struktūra | 4 |  |  |  | Tiekėjas privalo detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktūrą PIP arba BEP dokumente. |
| 5 | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | 5 |  |  |  | Tiekėjas privalo detalizuoti atskyrimo ir susiejimo principus pagal Užsakovo numatytus reikalavimus. |
| 6 | Klasifikavimo sistema | 6 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti klasifikatoriumi, kurį planuoja taikyti projekte papildomai |
| 7 | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | 7 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti kokybės užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 8 | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica | 8 |  |  |  |  |
| 9 | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas | 11 |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda / Užsakovo paskirtu BIM vadovu suvestinį informacijos pateikimo planą (MIDP). |
| 10 | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas | 9 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti susitikimų planą PIP arba BEP dokumente. |
| 11 | Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai | 10 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti (pagal projektą) Užsakovo pateiktas taisykles PIP arba BEP dokumente. |
| 12 | Informacijos atvaizdavimo standartai | 13 |  |  |  | Tiekėjas turi pateikti informacijos atvaizdavimo standartą PIP arba BEP dokumente. |
| 13 | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | 14 |  |  |  | Tiekėjas turi papildyti PIM tipus ir duomenų formatus PIP arba BEP dokumente. |
| 14 | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) | 15 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti koordinačių sistemos ir geo-erdvinės padėties reikalavimus PIP arba BEP dokumente. |
| 15 | Projekto informacijos modelio nustatymai | 16 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti konkrečius PIM nustatymus PIP arba BEP dokumente. |
| 16 | Programinė įranga | 17 |  |  |  | Tiekėjas turi pateikti projekte planuojamų taikyti programinių įrangų sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 17 | Informacinių technologijų sistemų našumas | 18 |  |  |  | Tiekėjas gali papildyti našumo užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 18 | Duomenų saugumas | 19 |  |  |  | Tiekėjas gali papildyti duomenų saugumo užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 19 | Bendroji duomenų aplinka | 20 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti CDE taikymą PIP arba BEP dokumente. |
| 20 | Turto informacinio modelio (AIM) poreikis | 21 |  |  |  |  |
| 21 | PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija | 21 |  |  |  |  |
| 22 | PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) | 22 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti procesą, kaip duomenys bus paruošiami ir perduodami iš PIM į AIM. |

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo stadija |  |  | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Statyba |  |  |  | Statyba / S4 |  |  | 1. Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki faktinių darbų pradžios 2. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją; 3. Kokybiški statybos sprendiniai atitinkantys techninio darbo projekto stadiją. 4. Patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai. 5. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams). 6. Parengtas „Taip pastatyta“ modelis. 7. Atlikti kiekių skaičiavimą. 8. Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Statybos užbaigimas / S5 |  |  | 1. Statybos užbaigimo dokumento gavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  |  |  |  |  | Planavimas |  |  |  |  | Projektavimas |  | Statyba |  | Naudojimas |
|  |  |  |  |  |  |  | S0 |  | S1 |  |  | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | P,R | P,R | - |
| 3 | Projekto etapų planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sklypo analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Energinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tvarumo vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Konstrukcijų analizė ir projektavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Apšvietimo analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kiti analizės atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Statybvietės planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Konstrukcinė-technologinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Statybos logistikos planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Skaitmeninė gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Statybos darbų techninė priežiūra |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | R | R | - |
| 25 | Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | R,P | R,P | - |
| 26 | Duomenų modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Statinio priežiūros planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Energijos sąnaudų analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Turto valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Erdvės valdymas ir stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tvarumo stebėsena ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Avarijų prevencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: Lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas; BIM taikymo atvejų reikalavimų detalus aprašymas ir įvykdymas atitinkamoje stadijoje pateikiami 3 lentelėje „Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai; Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, remiantis 2 lentele, detaliajame BIM įgyvendinimo plane (BEP) detalizuoja taikymo atvejų įgyvendinimo priemones, tikslus, matavimo rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Mokymų pavadinimas ir tikslas |  |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tiekėjas turi numatyti mokymus Užsakovo paskirtiems darbuotojams darbui su Tiekėjo taikoma CDE aplinka |  |  |  |  | Iki 2 valandų |  |  |  | Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų video įrašas naujų (prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių mokymui. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | BEP pristatymas |  |  |  |  | Iki 1 valandos |  |  |  | Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas su demonstracija kaip bus vykdomas projektas, pagal numatytus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio tipas |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Konstrukcijų dalies „As-Built“ modelis |  |  | Faktinės konstrukcijų techninės savybės ir kiekiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Susisiekimo dalies „As-Built modelis |  |  | Faktinė dangų informacija ir kiekiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Kitų projekto dalių „As-Built modeliai |  |  | Faktinė projekto dalių techninės savybės ir kiekiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu, ar kitais lygiaverčiais formatais (pvz.: .nwd). Pavyzdžiui, susisiekimo ir konstrukcinės dalies modeliai rengiami atskiruose modeliuose, o apjungiami tarpusavyje susikirtimų analizei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Visose projekto grandyse (projekto dalių modeliuose tame tarpe) suvienodinama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. Pavyzdžiui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas matavimo vienetas - metras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Lietuvos Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) taikymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Peržiūra | Peržiūros tikslas |  |  | Atsakingo asmens rolė |  |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  |  |  |  | Periodiškumas |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 |  |  | Vizualinė patikra (S4) | Įsitikinti, kad pateiktas TDP modelis tinkamas statybos darbams, elementai realiai įgyvendinami |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius. Tiekėjo Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  | Programinė įranga su galimybe atidaryti modelį vizualinei patikrai. Modeliai peržiūrimi .ifc formatu. |  |  |  |  | Prieš kiekvienos darbų dalies pradžią |  |
| 2 |  |  | Išpildomųjų duomenų patikra | Patikrinti, ar rangovo pateiktas As-Built modelis tiksliai atitinka atliktus darbus |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius. Tiekėjo Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  | Programinė įranga su galimybe atidaryti As-Built modelį vizualinei patikrai. Modeliai peržiūrimi .ifc formatu. |  |  |  |  | Pagal sutarties grafiką (etapais arba objekto pabaigoje) |  |

| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Projekto informacijos modelio užduotys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo Vadovas |  |  |  | Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) nustatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 2 |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano (BEP) sudarymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T, D, N |  |  |  | K |  |  |  |
| 3 |  | Informacijos kūrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | K |  |  |  |
| 4 |  | Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
| 5 |  | Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam BIM vadovui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |  |
| 6 |  | Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |  |
| 7 |  | Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |  |
| 8 |  | BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T |  |  |  | K |  |  |  |
| 9 |  | Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 10 |  | Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | K |  |  |  |
| 11 |  | Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 12 |  | Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 13 |  | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 14 |  | Nustatyti vardijimo tvarką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 15 |  | Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |  |
| 16 |  | Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | - |  |  |  |
| 17 |  | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | - |  |  |  |
| Pastaba: 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | PIM modelio sudėtis |  | Stadija S4-S5 (Statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LOD |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sklypo planas (AB) |  | 5* |  |  |  |  |  |  | LOD 5 lygyje numatomas toks pat LOG, kaip ir kituose projekto etapuose numatytuose LOD lygiuose. Prie S2/S3 stadijoje numatytų atributų pridedama: Įrengimo informacija: Įrengimo data, Garantinis termino pabaigos data, Garantinio termino paslėptiems darbams pabaigos data, Faktiniai kiekiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Susisiekimo (AS) |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Architektūros (AA) * |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Statinio konstrukcijų dalis (AK) |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Elektrotechnikos (AE) |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pasiruošimas statybai ir statybos darbų organizavimas (AM) |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Kitos inžinerinių tinklų projekto dalis pagal projekto specifiką |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Kitos likusios projekto dalys |  | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Susitikimo tikslas |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  | Dažnumas |  |  |  | Dalyviai |  |  |  |  |  |  |  |  | Vieta |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Projektavimo komandos prisistatymas. BIM vykdymo plano (BEP) pristatymas |  |  | S4 |  |  | Vieną kartą |  |  |  | Užsakovo BIM koordinatorius/Užsakovo projekto vadovas, Tiekėjo BIM koordinatorius, Tiekėjo projekto vadovas, Tiekėjo projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |
| 2 |  | Projekto koordinavimas |  |  | S4/S5 |  |  | Pagal poreikį |  |  |  | Užsakovo BIM koordinatorius/Užsakovo projekto vadovas, Tiekėjo BIM koordinatorius, Tiekėjo projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |
| 11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Aplankalų struktūra ir vardijimo taisyklės nurodytos priede 03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas. Failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Galutinė vardijimo tvarka suderinama BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vadovautis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ standartu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. Užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  |  |  | Duomenų mainų formatai |  |  |  |  | Duomenų saugojimo formatai |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Sklypo sutvarkymo ir suvestinis inžinerinių tinklų modelis |  | Susietas sklypo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |
| 2 |  | Konstrukcijų dalies modelis |  | Konstrukcijų dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Susisiekimo dalies modelis |  | Susisiekimo dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies modelis |  | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kitų projekto dalių modeliai |  | Kitų projekto dalių projekto informacijos modeliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Projekto brėžiniai 2D |  | Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. |  |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |
| 7 |  | Tekstinė projekto dalis |  | Aiškinamieji raštai, Techninės specifikacijos, Techninės užduotys, Raštai, Protokolai |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |
| 8 |  | Grafikai, lentelės |  | Įvairios projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas |  |  |  |  |  | .xlsx arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |
| 9 |  | Kolizijų ataskaita |  | Kolizijų patikros analizės dokumentas (protokolas), aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |
| 10 |  | Skenavimo duomenys |  | Išpildomieji skenuoti modeliai |  |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente |  |  |  | .landXML, .dwg |  |  |  |  | .LAS, .LAZ, .landXML |  |  |
| Pastaba: Konkretūs formatai, kuriuos teiks tiekėjas, detalizuojami BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Visų projekto dalių (disciplinų) informacijos modeliai turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 bei Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Skenavimo (kitų tyrinėjimų įskaitant) modelis (-iai) turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 bei Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tarp projekto dalių (disciplinų) turi būti užtikrintas vienetų, koordinačių, aukščių, mastelių suderinamumas, bei duomenų mainai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose Užsakovo valdomoje CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas - metras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius užpildo naudojamos programinės įrangos sąrašą bei taikomas programinės įrangos versijas detalizuoja BEP dokumente. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Po sutarties pasirašymo (ar kaip numatyta viešojo pirkimo dokumentuose) Tiekėjas privalės pateikti programinės įrangos legalumą patvirtinančius dokumentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti PIP/BEP, kokią programinę įrangą planuoja taikyti projekte. |  |  |  |  |  |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Informacinių technologijų sistemų paskirtis |  |  |  |  | Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Taikyti bendrąją duomenų (valdymo) aplinką (CDE), kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Prieiga prie CDE aplinkos nuotoliniu būdu, su paslaugos pasiekimu ne mažiau kaip 99% per metus per visą sutarties laikotarpį |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Užtikrinti sklandų Projekto informacijos modelių kūrimą ir bendradarbiavimą tarp proceso dalyvių |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 |  | * Užsakovo valdoma CDE aplinka atitinka aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas turi numatyti duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |  |
| 2 |  | Registruoti CDE laikomų dokumentų tvarkymo (sukūrimo, redagavimo, ištrynimo) veiksmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |  |
| 3 |  | Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer Security) kriptografijos protokolą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |  |
| 4 |  | Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo būtų unikaliai identifikuojamas - pavyzdžiui prie sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |  |
| Pastaba: * - Užsakovas įpareigoja Tiekėją, kad jis atliktų visas operacijas, reikalingas pasiekti Užsakovo užsibrėžtus tikslus (BIM) savo (Tiekėjo) CDE aplinkoje ir Užsakovui pateiktų prisijungimus ja naudotis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka (CDE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Darbai ir informacijos derinimas vykdomi Užsakovo CDE: Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie VIA Lietuva CDE (Autodesk Construction Cloud) darbams ir informacijos derinimui, Užsakovas suteiks pagal projekto poreikius, tiek, kiek tai bus būtina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas reikalingų licencijų skaičių nurodys po sutarties pasirašymo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: * Užsakovo CDE ir Tiekėjo CDE yra dvi skirtingos projekto duomenų aplinkos. Tiekėjas savo CDE atlieka informacijos kūrimo procesus, o į Užsakovo CDE kelia informaciją jos derinimui su Užsakovu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 3D skenavimo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr | 3D statybos eigos skenavimai |  |  |  |  | Skenavimo tikslumas ir techniniai kokybės reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo formatai |  |  |  |  |  | Skenavimo periodiškumas |  |
| 1 | Galutinis skenavimas (po visų darbų) |  |  |  |  | a) Vertikalus tikslumas: ne daugiau kaip 10 mm b) Horizontalus: ne daugiau kaip 20 mm c) Taškų tankis ≥200–250 taškų/m² f) Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi pravažiavimai |  |  |  |  |  |  |  | .LAS / .LAZ .IFC Ataskaita: PDF. |  |  |  |  |  | Po visų statybos darbų, įrengus atitvarus, ženklus, lietaus surinkimo įrenginius, ženklinimą ir kitą inventorių – prieš objekto pridavimą Užsakovui. |  |
| Reikalavimai: 1)Geodezinio tinklo nuoseklumas: Visi 3D skenavimai (žemės darbų, dangų, tiltų, konstrukcijų ir galutinis skenavimas) privalo būti atliekami remiantis tuo pačiu nustatytu geodeziniu pagrindu ir koordinaciniu tinklu, kad būtų užtikrintas duomenų vieningumas ir galimybė tiksliai lyginti skenavimo rezultatus su TDP etapo parengtu projekto modeliu; 2)Spalvotas taškų debesis galutiniam skenavimui: Galutinio 3D skenavimo taškų debesis, atliekamas prieš objekto pridavimą užsakovui, privalo būti pateiktas spalviniu (RGB) taškų debesiu. 3)3D skenavimo techninė ataskaita: Kartu su kiekvienu skenavimo etapu rangovas privalo pateikti 3D skenavimo techninę ataskaitą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Statybos darbų eigos vaizdo fiksavimo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vaizdo fiksavimo dažnumas |  |  |  |  |  |  |  | Vaizdo medžiagos reikalavimas |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |
| 1 | Fiksuoti objekto statybos darbų eigą tik iš viršaus (paukščio skrydžio principu) naudojant dronus, ne rečiau kaip kartą per 30 kalendorinių dienų, viso statybos laikotarpio metu |  |  |  |  |  |  |  | Ne mažesnės kaip Full HD (1080p) raiška |  |  |  |  |  |  |  | Vaizdo medžiaga privalo būti įkelta į Užsakovo nurodytą CDE |  |  |  |  |
| 22. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape |  |  | Laukiamas rezultatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Statinio priežiūros planavimas |  |  | Naudojant AIM modelį, yra galimybė nustatyti tikslias elementų vietas, rasti atributinę elementų informaciją (su nuorodomis į dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Turto informacinio modelio sudėtis |  |  | LOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Sklypo planas (AB) |  |  | LOD 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 500 lygyje numatomas toks pat LOG, kaip ir kituose projekto etapuose numatytuose LOD lygiuose. Modeliai turi būti išvalyti nuo darbinių modelių, neturėti perteklinės grafinės informacijos (armatūra, laidai ar pan.), kuri neturi taikymo paskirties turto eksploatavimo etape. Turto modeliai turi būti koordinuoti pagal realią situaciją statybos aikštelėje. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Susisiekimo (AS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Architektūros (AA) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Statinio konstrukcijų dalis (AK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Elektrotechnikos (AE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Turto informacijos modelio tipas |  |  | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų perdavimo formatai |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Modeliai |  |  | Projekto dalių 3D modeliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .ifc; .landXML |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Projekto brėžiniai 2D |  |  | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .pdf, .adoc |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Tekstinė Projekto dalis |  |  | Projekto dalies tekstinė dokumentacija: projekto ir projekto dalies sudėties žiniaraščiai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .pdf, .adoc |  |  |  |  |  |

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

| 2. Kiekių skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis |  |  | Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) |  |  |  |  |
| 2.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  | S3 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  |
| 24. Statybos darbų techninė priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. |  | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti. |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. |  | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  |  | Statinio ir statybvietės informacinis modelis. |  |  | S4 |  | Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto nuotrauka ir aprašymu), iš modelio gaunami atliktų darbų kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose. |  |
| 24.4. |  | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. |  | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  |  | Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų sudarymas). Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. |  |  |  |  | Išpildomasis modeliavimas. |  |
| 25. Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. |  | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį. |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. |  | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvestis |  |  |  |  |  | Išvestis |
|  |  | Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys. |  |  |  |  |  | Statinio informacinis modelis užbaigus statinį. |
| 25.4. |  | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. |  | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  |  | Esamų sąlygų modeliavimas Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |  | – |

AB „Via Lietuva“ BIM Vadovas

(Užsakovo pavadinimas, pareigos)                            						(Parašas, vardas, pavardė)