V PIRKIMO DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) SIESIKŲ SENIŪNIJOJE PRIEŽIŪROS DARBŲ

(ŽVYRAVIMAS IŠDAUŽŲ VIETOSE)

Techninė specifikacija apibrėžia vietinių kelių ir gatvių techninės priežiūros kokybę ir numatomus vykdyti priežiūros darbus (žvyravimas išdaužų vietose) Siesikų seniūnijoje. Priežiūros lygis turi užtikrinti eismo saugumą ir kelių (gatvių) su žvyro danga tinkamumą naudoti.

1. Preliminarus numatomų darbų kiekis (apimtis) – 750 m3, tame tarpe: 2024 m. – 250 m3, 2025 m. – 500 m3.

Žvyravimui išdaužų vietose naudojamas frakcionuotas žvyras 0/32. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaraciją su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus apsirūpinama medžiagomis, su išteklių turėtojo parašu bei tyrimo protokolais ir rezultatais. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus.

2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės rajono savivaldybės Siesikų seniūnijos teritorijoje.

3. Priežiūros darbų periodiškumas: pagal seniūnijos nurodymą žodžiu arba raštu, darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių priežiūros normatyvų metodiniais nurodymais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologijos II dalimi KPV-DT-15 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu, užtikrinant vandens nuleidimą iš remontuojamo ruožo (jeigu jis susikaupęs), išpjaunant ar atstatant kelio griovius remontuojamame ruože, suprofiliuojant remontuojamą kelio ruožą, pakraunant, atvežant, išpilant, paskleidžiant ir sutankinant žvyrą, naudojant autogreiderį.

Tiekėjas, gavęs seniūnijos nurodymą pradėti darbus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pradeda juos vykdyti.

4. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

5. Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.

6. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.).

7. Atliktų darbų aktai F2 privalo būti pasirašyti seniūnijos, kurioje buvo atlikti darbai, seniūno ir techninio prižiūrėtojo, o pažyma apie atliktus darbus F3 – techninio prižiūrėtojo.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas				Vygintas Dubauskas