Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedas (1 p.o.d.-3 p.o.d.)

RATINIŲ EKSKAVATORINIŲ KRAUTUVŲ, VIKŠRINIŲ EKSKAVATORIŲ IR JŲ GARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

    - 1 p.o.d. – Ratinių ekskavatorinių krautuvų ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas Tauragės ir Nemenčinės RP (2 vnt.);

    - 2 p.o.d. – Vikšrinių ekskavatorių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas Jurbarko ir Raseinių RP (2 vnt.);

    - 3 p.o.d. – Vikšrinio ekskavatoriaus ir jo techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas Kuršėnų RP (1 vnt.).

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus:

    - Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

      - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1. punktu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai tiekti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo–perdavimo aktas yra sudaromi ir pasirašomi elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose;

      - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkami ratiniai ekskavatoriniai krautuvai ir vikšriniai ekskavatoriai (toliau – Technika) yra ilgo naudojimo prekės, jų dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama;

      - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Technika, t. y. metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

    - Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

Atitiktį nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Ratiniai ekskavatoriniai krautuvai ir vikšriniai ekskavatoriai bus naudojami valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas) kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Technika, nurodyti šios techninės specifikacijos 6-8 skyriuose.

  - Technika turi būti pilnai sukomplektuota, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.

  - Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Tiekėjas, siūlantis Techniką, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Technika yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Garantiniai reikalavimai:

    - Ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

    - Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 4000 darbo valandų (imtinai)  (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija (toliau – Papildoma garantija) Technikos rėmui ir kėbului, varikliui (išskyrus generatorių, starterį, filtrus, žarnas, radiatorių, radiatoriaus ventiliatorių, variklio daviklius ir elektros įrangą). Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus 3.4.1 punkte nurodytai Garantijai.

    - Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms paslaugoms bei pateiktoms detalėms;

    - Garantinių gedimų atveju Technikos remontas garantinio laikotarpio metu ne ilgiau 5 darbo dienos, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį perkančioji organizacija negalėjo Technikos naudoti dėl jos trūkumų ar remonto;

    - Garantinių gedimų šalinimas vykdomas Pirkėjo regioninių padalinių (toliau – RP) techninėse bazėse (Tauragės, Nemenčinės, Jurbarko, Raseinių ir Kuršėnų RP);

    - Bendra Paslaugų trukmė – 84 (aštuoniasdešimt keturi) mėnesiai arba kol baigsis Paslaugoms skirta lėšų suma;

    - Prieš pasibaigiant Technikos garantiniam laikotarpiui Tiekėjas atlieka Technikos išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Technikos gedimus, kuriems taikoma garantija.

  - Darbuotojų mokymai:

    - 4 (keturių) ratinio ekskavatorinio krautuvo ir 6 (šešių) vikšrinio ekskavatoriaus operatorių (po 2 darbuotojus kiekvienam technikos vnt.) apmokymas dirbti ne mažiau 8 darbo valandų tiekėjo sąskaita. Mokymai vykdomi Užsakovo teritorijoje/patalpose.

    - Tiekėjas, pravedęs mokymus, privalo užpildyti mokymų protokolą pagal Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, užtikrinti, kad jį pasirašytų mokymuose dalyvavę operatoriai ir pasirašytą protokolą pateikti už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo atstovui.

  - Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Parengta darbui Technika (įskaitant ir kasimo strėles) turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteikti valstybinių numerių ženklai.

  - Technikos priėmime–perdavime privalo dalyvauti tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas, turintis teisę patvirtinti priėmimo–perdavimo dokumentus.

  - Technika turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, būti gaminama serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis), atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota.

  - Technikos pristatymo adresai:

    - 1 p.o.d.:

      - Tauragės RP Vytauto g. 134, 72206 Tauragė – 1 vnt.;

      - Nemenčinės RP Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav. – 1 vnt.

    - 2 p.o.d.:

      - Jurbarko RP Miškininkų g. 10, 74212 Jurbarkas – 1 vnt.;

      - Raseinių RP Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių sen., 60190 Raseinių r. sav. – 1 vnt.

    - 3 p.o.d.:

      - Kuršėnų RP Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., 76319 Šiaulių r. sav. – 1 vnt.

  - Technika turės būti pristatyta nurodytais adresais per laimėtojo pasiūlyme nurodytą terminą po sutarties įsigaliojimo. Technikos pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 180 kalendorinių dienų.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

    - Technikos gamintojas (-ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz. gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomos Technikos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti Technikos, tikslios šio dokumento reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

    - Jeigu tiekėjas nėra Technikos gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia Technikos gamintojo (-ų) arba gamintojo(-ų) atstovo(-ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus (pvz. deklaraciją), kuriuose nurodoma siūlomos Technikos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti Technikos modelių, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

    - Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Technikos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo Technikos gamintojo (-ų) atstovas (-ai), kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis (jie) yra įgaliotas (-i) Technikos gamintojo (-ų) atstovas (-ai).

    - Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

      - gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

      - gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

      - visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi, tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei taikoma);

      - siūlomos įsigyti Technikos modelio, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

      - deklaracijos išdavimo data, parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas.

    - Servisų sąrašas, adresas bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomos Technikos gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Technikos garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Technikos garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

    - Palyginamoji lentelė kartu su dokumentais, įrodančiais atitikimą šioje techninėje specifikacijoje ir prieduose keliamiems reikalavimas;

    - Technikos gamintojo CE ženklinimo sertifikato kopija (lietuvių kalba).

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su Technika:

    - Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos (lietuvių kalba);

    - Technikos dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą (lietuvių kalba);

    - Technikos atsarginių detalių katalogas (lietuvių kalba);

    - Kiti dokumentai, kurie yra reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą Techniką.

- PRIEDAI:

1 priedas. Mokymų protokolas

- 1 P.O.D. RATINIŲ EKSKAVATORINIŲ KRAUTUVŲ IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS TAURAGĖS IR NEMENČINĖS RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai ratiniam ekskavatoriniam krautuvui. |
| --- | --- |
| 1. | Bendri ratinio ekskavatorinio krautuvo reikalavimai. |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija. Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, turinčiu palečių krovimo šakes; - galiniu kasimo kaušu; - papildomu planiravimo kaušu. |
| 1.2. | Darbinis svoris – standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) ne mažiau 8400 kg. |
| 1.3. | Gabaritiniai matmenys – bendras ilgis ne daugiau 10000 mm (įskaitant priekinį krovimo kaušą, sumontuotą standartinį kasimo kaušą); plotis ne daugiau 2450 mm; aukštis, iki įrengtų įspėjamųjų žibintų viršaus, ne daugiau 3200 mm. |
| 1.4. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. |
| 1.5. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. |
| 1.6. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |
| 1.7. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei Technikos perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |
| 2. | Variklis. |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 74 kW / 100 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau kaip 430 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1400 aps/min. |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija. |
| 3.1. | Tipas – ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė, valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba pilnai automatinė transmisija. |
| 3.2. | Pravažumas – abi ašys varomosios, vairuojamos. |
| 3.3. | Krypties keitimas – važiavimo krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio arba nuo priekinio krovimo kaušo valdymo vairasvirtės. |
| 3.4. | Judėjimo greitis – transportinis greitis ne mažiau 35 km/h. |
| 3.5. | Padangos – visų ratų diagonalinės, išmatavimai - 16,9-28, PR ne mažiau 12, protektoriaus raštas industrinio tipo. |
| 3.6. | Purvasargiai – ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). |
| 4. | Stabdžiai. |
| 4.1. | Tipas – stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis – mechaniškai, elektroniškai arba elektrohidrauliniu būdu valdomas, nepriklausomas. |
| 5. | Vairavimo sistema. |
| 5.1. | Tipas – vairavimo sistema hidrostatinė, vykdoma vairo rato pagalba. |
| 5.2. | Trys vairavimo rėžimai: - priekinių ratų; - „krabo“ funkcija; - visų ratų vairavimo vienu metu. |
| 6. | Hidraulinė sistema. |
| 6.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. |
| 6.2. | Tipas – hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 160 ltr/min, esant variklio sūkiams 2200 aps/min. |
| 6.3. | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar. |
| 6.4. | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. |
| 6.5. | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui ir hidroplaktui jungti. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). |
| 7. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis. |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija – numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. |
| 7.4. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ratinio ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |
| 7.5. | Stiklo valytuvai – įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. |
| 7.6. | Veidrodžiai – Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė – turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga – įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas – priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED darbinius žibintus. |
| 7.11. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos švyturėliai (2 vnt., LED) arba gaubtas su ne mažiau kaip dviem LED mirksinčiais žibintais; |
| 7.12. | Įtampos išjungėjas – mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas – garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. |
| 8. | Monitoringo sistema. |
| 8.1. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie variklio darbo valandas. |
| 9. | Priekinis krovimo kaušas. |
| 9.1. | Konstrukcija, paskirtis universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. |
| 9.2. | Plotis – ne mažiau 2300 mm. |
| 9.3. | Tūris – ne mažiau 1,0 m3. |
| 9.4. | Kaušo išvertimo aukštis, kai posvyrio kampas 45° – ne mažiau 2700 mm. |
| 9.5. | Krovimo aukštis – aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3400 mm. |
| 9.6. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. |
| 9.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su įrenginiu pateikiamas komplektui reikalingas dantų skaičius ir tvirtinimo varžtų komplektas. |
| 9.8. | Krovimo šakės – palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. |
| 9.9. | Maksimalus kaušo iškrovimo siekis (atstumas nuo priekinio rato priekio iki kaušo briaunos, kaušui esant maksimaliame išvertimo aukštyje prie 45° posvyrio kampo) ne mažiau 650 mm |
| 10. | Kasimo strėlė ir kaušai. |
| 10.1. | Konstrukcija – kintamo siekio, teleskopinė; Kasimo strėlės valdymas dviem vairasvirtėmis („joystick“ tipo), kurios integruotos abiejose operatoriaus sėdynės pusėse ir pasisuka kartu su sėdyne 180°. |
| 10.2. | Šoninis perstūmimas – priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas, su hidrauliniu fiksavimu. |
| 10.3. | Pasukimo kampas – strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180°. |
| 10.4. | Greita jungtis – gamintojo įrengta kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. |
| 10.5. | Kasimo kaušo plotis – ne mažiau 600 mm. |
| 10.6. | Kasimo kaušo tūris – ne mažiau 0,25 m3. |
| 10.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su kaušu pateikiamas reikiamas dantų ir tvirtinimo varžtų kiekis. |
| 10.8. | Kasimo gylis – kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE ne mažiau kaip 5500 mm. |
| 10.9. | Kasimo strėlės kaušo kasimo (plėšimo) jėga ne mažiau 5900 daN. |
| 10.10. | Planiravimo kaušo plotis – ne mažiau 1200 mm. |
| 10.11. | Planiravimo kaušo pasukimas – hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. |
| 10.12. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. |
| 11. | Kiti techniniai reikalavimai. |
| 11.1. | Degalų bako talpa ne mažiau 140 ltr su rakinamu dangteliu. |
| 11.2. | Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas kabinos viduje. |
| 11.3. | Valstybinio numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu. |
| 11.4. | Ratų atramos (2 vnt.), su numatyta jų tvirtinimo vieta, avarinio sustojimo ženklas, liemenė, gesintuvas (6 kg) su numatyta jam tvirtinimo vieta. |

- 2 P.O.D. VIKŠRINIŲ EKSKAVATORIŲ IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS JURBARKO IR RASEINIŲ RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai vikšriniam ekskavatoriui: |
| --- | --- |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai: |
| 1.2. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - greita jungtimi. |
| 1.3. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu (be planiravimo kaušo, greitos jungties) ne mažiau 15400 kg. |
| 1.4. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei Technikos perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |
| 1.5. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. |
| 1.6. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. |
| 1.7. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |
| 2. | Variklis: |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW/120 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 450 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1 400 aps/min. |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V arba TIER 4F varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija: |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. |
| 3.2. | Kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 700 mm. |
| 4. | Hidraulinė sistema: |
| 4.1. | Tipas – Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas. Pagrindinio hidraulinio siurblio (-ių) (komplekto) bendras našumas ne mažiau 230 ltr/min. |
| 4.3. | Slėgis – Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 330 bar. |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – dvigubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). Greito jungimo movos planiravimo kaušo hidraulinių žarnų pajungimui. |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis: |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |
| 5.3. | Garso izoliacija – Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 72 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies ir dešiniojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. |
| 5.11. | Apsauga nuo perkrovos – įspėjimo įtaisas kabinoje dėl perkrovos. |
| 5.12. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; - informaciją apie variklio darbo valandas. |
| 5.13. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniais sustabdymo vožtuvu. |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas: |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), hidraulinės kaušų greito jungimo jungties, kaušo. |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be greitos jungties) 5600 mm. |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušų, be greitos jungties) ne mažiau kaip 8500 mm. |
| 6.4. | Kaušų greito jungimo jungtis – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis. |
| 6.5 | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 90 kN. |
| 6.6 | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 70 kN. |
| 6.7 | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 120 kN. |
| 7. | Kasimo kaušas: |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. |
| 7.2. | Plotis – ne mažiau 700 mm. |
| 7.3. | Tūris – ne mažiau 0,45 m3. |
| 7.4. | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. |
| 8. | Planiravimo kaušas: |
| 8.1. | Planiravimo kaušas – planiravimo kaušo plotis – 1800 mm. |
| 8.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. |

- 3 P.O.D. VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS IR JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS KURŠĖNŲ RP (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai vikšriniam ekskavatoriui. |
| --- | --- |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai. |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - 360° sukamuoju rotoriumi. |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga bei komplektacija, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu, standartiniu kontrasvoriu (be planiravimo kaušo, 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 19000 kg. |
| 1.3. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei technikai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |
| 1.4 | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei Technikos perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“ |
| 2. | Variklis. |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 650 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1300 aps/min. |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija. |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. |
| 3.2. | Vikšrų plotis – kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 800 mm. |
| 4. | Hidraulinė sistema. |
| 4.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, „Load Sensing“ arba lygiavertė hidraulinė sistema. |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas – pagrindinio hidraulinio siurblio/-ių (komplekto) bendras našumas ne mažiau 290 ltr/min. |
| 4.3. | Slėgis – slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 340 bar. |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – keturgubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis. |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |
| 5.3. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 69 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai ir abiejų šonų ir kabinoje. |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies, dešiniojo ir kairiojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. |
| 5.11. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; - informaciją apie variklio darbo valandas. |
| 5.12. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniu sustabdymo vožtuvu. |
| 5.13. | Kuro bakas – kuro bako talpa ne mažiau 300 ltr. |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas. |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), 360° sukamojo rotoriaus, kaušo. |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 5900 mm. |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) 8800 mm. |
| 6.4. | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 100 kN. |
| 6.5. | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 100 kN. |
| 6.6. | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 200 kN. |
| 6.7. | Plaukiojimo funkcija – turi būti įrengta strėlės plaukiojimo funkcija. |
| 6.8. | 360° sukamasis rotorius. |
| 7. | Medžių karpymo žirklės: |
| 7.1 | Ekskavatorius (jo strėlė, hidraulinė sistema ir konstrukcija) turi būti pritaikytas darbui su „MOIPU 240 EFI“ karpymo žirklėmis. |
| 7.2. | Pjovimo įrenginys: Hidraulinių žirklių peilis Svoris: 330 kg Didžiausias pjovimo skersmuo: apie 250 mm (priklauso nuo medžių kietumo) Didžiausias atsidarymas: 1 060 mm Valdymo sistema: Hidraulinės sugriebimo ir atleidimo linijos Galvutės dalys: - Pakrovimo peiliai - Surinkimo šakutės - Žirklės - Palenkimo mechanizmas |
| 8. | Kasimo kaušas. |
| 8.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. |
| 8.2. | Plotis – ne mažiau 1000 mm. |
| 8.3. | Tūris – ne mažiau 0,7 m3. |
| 8.4. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. |
| 9. | Planiravimo kaušas. |
| 9.1. | Planiravimo kaušas – kaušo plotis ne mažiau 1800 mm, talpa ne mažiau 0,5 m3. |
| 9.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. |
| 10. | Kiti reikalavimai. |
| 10.1. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. |
| 10.2. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. |