Atviro konkurso specialiųjų sąlygų

3 priedo 1 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

1 P.O.D. RATINIŲ EKSKAVATORINIŲ KRAUTUVŲ IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS TAURAGĖS IR NEMENČINĖS RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojo modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| 1. | Bendri ratinio ekskavatorinio krautuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija. Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, turinčiu palečių krovimo šakes; - galiniu kasimo kaušu; - papildomu planiravimo kaušu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) ne mažiau 8400 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Gabaritiniai matmenys – bendras ilgis ne daugiau 10000 mm (įskaitant priekinį krovimo kaušą, sumontuotą standartinį kasimo kaušą); plotis ne daugiau 2450 mm; aukštis, iki įrengtų įspėjamųjų žibintų viršaus, ne daugiau 3200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (taip/ne) | - | - |
| 1.5. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (taip/ne) | - | - |
| 1.6. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | (taip/ne) | - | - |
| 2. | Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 74 kW / 100 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau kaip 430 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1400 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė, valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba pilnai automatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Pravažumas – abi ašys varomosios, vairuojamos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Krypties keitimas – važiavimo krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio arba nuo priekinio krovimo kaušo valdymo vairasvirtės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Judėjimo greitis – transportinis greitis ne mažiau 35 km/h. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Padangos – visų ratų diagonalinės, išmatavimai - 16,9-28, PR ne mažiau 12, protektoriaus raštas industrinio tipo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Purvasargiai – ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis – mechaniškai, elektroniškai arba elektrohidrauliniu būdu valdomas, nepriklausomas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas – vairavimo sistema hidrostatinė, vykdoma vairo rato pagalba. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Trys vairavimo rėžimai: - priekinių ratų; - „krabo“ funkcija; - visų ratų vairavimo vienu metu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Tipas – hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 160 ltr/min, esant variklio sūkiams 2200 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui ir hidroplaktui jungti. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija – numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ratinio ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.5. | Stiklo valytuvai – įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.6. | Veidrodžiai – Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė – turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga – įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas – priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED darbinius žibintus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.11. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos švyturėliai (2 vnt., LED) arba gaubtas su ne mažiau kaip dviem LED mirksinčiais žibintais; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.12. | Įtampos išjungėjas – mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas – garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Monitoringo sistema |  |  |  |
| 8.1. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Priekinis krovimo kaušas |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija, paskirtis universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Plotis – ne mažiau 2300 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.3. | Tūris – ne mažiau 1,0 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.4. | Kaušo išvertimo aukštis, kai posvyrio kampas 45° – ne mažiau 2700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.5. | Krovimo aukštis – aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3400 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.6. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su įrenginiu pateikiamas komplektui reikalingas dantų skaičius ir tvirtinimo varžtų komplektas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.8. | Krovimo šakės – palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.9. | Maksimalus kaušo iškrovimo siekis (atstumas nuo priekinio rato priekio iki kaušo briaunos, kaušui esant maksimaliame išvertimo aukštyje prie 45° posvyrio kampo) ne mažiau 650 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Kasimo strėlė ir kaušai |  |  |  |
| 10.1. | Konstrukcija – kintamo siekio, teleskopinė; Kasimo strėlės valdymas dviem vairasvirtėmis („joystick“ tipo), kurios integruotos abiejose operatoriaus sėdynės pusėse ir pasisuka kartu su sėdyne 180°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.2. | Šoninis perstūmimas – priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas, su hidrauliniu fiksavimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.3. | Pasukimo kampas – strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.4. | Greita jungtis – gamintojo įrengta kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.5. | Kasimo kaušo plotis – ne mažiau 600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.6. | Kasimo kaušo tūris – ne mažiau 0,25 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su kaušu pateikiamas reikiamas dantų ir tvirtinimo varžtų kiekis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.8. | Kasimo gylis – kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE ne mažiau kaip 5500 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.9. | Kasimo strėlės kaušo kasimo (plėšimo) jėga ne mažiau 5900 daN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.10. | Planiravimo kaušo plotis – ne mažiau 1200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.11. | Planiravimo kaušo pasukimas – hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.12. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11. | Kiti techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa ne mažiau 140 ltr su rakinamu dangteliu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.2. | Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas kabinos viduje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.3. | Valstybinio numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.4. | Ratų atramos (2 vnt.), su numatyta jų tvirtinimo vieta, avarinio sustojimo ženklas, liemenė, gesintuvas (6 kg) su numatyta jam tvirtinimo vieta. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

2 P.O.D. VIKŠRINIŲ EKSKAVATORIŲ IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS JURBARKO IR RASEINIŲ RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai |  |  |  |
| 1.2. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; greita jungtimi. | (taip/ne) | - | - |
| 1.3. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu (be planiravimo kaušo, greitos jungties) ne mažiau 15400 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | (taip/ne) | - | - |
| 1.5. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (taip/ne) | - | - |
| 1.6. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. | (taip/ne) | - | - |
| 1.7. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW/120 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 450 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1 400 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V arba TIER 4F varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. Hidraulinė sistema |  |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas. Pagrindinio hidraulinio siurblio (-ių) (komplekto) bendras našumas ne mažiau 230 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 330 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – dvigubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). Greito jungimo movos planiravimo kaušo hidraulinių žarnų pajungimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 72 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies ir dešiniojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Apsauga nuo perkrovos – įspėjimo įtaisas kabinoje dėl perkrovos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniais sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), hidraulinės kaušų greito jungimo jungties, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be greitos jungties) 5600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušų, be greitos jungties) ne mažiau kaip 8500 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Kaušų greito jungimo jungtis – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5 | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 90 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6 | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 70 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7 | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 120 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. Kasimo kaušas |  |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Plotis – ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Tūris – ne mažiau 0,45 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Planiravimo kaušas |  |  |  |
| 8.1. | Planiravimo kaušas – planiravimo kaušo plotis – 1800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

3 P.O.D. VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS IR JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS KURŠĖNŲ RP (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; 360° sukamuoju rotoriumi. | (taip/ne) | - | - |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga bei komplektacija, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu, standartiniu kontrasvoriu (be planiravimo kaušo, 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 19000 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei technikai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4 | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“ | (taip/ne) | - | - |
| 2. | Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 650 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1300 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Vikšrų plotis – kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. Hidraulinė sistema |  |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, „Load Sensing“ arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas – pagrindinio hidraulinio siurblio/-ių (komplekto) bendras našumas ne mažiau 290 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 340 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – keturgubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 69 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai ir abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies, dešiniojo ir kairiojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniu sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Kuro bakas – kuro bako talpa ne mažiau 300 ltr. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. Ekskavatoriaus strėlė, kaušas |  |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), 360° sukamojo rotoriaus, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 5900 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) 8800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 100 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 100 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6. | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 200 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7. | Plaukiojimo funkcija – turi būti įrengta strėlės plaukiojimo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.8. | 360° sukamasis rotorius. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. Medžių karpymo žirklės |  |  |  |  |
| 7.1 | Ekskavatorius (jo strėlė, hidraulinė sistema ir konstrukcija) turi būti pritaikytas darbui su „MOIPU 240 EFI“ karpymo žirklėmis. | (taip/ne) | - | - |
| 7.2. | Pjovimo įrenginys: Hidraulinių žirklių peilis Svoris: 330 kg Didžiausias pjovimo skersmuo: apie 250 mm (priklauso nuo medžių kietumo) Didžiausias atsidarymas: 1 060 mm Valdymo sistema: Hidraulinės sugriebimo ir atleidimo linijos Galvutės dalys: - Pakrovimo peiliai - Surinkimo šakutės - Žirklės - Palenkimo mechanizmas | - | - | - |
| 8. | Kasimo kaušas |  |  |  |
| 8.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Plotis – ne mažiau 1000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.3. | Tūris – ne mažiau 0,7 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.4. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Planiravimo kaušas |  |  |  |
| 9.1. | Planiravimo kaušas – kaušo plotis ne mažiau 1800 mm, talpa ne mažiau 0,5 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 10.1. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (taip/ne) | - | - |
| 10.2. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (taip/ne) | - | - |

4 P.O.D. RATINIO FRONTALINIO KRAUTUVO SU SVĖRIMO ĮRANGA IR JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS TAURAGĖS RP (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| 1. | Bendri ratinio frontalinio krautuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paruošimas darbui, darbinis svoris – ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis) – ne mažiau 19500 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Pagrindiniai matmenys: - ilgis, kai kaušas nuleistas, ne daugiau 9000 mm (įskaitant sumontuotą greitą jungtį); - aukštis be švyturėlio, ne daugiau kaip 3500 mm; - plotis ties padangų išorinių paviršiumi, ne daugiau 2800 mm; - ratų bazė ne mažiau 3000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Pravažumas – prošvaisa ne mažiau 410 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4 | Apšvietimas – darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip du LED švyturėliai virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (taip/ne) | - | - |
| 1.7. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (taip/ne) | - | - |
| 1.8. | Avarinės ratų trinkelės – turi būti ne mažiau 2 vnt., tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. | (taip/ne) | - | - |
| 1.9. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su id kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | (taip/ne) | - | - |
| 2. | Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, variklio galia – variklis dyzelinis, variklio galia 165-190 kW pagal ISO 14396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Darbinis tūris – variklio darbinis tūris ne daugiau kaip 7000 cm3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Oro filtravimas – gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifugavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai – atitinkantis ne mažesnius kaip STAGE V emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Aušinimo ventiliatorius – įrengtas reversuojamas aušinimo ventiliatorius, turinti hidraulinę pavarą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru – gamintojo įrengta sistema palengvintam variklio paleidimui šaltu oru. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – hidrosistema – kintamo srauto, užtikrinanti optimalią hidraulinę galią, esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai pasitaikantis prie apkrovos). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Slėgis – darbinės hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 220 barų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Debitas (srautas) – darbinės hidraulinės sistemos srautas – ne mažesnis kaip 270 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Hidraulinės linijos (papildomos) – atskiros hidraulinės linijos, skirtos papildomų įrankių (greitai kaušų keitimo jungčiai ir pan.) darbui su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant) viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Kopijavimo funkcija – hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai (pakėlimui/nuleidimui) įrengta „plaukiojanti“ padėtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Įrangos valdymas – viena valdymo svirtis („joystick“ tipo) kaušo ir papildomos įrangos valdymui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.7. | Darbo ciklo laikas – vieno darbo ciklo (kaušo pakėlimas, iškrovimas nuleidimas) laikas ne daugiau 10 s. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Transmisija |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – elektroniškai valdoma hidrodinaminė (nepertraukiamo galios srauto) arba hidrostatinė. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Greičio diapazonai – pirmyn ne mažiau 4 diapazonai, atgal ne mažiau 3 diapazonai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Važiavimo greičiai – pasiekiamas transportinis greitis: - pirmyn ne mažiau 36 km/val.; - atgal ne mažiau 20 km/val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4 | Įspėjamasis signalas – atbulinės eigos garsinis signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atgalinės eigos diapazoną. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Važiuoklė |  |  |  |
| 5.1. | Važiuoklės tipas – abi ašys varomosios. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Padangos – visos padangos radialinės, išmatavimai 23.5 R25 su industriniu protektoriumi. Protektorius ne mažesnių kaip L3 parametrų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Purvasaugiai – gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stabdžių sistema – „šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Patikimumas – stabdžių sistema dviejų nepriklausomų kontūrų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Stovėjimo stabdis – nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba elektromechaninis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Atraminė kaladėlės – atraminė ratų fiksavimo kaladėlės (skirtos krautuvui fiksuoti remonto metu) – 2 vnt., su numatytomis tvirtinimo vietomis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Svyravimų slopinimo sistema – įrengta gamintojo, neleidžianti mašinai įsisiūbuoti važiuojant, aktyvuojama automatiškai arba įjungiant operatoriaus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Rėmo konstrukcija – krautuvo rėmas – besilankstantis, šarnyrinis rėmas naudojamas vairavimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9.1. | Vairavimas – krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Rėmo pasisukimo kampai – rėmo pasisukimo kampas į abi puses ne mažiau 38°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Tempimo sistema – gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės, kaušo įvorių, posūkio atraminių guolių ir pan.) centrinė automatinė tempimo sistema | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Krovimo kaušas |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija, tūris, paskirtis: - krautuvo kaušas – hidrauliškai fiksuojamas prikabinant/atkabinant, ne mažesnis kaip 3,3, m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis iki 1700 kg/m3), su tiesia keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno. Kaušo funkcijos: - kasti ir krauti birias medžiagas; - profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas, grunto paviršių). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.1.1. | Greito keitimo jungtis – kaušo ar kitos įrangos greito keitimo jungti įrengta ant strėlės, hidraulinės fiksacijos, valdoma iš operatoriaus darbo vietos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Krovimo aukštis – krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis ne mažiau nei 4100 mm. Aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu) ne mažiau nei 2800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kaušo atplėšimo jėga – kaušo atplėšimo jėga ne mažiau 175 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Palečių krovimo šakės |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – krovimo šakės naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/ių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Montavimas – palečių krovimo šakės, tvirtinamos vietoje priekinio kaušo, per greito keitimo jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Keliamoji galia – techniškai leistinas kėlimo svoris ne mažiau 4500 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Plotis – reguliuojamo, mechaniškai keičiamo pločio. Maksimalus plotis ne mažiau kaip 1000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.5. | Ilgis – šakių ilgis ne mažesnis kaip 1400 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Krautuvo operatoriaus kabina |  |  |  |
| 8.1. | Konstrukcija – kabina (rakinama), įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), apšildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Triukšmo lygis – triukšmo lygis kabinos viduje – ne didesnis nei 70 dB pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.3. | Stiklo valytuvai – priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.4. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.5. | Galinio vaizdo stebėsena: - išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai ne mažiau 2 vnt.; - vidinis galinio vaizdo veidrodis – ne mažiau 1 vnt.; - galinio vaizdo stebėjimo kamera – ne mažiau 1 vnt. su spalvotu monitoriumi kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Svėrimo įranga. |  |  |  |
| 9.1. | Sistema – Elektroninė svėrimo sistema su spalvotu lietimui jautriu ekranu. Įvedami tekstai: Transporto priemonės valst. numeris, užsakovo pavadinimas, produktas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Tikslumas – Ne blogesnis kaip ±1–3 %. Pakraunamo svorio tikslo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.3. | Temperatūra – Darbo aplinkos temperatūra: -20 °C iki +70 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.4. | Apsaugos klasė – IP65 arba aukštesnė. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.5. | Maitinimas – Tinkama naudoti su 12 V / 24 V sistemomis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.6. | Duomenų eksportas. Duomenų perdavimo reikalavimai: - Svorio skaičiavimo davikliai turi veikti mobilaus ryšio (GSM/4G) (angl. „online“) ir ne ryšio zonose (angl. „offline“). Svorio skaičiavimo davikliai turi gebėti užfiksuoti su pakrautu svoriu susijusius duomenis, išsaugoti juos daviklio atminties saugykloje ir nusiųsti į apskaitos sistemą; - Daviklių atminties saugyklos turi būti šifruojamos; Tuo atveju, jei su pakrautu svoriu susiję duomenys nebuvo nusiųsti į apskaitos sistemą dėl interneto ryšio nebuvimo, turi būti galimybė atsiradus pirmai interneto ryšio galimybei, sinchronizuoti su pakrautu svoriu susijusius duomenis su apskaitos sistema, nesėkmės atveju kartojant veiksmą iki duomenų eksportas bus įvykdytas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.7 | Programinės įrangos ir apskaitos sistemos reikalavimai: - Tiekėjas turi pateikti žiniatinklio pagrindu veikiančią (angl. „web based“) aplikaciją, kuri nereikalauja jokio papildomo diegimo (angl. „thin client“) Pirkėjo darbuotojų darbo vietose; - Produkcinė aplinka turi būti pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, be jokios papildomos programinės įrangos bent per Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari naršyklių naujausias versijas; - Reikiamos funkcijos turi būti pasiekiamos ne daugiau 5 pelės / klaviatūros paspaudimais; - Produkcinę aplinką ir jai reikalingus resursus (įskaitant programinės įrangos licencijas) turi pateikti Tiekėjas. Aplinka turi būti pasiekiama ir veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu ir siųsti pranešimus apie sistemos veikimo sutrikimus; - Pilnas aplikacijos lango užkrovimas turi trukti ne ilgiau kaip 5 s; - Apskaitos sistema turi priimti ir atnaujinti duomenis iš svorio skaičiavimo daviklių ne rečiau kaip kas 60 s; - Produkcinės aplinkos informacinių technologijų (IT) resursų (CPU, RAM ir pan.) panaudojimas jokiais atvejais negali viršyti 85%; - Turi būti realizuota galimybė krovos rezultatus matyti nuotoliu. Visas suformuotas ataskaitas turi būti galima peržiūrėti apskaitos sistemos naudotojo (Pirkėjo darbuotojo) paskyroje; - Įrašų kiekis programinėje įrangoje neturi būti ribojamas; - Turi būti galimybė generuoti ataskaitas pagal pasirinktus parametrus; Turi būti galimybė ataskaitas eksportuoti į xlsx arba csv formatus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.8. | Spausdintuvas – integruotas arba išorinis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.9. | SIM kortele duomenų ryšiui pasirūpins Užsakovas. | - | - | - |