KLAUSIMYNAS

INDAI HISTOLOGINĖS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMUI (PAKARTOTINĖ RINKOS KONSULTACIJA)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INDAI HISTOLOGINĖS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMUI (PAKARTOTINĖ RINKOS KONSULTACIJA)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Konteineriai operacinės ir biopsinės medžiagos tranportavimui su 10% formalino tirpalu |  |  |  |
| 0 | Konteineriai operacinės ir biopsinės m-gos tranportavimui su 10% formalino tirpalu 30ml | 1500 |  |  |
| 1 | Vienkartinis 40 ml(±2 ml) konteineris biologinių mėginių fiksavimui ir transportavimui, |  |  |  |
| 2 | Sudarytas iš indo su vandeniu, palengvinančiu mėginio atsiskyrimą nuo adatos |  |  |  |
| 3 | Sriegiamo dangtelio su rievėtais kraštais ir saugos plomba aktyvavimo kontrolei |  |  |  |
| 4 | Sandarios kapsulės su 10 ml(±2 ml) 8 % buferinio formaldehido (pH 6,9–7,1) |  |  |  |
| 5 | Paspaudus dangtelį susimaišo su 10 ml(±1ml) vandens ir sudaro 4 % formaldehido tirpalą |  |  |  |
| 6 | Užtikrinantį visišką mėginio panardinimą ir saugų naudojimą be kontakto |  |  |  |
| 0 | Konteineriai operacinės ir biopsinės m-gos tranportavimui su 10% formalino tirpalu 60ml | 2000 |  |  |
| 1 | Vienkartinis 60 ml(±2 ml) konteineris biologinių mėginių fiksavimui ir transportavimui, |  |  |  |
| 2 | formaldehido kiekis 40 ml (4 % buferinis, pH 7,0 ± 0,1), |  |  |  |
| 3 | laikomas sandarioje kapsulėje po dangteliu ir išleidžiamas į indą pilnai užsukus dangtelį, |  |  |  |
| 4 | užtikrinant visišką mėginio panardinimą ir saugumą be kontakto su fiksatoriumi. |  |  |  |
| 2 dalis | Vienkartinis indas operacinės medžiagos transporatavimui |  |  |  |
| 0 | Vienkartinis indas operacinės medž.transporatavimui | 4000 |  |  |
| 1 | 5 L-5,5L talpos, pagaminti iš polipropileno (be latekso ), |  |  |  |
| 2 | Neutralios (pusiau skaidrios baltos) spalvos, |  |  |  |
| 0 | PlastIkinis indas operacinei medžiagai transportuoti | 3000 |  |  |
| 1 | 2000–2500 ml talpos, pagaminti iš polipropileno (be latekso ), |  |  |  |
| 2 | Neutralios (pusiau skaidrios baltos) spalvos, |  |  |  |
| 0 | PlastIkinis indas operacinei medžiagai transportuoti | 3000 |  |  |
| 1 | 1000–1500 ml talpos, pagaminti iš polipropileno (be latekso ), |  |  |  |
| 2 | Neutralios (pusiau skaidrios baltos) spalvos, |  |  |  |
| 0 | PlastIkinis indas operacinei medžiagai transportuoti | 1000 |  |  |
| 1 | 10L-11L talpos, pagaminti iš polipropileno (be latekso ), |  |  |  |
| 2 | Neutralios (pusiau skaidrios baltos) spalvos, |  |  |  |
| 0 | PlastIkinis indas operacinei medžiagai transportuoti | 5000 |  |  |
| 1 | 500–600 ml talpos, pagaminti iš polipropileno (be latekso ), |  |  |  |
| 2 | Neutralios (pusiau skaidrios baltos) spalvos, |  |  |  |