Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

M3 klasės mokyklinio autobuso techninė specifikacija

Pirkimo objektas: M3 klasės naudotas, ne žemagrindis mokyklinis autobusas;

- Perkamas kiekis: 1 vnt.;

- Transporto priemonės pristatymo vieta: Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. 70424

Techninės sąlygos

1. Bendrieji techniniai reikalavimai

1.1. Siūlomas autobusas turi būti naudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2018 metais (pirmoji registracija), bendras durų skaičius ne mažiau kaip 3, autobuso salonas, ženklinimas.

1.2. Variklis turi būti dyzelinis, atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

1.3. Turi būti automatinė pavarų dėžė.

1.4. Variklio galia ne mažesnė kaip 120 kW; darbinis tūris ne didesnis kaip 2200 cm3

1.5. Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm

1.6. Autobuso plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 2200 mm

1.7. Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3200 mm

1.8. Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13 litrų/100 km

1.9. Autobuso masė turi būti ne daugiau kaip 5500 kg.

1.10. Autobuso rida ne daugiau kaip 200000 km.

1.11. Turi būti klimato kontrolė vairuotojui

1.12. Turi būti klimato kontrolė keleiviams

1.13. Turi būti skaitmeninis tachografas

1.14. Turi būti greičio ribotuvas

1.15. Turi būti akustinis atbulinės eigos signalas.

1.16. Turi būti vairo stiprintuvas.

1.17. Turi būti reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

1.18. Turi būti audio sistema

1.19. Kuro bakas ne mažiau kaip 70 litrų talpos padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų

1.20. Turi būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

1.21. Turi būti avarinis ventiliacinis liukas stoge.

1.22. Turi būti dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai)

1.23. Turi būti elektra reguliuojami veidrodžiai

1.24. Turi būti atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje

1.25. Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje, ties priekiniu ratu

1.26. Turi būti dvigubi galiniai ratai. Kiekvieno (priekinio ir galinio) rato (ų) purvasaugiai. Priekiniai purvasaugiai turi būti tokio dydžio, kad apsaugotų keleivių įlipimo laiptelį nuo purvo patekimo nuo priekinių ratų.

1.27. Transporto priemonė turi būti komplektuojama su padangomis, kurių riedėjimo varžos (energijos vartojimo efektyvumo) klasė yra ne žemesnė kaip A arba B, o išorinio riedėjimo triukšmo klasė – A, pagal Reglamentas (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo. Atitiktis turi būti patvirtinama padangų ženklinimo etiketės duomenimis arba gamintojo dokumentais ir gali būti patikrinama Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

1.28. Turi būti važiuoklė dviejų ašių, priekyje ir gale po vieną

1.29. Priekinė pakaba nepriklausoma

1.30. Bendras durų skaičius turi būti ne mažiau kaip 3. Visos durys turi būti įstiklintos. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi elektriniu tenu. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai

1.31. Salono garso ir šiluminė izoliacija turi būti atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai.

1.32. Turi būti neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų, vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje.

1.33. Turi būti vairuotojo (ne mažiau kaip 3 kW) ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13 kW. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.

1.34. Turi būti autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse.

1.35. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu atidarius bet kurias duris (bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui) ir mirkčiotų paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose.

1.36. Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo ir priekio posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų).

1.37. Turi būti centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.

1.38. Turi būti gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.39. Turi būti avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas.

1.40. Turi būti autobuso pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės), sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.41. Turi būti ne mažiau kaip 20 sėdimų vietų be vairuotojo. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 1 mokinį su negalia standartiniame (įskaitant elektrinį) vežimėlyje. Vežimėlis turi būti įkeliamas/iškeliamas per autobuso galą naudojant vidinę rampą, mobiliąją rampą ar vidinį elektrinį liftą. Vežimėlis turi būti pritvirtinamas tam skirtomis prisegimo sistemomis, diržai ir įspėjamieji signalai. Turi būti sumontuota vidinė rampa, mobili rampa ar vidinis elektrinis liftas (montavimas – automobilio galinėje vidinėje pusėje) pritaikyta neįgaliųjų vežimėliams, su neslidžia danga, užtikrinanti saugų įvažiavimą į transporto priemonę ir atitinkanti galiojančius saugumo reikalavimus.

1.42. Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Sėdynės galinė dalis turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Sėdynės turi būti lengvai valomos.

1.43. Turi būti saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).

1.44. Turi būti laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).

1.45. Turi būti priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.

1.46. Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš vienos ar dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsaugos sienele, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais.

1.47. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas ar pan. ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).

1.48. Turi būti priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.

1.49. Autobuso spalva turi būti geltonos, baltos arba pilkos/sidabrinės spalvos

1.50. Turi būti salono, lubų, šonų ir grindų, esančių po sėdynėmis garso bei šilumos izoliacija. Atlikta pilna salono apdaila.

2. Reikalavimai autobuso apipavidalinimui

2.1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės).

2.2. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčiais geltono fono skiriamaisiais ženklais (spausdinimo būdas vieno sluoksnio) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis - 300 mm, apvado plotis ~ 30 mm; (Kelių eismo taisyklių 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios šviesą atspindinčios (atšvaitinės) medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.3. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su perkančiąja organizacija.

2.4. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne negu 55 mm pločio šviesą atspindinčia ištisine juosta (priekis — balta, abu šonai - geltona, galas - raudona). GALE turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita- viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios šviesą atspindinčios medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.5. Ženklai ir juostos turi būti padaromi iš šviesą atspindinčios (atšvaitinės) užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo - ne mažesnė kaip 3 metai.

2.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 4 priedas). Ženklas - juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo - 60 mm, balto apvado plotis — 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ. Užrašas - didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis - ne trumpesnis kaip 10 cm.

3. Dokumentai

3.1. Autobusas turi būti užregistruotas ir turėti techninį pasą. Kartu pateikiami ir tachografo bei greičio ribotuvo patikros dokumentai.

3.2. Autobuso naudotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).

4. Kiti reikalavimai

4.1. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis

4.2. Tiekėjas Prekių perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti 1 mėnesio autobuso civilinės atsakomybės draudimą, įregistruoti autobusą ir pristatyti jį su valstybiniais numeriais.

4.3. Prekių perdavimo metu degalų bakuose turi būti tiek degalų, kad autobusas galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km miesto sąlygomis, esant normalioms oro sąlygoms.