TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Bifurkacinės poliesterinis arba lygiavertis dirbtinės kraujagyslės protezas, dengtos sidabru ir kolagenu, sustiprinto mezgimo su išoriniui veliūro sluoksniu:

- bifurkacinė;

- ilgis: 50 cm;

- diametras 20×10 mm;

- megzta;

- antimikrobinė sidabro acetatu ir kolagenu impregnuota;

- pralaidumas < 5ml/1cm per min.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

- Dėžutė tabletėms savaitei:

- skirta septynių dienų vaistų normai susidėti;

- dėžutė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, sudėta į patogų paminkštintą dėklą;

- užrašai ant dėžučių – lietuviški;

- sudaryta iš 7 skyrių, skirtų kiekvienai savaitės dienai;

- kiekviena jų suskirstyta į 4 dalis: tabletės rytui, dienai, popietei, nakčiai;

- dėžutės dydis 10 x 15 ± 1 cm;

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- CPAP veido kaukė su alkūne neinvazinei ventiliacijai:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai, suaugusiems, oro tiekimui per nosį ir burną;

- skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose;

- kaukės jungtis – 22F;
Kaukę sudaro:

- kaktos atrama;

- galvos diržai;

- kaukės rėmelis;

- o2 jungtelė;

- alkūninė jungtis besisukanti 360⁰;

- pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų: kraštai, kontaktuojantys su veidu, yra itin minkšti ir neaštrūs, priegalvio medžiagai naudojama AIRºgel ar lygiavertė technologija; korpusas - iš standžios permatomos medžiagos, skirtingos negu priegalvis;

- individualiai adaptuojama prie ligonio veido;

- dydžiai – S , M , L ,  XL;

- supakuotos po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Vandeniui atsparios odos lopo testo kameros:

- atsparios vandeniui;

- skirtos odos lopo testams atlikti;

- klijuojamos pacientams ant odos;

- laikosi ant odos ne trumpiau 48 val;

- panaudojus lengvai nuklijuojamas;

- kamerų skaičius juostelėje 5-10;

- kameros forma – kvadratas;

- kameros matmenys 9±1 x 9±1 mm ;

- kameros plotas – 64-100 mm²;

- kameros tūris – 32-65 μl;

- juostelės matmenys -52- 68 mm x 118 -142 mm;

- testų juostelės pagamintos iš aukštos kokybės, nealergizuojančio, sudėtyje neturinčio latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus) pleistro;

- testų kameros pagamintos iš polietileno ar lygiavertės inertinės medžiagos be priedų ir integruoto filtrinio ar lygiaverčio  popieriaus;

- kiekis pakuotėje: 90-110.

Orientacinis poreikis: 1 pak.

- Hemostatinė matrica:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- biologinė chirurginė matrica, skirta hemostazei sudaryti iš želatinos matricos ir trombino komponento;

- trombino tirpale turi būti ne mažiau 500 TV/ml trombino (žmogaus);

- pakuotėje – 5 ml;

- pakuotėje – trys atskiros sterilios pakuotės:

Želatinos matricos sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 švirkštas 5 ml matricai paruošti su integruota gaubiančiąja Luer arba lygiaverte jungtimi;

- 3 aplikatoriaus antgaliai iš kurių vienas yra lankstus;

Trombino komponento sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 buteliukas trombino (žmogaus), kaitintas garu, apdorotas tirpikliu/valikliu 2500 TV;

- 1 buteliuko adapteris be adatos;

Ampulės komponento sterilioje pakuotėje:

- 1 ampulė natrio chlorido tirpalo 0,9 proc. 5 ml;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 110 vnt.

- Riebalų surinkimo sistema

  - Balso stygos lipoaugumentacijos adata:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta invazinei procedūrai.

- Luer Lock jungtis arba lygiavertė;

- darbinis ilgis: 263 mm ±10 mm;

- bendras ilgis:  332 mm ±10 mm;

- išorinis skersmuo: 2,0 mm ±0,2 mm;

- vidinis skersmuo: 1,6 mm ±0,2 mm;

- adatos galas: 8 mm ilgio, su 5 mm gylio žyme (žymėjimas aiškiai matomas);

- plataus spindžio kanalas, tinkamas riebalinėms ląstelėms (siekiant mažinti riebalinio transplantato pažeidimą);

- nuimama rankenėlė (arba lygiavertis sprendimas, leidžiantis patogiai valdyti injekciją);

- medžiagos biologiškai suderinamos, netoksiškos; be natūralaus latekso;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

  - Riebalų surinkimo sistema:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

Komplektacijoje:

- 1 vnt. riebalų surinkimo kaniulė;

- 1 vnt. 14G kaniulė;

- 4 vnt. 10 ml švirkštai;

- 4 vnt. 1 ml švirkštai;

- 1 vnt. jungtis riebalų perkėlimui;

- 4 vnt. Luer Lock arba lygiaverčiai kamšteliai;

- 4 vnt. įspaudžiami stūmoklio stabdikliai arba lygiavertė priemonė, atitinkanti tą pačią funkciją;

- be latekso;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Vienkartines kelnaites kolonoskopijai:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- pagamintos iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- su ertme nugarinėje dalyje, kurią dengia atlapas su velcro ar lygiaverčiais lipdukais, leidžiantis angą atidengti ir uždengti daug kartų;

- taip pat naudojamos apsaugoti pacientą nuo šalčio procedūros metu;

- žalios arba mėlynos spalvos;

- įvairių dydžių: M,XL,XXXL;

- elastinė juosta ties liemeniu – elastinga, neįsirėžianti, tvirtai priglundanti;

- siūlės / sujungimai – tvirti, neplyštantys apsivelkant;

Orientacinis poreikis: 15 000 vnt.

- Galvijų perikardo lopai (7 x10 cm. dydžio):

- lopai, skirti rekonstrukcinėms kraujagyslių operacijoms:

- pagaminti iš galvijų perikardo;

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- biologiškai suderinami su biologiniais žmogaus audiniais;

- atsparūs infekcijoms;

- paruošti naudojimui;

- lopo dydis – 7  x 10 cm ± 0,5cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta priemonės galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.