| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sąvokos |  |  |  |  |
| - Pirkėjas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |  |
|  | Bendrosios nuostatos |  |  |  |  |
| - Perkančioji organizacija numato įsigyti skenavimo paslaugą 3D paviršių projektavimui. Ši Techninė specifikacija yra neatsiejama Paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) dalis. - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. - Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). - Tiekėjas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais. |  |  |  |  |
|  | Pirkimo objektas |  | Skenavimo paslaugos 3D paviršių projektavimui (toliau – Paslaugos). |  |  |
|  | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) |  |  |  |  |
| - Preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelė Nr. 1: Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Paslaugų pavadinimas*; Mato vnt.; Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu. Vieno objekto 3D paviršiaus ir topografinių objektų kūrimas; km; 40. Vieno objekto 3D paviršiaus ir topografinio plano rengimas (su derinimu); km; 5. Topografinio plano rengimas ir derinimas (be 3D paviršiaus sudarymo); ha; 1. Detalių ortofoto nuotraukų sudarymas (2 cm GSD); ha; 1. Vieno objekto 3D paviršiaus ir topografinių objektų kūrimas rankiniu lazeriu (pvz. dedamas ant kuprinės); m2; 10 000. Vieno objekto 3D paviršiaus ir topografinio plano rengimas (su derinimu) rankiniu lazeriu (pvz. dedamas ant kuprinės); m2; 10 000. * - Teikiamų paslaugų įkainių lentelė pildymui pateikta 1 priede |
|  | Paslaugų teikimo vieta |  | Vilniaus miestas |  |  |
|  | Paslaugų vykdymo tvarka |  | - Paslaugos turi būti teikiamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus su TU visą Sutarties galiojimo laikotarpį. - Paslaugų rezultatas turi būti pateiktas Užsakymą pateikusiam Pirkėjo atstovui. - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Pirkėjas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato priėmimo – perdavimo aktą). |  |  |
|  | Paslaugų vykdymo etapai |  | - Pirkėjas Tiekėjui pateikia Užsakymą su TU Paslaugoms atlikti. TU gali apimti tokią informaciją, tačiau tuo neapsiriboti: gatvių atkarpas, reikiamas paslaugų apimtis (nurodant tikslų tiriamos teritorijos plotą ir pan.) ir Paslaugų teikimo terminus. - Vieno objekto 3D paviršiaus ir topografinių objektų kūrimas atliekamas etapais: I etapas – geodezinio pagrindo kūrimas. Reikalavimai geodeziniam pagrindui pateikiami 8.2. punkte. II etapas – topografinių objektų linijų ir taškų formavimas. Reikalavimai topografiniams objektams pateikiami 8.2. punkte. III etapas – esamos situacijos 3D paviršiaus kūrimas. Reikalavimai 3D paviršiaus kūrimui pateikiami 8.2. punkte. IV etapas – Paslaugų rezultato pateikimas skaitmeniniais (*.dwg, *.landXML, *.pdf) formatais. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui |  |  |  |  |
| - Pirkimo vykdymo tikslas ir pradiniai duomenys - Pirkimo tikslas – panaudojant aplinkos taškų debesis gebančią kurti įrangą ir geodezinius prietaisus, parengti gatvių, šaligatvių ir kitų susisiekimo infrastruktūros objektų esamos situacijos 3D paviršių su geodeziniu pagrindu ir topografiniais objektais ar topografiniu planu. - Duomenys bus naudojami susisiekimo infrastruktūros objektų remonto brėžinių ir techninių ar darbo projekto rengimui. Pateikti duomenys turi būti pritaikyti naudotis su Autodesk Civil3D programinės įrangos paketu arba lygiaverte programine įranga, užtikrinančia suderinamumą. - Paslaugoms atlikti ir darbo tikslui pasiekti reikalinga įranga bei Paslaugų rezultatui keliami reikalavimai: - Lazerinis aplinkos skeneris 1 (vienas) vienetas, gebantis: - LIDAR principu kurti aplinkos taškų debesį; - rinkti duomenis LKS94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. - Naudojamos įrangos kokybiniai reikalavimai, apimantys, tačiau tuo neapsiribojant: - Taškų skaičius: ≥ 400 000 taškų/s arba lygiavertis našumas; - Taškų paklaida: ≤ 2 mm arba lygiavertis tikslumas; - Matavimo nuotolis (taškų imties spindulys): ≥ 100 m arba lygiavertis parametras; - Matymo laukas: 360° arba lygiavertis matymo laukas; - Duomenų atnaujinimo dažnis: ≥ 100 Hz arba lygiavertis dažnis; - GPS / IMU integracija: skeneris turi užtikrinti tikslų vietos nustatymą ir orientaciją erdvėje; - Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +50 °C. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir / ar gamintojo deklaracijas. Jeigu siūlomos įrangos techninėje dokumentacijoje nurodyti reikalavimai neatitinka Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turi pateikti lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius įrangos atitikimą reikalavimams. - Statybinio geodezinio pagrindo kūrimui keliami reikalavimai: - Geodezinių punktų tankis – 1 punktas kas 50 m; - Geodezinių punktų tikslumas turi atitikti ne mažesnius nei III klasės niveliacijai keliamus reikalavimus, nustatytus 2000 m. balandžio 25 d. patvirtintame GKTR 2.08.01:2000 „Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų“ dokumente; - Geodezinis pagrindas pateikiamas lentelės pavidalu, su tiksliomis taškų koordinatėmis LKS94 koordinačių sistemoje ir aukščiais LAS07 aukščių sistemoje. Kaip priedas pateikiamos geodezinių punktų lokacijų nuotraukos; - Turi būti nuskenuojamas gatvės paviršius per visą važiuojamosios dalies plotį kartu su bortais, taip pat šalia gatvės esančiais plotais iki gatvės raudonųjų linijų ribų; - Paviršius turi būti parengtas taip, kad iš jo būtų galima projektuoti gatvės ir šaligatvio dangų bei bortų koridorius Autodesk Civil3D programiniu paketu; - Paviršiaus paklaida nuo geodezinio pagrindo: ne didesnė nei 10 mm; - Išilginis paviršiaus tankumas – ne didesnis kaip 2,00 m; - Skersinis paviršiaus tankumas – ne didesnis kaip 0,25 m; - Paviršius turi būti sudarytas trianguliacijos metodu, pateikiama pagal TU, be perteklinių plotų ir apytikslių aukščių; - 3D paviršius pateikiamas *.landXML ir *.dwg formatais; - Topografiniai objektai arba topografinis planas turi būti pateikiami *.dwg formatu; - Kartu su pateikiamu paviršiumi Tiekėjas privalo pateikti gatvės raudonųjų linijų ribose nuskenuotų dangų ortofotografinį vaizdą. Ortofotografinis vaizdas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Ortofotografiniai vaizdai turi būti pateikiami LKS94 koordinačių sistemoje; - Ortofotografiniai vaizdai turi būti pateikiami *.ECW (pridedant *.EWW, *.PRJ failus) formatu; - Ortofotografiniai vaizdai turi būti sudaryti ne mažiau kaip iš trijų kanalų (R, G, B) ir kiekvienam kanalui turėti ne mažesnę nei 8 bitų spalvinę raišką; - Ortofotografiniuose vaizduose turi būti vaizduojamos visos dangos, esančios raudonųjų linijų ribose. - Visi šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai ir kokybiniai reikalavimai yra minimalūs privalomi reikalavimai. Jų neatitinkantys pasiūlymai atmetami. |  |  |  |  |
|  | Paslaugų rezultato savikontrolė | - Tiekėjas privalo nuolat vykdyti savikontrolę viso darbų proceso metu, užtikrinant, kad: - Visi matavimai, 3D paviršiai ir geodeziniai duomenys atitinka nustatytus techninius reikalavimus ir normatyvus. - Atliekami tikslumo patikrinimai bei duomenų kokybės kontrolė prieš Paslaugų rezultato pateikimą Pirkėjui. - Savikontrolės rezultatai dokumentuojami, įskaitant pastebėtų neatitikimų, klaidų taisymų ir patikros datų įrašus. - Esant neatitikimams, jie nedelsiant koreguojami bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, o Pirkėjui pateikiama informacija apie atliktus pataisymus. - Savikontrolė yra būtina sąlyga duomenų tikslumui, darbo kokybei ir rizikos valdymui užtikrinti. |  |
|  | Kartu su Paslaugų rezultatu teikiami dokumentai | - Kartu su Paslaugų rezultatu Tiekėjas privalo pateikti šias ataskaitas: - Geodezinių matavimų ataskaita – matavimų protokolai, tikslumo patikrinimai, kontrolinių taškų nuorodos. - 3D paviršių modelių ataskaita – informacija apie modelių kūrimo procesą, taškų skaičių, nuokrypius ir duomenų tikslumą. - Kokybės kontrolės ataskaita – savikontrolės rezultatai, pastebėtų neatitikimų fiksavimas ir atliktų pataisymų dokumentacija. - Analizės ir apibendrinimo ataskaita – grafikai, žemėlapiai, nuokrypių analizė bei duomenų lyginimas su normatyvais. - Kitos ataskaitos ar dokumentai, kurie yra pagrįstai būtini Paslaugų rezultatų patikrinimui ir kokybei užtikrinti, net jei jos nėra tiesiogiai išvardintos šioje Techninėje specifikacijoje. - Paslaugų rezultato priėmimo – perdavimo aktas. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“. |  |
|  | Priedai | - Priedas Nr. 1 – ​Teikiamų paslaugų įkainių lentelė​ |  |