# 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14859/26) [ITP26] Druskos barstymo ir laistymo įranga N3 kategorijos automobiliams

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Druskos barstytuvai (toliau Prekės arba Įranga)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių  arba anglų kalbomis, elektros instaliacijos schemos, hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija, detali montavimo instrukcija leidžianti Pirkėjui savarankiškai atlikti montavimo darbus, techninės priežiūros instrukcija, pateikta lietuvių arba anglų kalbomis, skirta Pirkėjo kvalifikuotam personalui atlikti techninį aptarnavimą, garantinius ir remonto darbus.

    - Siūlomai Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo patvirtinimai dėl suteikiamos garantijos. Prekė perkama be montavimo. Montavimo darbus ant Pirkėjo transporto priemonių atlieka pats Pirkėjas vadovaudamasis Tiekėjo pateiktomis montavimo instrukcijomis ir schemomis. Prieš pradedant montavimo darbus, Tiekėjas arba įrangos Gamintojas privalo atlikti Pirkėjo techninio personalo mokymus, apimančius teisingą įrangos montavimą, demontavimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą. Po mokymų įrangos gamintojas raštu patvirtina, kad garantiniai įsipareigojimai Prekei išlieka galiojantys. Garantija galioja net jei montavimą, periodinį techninį aptarnavimą, įskaitant garantinius ir kitus su Prekės priežiūra darbus, atlieka Pirkėjo kvalifikuotas personalas pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi Prekės privalomi techninio aptarnavimo darbai ir jiems reikalingi aptarnavimo komplektai (konkrečiam aptarnavimui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos) privalo būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį bei aptarnavimo komplektų kainas visam garantiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į sąlygą, kad barstytuvas bus eksploatuojamas ne mažiau kaip 2 000 darbo (moto) valandų per metus. Pirkėjas neprivalo įsigyti visų suplanuotų aptarnavimo komplektų, jei atitinkamas aptarnavimas dar nėra reikalingas pagal faktinį barstytuvo eksploatacijos laiką ar išdirbį. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas savo sąskaita atlieka garantinį remontą Pirkėjo bazėse (kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu) arba kartu su pasiūlymu pateikia dokumentą patvirtinantį, jog garantinius remontus  garantiniu laikotarpiu suteikiama teisė atlikti Pirkėjui arba kitiems juridiniams asmenims, garantinius remontus atliekant pagal pridedamus gamintojo numatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai teisė atlikti garantinius remontus yra perleidžiama Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja padengti visas be išimties su garantinių remontų atlikimu susijusias sąnaudas, įskaitant, bet neapsiribojant : darbo jėgos, atsarginių dalių, medžiagų, diagnostikos, transportavimo ir kitas būtinas išlaidas, apmokėdamas Pirkėjo Tiekėjui išrašytą sąskaitą. Visi garantinio laikotarpio darbai, atliekami Pirkėjo jėgomis, neturi įtakos garantijos galiojimui, jei darbai atliekami pagal Tiekėjo instrukcijas ir pateiktas schemas. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas pateikia reikalingas atsargines dalis ir medžiagas skirtas atlikti einamuosius ir sezoninius techninius aptarnavimus, o Pirkėjas savo pajėgumais juos atlieka. Jei garantiniam, diagnostikos, techninio aptarnavimo ar kitam darbui su Preke reikia specialios įrangos, Tiekėjas privalo Pirkėjui perduoti vieną komplektą gamintojo numatytos diagnostinės įrangos bei užtikrinti visų Prekės ir diagnostinės įrangos programinių komponentų nemokamus atnaujinimus ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, užtikrinant Pirkėjo galimybę savarankiškai atlikti šiuos darbus pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą ir saugų eksploatavimą, priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

- teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, skirtus tinkamam, teisingam ir saugiam įrangos montavimui, demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui, techninių aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui bei kitiems su Prekės priežiūra susijusiems darbams įskaitant ir mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.6. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir pašalina nustatytus garantinius gedimus arba įgalioja Pirkėją atlikti tokį patikrinimą ir pašalinti nustatytus garantinius gedimus, vadovaujantis Tiekėjo pateiktomis instrukcijomis, o patirtos sąnaudos kompensuojamos pagal sutartyje nustatytą tvarką.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvai keturašiams automobiliams Renault C (8x4 (2+2)) | Vienetas | 44 |

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu :

| Pristatymo adresas | Kiekis komplektais |
| --- | --- |
| Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 44 |

3.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Techniniai parametrai.

Priedas Nr.  2 – Matmenų eskizas

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

DRUSKOS BARSTYTUVAI KETURAŠIAMS AUTOMOBILIAMS RENAULT C (8X4(2+2)) (44 komplektų)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų barstymui ir tirpalo purškimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti vietoje tripusio vertimo kėbulo (40 vnt.) ir vietoj Push-Off horizontalaus išstūmimo kėbulo (4 vnt.), panaudojant porėmį, kurio tvirtinimo ant važiuoklės vietos atitinka kėbulo pastatymo ir tvirtinimo vietas, su keturių ašių krovininiais automobiliais Renault C. Važiuoklės vizualizacija ir pagrindiniai matmenys pateikiami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 brėžiniuose ir yra informacinio pobūdžio. Galimi nuokrypiai nuo brėžiniuose pateiktų matmenų iki ±10 %, atsižvelgiant į faktinius tiekiamų krovininių automobilių Renault C važiuoklių matmenis. Po sutarties pasirašymo Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir sudaryti galimybę atlikti tikslius matavimus ant konkrečių važiuoklių. Šie matavimai atliekami siekiant užtikrinti tikslią porėmio konstrukciją, gamybą ir tinkamą įrangos integraciją į konkrečią važiuoklę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, ne senesni kaip 2026 m. gamybos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti)___. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2011), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, , su sąlyga, kad visos naudojamos medžiagos ir paviršiai yra tinkamai apsaugoti ir pritaikyti eksploatacijai druskingoje ir drėgnoje aplinkoje, užtikrinant ilgalaikį atsparumą korozijai, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.6. | Garantinio remonto terminai | Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą ir saugų eksploatavimą, priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, skirtus tinkamam, teisingam ir saugiam įrangos montavimui, demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui, techninių aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui bei kitiems su Prekės priežiūra susijusiems darbams įskaitant ir mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams ir techniniam personalui Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Pritaikytas krovininiam keturių ašių automobiliui, kurio ratų formulė 8x4 (2+2), ratų bazė ne mažiau 3700 mm, montuojamas ant papildomo važiuoklės rėmo, vietoje kėbulo (Automobilio, ant kurio bus montuojama įranga, informacinis brėžinys nurodytas Techninės specifikacijos priede Nr. 2.). Skirtas druskos, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo, smėlio, smulkios skaldelės barstymui ir/arba druskos tirpalo išpurškimui ant važiuojamosios dangos. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 ir LST EN 17106-3-2:2021 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. Papildomas važiuoklės rėmas (subframe) yra neatskiriama Prekės komplekto dalis. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia brėžinį, kuriame nurodytas pilnai pakrauto druskos barstytuvo svorio centras bei apkrovų pasiskirstymas ašims, kurių didžiausia galima apkrova : pirmoji (vairuojama) ašis - 9 tonos, antroji ir trečioji ašys - po 12,5 tonos, galinė ketvirta, vairuojama ir pakeliama ašis - 9 tonos. Važiuoklės vizualizacija ir pagrindiniai matmenys pateikiami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 brėžiniuose ir yra informacinio pobūdžio. Galimi nuokrypiai nuo brėžiniuose pateiktų matmenų iki ±10 %, atsižvelgiant į faktinius tiekiamų krovininių automobilių Renault C važiuoklių matmenis. Po sutarties pasirašymo Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir sudaryti galimybę atlikti tikslius matavimus ant konkrečių važiuoklių. Šie matavimai atliekami siekiant užtikrinti tikslią porėmio konstrukciją, gamybą ir tinkamą įrangos integraciją į konkrečią važiuoklę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Hidraulinė sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo hidraulinės sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos hidraulinės jungtys. Gamintojo numatyta papildoma kontrolinė linija ir apkrovos jutiklio valdiklis, skirti apkrovai jautriai krovininio automobilio sistemai (Load Sensing arba lygiavertė). Barstytuvas turi būti varomas nuo automobilio Load Sensing tipo hidraulinės sistemos, be papildomų hidraulinių agregatų ar atskiro autonominio variklio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.3. | Elektros sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo elektros sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės jungtys. Visa barstytuvo elektros įranga ir valdymo sistema turi būti pritaikyta veikti nuo 24 V nuolatinės srovės krovininio automobilio elektros sistemos. Visai Įrangai stabdyti Įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, kurio paspaudimu stabdomas visas įrenginio darbas. Mygtukas raudonos spalvos, ne mažesnio kaip 24 mm skersmens | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.4. | Sumontuoto barstytuvo svorio centras | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia brėžinius, kuriame nurodytas pilnai pakrauto ir tirpalu užpildyto druskos barstytuvo svorio centras bei apkrovų pasiskirstymas ašims, kurių didžiausia galima apkrova : pirmoji (vairuojama) ašis - 9 tonos, antroji ir trečioji ašys - po 12,5 tonos, galinė ketvirta, vairuojama ir pakeliama ašis - 9 tonos. Važiuoklės vizualizacija ir pagrindiniai matmenys pateikiami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 brėžiniuose ir yra informacinio pobūdžio. Galimi nuokrypiai nuo brėžiniuose pateiktų matmenų iki ±10 %, atsižvelgiant į faktinius tiekiamų krovininių automobilių Renault C važiuoklių matmenis. Po sutarties pasirašymo Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir sudaryti galimybę atlikti tikslius matavimus ant konkrečių važiuoklių. Šie matavimai atliekami siekiant užtikrinti tikslią porėmio konstrukciją, gamybą ir tinkamą įrangos integraciją į konkrečią važiuoklę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. __arba nuoroda - _____. |
| 2.5. | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių, mechaninių arba analogiškų įtaisų kėlimas/leidimas vykdomas rankinės, hidraulinės ar analogiškos pavaros kėlimo įtaisu arba per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Druskos barstytuvo aukštis – ne daugiau 2 550 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 500 – 4 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis EN ISO 12944 C3M arba analogiško standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2011), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Numatytas ir atliktas papildomas antikorozinis padengimas ir apsauga nuo korozijos ne mažiau kaip šiems komponentams : tirpalo siurbliui, hidrauliniams blokams, hidrauliniams siurbliams, hidrauliniams varikliams, greito jungimo movoms, dujinėms spyruoklėms, rėmui, visai barstytuvo konstrukcijai ir kitiems eksploatacijos metu korozijai jautriems komponentams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 9 m3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ___ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. Prioritetinis reikalavimas T3. Papildomi ekonominio naudingumo balai skiriami už : Elektrinę ar kitą pavarą turintis įtaisas, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimą pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras, apibūdinimas - ________________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 50x50 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo barstytuvo gale įrengtų atlenkiamų kopėtėlių, užtikrinant, kad ardyno konstrukcija būtų mechaniškai pakankamai tvirta saugiai atlaikyti eksploatacijos metu galimą apkrovą, kai ant jo vienu metu gali būti iki dviejų operatorių, kurių bendras svoris iki 300 kg, taip pat birios medžiagos pakrovimą vienu metu ne mažiau kaip 5 tonas. Ardyno konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos taip, kad būtų užtikrintas atsparumas ne mažesnis kaip EN ISO 12944 C3M klasės arba lygiavertis, tinkama eksploatacijai aplinkoje, veikiamoje druskos ir druskos tirpalų. Prioritetinis reikalavimas T23. Aptarnavimo laipteliai ir/arba kopėtėlės integruotos į bendrą barstytuvo konstrukciją. Atitinkančios EN 17106 standartą. Pakopų pagrindas rifliuotas apsaugantis nuo slydimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kopėtėlės ________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - _____. |
| 2.13. | Apsaugos nuo barstomos medžiagos prabyrėjimo žemyn | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą arba virš krovininio automobilio rėmo viršutinės dalies pardavėjo kaštais įrengiama apsauga nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio važiuoklės ir transmisijos elementų, esančių tarp rėmo išilginių šoninių profilių. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - _____. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.14. | Druskos tirpalo talpos | Gaminamos iš medžiagos, atsparios korozijai. Druskos tirpalo talpos įrengtos barstomų medžiagų bunkerio šonuose ir barstytuvo priekyje. Tirpalo talpų užpildymo lygio matuoklis - Plūdė ar analogiška sistema. Bendras druskos tirpalo talpų tūris ne mažiau 7,4 m³. Prioritetinis reikalavimas T11. Tirpalo talpų užpildymo lygį rodantis Elektroninis indikatorius. Indikacija turi būti ne mažiau kaip kas 10 % | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Tirpalo talpų užpildymo lygio matuoklis - _______ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ___. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.16. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Barstytuvo valdymo pultas privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą ir iš anksto užprogramuotą maršrutą. Operatorius kabinoje, patogioje vietoje, saugiam įrengimui pritaikytas pultas, kuris pamainos darbo metu ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Tirpalo purškimas įjungtas/išjungtas, pasirinktas purškiamos medžiagos kiekis (ml/m² arba g/m²) (priklausomai nuo gamintojo nustatymų); Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis ir RS-232 duomenų kabelį duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430-1 arba lygiavertį standartą ir suteikti prieigą prie standarto funkcijų, įskaitant duomenų rinkimą ir perdavimą. Jei šiai funkcijai reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Valdymo pultas privalo būti sujungtas su barstytuvu per atskiriamą jungtį ties krovininio automobilio kabinos išorine dalimi, sudarant galimybę barstytuvą nesudėtingai atjungti jo nedarbo metu (pvz., sandėliavimo laikotarpiu). Abiejų kabelių ilgiai turi būti parinkti atsižvelgiant į konkretaus krovininio automobilio konstrukciją, kabinos išdėstymą ir įrangos montavimo vietą, užtikrinant saugų, tvarkingą ir patikimą pulto įrengimą bei eksploatavimą, numatant pakankamą ilgio rezervą, leidžiantį atlikti montavimo darbus, techninę priežiūrą ir eksploataciją be kabelių įtempimo, prailginimo ar papildomų jungčių naudojimo. Visos jungtys ir kabelių galai privalo turėti apsauginius uždangalus, užtikrinančius apsaugą nuo aplinkos poveikio tuo metu, kai jos nenaudojamos, ir būti atsparūs korozijai, druskos tirpalui bei kitam eksploataciniam poveikiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Prioritetinis reikalavimas T21 - Barstymo įrangos sąsaja su išorinėmis kelių būklės informacinėmis sistemomis bei jų stotelėmis | Barstymo įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir KOS stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). Barstymo įranga turi funkcionalumą, analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoti barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/laistymo plotis ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.20. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Tiekėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): - Data, laikas, darbo laikas. - Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, tirpalo dozavimas ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas), išlieto tirpalo kiekis ltr - Barstymo, tirpalo purškimo metu nuvažiuotas atstumas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: - Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. - Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). - Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). - Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. - Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.23. | Iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr__arba nuoroda -_. |
| 2.24. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.26. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara, pakeliama į viršų ir fiksuojama transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 500 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. Barstymo diskas turi užtikrinti tolygų barstymą iki ne mažiau kaip 55 km/h greičiu. Barstymo lėkštę ir darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro 1 LED žibintas. Prioritetinis reikalavimas T19 Darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro ne mažiau kaip 2 LED žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. (Lėkštės skersmuo) Siūlomas parametras - ____ km/h. Siūlomas parametras - ____ (LED žibintų skaičius). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos – ne mažesnėse kaip 5-40 g/m² ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m² ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 11 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 % iki 100 % ( FS 15 - FS 100 ). Druskos tirpalo paduodamas kiekis automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: FS15 - reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15 % tirpalo + 85 % sausos, barstymui naudojamos medžiagos, t.y. naudojamos druskos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _______. |
| Tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.34. | Druskos tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas | Tirpalo purškimo mechanizmas įrengiamas galinėje druskos barstytuvo dalyje. Mechanizmo mazgai, komponentai montuojami prie kronšteino sujungto su barstomų medžiagų bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba prie atskiro kronšteino/ų. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje kartu su bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba atskirai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _______. |
| 2.35. | Druskos tirpalo siurbliai | Siurbliai iš nerūdijančio plieno AISI316 arba kitos lygiavertės medžiagos, atsparios druskos tirpalo poveikiui. Siurblių našumas reguliuojamas valdymo pultu: -siurblio, naudojamo druskos tirpalo purškimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki ne mažiau 290 ltr/min ; -siurblio, naudojamo druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki ne mažiau 100 ltr/min . Prioritetinis reikalavimas T25 Druskos tirpalo siurbliams, nereikalaujantiems papildomo plovimo ar specialaus aptarnavimo prieš konservavimo laikotarpį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: siurblių medžiaga _________ Siurblių tipas ______ našumas intervale nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _______. |
| 2.36. | Purškimo pločiai | Valdymo sistema turi užtikrinti: - skirtingus purškimo pločius - (simetrinį) plotį nuo 3,0 iki ne mažiau kaip 11,0 m, ir asimetrinį, ne mažiau kaip 6,0 m į kairę ir dešinę puses. - galimybę kiekvieną pusę reguliuoti atskirai, keičiant purškiamos medžiagos plotį žingsniu ne didesniu kaip 1,0 m, nepriklausomai nuo kitos pusės; - tolygų purškimą nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, važiuojant iki ne mažiau 80 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: Simetrinis plotis nuo ___ m iki ___ m. Asimetrinis plotis ___ m Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ___________. |
| 2.37. | Dozavimas | Išpurškiamo druskos tirpalo kiekis – reguliuojamas: nuo 10 ml/m2 arba g/m² iki ne mažiau kaip 100 ml/m2 arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Dozavimo „žingsnis“ – ne didesnis kaip kas 5 ml/m² arba g/m². | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: nuo ___ ml/m² arba g/m² iki ___ ml/m² arba g/m². Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ______. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.38. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.39. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu LED žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| - PAPILDOMI PRIORITETINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 3.1. | Prioritetinis reikalavimas T4 Hidraulinės sistemos apsauga stovėjimo laikotarpiu | Druskos barstytuvo hidraulinėje sistemoje dėl temperatūrų kaitos ir kitų eksploatacinių sąlygų integruotas išsiplėtimo bakelis ir slėgio sumažinimo (relief) įrenginys, užtikrinantis saugų sistemos slėgio išlyginimą stovėjimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Prioritetinis reikalavimas T5 Barstomos medžiagos permaišymo mechanizmas | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą bunkerio viduje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 3.3. | Prioritetinis reikalavimas T6 Valdymo pulto laikymo dėžė | Pateikiama dėžė, pritaikyta saugiam valdymo pulto laikymui įrangos neeksploatavimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Prioritetinis reikalavimas T7 Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo ant transporterio mechanizmas | Mechanizmas, užtikrinantis tolygų barstomos medžiagos pasiskirstymą ant transporterio per visą bunkerio ilgį taip, kad viso eksploatacijos metu būtų išvengta vietinių medžiagos sankaupų, nekontroliuojamo ar perteklinio slėgio transporterio juostai ir kitiems transporterio mechanizmo elementams, jų deformacijos, pagreitinto nusidėvėjimo ar užstrigimo, būtų užtikrintas kontroliuojamas barstomos medžiagos poveikis transporterio mechanizmui, neleidžiantis medžiagai spausti transporterio juostos viso darbo metu, bei būtų garantuotas transporterio ilgaamžiškumas ir stabilus, nepertraukiamas barstytuvo darbas viso eksploatacijos ciklo metu, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos kiekio ir jos fizinių savybių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Prioritetinis reikalavimas T8 Apsauga nuo purslų | Sumontuotos ant krovininio automobilio galo ir ant druskos barstytuvo barstymo disko, siekiant apsaugoti transporto priemonę ir įrangą nuo druskos eksploatacijos metu. Apsaugos užtikrina sumažintą korozijos riziką ir ilgesnį transporto priemonės bei druskos barstytuvo tarnavimo laiką. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.6. | Prioritetinis reikalavimas T9 Latako vibratorius | Sumontuotas latako vibratorius skirtas užtikrinti, kad barstoma medžiaga nesikauptų ir neliptų prie sienelių, taip užtikrinant pastovų ir tolygų medžiagos srautą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Prioritetinis reikalavimas T10 Latako plovimo funkcija | Automatinė latako plovimo funkcija skirta latako prevenciniam praplovimui darbo metu ir darbo pabaigoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.8. | Prioritetinis reikalavimas T12 Automatinis tirpalo bakų užpildymo stabdymas | Įranga komplektuojama su elektroniniu automatiniu tirpalo bakų užpildymo stabdymu.Stabdymas aktyvuojamas tirpalo bakus užpildžius iki 100% talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.9. | Prioritetinis reikalavimas T13 Integruota navigacijos sistema | Valdymo pulte integruota navigacijos sistema užtikrina, kad vykdant automatinį barstymą pagal iš anksto užprogramuotą maršrutą, operatorius viso maršruto metu ekrane matytų maršrutą ir gautų vaizdinius bei garsinius nurodymus apie kelio atkarpas, kuriose reikia vykdyti darbus. Navigacijos sistemos žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 2026 metų, atnaujinimas privalo būti teikiamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, palaikymas ir funkcinis veikimas turi būti užtikrintas ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.10. | Prioritetinis reikalavimas T14 Kelio dangos termometras | Įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma kelio dangos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Prioritetinis reikalavimas T15 Lauko aplinkos termometras | Įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma lauko aplinkos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Prioritetinis reikalavimas T16 Sniego valytuvo indikatorius | Įrengtas. Valdymo pulte matoma indikacija apie priekinio sniego valytuvo padėtį. Valytuvo padėties duomenys atvaizduojami pateikiamose ataskaitose. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.13. | Prioritetinis reikalavimas T17 Papildomi galiniai žibintai | Ant druskos barstytuvo sumontuoti automobilio galinius žibintus dubliuojantys papildomi LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14. | Prioritetinis reikalavimas T18 Šoniniai gabaritiniai žibintai | Kiekviename druskos barstytuvo šone sumontuoti papildomi ne mažiau kaip 2 vnt. oranžinės spalvos LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.15. | Prioritetinis reikalavimas T20 Variklių skyriaus apšvietimas | Įrengtas papildomas apšvietimas po variklio dangčiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Prioritetinis reikalavimas T22 Simuliacinis valdymo pultas ir komplektuojanti įranga maršrutų įrašymui ir įkėlimui į druskos barstytuvus | Su visa įranga pateikiamas vienas simuliacinis valdymo pultas ir kita komplektuojanti įranga, leidžianti atlikti maršrutų įrašymus ir korekcijas be druskos barstytuvo, naudojant atskirą automobilį (Automobilis į komplektaciją neįeina). Sistema turi užtikrinti, kad įrašyti ir pakoreguoti maršrutai būtų nuotoliniu būdu perkelti į pasirenkamą druskos barstytuvą. Jei darbui reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties, galiojanti ne trumpiau kaip 10 metų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Prioritetinis reikalavimas T24 Šoninio vėjo įtakos mažinimo sistema | Valdymo pulte, vieno mygtuko paspaudimu sumažinama šoninio vėjo įtaka. Sistema automatiškai koreguoja barstymo parametrus (pvz. barstymo plotį, kryptį ir/ar dozavimą) užtikrinant tolygesnį barstymą ir minimalų medžiagos nuostolį veikiant šoniniam vėjui. Automatinio barstymo režime sistema automatiškai koreguoja nustatytus parametrus iki maršruto pabaigos arba iki tol, kol operatorius rankiniu būdu pakeičia nustatymus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Prioritetinis reikalavimas T26 Hidraulinės sistemos manometras | Variklio skyriuje, hidraulinių vožtuvų bloke, sumontuotas hidraulinės sistemos manometras, rodantis esamą hidraulinį slėgį sistemoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2