Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymo kaina C=C1+C2 C1 – Prekės kaina C2 – Prekės gamintojo numatytų ir tiekėjo siūlomų atlikti privalomų techninių aptarnavimų komplektų kaina suteikiamu garantiniu laikotarpiu |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X = 57 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas druskos barstytuvui | Ne mažiau 12 mėn. ir ne daugiau kaip 36 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y1 = 3 |
| T2 | Ankstesnis dalinis prekių kiekių pristatymas | Nėra (Tiekėjas privalo laikytis techninėje specifikacijoje nurodyto bendro privalomo pristatymo termino) | Didžiausias dalinių prekių kiekių skaičius, pristatytas per anksčiausius pristatymo etapus, kaip nurodyta vertinimo metodikoje, neviršijant privalomo galutinio pristatymo termino. | Y2 = 4 |
| T3 | Barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. | Elektrinę ar kitą pavarą turintis įtaisas, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimą pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą | Y3 = 1 |
| T4 | Hidraulinės sistemos apsauga stovėjimo laikotarpiu | Nėra | Druskos barstytuvo hidraulinėje sistemoje dėl temperatūrų kaitos ir kitų eksploatacinių sąlygų integruotas išsiplėtimo bakelis ir slėgio sumažinimo (relief) įrenginys, užtikrinantis saugų sistemos slėgio išlyginimą stovėjimo laikotarpiu | Y4 = 1 |
| T5 | Barstomos medžiagos permaišymo mechanizmas | Nėra | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą bunkerio viduje. | Y5 = 3 |
| T6 | Valdymo pulto laikymo dėžė | Nėra | Pateikiama dėžė, pritaikyta saugiam valdymo pulto laikymui įrangos neeksploatavimo laikotarpiu | Y6 = 0,25 |
| T7 | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo ant transporterio mechanizmas | Nėra | Mechanizmas, užtikrinantis tolygų barstomos medžiagos pasiskirstymą ant transporterio per visą bunkerio ilgį taip, kad viso eksploatacijos metu būtų išvengta vietinių medžiagos sankaupų, nekontroliuojamo ar perteklinio slėgio transporterio juostai ir kitiems transporterio mechanizmo elementams, jų deformacijos, pagreitinto nusidėvėjimo ar užstrigimo, būtų užtikrintas kontroliuojamas barstomos medžiagos poveikis transporterio mechanizmui, neleidžiantis medžiagai spausti transporterio juostos viso darbo metu, bei būtų garantuotas transporterio ilgaamžiškumas ir stabilus, nepertraukiamas barstytuvo darbas viso eksploatacijos ciklo metu, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos kiekio ir jos fizinių savybių. | Y7 = 1 |
| T8 | Apsauga nuo purslų | Nėra | Sumontuotos ant krovininio automobilio galo ir ant druskos barstytuvo barstymo disko, siekiant apsaugoti transporto priemonę ir įrangą nuo druskos eksploatacijos metu. Apsaugos užtikrina sumažintą korozijos riziką ir ilgesnį transporto priemonės bei druskos barstytuvo tarnavimo laiką. | Y8 = 0,25 |
| T9 | Latako vibratorius | Nėra | Sumontuotas latako vibratorius skirtas užtikrinti, kad barstoma medžiaga nesikauptų ir neliptų prie sienelių, taip užtikrinant pastovų ir tolygų medžiagos srautą. | Y9 = 1,75 |
| T10 | Latako plovimo funkcija | Nėra | Automatinė latako plovimo funkcija skirta latako prevenciniam praplovimui darbo metu ir darbo pabaigoje | Y10 = 1 |
| T11 | Tirpalo talpų užpildymo indikatorius | Plūdė ar analogiška | Elektroninis indikatorius rodantis tirpalo bakų užpildymo lygį. Indikacija turi būti ne mažiau kaip kas 10 %. | Y11 = 0,5 |
| T12 | Automatinis tirpalo bakų užpildymo stabdymas | Nėra | Įranga komplektuojama su elektroniniu automatiniu tirpalo bakų užpildymo stabdymu. | Y12 = 0,25 |
| T13 | Integruota navigacijos sistema | Nėra | Valdymo pulte integruota navigacijos sistema užtikrina, kad vykdant automatinį barstymą pagal iš anksto užprogramuotą maršrutą, operatorius viso maršruto metu ekrane matytų maršrutą ir gautų vaizdinius bei garsinius nurodymus apie kelio atkarpas, kuriose reikia vykdyti darbus. Navigacijos sistemos žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 2026 metų, atnaujinimas privalo būti teikiamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, palaikymas ir funkcinis veikimas turi būti užtikrintas ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Y13 = 1,5 |
| T14 | Kelio dangos termometras | Nėra | Įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma kelio dangos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Y14 = 1 |
| T15 | Lauko aplinkos termometras | Nėra | Įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma lauko aplinkos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Y15 = 1 |
| T16 | Sniego valytuvo indikatorius | Nėra | Įrengtas. Valdymo pulte matoma indikacija apie priekinio sniego valytuvo padėtį. Valytuvo padėties duomenys atvaizduojami pateikiamose ataskaitose. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Y16 = 1,5 |
| T17 | Papildomi galiniai žibintai | Nėra | Ant druskos barstytuvo sumontuoti automobilio galinius žibintus dubliuojantys papildomi LED žibintai | Y17 = 0,3 |
| T18 | Šoniniai gabaritiniai žibintai | Nėra | Kiekviename druskos barstytuvo šone sumontuoti papildomi ne mažiau kaip 2 vnt. oranžinės spalvos LED žibintai | Y18 = 0,15 |
| T19 | Darbo zonos apšvietimas | Ne mažiau kaip vienas LED žibintas | Ne mažiau kaip 2 LED žibintai | Y19 = 0,15 |
| T20 | Variklių skyriaus apšvietimas | Nėra | Įrengtas papildomas apšvietimas po variklio dangčiu | Y20 = 0,15 |
| T21 | Druskos barstytuvo valdymo pultas ir visa įranga | Privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą ir iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir KOS stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). Įranga geba analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoja barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/laistymo pločiai ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Y21 = 14 |
| T22 | Simuliacinis valdymo pultas ir komplektuojanti įranga maršrutų įrašymui ir įkėlimui į druskos barstytuvus | Nėra | Su visa įranga pateikiamas vienas simuliacinis valdymo pultas ir kita komplektuojanti įranga, leidžianti atlikti maršrutų įrašymus ir korekcijas be druskos barstytuvo, naudojant atskirą automobilį (Automobilis į komplektaciją neįeina). Sistema turi užtikrinti, kad įrašyti ir pakoreguoti maršrutai būtų nuotoliniu būdu perkelti į nurodytą druskos barstytuvą. Jei darbui reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties, galiojanti ne trumpiau kaip 10 metų. | Y22 = 2,25 |
| T23 | Aptarnavimo laipteliai ir/arba kopėtėlės | Įrengtos barstytuvo gale, atlenkiamos. | Integruotos į bendrą druskos barstytuvo konstrukciją. Atitinkančios EN 17106 standartą. Pakopų pagrindas rifliuotas apsaugantis nuo slydimo. | Y23 = 1 |
| T24 | Šoninio vėjo įtakos mažinimo sistema | Nėra | Valdymo pulte, vieno mygtuko paspaudimu sumažinama šoninio vėjo įtaka. Sistema automatiškai koreguoja barstymo parametrus (pvz. barstymo plotį, kryptį ir/ar dozavimą) užtikrinant tolygesnį barstymą ir minimalų medžiagos nuostolį veikiant šoniniam vėjui. Automatinio barstymo režime sistema automatiškai koreguoja nustatytus parametrus iki maršruto pabaigos arba iki tol, kol operatorius rankiniu būdu pakeičia nustatymus. | Y24 = 1 |
| T25 | Druskos tirpalo siurblių tipas | Siurbliai, tinkami druskos tirpalo tiekimui. | Druskos tirpalo siurbliai, nereikalaujantys papildomo plovimo ar specialaus aptarnavimo prieš konservavimo laikotarpį | Y25 = 1,75 |
| T26 | Hidraulinės sistemos manometras | Nėra | Variklio skyriuje, hidraulinių vožtuvų bloke, sumontuotas hidraulinės sistemos manometras, rodantis esamą hidraulinį slėgį sistemoje | Y26 = 0,25 |

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 36 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

- S = C + T

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- C = (Cmin / Cp) * X

- Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

- T= T1 + T2 + ... +Tn

- Kriterijus T1  apskaičiuotas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas druskos barstytuvui | Ne mažiau 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėn.* | 12 mėn. | Y1 = 0 |
|  |  |  | 13 mėn. – 35 mėn. | Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,1 balo |
|  |  |  | 36 mėn. ar daugiau | Y1 = 3 |

- *Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 36 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Y1.

- Kriterijus T2  apskaičiuotas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Pristatymo etapas | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Ankstesnis dalinis prekių kiekių pristatymas. | Nėra (Tiekėjas privalo laikytis techninėje specifikacijoje nurodyto bendro privalomo pristatymo termino 44 vienetai per 150 kalendorinių dienų) | 1 etapas | Mažiausiai 10 vienetų per 30 kalendorinių dienų | Y2 = 2 |
|  |  |  | 2 etapas | Mažiausiai 20 vienetų (vertinant bendrą pristatytų Prekių kiekį) per 60 kalendorinių dienų | Y2 = 1 |
|  |  |  | 3 etapas | Mažiausiai 30 vienetų (vertinant bendrą pristatytų Prekių kiekį) per 90 kalendorinių dienų | Y2 = 1 |
|  |  |  | Galutinis pristatymas | 44 vienetai per 150 kalendorinių dienų (privaloma) | Y2 = 0 |

- Taškai, skiriami už atskirus pristatymo etapus, ir yra sumuojami. Jei nepavyksta įvykdyti bet kurio paskelbto pristatymo etapo, už tą etapą skiriama nulis taškų, tačiau tai neturi įtakos taškams, skiriamiems už kitus etapus, jei laikomasi privalomo galutinio pristatymo termino.

- Maksimalus balas pagal kriterijų T2 - 4

- Kriterijai T3, T4, ... , T26      apskaičiuojami tokia tvarka:

Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.

Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.