1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALEI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Įrenginio modelis Musdo CCS7400 arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Zonų kiekis pagrindinėje plokštėje ne mažiau kaip 8 |  |  |  |
|  | Galimybė išplėsti iki ne mažiau kaip 1024 zonų |  |  |  |
|  | Zonų konfigūracija: NO / NC /EOL / DEOL / DEOL antimask |  |  |  |
|  | Vartotojų kodų ne mažiau kaip 512 |  |  |  |
|  | Sričių kiekis ne mažesnis kaip 64 |  |  |  |
|  | Įvykiai atmintyje ne mažiau kaip 1500 |  |  |  |
|  | Išvestys centralėjė: ne mažiau kaip 2OC, 50mA |  |  |  |
|  | Sirenų/ blyksčių išėjimai: ne mažiau kaip 2 (kontroliuojami) |  |  |  |
|  | Palaikomų klaviatūrų kiekis ne mažiau kaip 32 |  |  |  |
|  | Ethernet tinklo sąsają |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Credo ID programine įranga |  |  |  |

2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALEI IR KILPOS MODULIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Įrenginio modelis BOSCH MAP 5000 Small arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Apsauginės signalizacijos įranga turi būti sertifikuota pagal standartus LST EN50131 ne žemesnę kaip 2 saugumo klasę |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos - Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +50°C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -5°C |  |  |  |
|  | Palaikomų adresinių detektorių kilpos modulių ne daugiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Palaikomų valdymo klavietūrų skaičius ne daugiau kaip 2 |  |  |  |
|  | Kontroliuojami įėjimai ne mažiau 8 |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 |  |  |  |
|  | Laisvai programuojamų Form C tipo relinių išėjimų ne mažiau 2 |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Bosch BIS programine įranga |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis: |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa - 230 VAC (-15 %, + 10%) |  |  |  |
|  | Palaikoma akumuliatoriaus talpa - 18-80 Ah |  |  |  |
|  | Vardinė baterijos įtampa - 12V DC |  |  |  |
|  | Įrenginio modelis BOSCH MAP 5000 arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Apsauginės signalizacijos įranga turi būti sertifikuota pagal standartus LST EN50131 ne žemesnę kaip 2 saugumo klasę |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos - Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +50°C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -5°C |  |  |  |
|  | Palaikomų adresinių detektorių kilpos modulių iki 8 |  |  |  |
|  | Palaikomų valdymo klavietūrų skaičius iki 32 |  |  |  |
|  | Kontroliuojami įėjimai ne mažiau 8 |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 |  |  |  |
|  | Laisvai programuojamų Form C tipo relinių išėjimų ne mažiau 2 |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Bosch BIS programine įranga |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis: |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa - 230 VAC (-15 %, + 10%) |  |  |  |
|  | Palaikoma akumuliatoriaus talpa - 18-80 Ah |  |  |  |
|  | Vardinė baterijos įtampa - 12V DC |  |  |  |
|  | Adresinių įrenginių kilpos modulis MAP LSN Gateway arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kilpos modulio palaikomas adresinių įrenginių skaičius iki 127 |  |  |  |
|  | Nominali maitinimo įtampa 28 VDC |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Bosch BIS programine įranga |  |  |  |

3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ADRESINIAM KONVENCINIŲ DETEKTORIŲ PAJUNGIMO MODULIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Adresinis konvencinių detektorių pajungimo modulis ISP-EMIL-3RDP arba lygiavertis įrenginys | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | 6 konvencinių detektorių zonos su stebėsena |  |  |  |
|  | Rėliniai sauso kontakto (NC NO) išėjima |  |  |  |
|  | Vartojimo srovė < 5 mA |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa 15 - 33 V DC |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė 3, EN50130-5, VdS-2110 |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra 0°C iki +50°C |  |  |  |
|  | Suderinamas su Bosch Local Security Network (LSN) sistema |  |  |  |

4 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS VALDIKLIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Praėjimo kontrolės valdiklis APC-AMC2-4R4CF arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip: +45 °C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip: 0 °C |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsaja: RJ45 |  |  |  |
|  | Skaitytuvų sąsaja: RS485, OSDPv2 |  |  |  |
|  | Palaikomų skaitytuvų skaičius: 8 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas: DIN bėgelis |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis: 10 - 30 VDC, max. 60 VA |  |  |  |
|  | Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga |  |  |  |

5 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS BIOMETRINIAM SKAITYTUVUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Biometrinis skaitytuvas BOSCH ARD-FPBEW2-H3 arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsaja: RJ45 |  |  |  |
|  | LED indikacija: daugiaspalvis |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip: +45 °C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip: -20 °C |  |  |  |
|  | Skaitytuvo sąsaja: RS485, OSDPv2 |  |  |  |
|  | Palaikomi kortelių standartai: MIFARE Classic; MIFARE DESFire EV1 (Bosch data record); iCLASS; iCLASS SE; Seos |  |  |  |
|  | Korpusas: Tvirtas IP67 / IK09 korpusas sunkiai aplinkai ir lauko įrengimui. |  |  |  |

6 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI FIKSUOTAI VIDAUS VAIZDO KAMERAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera FLEXIDOME outdoor 3100i IR, NDE-3702-AL arba lygiavertė | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip + 50 oC |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -20 oC |  |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba: Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas: H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 (Part 5) standartą: >100dB |  |  |  |
|  | Objektyvo tipas: Fiksuotas |  |  |  |
|  | Fiksuotas |  |  |  |
|  | Objektyvo židinio nuotolis, ne daugiau 3,2 mm |  |  |  |
|  | Kameros veikimo režimai: Diena ir naktis |  |  |  |
|  | Integruotas IR pašvietimas |  |  |  |
|  | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau 15 m |  |  |  |
|  | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau 30 |  |  |  |
|  | Vidinė kameros RAM atmintis: Taip |  |  |  |
|  | Palaikoma vidinė papildoma atmintis: SDHC, SDXC (2TB) |  |  |  |
|  | Šifravimo palaikymas: Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugos lygis: ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | PKI infrastruktūros palaikymas: Taip |  |  |  |
|  | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas: Serverio ir kliento |  |  |  |
|  | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais: Taip |  |  |  |
|  | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti: Taip |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45: 1 |  |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa: 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  | Palaikomi ONVIF standartai: Profile S, G, T |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis: IP42 |  |  |  |
|  | Apsauga nuo smūgių: ne mažiau kaip IK08 |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas: iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  | Integruotos vaizdo tūrinio analizės savybės |  |  |  |
|  | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai: Taip |  |  |  |
|  | Linijos kirtimas / Line crossing |  |  |  |
|  | Patekimas ir išėjimas iš lauko: Taip |  |  |  |
|  | Krypties sekimas: Taip |  |  |  |
|  | Slampinėjimas: Taip |  |  |  |
|  | Dingę ir likę objektai: Taip |  |  |  |
|  | Žmonių skaičiavimas: Taip |  |  |  |
|  | Minios tankio įvertinimas: Taip |  |  |  |
|  | Papildomi analitikos objektų filtrai |  |  |  |
|  | Trukmė: Taip |  |  |  |
|  | Dydis: Taip |  |  |  |
|  | Proporcijos: Taip |  |  |  |
|  | Kryptis: Taip |  |  |  |
|  | Spalva: Taip |  |  |  |

7 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI FIKSUOTAI LAUKO VAIZDO KAMERAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera DINION 5100 IR, NBE-5702-AL arba lygiavertė | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Lauke |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip + 50 oC |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -40 oC |  |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba: Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas: H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 (Part 5) standartą: >100dB |  |  |  |
|  | Vaizdo stabilizavimas: Taip |  |  |  |
|  | Objektyvo tipas: Kintamo židinio nuotolio |  |  |  |
|  | Objektyvo diafragmos valdymo metodas: P-type |  |  |  |
|  | Kameros veikimo režimai: Diena ir naktis |  |  |  |
|  | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau 50 |  |  |  |
|  | Vidinė kameros RAM atmintis: Taip |  |  |  |
|  | Palaikoma vidinė papildoma atmintis: SDHC, SDXC (2TB) |  |  |  |
|  | Šifravimo palaikymas: Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 |  |  |  |
|  | Vaizdo autentifikavimo palaikomi algoritmai: Ne prastesni nei MD5, SHA-1, SHA-256 |  |  |  |
|  | Kameros kalibravimas: Automatinis |  |  |  |
|  | Integruotas giroskopinis jutiklis: Taip |  |  |  |
|  | Integruotas TMP kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugos lygis: ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | PKI infrastruktūros palaikymas: Taip |  |  |  |
|  | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas: Serverio ir kliento |  |  |  |
|  | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais: Taip |  |  |  |
|  | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti: Taip |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45: 1 |  |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa: 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  | Palaikomi ONVIF standartai: Profile S, G, T |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis: IP66 |  |  |  |
|  | Apsauga nuo smūgių: ne mažiau kaip IK10 |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas: iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  | Integruotos vaizdo tūrinio analizės savybės |  |  |  |
|  | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai: Taip |  |  |  |
|  | Linijos kirtimas / Line crossing |  |  |  |
|  | Patekimas ir išėjimas iš lauko: Taip |  |  |  |
|  | Krypties sekimas: Taip |  |  |  |
|  | Slampinėjimas: Taip |  |  |  |
|  | Dingę ir likę objektai: Taip |  |  |  |
|  | Žmonių skaičiavimas: Taip |  |  |  |
|  | Minios tankio įvertinimas: Taip |  |  |  |
|  | Papildomi analitikos objektų filtrai |  |  |  |
|  | Trukmė: Taip |  |  |  |
|  | Dydis: Taip |  |  |  |
|  | Proporcijos: Taip |  |  |  |
|  | Kryptis: Taip |  |  |  |
|  | Spalva: Taip |  |  |  |

8 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI VALDOMAI LAUKO VAIZDO KAMERAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera AUTODOME 5100i, NDP-5533-Z30L | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Lauke |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip + 50 oC |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -40 oC |  |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba: Ne mažiau 4MP(2688x1520) |  |  |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas: H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 (Part 5) standartą: >100dB |  |  |  |
|  | Objektyvo tipas: Kintamo židinio nuotolio |  |  |  |
|  | Kameros veikimo režimai: Diena ir naktis |  |  |  |
|  | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau 50 |  |  |  |
|  | Integruotas IR pašvietimas: Taip |  |  |  |
|  | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau 300 m |  |  |  |
|  | Vidinė kameros RAM atmintis: Taip |  |  |  |
|  | Palaikoma vidinė papildoma atmintis: microSDHC, microSDXC (2TB) |  |  |  |
|  | Šifravimo palaikymas: Ne prastesnis nei TLS, SSL, DES, AES |  |  |  |
|  | Kameros kalibravimas: Automatinis |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugos lygis: ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | PKI infrastruktūros palaikymas: Taip |  |  |  |
|  | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas: Serverio ir kliento |  |  |  |
|  | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais: Taip |  |  |  |
|  | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti: Taip |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45: 1 |  |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4; IPv6; IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa: 24VAC, EEE802.3bt. |  |  |  |
|  | Palaikomi ONVIF standartai: Profile S, G, T |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis: ne mažesnė kaip IP66 |  |  |  |
|  | Apsauga nuo smūgių: ne mažesnė kaip IK10 |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas: iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  | Integruotos vaizdo tūrinio analizės savybės |  |  |  |
|  | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai: Taip |  |  |  |
|  | Linijos kirtimas / Line crossing |  |  |  |
|  | Patekimas ir išėjimas iš lauko: Taip |  |  |  |
|  | Krypties sekimas: Taip |  |  |  |
|  | Slampinėjimas: Taip |  |  |  |
|  | Dingę ir likę objektai: Taip |  |  |  |
|  | Žmonių skaičiavimas: Taip |  |  |  |
|  | Minios tankio įvertinimas: Taip |  |  |  |
|  | Papildomi analitikos objektų filtrai |  |  |  |
|  | Trukmė: Taip |  |  |  |
|  | Dydis: Taip |  |  |  |
|  | Proporcijos: Taip |  |  |  |
|  | Kryptis: Taip13 |  |  |  |
|  | Spalva: Taip |  |  |  |
|  | Objekto tipas: Taip |  |  |  |
|  | Laikiklis valdomai kamerai: |  |  |  |
|  | Laikiklio tipas: sieninis, stulpinis |  |  |  |
|  | Suderinamas su 21 punkte nurodyta kamera (to paties gamintojo kaip kamera) |  |  |  |
|  | Komplektacija: Kartu su laikikliu pateikiamos montavimo detalės (varžtai, poveržlės, guminiai tarpikliai ir t.t.). |  |  |  |

10 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUOMENŲ TINKLO KOMUTATORIUS (2 TIPO)

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Duomenų tinklo komutatorius Cisco IE-3100-4P2S-E, Cisco IE-3100-8P2S-E arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 14001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  |  |  |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity |  |  |  |  |  |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus: IEC 61850-3 ed.2 arba IEC 60870-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Specialios - lauko arba vidaus uždarose spintose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≥ +70 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≤ -40 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo): 5-95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529: ≥ IP 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atmintis: ≥ 1 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimas: Pasyvus be ventiliatorių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas: DIN bėgelis (EN 50022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa: 110 VDC arba 220 VDC arba 230 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis, : Nuo -20 iki +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių kiekis, vnt.: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių įėjimo grandinės: Atskirtos galvaniškai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose |  |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Korpusui |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Įžeminimui |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose: |  |  |  | CISPR 22 level A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinės sąsaja: |  | Tipas |  |  |  |  | 10/100 BaseT arba 10/100/1000 BaseT |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | RJ45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinė sąsaja |  | Tipas |  |  |  |  | 00BaseFX arba / or 1000BaseX |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | LC |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  |  |
|  | Prievado funkcijos: Auto-Crossing, AutoNegotiation, Auto-Poliarity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi palaikyti protokolus ir standartus: |  |  |  | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1X; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statinis IPv4 maršrutizavimas: ≥ 16 maršrutų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MTU dydis, baitais: ≥9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fizinių MAC adresų kiekis, vnt.: ≥8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VLAN identifikatoriai / VLAN identifiers: ≥256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast srauto valdymas: IGMP snooping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis srauto analizavimas: RSPAN arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo apsauga nuo duomenų srauto audrų per kiekvieną prievadą nustatant tikslų maksimalų paketų skaičių per sekundę, maksimalų bitų skaičių per sekundę, nustatant nuošimtį nuo prievado pralaidumo. Duomenų srautui viršijus nustatytas reikšmes prievade komutatorius privalo signalizuoti apie tai SNMP pranešimais ir blokuoti (atjungti) prievadą nustatytam laikui (laiko nustatymo galimybės nuo 60 iki 300 sekundžių): |  |  |  |  | Storm control: broadcast, multicast, unicast |  |  |  |  |  |  |
|  | Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius |  |  |  |  | Telnet ir SSH |  |  |  |  |  |  |
|  | Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas |  |  |  |  | Pagal DSCP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus |  |  |  |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas |  |  |  |  | NTP (RFC 1305) |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai |  |  |  |  | SSHv1,v2 SNMP v2, v3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema |  |  |  |  | Cisco Prime Infrastructure |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai suderinamas su įmonėje naudojama įrenginių prieigos prie tinklo kontrolės platforma |  |  |  |  | Cisco ISE (Identity Services Engine) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalus administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | TACACS+, RADIUS (RFC 2865) |  |  |  |  |  |  |
|  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas |  |  |  |  | Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP |  |  |  |  |  |  |
|  | Serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | Taip |  |  |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 |  |  |  |  | Slaptažodis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas |  |  |  |  |  |  |

11 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUOMENŲ TINKLO KOMUTATORIUS (1 TIPO)

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Duomenų tinklo komutatorius Cisco IE-9100-24P2S-E arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  | [nurodyti įrenginio modelį] |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 14001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  |  |  |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity |  |  |  |  |  |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus: IEC 61850-3 ed.2 arba IEC 60870-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Specialios - lauko arba vidaus uždarose spintose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≥ +70 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≤ -40 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo): 5-95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529: ≥ IP 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atmintis: ≥ 1 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimas: Pasyvus be ventiliatorių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas: 19“ rėme/frame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa: 110 VDC arba 220 VDC arba 230 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis, : Nuo -20 iki +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių kiekis, vnt.: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių įėjimo grandinės: Atskirtos galvaniškai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose |  |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Korpusui |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Įžeminimui |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose: |  |  |  | CISPR 22 level A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinės sąsaja: |  | Tipas |  |  |  |  | 10/100 BaseT arba 10/100/1000 BaseT |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | RJ45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥24 |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinė sąsaja |  | Tipas |  |  |  |  | 00BaseFX arba / or 1000BaseX |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | LC |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  |  |
|  | Prievado funkcijos: Auto-Crossing, AutoNegotiation, Auto-Poliarity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi palaikyti protokolus ir standartus: |  |  |  | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1X; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 62439-3 (PRP); IEEE 1588v2 (PTP). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statinis IPv4 maršrutizavimas: ≥ 16 maršrutų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MTU dydis, baitais: ≥9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fizinių MAC adresų kiekis, vnt.: ≥8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VLAN identifikatoriai / VLAN identifiers: ≥256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast srauto valdymas: IGMP snooping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis srauto analizavimas: RSPAN arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo apsauga nuo duomenų srauto audrų per kiekvieną prievadą nustatant tikslų maksimalų paketų skaičių per sekundę, maksimalų bitų skaičių per sekundę, nustatant nuošimtį nuo prievado pralaidumo. Duomenų srautui viršijus nustatytas reikšmes prievade komutatorius privalo signalizuoti apie tai SNMP pranešimais ir blokuoti (atjungti) prievadą nustatytam laikui (laiko nustatymo galimybės nuo 60 iki 300 sekundžių): |  |  |  |  | Storm control: broadcast, multicast, unicast |  |  |  |  |  |  |
|  | Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius |  |  |  |  | Telnet ir SSH |  |  |  |  |  |  |
|  | Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas |  |  |  |  | Pagal DSCP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus |  |  |  |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas |  |  |  |  | NTP (RFC 1305) |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai |  |  |  |  | SSHv1,v2 SNMP v2, v3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema |  |  |  |  | Cisco Prime Infrastructure |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai suderinamas su įmonėje naudojama įrenginių prieigos prie tinklo kontrolės platforma |  |  |  |  | Cisco ISE (Identity Services Engine) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalus administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | TACACS+, RADIUS (RFC 2865) |  |  |  |  |  |  |
|  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas |  |  |  |  | Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP |  |  |  |  |  |  |
|  | Serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | Taip |  |  |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 |  |  |  |  | Slaptažodis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas |  |  |  |  |  |  |

12 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys DIVAR IP all-in-one 7000 (gen 4) arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Bendros charakteristikos |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti modulinio 3U 19“ tipo išpildymo sprendimas skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui, su RAID 5 ir RAID 6 diskų konfigūravimo palaikymu |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos 8 IP kanalų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 256 IP kanalų |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos dvejų darbo vietų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 20 darbo vietų |  |  |  |
|  | Įrenginys, vėliau sukomplektuotais HDD diskais, turi palaikyti RAID 5 ir RAID 6 su iSCSI LUN tipo diskų konfigūraciją |  |  |  |
|  | Maksimalus HDD diskų, kurie gali būti įdiegti įrenginyje – ne mažiau 16 vnt. Maksimali vieno disko palaikoma talpa – ne mažiau 18 TB |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginio archyvo talpa gali būti didinama pajungiant išorinės tinklo duomenų talpyklas, veikiančias iSCSI protokolu |  |  |  |
|  | Minimalus bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – ne mažiau 550 Mbit/s |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys pravalo palaikyti plėtimą iki: |  |  |  |
|  | 10 nuotolinių operatoriaus darbo vietų |  |  |  |
|  | 10 valdymo klaviatūrų |  |  |  |
|  | 256 IP kanalų (IP kamerų) |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti prisijungimą per Interneto naršyklę, nemokamą iOS ir Android aplikaciją |  |  |  |
|  | Įrenginys privalo turėti ne mažesnę, nei 5 metų SLA garantiją |  |  |  |
|  | Įrenginys privalo turėti šiuos sertifikatus: CE, NDAA, RoHS |  |  |  |
|  | Savybės |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys yra tiekiamas su pilnai įdiegta ir aktyvuota BVMS programine įranga |  |  |  |
|  | Įrenginys turi veikti OS Microsoft Windows IoT Server 2022 for Storage 64-bit pagrindu |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti su įdiegtu DoM (Disk On Module), SSD tipo disku, talpinančiu visą programinės įrangos kopiją, skirtą pilnam sistemos atstatymui |  |  |  |
|  | Bendra Neto archyvo duomenų talpa su 16 x 18TB diskais ir RAID5 konfigūracija, ne mažiau: 251370 GB |  |  |  |
|  | Bendra Neto archyvo duomenų talpa su 16 x 18TB diskais ir RAID6 konfigūracija, ne mažiau: 234612 GB |  |  |  |
|  | Prieiga prie įrašyto vaizdo |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi užtikrinti auštos kokybės HD vaizdo atkūrimą nepriklausomai nuo turimo ryšio kanalo greitaveikos |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti dinaminio transkodavimo savybę, leidžiančią prieiti prie vaizdo duomenų, dekoduoti ir suspausti duomenų srautą prisitaikant prie turimo ryšio kanalo greitaveikos |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi nuolatos gerinti vaizdo detalumą iki pilnos HD kokybės kai vaizdo atkūrimas yra laikinai sustabdytas |  |  |  |
|  | Valdymas |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ir aktyvuota vaizdo stebėjimo sistemos valdymo ir stebėjimo programinė įranga |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ir aktyvuota įrenginio stebėsenos ir valdymo programinė įranga, veikianti IPMI (Intelligent Platform Management Interface) pagrindu |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi leisti operatoriams naudoti vieną centrinį programinį įrankį sistemos konfigūravimui ir valdymui |  |  |  |
|  | Procesorius |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegtas ne prastesnis, nei Intel Core i7-12700E 2.10 GHz procesorius |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau 25 MB Intel Smart cache procesoriaus atmintis |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne prastesnė, nei 4800 MHz greičio magistralė |  |  |  |
|  | Atmintis |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 16 GB, DDR5-4800 (1R x 16 ECC UDIMM) operatyvioji atmintis |  |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti įdiegtas sisteminis SSD diskas 2 x SATA3 480 GB, RAID1 konfigūracijoje |  |  |  |
|  | Vidaus blokai |  |  |  |
|  | HDD diskų vietų (stalčių) - ne mažiau 16 vnt. |  |  |  |
|  | Palaikomų HDD tipas – 3,5“ SATA-3 7,200 RPM |  |  |  |
|  | RAID kortos tipas – SAS 16 portų 12 Gbps kontroleris |  |  |  |
|  | Grafinis procesorius – integruotas, Intel UHD Graphics 770, ne mažiau 2 vnt. HDMI 2.0, 4K, 60Hz išėjimų išoriniams monitoriams pajungti |  |  |  |
|  | Tinklo korta – dviguba Gigabit LAN sąsaja (programiškai apjungta) |  |  |  |
|  | 4 vnt. USB 3.2 Gen1 sąsajos |  |  |  |
|  | Rezervuotas Hot-swap tipo maitinimo šaltinis |  |  |  |
|  | Kriptografinis diskretus procesorius (TPM) TPM 2.0 (sertifikuotas pagal FIPS 140-2) |  |  |  |
|  | Maitinimas |  |  |  |
|  | Maitinimas: 100-240 VAC, maksimalus vartojamas galingumas – ne daugiau 333W |  |  |  |
|  | Integruotas maitinimo šaltinis: 800W 80 PLUS Titanium |  |  |  |
|  | Bendra BTU/h reikšmė prie 240VAC įtampos: ne blogiau 1137 |  |  |  |
|  | Efektyvumas: 95% |  |  |  |
|  | Mechaniniai parametrai |  |  |  |
|  | Montuojamas į 19“ spintą |  |  |  |
|  | Dydis – ne daugiau 3U |  |  |  |
|  | Aplinkos parametrai |  |  |  |
|  | Darbo temperatūra: 0°C iki +40°C |  |  |  |
|  | Maksimali leistina drėgmė: iki 8 - 90% (nekondensuota) |  |  |  |
|  | Skleidžiamo triukšmo lygis: <75dBa (esant 100% ventiliatorių greičiui) |  |  |  |