Priedas Nr. 1

SUNKIOSIOS KLASĖS AUTOMOBILINĖS CISTERNOS SU DVIGUBA KABINA  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Faktiniai ir deklaruojami siūlomos automobilinės cisternos duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prašome susipažinti su pateiktu techninės specifikacijos projektu. Jeigu turite pastabų/klausimų dėl konkrečių reikalavimų, prašome juos pateikti tuščiose langeliuose dešiniajame lentelės stulpelyje. |
| Bendri reikalavimai |  |  |
| 1. | pagal LST EN 1846 standarto (arba lygiaverčio) seriją koduojama (Water tender – EN 1846 – S – 2 – 6 – 5000 – 10/3000) (toliau – automobilis) turi būti skirta važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Maksimalus automobilio greitis ne mažesnis kaip 89 km/h. |  |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2026 m. gamybos, kuriam atliktas atitikties įvertinimas (nesivadovaujant atitikties įvertinimo netaikymo tam tikroms transporto priemonių rūšims) ir išduotas Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimas, ir kuris registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. Teikiant pasiūlymą turi būti parinkta tokia važiuoklė, kuriai jau yra atliktas EB tipo patvirtinimo įvertinimas. |  |
| 3. | Su automobiliu komplektuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2026 m. gamybos. |  |
| 4. | Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės. |  |
| 5. | Automobilis ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Pardavėjas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu jo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo sutartį, perduodant automobilį pateiks atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. Šio punkto reikalavimai galioja ir visai komplektuojamai įrangai. |  |
| 6. | Automobilis turi atitikti galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 7. | Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pateiktos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis. Pasiūlyme pateiktų ilgių, pločių, aukščių matmenų dydžiai gaminamam automobiliui gali skirtis iki 3%, tačiau neviršijant maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. Pasiūlyme pateikto automobilio masės dydžiai gaminant automobilį gali skirtis iki 5%, tačiau negali viršyti maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų |  |
| 8. | Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo stilistika bus derinama sutarties pasirašymo metu). Važiuoklės komponentai – juodi, grafito arba tamsiai pilki (gamyklinė važiuoklės komponentų spalva). Važiuoklė apsaugota nuo korozijos. |  |
| 9. | Ant transporto priemonės (kėbulo) turi būti: - žymėjimai dėl pirkimo subsidijos (A4 formato lipdukai) – tikslią vietą ir dizainą Užsakovas pateiks transporto priemonės gamybos etape, - ant priekinių durelių abiejose transporto priemonės pusėse užrašas „Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (pavadinimas) UK“ ir Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos logotipas – logotipo dizainą Užsakovas pateiks transporto priemonės gamybos etape. Papildomi žymėjimai bus suderinti su Užsakovu transporto priemonės gamybos etape. |  |
| 10. | Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |  |
| 11. | Tiekėjas privalo įsipareigoti ir užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 1 mėnesio remonto laikotarpiui ar suminiam einamųjų metų remonto laikotarpiui ilgesniam nei 60 dienų, tiekėjas pateikia užsakovui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą tolimesniam naudojimui. |  |
| 12. | Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir planiniai techniniai priežiūros darbai atliekami tiekėjo sąskaita. |  |
| 13. | Garantiniu laikotarpiu automobilio antstato ir įrangos planiniai techniniai darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant ir automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir planiniai techniniai darbai atliekami tiekėjo sąskaita. |  |
| 14. | Laikas kuris, dėl automobilio defektų remontų, nepriklausančių nuo užsakovo, kada nebuvo galima eksploatuoti automobilio neskaičiuojamas į garantinį laiką. Garantinis laikas turi būti pratęsiamas. |  |
| 15. | Tiekėjas, per ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų po automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, turės organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos, kurioje bus eksploatuojamas automobilis, darbuotojų mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. Reikalingas mokymams eksploatavimo ir gesinančiąsias medžiagas pateikia tiekėjas. Tiksli mokymų vieta ir laikas bus aptarta automobilio priėmimo metu. |  |
| 16. | Su perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas). |  |
| 17. | Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kėbulo (antstato), montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas. |  |
| 18. | Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus bei dalyvavimą parengto automobilio bandymuose. |  |
| II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1. Reikalavimai važiuoklei |  |  |
| 19. | Pagal LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus automobilis turi atitikti S (Super) svorio klasę (parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės masė (GLM) ir turi būti klasifikuotas pagal antrąją (Rural) kategoriją. Skaičiuojant GLM priimti, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos svoris yra 1 300 kg. |  |
| 20. | Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė turi būti ne mažesnė kaip 18 000 kg. |  |
| 21. | Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpu ašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Pavarų dėžė turi būti arba automatinė arba mechaninė su automatiniu pavarų perjungimo mechanizmu (be sankabos pedalo) ir bekelės paketu. Priklausomai nuo jo pravažumo kelyje ar bekelės sąlygomis (bekelėje) priskiriamas antrajai (Rural) kategorijai (LST EN 1846 serijos standarto arba lygiaverčio). Siekiant užtikrinti gerą pravažumą ant ašių turi būti montuojami ratai su padidinto pravažumo padangomis. Kartu su transporto priemone pateikiama pilno dydžio atsarginė padanga. Padangos turi būti naujos, ne senesnės kaip 24 mėnesiai nuo faktinės transporto priemonės perdavimo datos. Nominalus padangų slėgis yra nenutrinamas ir pažymėtas virš ratlankių |  |
| 22. | Nurodyti siūlomo automobilio projektinį masių balansą: |  |
| 22.1 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės pagal šiose sąlygose nurodytas specifikacijas masė, kg; |  |
| 22.2 | nepakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 22.3 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės priekinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.4 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės galinių ašių apkrova, kg; |  |
| 22.5 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 22.6 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio priekinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.7 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio galinių ašių apkrova, kg; |  |
| 22.8 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės kairės ir dešinės pusės apkrova ratams, kg; |  |
| 22.9 | masės rezervas tarp parengtos pakrautos eksploatuoti (GLM) bei didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos automobilio masės turi būti ne mažesnis kaip 8 %, bet neviršijant Lietuvoje leidžiamų atitinkamiems automobiliams ašių apkrovų ir leidžiamų masių. Parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės masių balansas ant ašių turi būti: ant priekinės ašies 30 – 40 procentų bendro svorio, ant galinių ašių 60 – 70 procentų bendro svorio. |  |
| 23. | Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): |  |
| 23.1 | ilgis neturi viršyti 9500 mm (priimti, kad ištraukiamų kopėčių ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau – 4600 mm |  |
| 23.2 | plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm; |  |
| 23.3 | aukštis neturi viršyti 3400 mm (priimti, kad ištraukiamų kopėčių aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau – 350 mm. Be ant automobilio stogo montuojamo lafetinio nuimamo švirkšto (techninės specifikacijos 75 p.). |  |
| 24. | Variklio galingumas turi būti toks, kad atitiktų LST EN 1846 (arba lygiaverčio) serijos standarto nustatytus automobilio dinamikos reikalavimus. |  |
| 25. | Variklis turi būti dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI normos reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta: |  |
| 25.1 | variklio tipas ir markė; |  |
| 25.2 | variklio cilindrų skaičius ir jų darbinis tūris; |  |
| 25.3 | galingumas (kW) ir sūkiai (aps/min); |  |
| 25.4 | sukimo momentas (Nm) ir sūkiai (aps./min). |  |
| 26. | Automobilis turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus: |  |
| 26.1 | išmetamo azoto oksidų (NOX), kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose; |  |
| 26.2 | kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose. |  |
| 27. | Degalų bakas turi būti toks, kad atitiktų LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčiame) nustatytus reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudos. |  |
| 28. | Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą ir vaizdo stebėjimo sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuotą FMS (Fleet Management System) įrenginį. |  |
| 29. | Variklis ir kiti automobilio agregatai nepertraukiamo 4 val. darbo metu neturi reikalauti eksploatavimo medžiagų papildymo bei neviršyti gamintojo nustatytų normalaus eksploatavimo parametrų ribų. |  |
| 30. | Stabdžių sistema turi turėti ABS. |  |
| 31. | Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui, nedirbant varikliui (specialios greito jungimo movos tipas bus suderintas automobilio surinkimo metu). Greito jungimo mova turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. |  |
| 32. | Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C. |  |
| 33. | Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį. |  |
| 34. | Automobilis turi būti su padidinto pravažumo padangomis (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti automobilio pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokių pačių duomenų atsarginiu ratu. Pasiūlyme turės būti nurodytas padangų dydis ir tipas bei ne mažiau kaip 3 galimi komplektavimo variantai (konkretus padangos modelis bus parinktas pasirašant pirkimo sutartį): |  |
|  | 1 variantas |  |
|  | 2 variantas |  |
|  | 3 variantas |  |
| 35. | Kabina turi būti vientisa, su bendra erdve 6 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją (kabinos ugniagesių gelbėtojų skyriaus minimalūs vidiniai matmenys turi atitikti LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčiame) nustatytus reikalavimus). Visos ugniagesių gelbėtojų sėdimos vietos turi būti įrengtos pagal važiavimo į priekį kryptį, išdėstymas kabinoje pagal schemą 1+1+4. Kabina turi turėti 4 duris, kurios atsidarytų ne mažesniu kaip 80° kampu ir fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta: - centrinis užraktas, - dulkių oro filtras, - turėtų būti numatyta vieta operatyviniams dokumentams laikyti, bent A4 formato, lengvai pasiekiama iš keleivio vietos, - vairuotojo ir keleivio sėdynės su reguliuojamu atlošo atstumu ir pasvirimu, papildomai amortizuojanti vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimu, - Visos sėdynės aprūpintos trijų taškų inerciniais saugos diržais – užtikrinant, kad ugniagesiai galėtų prisisegti diržus vilkėdamas pilnus kovinius drabužius, sėdynės aptrauktos lengvai skalbiama medžiaga, atsparia plyšimui ir trinčiai. Keturiems ugniagesiams galiniame kabinos skyriuje leidžiama naudoti dviejų taškų saugos diržus, - du laikikliai vienkartinėms pirštinėms, - guminiai kilimėliai. Vairuotojui gerai matomoje vietoje turi būti indikacijos ir valdymas: - Vandens bako bako užpildymo lygis, - vizualinis atvirų skyrių, platformų, pakelto apšvietimo stiebo ir įjungtų galios tiekimo įrenginių signalizavimas, - vandens siurblio įjungimo indikatoriaus lemputė, - purkštuvų valdymas, - žemo slėgio siurblio veikimo indikatorius - aukšto slėgio siurblio veikimo indikatorius - įkrovimo lizdo įjungimo ir akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikacija - pagrindinis spintelių apšvietimo įjungimo/išjungimo jungiklis - darbo vietos apšvietimo įjungimo / išjungimo jungiklis, įrengtas tokioje vietoje, kad transporto priemonės vairuotojas galėtų be trikdžių valdyti, - autonominio kabinos ir siurblio darbinio skyriaus šildymo valdymas, - papildomas garsiakalbis įgulos kabinoje ir garsiakalbis bei manipuliatorius gaisrinės mašinos skyriuje, leidžiantys palaikyti radijo ryšį, - bent 4 USB prievadai (lizdai), po 2 priekinėje ir galinėje salono dalyse, leidžiantys prijungti elektroninius įrenginius, pvz., išmanųjį telefoną, - vieta prijungti vaizdo įrašymo įrenginį, |  |
| 35.1 | Turi būti ne mažiau 4 universalūs tvirtinimai suslėgtojo oro kvėpavimo aparatams, kurie turi būti integruoti į sėdimas vietas (sėdynes arba vientisą suolą) ir suderinami su kompoziciniais ir plieniniais balionais, su galimybe užsidėti aparatus vykimo metu. Tvirtinimai turėtų leisti užsidėti aparatą jo pirmiausia neatjungiant. Du laikikliai vairuotojui ir keleivio vietoje esančiam ugniagesiui gali būti sumontuoti kabinoje arba antstate (kėbule). Antstate turi būti sumontuoti laikikliai ne mažiau kaip 4 suslėgtojo oro kvėpavimo aparatų balionams; |  |
| 35.2 | Ugniagesių skyriuje įrengtos laikymosi rankenos arba skersinis už priekinių sėdynių pritvirtinta per visą kabinos plotį. Skersinis turi būti padengtas smūgius sugeriančia medžiaga; |  |
| 35.3 | Autonominis šildymo agregatas, kurio pagrindinis šilumos srauto tiekimas per ortakius turi būti nukreiptas į vairuotoją, keleivį ir ugniagesių gelbėtojų skyrių; turi būti užtikrintos trys šildymo zonos: vairuotojo, keleivio bei ugniagesių skyriaus su atskiru reguliavimu, šildymo ir vėdinimo sistema nepriklausoma nuo variklio veikimo, oro kondicionavimo sistema – gamyklinė; |  |
| 35.4 | Kabinos išorėje esančio šviesą spinduliuojančių diodų (toliau - LED) žibinto skirto namų numerių paieškai šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 4 000 lm, šviesos srautas turi būti kryptinis, valdymas turi būti vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu; |  |
| 35.5 | vidinis LED kabinos apšvietimas, apimantis ir ugniagesių skyrių bei leidžiantis paruošti įrangą ir netrukdyti vairuotojui vairuoti naktį. Turi būti papildomas trijų zonų LED apšvietimas ugniagesių skyriuje, kurio šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 1 000 lm; |  |
| 35.6 | individualus LED apšvietimas ant lanksčios sijos virš keleivio sėdynės dokumentų skaitymui; |  |
| 35.7 | skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (p.82), kurio montavimo vieta derinama automobilio gaminimo metu; |  |
| 35.8 | įtampos keitiklis iš 24 V į 12 V; |  |
|  | Elektros sistemoje įrengtas pagrindinis maitinimo jungiklis, kuris neleidžia atjungti įrenginių, kuriems reikalinga nuolatinė energija (pvz., žibintuvėlių ir radijo imtuvų įkroviklių). Transporto priemonėje įrengtas įtaisas, apsaugantis nuo per didelio akumuliatoriaus įtampos kritimo, dėl kurio transporto priemonė negali užsivesti. Be to, salone įrengtas jungiklis, skirtas žibintuvėlių ir radijo imtuvų įkrovikliams; |  |
| 35.9 | Papildomas radijo ryšio terminalas ir jo priedai ryšiui tar vairuotojo, keleivio vietų ir ugniagesių bei gaisrinio siurblio skyrių: |  |
| 35.10 | Kabinoje nešiojamų pakraunamų žibintų automobiliniai krovikliai: stacionariai sumontuoti 4 įkraunamų, kampinių žibintuvėlių komplektas, atitinkantis ATEX direktyvą 99/92/EB arba lygiavertę direktyvą, kartu su stacionariai įrengtais įkrovikliais, maitinamais transporto priemonės elektros sistemos. Minimalūs reikalavimai: - Vidinio saugumo sertifikatai: cULus, ATEX ir IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma ir EX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga arba lygiavertis. - Technologija, kurios kiekvieno diodo tarnavimo laikas yra +50 000 valandų - 3 šviesos režimai: fokusuotas/išsklaidytas/vienas pagrindinis spindulys skleidžia fokusuotą šviesą tiesiogiai, o kitas nukreiptas 45 laipsnių kampu, skleidžiantis išsklaidytą šviesą; • 3 lygių fokusuotos šviesos LED: stiprus/vidutinis/silpnas ir mirksėjimo režimas - 3 lygių išsklaidytos šviesos LED: stiprus/vidutinis/silpnas - Aukštos kokybės nailono ar analogiškų savybių medžiagos korpusas - Metalinis tvirtinimo laikiklis su kilpa - Atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP 67 arba lygiavertį standartą - Atsparus kritimams iki 2 metrų aukščio ir chemikalams - Maitinamas pridedama įkraunama ličio jonų baterija - Baterijos įkrovimo laikas – iki 4,5 valandos; |  |
| 35.11 | pirkėjui pateikus, visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas; |  |
| 35.12 | pirkėjui pateikus, automobilio judėjimo vaizdo registratorius; |  |
| 35.13 | Automobilio panelės viršuje turi būti įrengti ne mažiau 4 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnės 15 A srovės, kurie turėtų nuolatinį srovės palaikymą; |  |
| 35.14 | Įrengta galinio vaizdo kamera, įskaitant jos įrengimą, ir bent 7 colių monitorius, sumontuotas salone, leidžiantis vairuotojui lengvai matyti vaizdą monitoriuje, stebint „akląją“ zoną (vairuotojui nematomą) transporto priemonės gale. Kamera turi būti tinkama veikti 24 valandas per parą visomis oro sąlygomis, kurios gali būti kliento gyvenamojoje šalyje, ir turi turėti dangtį, kad būtų sumažinta mechaninių pažeidimų rizika. Kamera turi įsijungti automatiškai, kai įjungiama atbulinė pavara. |  |
| 36. | Turi būti vairuotojo, keleivio ir ugniagesių laiptelių apšvietimas naudojantis LED. |  |
| 37. | Durų ir šoniniai stiklai turi būti tonuoti prisilaikant Lietuvos Respublikoje nustatytų reikalavimų, priekiniai šoniniai stiklai valdomi elektra, o galiniai šoniniai elektra arba rankiniu būdu; galinio vaizdo veidrodžiai (plataus kampo išoriniai veidrodėliai, panduso veidrodėlis-bordiūras dešinėje, priekinis rampos privažiavimo) šildomi ir valdomi elektra, kurių apačioje yra sumontuotas LED apšvietimas, kuris įsijungia įjungus atbulinę pavara ir apšviečia automobilio šoną. |  |
| 38. | Turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos priekinio statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos vidurinio statramsčio. Ugniagesių skyriuje turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos vidurinio statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos galinio statramsčio. Nurodytos rankenos turi būti įrengtos kabinos viduje. |  |
| 39. | Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį. |  |
| 40. | Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai. |  |
| 41. | Išmetimo anga neturi būti nukreipta žemyn, link atskirų transporto priemonės įrenginių valdymo vietų. |  |
| 42. | Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai. Ant transporto priemonės kabinos stogo žemas LED signalinis spindulys su moduliais (mažiausiai 8 priekiniai moduliai su ne mažiau kaip 3 šviesos šaltiniais), aukštis ne didesnis kaip 70 mm, ilgis ne mažesnis kaip 1500 mm ir ne ilgesnis kaip kabinos kontūrai kur be užrašų/ženklų (pavyzdžiui FIRE, UGNIAGESIAI ir pan.) bei po du kampinius modulius kiekvienoje pusėje, kiekviename modulyje įrengti ne mažiau kaip 3 LED šviesos šaltiniai. Transporto priemonės priekyje ne mažiau kaip šeši kryptiniai LED žibintai. Transporto priemonės gale turi būti ne mažiau keturių mėlynų LED žibintų (ne mažiau du ant antstato viršaus ir ne mažiau du antstato gale horizontaliai per vidurį (siurblio skyrius turi būti tarp signalizacijos žibintų). Transporto priemonės kiekviename automobilio šone turi būti ne mažiau kaip du LED mėlynos spalvos žibintai (per automobilio vidurį horizontaliai). LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos turi matytis iš bet kurio taško žiūrint į automobilį. Automobilio gale ir ant automobilio stogo montuojami specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai turi būti integruoti į automobilio kabinos ar antstato apdailines konstrukcijas, bei sudaryti vieningas linijas. Transporto priemonės gale turi būti kombinuotas geltonų žibintų spindulys, sukuriantis šviesos bangą (naudojamas transporto priemonės artėjimo krypčiai nurodyti važiuojant keliu), ir valdymo elementai. Šviesos bangą galima įjungti ir išjungti iš siurblio kabinos ir iš vairuotojo vietos transporto priemonės kabinoje. Šviesos banga sukuriama naudojant LED technologiją. Visi transporto priemonės įspėjamieji žibintai turi atitikti ECE R65 2 klasės įspėjamųjų žibintų sertifikatą arba lygiavertį standartą. Visų apšvietimo sistemų minimali apsaugos klasė turi būti IP 55 arba aukštesnė arba lygiavertė. |  |
| 43. | Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 150 W. Signalas įjungiamas vairuotojui ir ugniagesiui (priekinėje keleivio sėdynėje) lengvai pasiekiamu jungikliu (leidžiami du nepriklausomi pneumatiniai signalo jungikliai: vienas šalia vairuotojo, o kitas šalia ugniagesio). |  |
| 44. | Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų ir ne mažesnio kaip 125 dB garso stiprumo signalas. Montavimo vieta užtikrina, kad signalas sklistų į priekį išilgai transporto priemonės ašies. |  |
| 45. | Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 7 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys (konkretus jungčių modelis bus parinktas automobilio surinkimo metu). |  |
| 46. | Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai ir LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai. Kurie sumontuoti ant stogo (žr. p.42 1323) turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. |  |
| 47. | Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. |  |
| 48. | 47 ir 31 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai, kurių konkretus išdėstymas bus nurodytas sutarties pasirašymo metu. |  |
| 49. | Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su 35.14 punkte aprašytu vaizduokliu (monitoriumi). |  |
| 50. | Automobilio įrenginių valdymas turi būti vykdomas CAN (Controller Area Network) tinklu, kuris turi būti įdiegtas pagal SAE J1939 standarto ir jo dalių reikalavimus (arba lygiaverčio). Turi būti galimybė atlikti CAN sistemos testavimus nuotoliniu būdu arba prisijungus kompiuteriu. |  |
| 51. | Automobilis su galiniu buferiu arba apsauginiu įtaisu, neleidžiančiu po automobiliu pavažiuoti kitai transporto priemonei. |  |
| 52. | Automobilyje turi būti bent: 2 ratų kaladėlės, įrankių rinkinys, ratų raktas, hidraulinis domkratas, padangų pripūtimo žarna su manometru, avarinis trikampis, 2 avarinės liemenės, pirmosios pagalbos vaistinėlė ir miltelinis gesintuvas, kurio talpa ne mažesnė kaip 6 kg. |  |
| 2. Reikalavimai automobilio kėbului (gaisriniam antstatui) |  |  |
| 53. | Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių polimerinių ar lygiaverčių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Metalų sąlyčių vietos ir sujungimai turi būti pagaminti taip, kad užtikrintų antikorozinę aplinką. Antstato išorinės sienos turi būti aptakių formų arba turėti papildomos aptakias apdailos detales. |  |
| 54. | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastinėmis jungtimis. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. |  |
| 55. | Antstato šonuose įrengiami 6 (po 3-is abejuose šonuose per visą antstato ilgį) arba 4 (po 2 abejuose šonuose per visą antstato ilgį) gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai skirti skyriai (toliau – skyriai). Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas vienu visoms spynoms raktu ir galimybę fiksuotis įvairiose padėtyse. Taip pat skyrius (siurblio skyrius) esantis antstato galinėje dalyje įrengiamas su uždaromomis aliumininėmis žaliuzėmis. Skyriai pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip nerūdijantis plienas, aliuminis arba kompozicinės medžiagos (kiti plienai neįtraukiami, neatsižvelgiant į antikorozinės apsaugos tipą). Jei naudojama kompozicinė konstrukcija, platformų kraštai ir konstrukcijos kraštai, kurie kelia pažeidimo pavojų išimant arba įdedant įrangą, turėtų būti apsaugoti. Visos transporto priemonės įrangos, sklendžių durelių, stalčių, platformų ir padėklų rankenos ir skląsčiai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima valdyti mūvint pirštines. | . |
| 56. | Reikalavimai skyriams: |  |
| 56.1 | bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 5,8 m3; |  |
| 56.2 | įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 55 cm; |  |
| 56.3 | Visi skyriai turi būti apšviesti. Apšvietimas turi būti LED technologijos, o minimali apsaugos klasė – IP55 arba lygiavertė, skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius; |  |
| 56.4 | pagrindinis skyrių apšvietimo jungiklis yra vairuotojo kabinoje, o papildomas jungiklis – sunkvežimio siurblio skyriuje; |  |
| 56.5 | skyriuose turi būti įrengta lentynos (ne mažiau kaip 3 išvažiuojančios per kreipiančiąsias (ištraukiamos) (maksimali lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 80 kg), ne mažiau kaip 1 vertikali, pasukama (maksimali apkrova ne mažesnė kaip 45 kg). Lentynų tvirtinimo sistema įrangos skyriuose, leidžianti sklandžiai reguliuoti aukštį; |  |
| 56.6 | Skyrių stalčiai ir ištraukiami padėklai turi automatiškai užsifiksuoti uždarytoje ir visiškai atidarytoje padėtyje ir būti apsaugoti nuo visiško ištraukimo (nukritimo nuo bėgelių). |  |
| 56.7 | skyrių stalčiai ir padėklai, kurie atidaryti išsikiša daugiau nei 250 mm už transporto priemonės kontūro, turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais; |  |
| 56.8 | skyrių konstrukcija užtikrina vandens nutekėjimą iš jų vidaus. |  |
| 56.9 | skyrių lentynos turi būti padengtos neslidžia danga; |  |
| 56.10 | lentynose turi būti sumontuota ne mažiau 12 dėklų Ø 52 mm ir ne mažiau 12 dėklų Ø 75 mm gaisrinėms slėginėms žarnoms (konkretus gaisrinių slėginių žarnų dėklų išdėstymas bus derinamas automobilio surinkimo metu), gaisrinės slėginės žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis. Į dėklus turi tilpti Ø52 mm ir Ø 75-77 mm visokių klasių priešgaisrinėje tarnyboje eksploatuojamos gaisrinės slėginės žarnos; |  |
| 56.11 | lentynose turi būti tvirtinimai kitai komplektuojamai įrangai, nurodytai šiame priede ir kitai įrangai pagal padalinio, kuris eksploatuos automobilį, pridedamą sąrašą, kuris bus pateikiamas automobilio gamybos metu; |  |
| 56.12 | dešinėje automobilio pusėje (keleivio pusėje) turi būti montuojama gaisrų gesinimo įranga; |  |
| 56.13 | kairėje automobilio pusėje (vairuotojo pusėje) turi būti montuojama gelbėjimo įranga; |  |
| 56.14 | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu; |  |
| 56.15 | bendras skyrių tūrio įrangai talpinti projektas, lentynos ir tvirtinimai bus derinami automobilio surinkimo metu. |  |
| 57. | Kėbulo (antstato) stogo konstrukcija turi būti suprojektuota kaip darbo platforma tinkama įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga ir LED apšvietimu. Ant stogo turi būti: |  |
| 57.1 | įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, tvirtinimai turi užtikrinti ištraukiamų kopėčių nuėmimą nelipant ant automobilio stogo (priimti, kad ištraukiamų kopėčių matmenys transportinėje padėtyje ne daugiau kaip: ilgis – 4600 mm., plotis – 600 mm., aukštis – 350 mm.); |  |
| 57.2 | įrengti tvirtinimai glaustinėms kopėčioms; |  |
| 57.3 | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu; |  |
| 57.4 | įrengti tvirtinimai gelbėjimo rogėms, tvirtinimai turi užtikrinti gelbėjimo rogių nuėmimą nelipant ant automobilio stogo (priimti, kad gelbėjimo rogių matmenys transportinėje padėtyje ne daugiau kaip: ilgis – 3500 mm., plotis – 750 mm., aukštis – 400 mm.); |  |
| 57.5 | turi būti įrengtas stogo darbo zonos LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių, , apšvietimo apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP55. Vairuotojo kabinoje transporto priemonėje turi būti įrengtas išorinis apšvietimo jungiklis; |  |
| 57.6 | montuojama įrangos dėžė: |  |
| 57.6.1 | dėžė turi būti sandariai uždaroma, korozijai atspari ir užtikrinti saugų įrangos transportavimą; |  |
| 57.6.2 | į dėžę turi tilpti kartu su automobiliu komplektuojamas lafetinis švirkštas, kastuvai, šakės, kūgiai, neštuvai ir kt.; |  |
| 57.6.3 | dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (- iais); |  |
| 57.6.4 | dėžė turi būti rakinama; |  |
| 57.6.5 | dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangti uždarytoje padėtyje; |  |
| 57.6.6 | dėžė turi būti padengta tokia pat danga kaip ir stogas; |  |
| 57.6.7 | dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti; Dėžėje įrengtas LED apšvietimas, kuris įsijungia automatiškai atidarius dėžę arba kartu su stogo apšvietimu |  |
| 57.6.8 | dėžės tvirtinimo vietos ir išmatavimai bus derinami automobilio surinkimo metu. |  |
| 58. | Turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo, kurių parametrai darbinėje padėtyje turi atitikti LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus. |  |
| 59. | Apačioje skyrių (išskyrus skyrius ar jų dalis kur yra ratai) įrengiamos daiktadėžės, kurios uždaromos aikštelėmis. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (- iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis, kurie bus derinami automobilio surinkimo metu, turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų. |  |
| 60. | Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis transportinėje padėtyje ir turi būti užtikrinamas saugus eksploatavimas, paviršiai turi būti neslidūs. Vairuotojo kabinoje turėtų būti įrengtas signalas, rodantis, kad aikštelė neuždaryta. | . |
| 61. | Į kėbulą (antstatą) turi būti integruoti (neturi būti atsikišusių detalių) maksimaliai įmanomo ilgio nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo LED žibintai, kurie turi užtikrinti 5 m atstumu nuo jo visomis kryptimis apšviestumą. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED 2 žibintai, kurių bendras šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 4 000 lm, tamsiu metu apšviesti vandens paėmimo zoną ir įsijungia įjungus atbulinę pavarą, bei turi būti galimybę būti įjungtais atskirais jungikliais ir įjungus neutralią pavarą, ir turi būti galimybė juos įjungti dirbant su automobiline cisterna stacionariame režime. |  |
| 62. | Skyriuose turi būti įrengti 4 suslėgtojo atsarginių oro balionų tvirtinimai, tinkantys visiems priešgaisrinėje tarnyboje naudojamiems suslėgto oro balionams. |  |
| 63. | Turi būti įrengti ne mažiau keturi tvirtinimai (vietos) įsiurbiamosioms žarnoms (ilgis – 4 m, skersmuo 110 mm, STORZ tipo movos), antstate siurblio skyriuje virš siurblio (saugesniam ir operatyviam eksploatavimui, stengiantis suprojektuoti tvirtinimus (vietas) kuo žemiau), kurių išdėstymas bus derinamas gamybos metu. |  |
| 64. | Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa nemažesnė kaip 5 000 litrų. Cisternoje turi būti įrengta: |  |
| 64.1 | anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm, anga turi turėti būti atidaroma nenaudojant papildomų įrankių; |  |
| 64.2 | perpylimo atvamzdis, kurio skerspjūvio plotas turi būti ne mažiau kaip 1,2 karto didesnis nei cisternos užpildymo vamzdžio (vamzdžių), išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų; |  |
| 64.3 | užtikrinantys eismo saugumą bangolaužiai ir sistema, apsaugančia nuo vandens nuotėkio važiuojant; |  |
| 64.4 | vandens užpildymo angos (viena ant stogo, dvi automobilio šonuose ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus). Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas (STORZ B75) ir akles (STORZ B75) atitinkančias GTC/TS 04:2018 „B aliumininio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 600 l/min našumu per vieną angą ne didesniu slėgiu nei automobilinės cisternos gamintojo nurodytas maksimalus leidžiamas slėgis; |  |
| 64.5 | vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu, kuris turi būti raudonos spalvos; |  |
| 64.6 | vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą; |  |
| 64.7 | vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai. |  |
| 65. | Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ir aukšto (4 MPa) slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblys turi atitikti galiojančiame LST EN 1028 serijos standarte arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams bei būti priskiriamas normalaus slėgio – FPN 10-3000 kategorijai ir aukšto slėgio - FPH 40-250 kategorijai. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai, siurblio veleno sandarinimai neturi reikalauti priežiūros. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas, dirbant normaliai siurblio pakopai leistinais maksimaliais sūkiais ir esant slėgio-našumo deriniui (pagal slėgio-našumo duomenis prie maksimalių sūkių), reikalaujančiam didžiausio galingumo ir sukimo momento. Gaisrinio siurblio pavara turi užtikrinti gaisrinio siurblio nepertraukiamą ilgalaikį (ne mažesniame nei normalaus slėgio pakopos darbo nominaliame režime ne mažiau kaip 4 h) darbą. Siurblys automobilyje turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Galios tiekimo velenas turi būti suprojektuotas ilgalaikiam darbui su įjungimo indikatoriumi vairuotojo kabinoje. Vandens sistemos konstrukcija turi leisti visiškai išleisti vandenį naudojant kuo mažiau vožtuvų, nelipant po transporto priemone. |  |
| 66. | Turi būti numatytas putokšlio paėmimas iš išorinės talpos per pridedamą tinkamą žarną (žarna turi būti permatoma ir ne trumpesnė kaip 2,0 m) su jungtimi. |  |
| 67. | Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti 65 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 000 l vandens kiekio (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse) panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema, kurios tvirtinimo vieta ir dydis bus derinamas automobilio surinkimo metu. |  |
| 68. | Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 80 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimas turi būti užtikrinamas per 2 atvamzdžius, kurie turi turėti sujungimo movas (STORZ 110) ir aklę (STORZ 110) pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. |  |
| 69. | Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį. Sistema turi būti suprojektuota taip, kad vanduo neleistų laisvai tekėti iš bako, ir turėti vožtuvą, apsaugantį nuo bako perpildymo, su galimybe perjungti į rankinį valdymą. |  |
| 70. | Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip penki vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos (keturi slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po du iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis (STORZ B75) ir aklėmis (STORZ B75) atitinkančias GTC/TS 04:2018 „B aliumininio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, su atvamzdžiuose įrengtais slėgio nukrovimo čiaupais, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo, ir 1 – aukšto slėgio pakopa, sujungta su aukšto slėgio rite. Aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės sukimo pavara turi būti pagaminta iš metalo arba lygiaverčių medžiagų. Aukšto slėgio ritės vyniojimas turi būti atliekamas varikliu (elektros, hidraulikos, pneumatikos), tačiau turi būti numatytas ir rankinis vyniojimas. Aukšto slėgio gaisrinė žarna (80 punktas) su gaisriniu siurbliu turi būti sujungta per atitinkamą, daugkartinio naudojimo filtrą, kuris turi užtikrinti, kad aukšto slėgio švirkštas (81 punktas) neužsikištu. Atvamzdžiuose turi būti įrengti slėgio nukrovimo čiaupai ir prapūtimas suslėgtu oru nuo automobilio pneumatinės sistemos, siekiant pašalinti vandenį iš aukšto slėgio žarnos vidaus. Aukšto slėgio ritės montavimo vieta bus derinama gamybos metu. |  |
| 71. | Transporto priemonė, kurioje įrengta purkštuvų sistema cheminei ir ekologinei taršai riboti arba gaisrų gesinimo tikslais (gaisrinio automobilio siurblys turi veikti važiuojant). Sistemoje turi būti bent keturi purkštuvai. Bent du purkštuvai turi būti įrengti priešais priekinę ašį ir bent du purkštuvai transporto priemonės šonuose. Purkštuvai turi būti išdėstyti taip, kad purškimo laukas apimtų bent 6 m pločio juostą priešais kabiną ir juostas išilgai transporto priemonės šonų per visą jos ilgį. Purkštuvai valdomi iš vairuotojo kabinos. |  |
| 72. | Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų sunkio (savitaka) jėga. Šios sklendės turi būti valdomos nepalendant po transporto priemone. |  |
| 73. | Išmetimo ir pildymo nuo hidranto atvamzdžiai, išdėstyti automobilio šonuose, turi būti uždengiami arba apsaugomi atidaromomis aikštelėmis (59 punktas). |  |
| 74. | Visi čiaupai turi turėti išardomus su vamzdynu sujungimus, leidžiančius išimti čiaupus be vamzdyno ardymo. |  |
| 75. | Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas, naudojantis važiuoklės degalus ir pagamintas to paties gamintojo, kaip ir vairuotojo kabinoje esantis įrenginys. |  |
| 76. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: |  |
| 76.1 | siurblio ir jo įrenginių valdymas turi būti atliekamas CAN įdiegtu tinklu, kuris turi dirbti kartu su automobilio CAN tinklu ir įdiegtas pagal DIN 14700 standarto ir jo dalių reikalavimus arba lygiaverčius; |  |
| 76.2 | automatinis pasirenkamo slėgio palaikymas; |  |
| 76.3 | kavitacinio darbo režimo perspėjimas arba automatinis variklio sūkių sumažinimas; |  |
| 76.4 | manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); |  |
| 76.5 | manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje). |  |
| 76.6 | aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); |  |
| 76.7 | vandens kiekio cisternoje rodiklis; |  |
| 76.8 | siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį įsijungia/išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu; |  |
| 76.9 | variklio apsukų valdymo reguliatorius; |  |
| 76.10 | siurblio pavaros įjungimo indikatorius; |  |
| 76.11 | siurblio apsukų indikatorius; |  |
| 76.12 | variklio sustabdymo mygtukas; |  |
| 76.13 | atitinkamos varžos ir galios išorinis (- iai) garsiakalbis (- iai), sujungtas (- i) su kabinoje įrengtais radijo terminalais, kurių išdėstymas bus derinamas gamybos metu; |  |
| 76.14 | Siurblio skyriuje turi būti vandens sistemos schema su vožtuvų žymėjimais ir aprašymais lietuvių kalba. Visi vandens sistemos vožtuvai turi būti pažymėti pagal schemą. |  |
| 76.15 | automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai. |  |
| 76.16 | Jei automobilio variklio užvedimo jungiklis yra siurblio skyriuje, variklį turėtų būti įmanoma užvesti tik tada, kai pavarų perjungimo svirtis yra neutralioje padėtyje. |  |
| 3. Komplektuojamai įrangai |  |  |
| 77. | Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais, kurių bendras šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 20 000 lm, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65 arba lygiavertė. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Ištiesto teleskopinio stiebo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai bent 270° apie vertikalę. Stiebo galvutė turi būti su pagrindu, kad būtų galima ją stabilizuoti transportavimo padėtyje. Stiebas neturi trukdyti vandens stebėjimo įrenginiui, įrangos dėžei ar kopėčioms. Apšvietimo stiebas turi apsauginį dangtelį. Stiebo pakėlimo indikatorius yra vairuotojo kabinoje, valdymo skydelyje. Stiebas automatiškai susilanksto į transportavimo padėtį vienu mygtuku. Kai transporto priemonė pradeda judėti, stiebas turi automatiškai susilankstyti į transportavimo padėtį. Stiebas ir prožektoriai valdomi belaidžiu arba laidiniu nuotolinio valdymo pultu su mažiausiai 1,5 m ilgio laidu, kurį galima prijungti prie abiejų transporto priemonės pusių. |  |
| 78. | Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN, lyno ilgis ne trumpesnis kaip 30 m, lyno minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Gervė turi turėti apsaugą nuo perkaitimo ir perkrovos. Gervė turi būti sumontuota transporto priemonės priekyje, laikantis gervės gamintojo techninių specifikacijų ir važiuoklės gamintojo rekomendacijų. Gervės tvirtinimo būdas neturi riboti transporto priemonės galimybės vilkti su standžiu vilkimo strypu. Gervės veikimas turi būti valdomas iš laidinio valdymo skydelio. Gervės valdiklio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip ⁒m. Laidinio valdymo skydelio prijungimo lizdas turi būti transporto priemonės priekyje, tokioje vietoje, kad būtų patogu stebėti gervės veikimą. Gervės veikimo judesiai turi būti sklandūs ir be staigių trūkčiojimų per visą lyno išvyniojimo diapazoną. Valdymo įtaisai turi užtikrinti sklandų lyno išvyniojimo ar suvyniojimo pradžią ir sustabdymą. Paskutinė lyno dalis turi būti nudažyta raudonai, įspėjant operatorių apie būtinybę baigti išvyniojimą. Kai raudonai nudažyta lyno dalis išeina iš transporto priemonės kontūro, ant būgno turi likti mažiausiai penki pilni atsarginio lyno ritiniai. Prie gervės komplekte: turi būti nuotolinio valdymo pultas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, kurių visų darbinė apkrova turi būti ne mažesnė kaip 80 kN. Turi būti gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys. Gervė turi būti uždengta standžiu plastikiniu ar analogiškų medžiagų, aštrių kampų neturinčiu apsaugos dangčiu. |  |
| 79. | Lafetinis, ant stogo montuojamas vandens švirkštas, atitinkantis LST EN 15767 standarto serijos (arba lygiaverčio) nurodytiems reikalavimams, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 1200 l/min. prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas horizontalia (360°) ir (ar) vertikalia kryptimis turi būti valdomas krumpliniais mechanizmais, turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį arba kitokį (standų) prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės. Į atramas turi būti integruota dvi pajungimo galvutės (STORZ B75), viena aklė, skirta galvutei (STORZ B75) atitinkančios GTC/TS 04:2018 „B aliumininio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams. Lafetinis švirkštas turi tilpti į ant automobilio stogo montuojamą įrangos dėžę (techninių specifikacijos 57.6 p.). |  |
| 80. | Aukšto slėgio gaisrinė žarna turi būti ne trumpesnė kaip 60 m ilgio II kategorijos, C tipo, 1 klasės atitinkanti LST EN 1947 standarto arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams. Aukšto slėgio gaisrinė žarna turi būti susukta ant aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės bei sujungta su aukšto slėgio švirkštu (70 punktas). Aukšto slėgio gaisrinė žarna turi tiekti vandenį, nepriklausomai nuo žarnos išvyniojimo būsenos (ilgio), su automatine išpūtimo sistema. Ritė turi reguliuojamą būgno stabdį, žarnos pervyniojimo alkūnę ir elektrinę būgno pavarą. Kampas, kuris užbaigia montavimo liniją greito paleidimo pusėje, yra apsaugotas nuo trinties nerūdijančio plieno kampu. |  |
| 81. | Aukšto slėgio švirkštas turi formuoti kompaktinę ir išpurslintą vandens čiurkšlę ir atitikti LST EN 15182 standarto serijos arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams. Pasiūlyme reikės nurodyti ne mažiau kaip du komplektavimo aukšto slėgio švirkštais variantus (konkretus aukšto slėgio švirkštas bus parinktas pasirašant sutartį). Siūlomi aukšto slėgio švirkštai: |  |
|  | 1 variantas |  |
|  | 2 variantas |  |
|  | 3 variantas |  |
|  | 4 variantas |  |
| 82. | Skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (p.35.7). Minimalūs techniniai reikalavimai: |  |
| 82.1 | Automobilinis radijo ryšio terminalas (toliau – terminalas) privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą. Pirkėjui pareikalavus, turi būti sudaryta galimybė išbandyti terminalą ir patikrinti jo funkcionalumą; |  |
| 82.2 | Pateiktą terminalą su priedais pagal Pirkėjo funkcionalumo poreikius programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, apmokyti IRD specialistus programavimo. |  |
| 82.3 | Terminalas ir jo priedai, teikiami kabeliai turi būti su suderinamomis jungtimis reikalingomis terminalo ir jo priedų susijungimui, prijungimui prie maitinimo šaltinio (keitiklio), sumontuoto priekinėje automobilio dalyje, turi užtikrinti pilnavertį terminalo ir jo priedų veikimą. |  |
| 82.4 | Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys - GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būti pateikiami anglų kalba. |  |
| 82.5 | Turi būti pateiktos ir įdiegtos į terminalą visos licencijos reikalingos 82.8 punkte nurodytam funkcionalumui užtikrinti. |  |
| 82.6 | Siūlomas terminalas ir jo priedai turi būti nauji. Garantija: - Garantinis remontas visai priduodamai įrangai turi trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo įrangos pridavimo garantiniam remontui dienos iki pranešimo (elektroninėmis informavimo priemonėmis) įrangą pridavusiai įstaigai, kad įranga suremontuota ir ją galima paimti, gavimo dienos; - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius terminalų vidinės programinės įrangos atnaujinimus/ modernizavimus; Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia terminalo vidinės programinės įrangos versija; - Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos atnaujinimus/modernizavimus; - Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos versija. |  |
| 82.7 | Techniniai ir funkciniai reikalavimai terminalui, jo priedams. Visa įranga turi tirėti Europos Sąjungos „CE“ sertifikavimas ir ženklinimas Techniniai reikalavimai terminalo įrangai, kuri montuojama priekinėje gaisrinio automobilio dalyje (kabinoje): Techniniai reikalavimai terminalo siųstuvo-imtuvo blokui: - dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz; - siųstuvo galia ne mažiau 10 W; - statinis imtuvo jautrumas -112 dBm arba geresnis; - dinaminis imtuvo jautrumas – 103 dBm arba geresnis; - darbo temperatūra ne mažiau -20° iki + 55° C; - ne mažiau IP 54 atsparumo klasės; - komplekte su montavimo stovu su reikiamais laikikliais bei tvirtinimo detalėmis. Imtuvo bloko valdymo konsolė su spalvotu displėjumi ir klaviatūra (toliau – VK1). VP1 turi atitikti šiuo reikalavimus: - turėti ne mažiau 12 klavišų skaitinei-raidinei informacijai įvesti ir papildomus funkcinius klavišus, t. t. pagalbos kvietimo klavišą; - displėjaus raiška ne mažiau 320×240 pikselių; - darbo temperatūra: ne mažiau -20° iki + 55° C; - ne mažiau IP 54 atsparumo klasės. Delninis mikrofonas-manipuliatorius su, pajungimo laidu su suderinamomis jungtimis ir tvirtinimo kronšteinu atitinkančiu šiuos reikalavimus: - ne mažiau IP54 atsparumo klasės; - darbo temperatūra ne mažiau -20° iki + 55° C. Garsiakalbis suderinamas su terminalo techninėmis charakteristikomis: - ne mažiau 8 W galios; - ne mažiau IP 54 atsparumo klasės; - su pajungimo kabeliu, suderinama, turinčia mechaninį užraktą, jungtimi ir tvirtinimo kronšteinu. Lanksti, ¼ bangos ilgio, kombinuota (radijo ryšio ir GPS signalo), ant automobilio stogo montuojama, antena. Techniniai reikalavimai terminalo įrangai, kuri montuojama galinėje gaisrinio automobilio dalyje (siurblio skyriuje): - valdymo konsolė su spalvotu displėjumi (toliau – VK2) atitinkančiu šiuos reikalavimus: - turėti ne mažiau 12 klavišų skaitinei-raidinei informacijai įvesti ir papildomus funkcinius klavišus, t. t. pagalbos kvietimo klavišą; - displėjaus raiška ne mažiau 320×240 pikselių; - ne mažiau IP 54 atsparumo klasės; - darbo temperatūra ne mažiau -20° iki + 55° C. Delninis mikrofonas manipuliatorius su tvirtinimo kronšteinu, garsiakalbiu, pajungimo laidu su jungtimi suderinama su terminalo VK2 jungtimi: -atsparumo klasė ne mažiau IP 54; - darbo temperatūra ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C; - garso galingumas ne mažiau 1 W. Suderinamas su terminalo techninėmis charakteristikomis garsiakalbis: - ne mažiau 8 W galios; - ne mažiau IP 54 atsparumo klasės. |  |
| 82.8 | Funkciniai reikalavimai, jeigu funkcionalumui užtikrinti reikalinga licencija, ji turi būt pateikta ir įdiegta į terminalą: - integruotas ir aktyvuotas GPS modulis-imtuvas; - tiesioginio ryšio režimas (DMO) - tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio; - tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas; - aktyvuotas TMO – DMO vartų (angl. trumpinys – TMO Gateway) funkcionalumas; - galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (Full Duplex); - galimybė atlikti individualius, grupinius, telefoninius ir avarinius skambučius; - galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (Status Messaging); - galimybė siųsti trumpąsias žinutes (SDS); - galimybė GPS koordinates siųsti į 2 terminalo atmintyje nurodytus (įrašytus) SMRRS tinklo ISSI numerius; - įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija; - pavojaus / pagalbos (oranžinio) mygtuko funkcionalumas, jeigu reikia pateikiamos licencijos būtinos šio mygtuko funkcionalumui užtikrinti; - pateikiamos ir aktyvuojamos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai). |  |
| 82.9 | Pateikta terminalo vartotojo instrukcija lietuvių kalba skaitmeniniu (CD diskelis) arba popieriniu formatu. |  |
| 83. | Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, 2 ratų atsparos. |  |
| 84. | Spiralinė oro žarna automobilio ratų pripūtimui. Ilgis prijungus ją prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi būti toks, kad galima būtų pripūsti tolimiausią automobilio ratą. Žarna turi turėti manometrą ir rankinį, pripūtimą valdantį, čiaupą. Oro žarna prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi jungtis greito jungimo movomis (greito jungimo movos tipas bus suderintas sutarties vykdymo metu). Spiralinės oro žarnos komplekte turi būti jos laikymui pritaikytas krepšys. |  |

___________

Priedas Nr. 2

SUNKIOSIOS KLASĖS AUTOMOBILINĖS CISTERNOS SU DVIGUBA KABINA

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR.----------

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, KURIA BUS KOMPLEKTUOJAMA AUTOMOBILINĖ CISTERNA SĄRAŠAS

Pateiktas sąrašas yra informacinio pobūdžio, kad tiekėjas numatytu vietą įrangai automobilyje.

| Eil. Nr. | Priemonių ir įrangos pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gesinimo įranga |  |
| 1.2 | Kombinuotas gaisrinis švirkštas /100-250 l/min./ | 2 vnt. |
| 1.3 | Kombinuotas gaisrinis švirkštas /250-500 l/min./ | 1 vnt. |
| 1.4 | Nešiojamasis putokšlio maišytuvas | 2 vnt. |
| 1.5 | Giluminis švirkštas | 1 vnt. |
| 1.6 | Putų generatorius | 1 vnt. |
| 1.7 | Švirkštas su drėkintuvu | 1 vnt. |
| 1.8 | Gaisrinė slėginė žarna (52 mm skersmens) | 12 vnt. |
| 1.9 | Gaisrinė slėginė žarna (75 mm skersmens) | 12 vnt. |
| 1.10 | Įsiurbiamoji žarna 75 mm skersmens (po 4 m, su įrištomis sujungimo movomis) | 2 vnt. |
| 1.11 | Įsiurbiamoji žarna (110 mm skersmens su įrištomis sujungimo movomis) | 6 vnt. |
| 1.12 | Įsiurbiamosios žarnos koštuvas su plūduru | 1 vnt. |
| 1.13 | Bendrojo naudojimo žibintas | 4 vnt. |
| 1.14 | Gaisrinio hidranto kolonėlė | 1 vnt. |
| 1.15 | Dvišakis surinktuvas | 1 vnt. |
| 1.16 | Trišakis skirstytuvas | 2 vnt. |
| 1.17 | - Sujungimo movos: |  |
| 1.17.1 | skirta perėjimui iš Storz 75/52 | 2 vnt. |
| 1.17.2 | skirta perėjimui iš Storz 63/52 | 1 vnt. |
| 1.17.3 | skirta perėjimui iš Storz 52/25 | 1 vnt. |
| 1.17.4 | skirta perėjimui iš STORZ B75 į BOGDANOV GR80 | 1 vnt. |
| 1.17.5 | skirta perėjimui iš STORZ C52 į BOGDANOV GR50 | 1 vnt. |
| 1.17.6 | skirta perėjimui iš BOGDANOV GR50 į BOGDANOV GR70 | 1 vnt. |
| 1.17.7 | skirta perėjimui iš BOGDANOV GR50 į BOGDANOV GR80 | 1 vnt. |
| 1.17.8 | skirta perėjimui iš BOGDANOV GR70 į BOGDANOV GR80 | 1 vnt. |
| 1.17.9 | Žarnų tiltelis | 1 kompl. |
| 1.17.10 | Gelbėjimo virvė | 1 vnt. |
| 1.17.11 | Laužtuvas gelbėjimo darbams atlikti /ne trumpesnis kaip 90 cm/ | 1 vnt. |
| 1.17.12 | Laužtuvas gelbėjimo darbams atlikti /ne ilgesnis kaip 90 cm/ | 1 vnt. |
| 1.17.13 | Įrankių rinkinys gyvybei ir turtui gelbėti gaisro metu; antgalis langams ir durims atidaryti, spynoms laužti; būtinas gelbėjimo operacijose | 1 kompl. |
| 1.17.14 | Rūko antgalių komplektas, sudarytas iš: korpuso su vožtuvu; tiesaus antgalio; kamino antgalio; TURBO ir rūko srovės tipo galvučių | 1 kompl. |
| 1.17.15 | Mobilus rinkinys, reikalingas žolės ir miško gaisrų metu, sudarytas iš siurbimo žarnos, antgalio, rutulinio skirstytuvo ir transportavimo dėžės | 1 kompl. |
| 1.17.16 | Šluota (plakiklis) žolei gesinti | 2 vnt. |
| 1.17.17 | Ištraukiamosios kopėčios | 1 vnt. |
| 1.17.18 | Sudedamosios arba glaustinės kopėčios | 1 vnt. |
| 1.17.19 | Nešiojamasis gaisrinis siurblys | 1 vnt. |
| 1.17.20 | 5 l talpos balelis putokšlio koncentratui | 2 vnt. |
| 1.17.21 | Ant nugaros nešiojamas žolės gesinimui sunkiai prieinamose vietose | 1 vnt. |
| 2. | Gelbėjimo įranga |  |
| 2.1 | Hidraulinė įranga (pilnas komplektas) | 1 kompl. |
|  | Pleištų ir atraminių kaladėlių rinkinys stabilizavimui | 1 kompl. |
| 2.3. | Aukšto slėgio pneumatinė įranga | 1 kompl. |
| 2.4. | Pjovimo įranga: |  |
| 2.4.1. | Motorinis diskinis pjūklas | 1 vnt. |
| 2.4.4. | Motorinis grandininis pjūklas | 1 vnt. |
| 2.5. | Žmonių gelbėjimo iš vandens įranga: |  |
| 2.5.1 | Plaukiko gelbėtojo komplektas | 1 kompl. |
| 2.5.2 | Gelbėjimo rogės | 1 kompl. |
| 3. | Kita įranga |  |
| 3.1. | Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionais | 6 vnt. |
| 3.2. | Teleskopinis strypas su keičiamais cinkuotais antgaliais (antgaliai: lubų, pjūklo, varveklių, gelbėjimo ir atraminis) | 1 vnt. |
| 3.3 | Sulankstomas kelio kūgis, 55 cm, su dviem atspindinčiais kraštais ir LED šviesa | 4 vnt. |
| 3.4 | Ekranas su atspindinčiomis juostomis, matmenys 1,80 x 1,80 m (keturi segmentai) | 1 vnt. |