Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

* - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodyti įkainiai ir kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. Pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta tos pačios pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Numatomas pirkimo Kiekis per 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) | Gamintojas, gaminio pavadinimas ir/arba prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo objekto dalis. Instrumentai gastroskopijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Biopsinės žnyplės gastroskopijai su adatėle | Tinkamos darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 1500±50 mm Ovalo formos su adata Kaušelio Ø 2,45 mm Paimamo mėginio tūris 6,1 mm3±0,1 mm3 Distalinis galas (sukiojamojo tipo) šoninei biopsijai paimti Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videogastroskopams: Olympus GIF-H185 Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 6000 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Pirkimo objekto dalis. Biopsinės žnyplės su adatėle kolonoskopijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Biopsinės žnyplės su adatėle kolonoskopijai | Tinkamos darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 2300±50 mm Ovalo formos su adata Kaušelio Ø 2,45 mm Paimamo mėginio tūris 9,5 mm3±0,1 mm3 Distalinis galas (sukiojamojo tipo) šoninei biopsijai paimti Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 8200 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo objekto dalis. Polipektominės kilpos kolonoskopijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Polipektominė kilpa kolonoskopijai | Kilpa ovali Tinkama darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 2300±50mm Vielos skersmuo 0,47 mm Kilpos Ø 10 cm±0,1 cm Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 3.2 | Polipektominė kilpa kolonoskopijai | Kilpa ovali Tinkama darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 2300±50mm Vielos skersmuo 0,47 mm Kilpos Ø 15 cm ±0,1 cm Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 500 | Vnt. |  |  |  |  |
| 3.3 | Polipektominė kilpa kolonoskopijai | Kilpa ovali Tinkama darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 2300±50mm Vielos skersmuo 0,47 mm Kilpos Ø 25 cm ±0,1 cm Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 300 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Pirkimo objekto dalis. Polipektominė kilpa plokštiems polipams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Polipektominė kilpa plokštiems polipams | Kilpa ovali, monofilamentinė Tinkama darbiniam kanalui Ø2,8mm Darbinis ilgis 2300±50mm Vielos skersmuo 0,30 mm Kilpos Ø pasirinktinai 10, 15, 25 cm ±0,1 cm Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 100 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Pirkimo objekto dalis. Injekcinės adatos kolonoskopui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Injekcinės adatos kolonoskopui | Tinkamos darbiniam kanalui Ø2,6mm Darbinis ilgis 2300±50 mm Adatos Ø pasirinktinai 22G, 23G ir 25G Adatos ilgis pasirinktinai 5,0 mm ir 6,0 mm Ergonominė rankena Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: PENTAX EC-3890 LK Olympus CF-Q165L/I Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 600 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Pirkimo objekto dalis. Polipų gaudyklė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Polipų gaudyklė | Vienkartinio naudojimo Vienos kameros Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 200 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Pirkimo objekto dalis. Krepšeliai polipų gaudymui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Krepšeliai polipų gaudymui | Darbinis ilgis 2300±50 mm Ø 2,8 mm Ovalus Krepšelio dydis 25 x 55 ±1 mm Rotuojamas Vienkartinio naudojimo Sterili pakuotė Turi tikti videokolonoskopams: Olympus CF-185L Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 400 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Pirkimo objekto dalis. Priemonės kraujavimo stabdymui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Klipai hemostazei | Vienkartinio naudojimo, Kabutės kampas 90° arba 135° pasirinktinai. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei Kojelės ilgis ≥7 mm Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo klipų fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 600 | Vnt. |  |  |  |  |
| 8.2. | Klipų fiksavimo įrenginys | Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei Tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėms. Rotuojamas Darbinis ilgis 2300±50 mm, Ø 2,8 mm. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 200 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Pirkimo objekto dalis. Papildomos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | „Varlytė“ kojiniam plovimui | Daugkartinio naudojimo Suderinama su apiplovimo pompa OFP Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 9.2 | Biopsinės angos vožtuvėliai | Biopsinės angos vožtuvėliai Olympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams Daugkartinio naudojimo. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 60 | Vnt. |  |  |  |  |
| 9.3 | Plovimo pompos vandens žarnelė | Suderinama su ligoninėje turima apiplovimo pompa OPF-2 Naudojamas su MAJ-855 žarnele Sterili pakuotė. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 50 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 9 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 9 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Pirkimo objekto dalis. Stemplės varikozių ligavimo rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Stemplės varikozių ligavimo rinkinys | Distalinis galas Ø 8,6-11,5 mm, Darbinio kanalo skersmuo Ø 2,8 mm. Permatomas cilindras su nemažiau kaip 7(septyniom) mėlynom, jau uždėtom, ne lateksinėmis varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėmis. Cilindras apsaugotas permatoma apsaugine plėvele, su atplėšimo vietos nuoroda. Cilindre turi būti natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Volo viela privalo būti metalinė. Komplekte turi būti: ergonominė rankena, su ant jos užrašytu produkto pavadinimu, ir rankena besitvirtinanti prie endoskopo, medžiaginės juostelės pagalba, uždėjimo kateteris, cilindras su gumytėmis, praplovimo kateteris. Vienkartinis. Sterili pakuotė. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 6 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 10 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 Pirkimo objekto dalis. Elektrodai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Elektrodai EKG suaugusiems | Putų pagrindu, apvalūs, 55mm skersmens, sensorinė dalis Ag/AgCl sutepta geliu. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 92000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.2 | Elektrodai EKG vaikams | Putų pagrindu, apvalūs, ≤26mm skersmens, sensorinė dalis Ag/AgCl sutepta kontaktiniu geliu daviklis. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 3000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.3 | Elektrodas padalintas pusiau | Vienkartiniai, skirti elektochirurginėms procedūroms suaugusiems. Tinkantys elektochirurginiams įrenginiams. TAB jungtimi jungiamiesiems laidams, klijuojami, padalinti, aktyvaus paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 122 cm2. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 8000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.4 | Defibriliacijos elektrodai defibriliatoriui LIFEPAK 1000 ir LIFEPAK 12 | Skirti defibriliacijai, transkutaninei širdies stimuliacijai, EKG stebėjimui. Elektrodai sutepti geliu, elektrodo galiojimo laikas ne mažiau 24 mėnesiai. Supakuota po 2 vnt. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 450 | Pok. |  |  |  |  |
| 11.5 | Elektrodai TENS/NMES/EMS 50x50mm | 50 x 50 mm, su laidu ir 2mm jungtimi. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 25000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.6 | Elektrodai TENS/NMES/EMS Ø32mm | 32mm diametro, su laidu ir 2mm jungtimi. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 300 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.7 | Elektrodas perstemplinei stimuliacijai | Turi tikti perstemplinės stimuliacijos prietaisui . Elektrodo medžiaga auksu dengtas varis. Keturių polių, darbinis ilgis 75cm. Elektrodo distalinis galiukas7±0,5mm, atrauminio silikono. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 6 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.8 | Elektrodas laikinajai stimuliacijai ir širdies potencialų registracijai | Sterilus, elektrodo šerdis AISI plienas, izoliacijos medžiaga Pebax. 2-jų polių, ilgis 125cm, atstumas tarp elektrodų 2;5;10mm. Galima rinktis tiesius arba Cournand, Josephson, Damato lenktumo. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 9 | Vnt. |  |  |  |  |
| 11.9 | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | Sudėtis: introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir 3 padėčių kraneliu, dilatorius, nukreipėjas , adata, švirkštas. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 9 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 11 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 11 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Pirkimo objekto dalis. Elektrodai IVES sistemai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES /Vienpolis | Vienpolis elektrodas, gelio pagalvėle, odos kontakto paviršiaus plotas Ø26mm. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 12.2 | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES /Dvipolis | Dvipolis elektrodas gelio pagalvėle, odos kontakto paviršiaus plotas 21x41mm. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 12.3 | Pirštinis elektrodas trigerinių taškų nustatymui | Pirštinis elektrodas trigerinių taškų nustatymui. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 12.4 | Pėdos sensorius | Pėdos sensorius. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 12.5 | Elastinė juosta elektrodų palaikymui 6x80cm | Elastinė juosta elektrodų palaikymui 6x80cm. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 12 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 12 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Pirkimo objekto dalis. EKG gelis ir priedai elektrokardiografijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | EKG gelis | Įpakavimas ne didesnis 250ml.±50ml Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 5000 | Vnt. |  |  |  |  |
| 13.2 | Elektrodų tirpalas | Didelio laidumo elektrolitų tirpalas vakuuminiams elektrodams veloergometrijai. Indelio talpa 250 ml ±50ml su purškimo mechanizmu Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 60 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 13 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 13 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Pirkimo objekto dalis. EEG elektrodai ir priedai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | EEG abrazyvinė pasta | Pasta odos paruošimui. Indelio talpa 115 ±10gr. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 12 | Vnt. |  |  |  |  |
| 14.2 | EEG pasta kontaktinė | Klijuojanti pasta 200g±50g Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 36 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 14 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 14 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Pirkimo objekto dalis. USG gelis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | USG gelis | Minkštas įpakavimas, lengva išspausti gelį į mažesnės talpos flakoną. Įpakavimas 5000ml ±50ml Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 150 | Vnt. |  |  |  |  |
| 15.2 | USG gelis sterilus | Įpakavimas 20ml±10ml Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 4608 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 15 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 15 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Pirkimo objekto dalis. Vienkartiniai švirkštai suderinami su Medrad Imaxeon Salient injekcine sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Vienkartiniai švirkštai suderinami su Medrad Imaxeon Salient injekcine sistema | Vienkartiniai, Sterili pakuotė, su galiojimo data ir jų žymėjimais ant pakuotės, ≤190ml. Talpos Darbinis slėgis ≥300psi, su žymėjimu ant pakuotės, Rinkinyje turi būti greito užpildymo vamzdelis arba smaigtis. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 5000 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 16 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Pirkimo objekto dalis. Vienkartinės prailginimo linijos, suderinamos su Medrad Imaxeon Salient injekcine sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Vienkartinės prailginimo linijos, suderinamos su Medrad Imaxeon Salient injekcine sistema | Vienkartiniai, Sterili pakuotė, su galiojimo data ir jų žymėjimais ant pakuotės, Dviguba „T“ arba „Y“ tipo jungtis, ≥150 cm ilgio, Darbinis slėgis ≥300psi, su žymėjimu ant pakuotės, Išorinis diametras ≤ 0,100“. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 3000 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 17 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |