IT INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – IT serverių infrastruktūros atnaujinimas.

    - Perkama techninė įranga ir programinė įranga (toliau – Prekės), t. y.  duomenų centrų tipo tarnybinės stotys, duomenų saugykla, virtualizacijos platforma, kurių reikalaujami parametrai nurodyti 2, 3  ir 4 lentelėse.

    - Perkamos prekių instaliavimo, konfigūravimo, sistemų migravimo paslaugos, kurių reikalavimai nurodyti 4.13 punkte (toliau - Paslaugos). Paslaugos bus suteikiamos Vilniuje, dviejose lokacijose, tikslus adresas bus pateiktas sutarties vykdymo metu.

1 lentelė: Prekių ir paslaugų kiekiai

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (Lokacija Nr. 1) | Kiekis (Lokacija Nr. 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarnybinės stotys | 4 vnt. | 2 vnt. |
| 2 | Duomenų saugyklos | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 3 | Virtualizacijos platforma | 1 vnt. |  |
| 4 | Diegimo paslaugos | 1 kompl. | 1 kompl. |

- PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

  - Tiekėjas Prekes ir Paslaugas privalo pateikti ir įdiegti Užsakovui ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas tiekiamą techninę įrangą turi visiškai parengti naudojimui, t. y.  pristatyti ir pagal su Užsakovu suderintą planą įdiegti, sukonfigūruoti, atlikti įrangos testavimą, suteikti migravimo paslaugas ir suteikti kitas parengimo naudojimui paslaugas be papildomų mokesčių. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas du kartus, kiekvieną kartą ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tik esant objektyvioms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, apie kurias Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą. Termino pratęsimas galimas tik raštiškai suderinus su Užsakovu ir tinkamai pagrindus objektyvias priežastis.

  - Tiekėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti įrangos įdiegimo planą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo adresas  – Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Esamos infrastruktūros aprašymas

  - Esama Užsakovo infrastruktūra yra paremta VMware virtualizacijos platforma ir šiuo metu veikia VxRail hiper-konverguotos infrastruktūros klasteryje.

  - Esamas VxRail klasteris eksploatuojamas gamybinėje aplinkoje ir užtikrina kritinių informacinių sistemų veikimą.

  - Piko apkrovos metu esamo klasterio resursų naudojimas siekia:

- iki 135 GHz procesoriaus (CPU) skaičiavimo resursų;

- iki 1.6 TB operatyviosios atminties (RAM);

- iki 70 TB užimtos diskų saugyklos talpos.

  - Tiekėjas privalo įvertinti siūlomų platformų suderinamumą su esamu VxRail klasteriu, taip pat migravimo ypatumus ir rizikas, ir pasiūlyti atitinkamus technologinius sprendimus, užtikrinančius sklandžią migraciją ir paslaugų tęstinumą.

  - Esamoje infrastruktūroje atsarginių kopijų kūrimui naudojamas Veeam Backup & Replication sprendimas, turintis Enterprise Edition perpetual 8 sockets licencijas.

  - Tuo atveju, jeigu siūloma virtualizacijos platforma nepalaiko esamo atsarginių kopijų sprendimo, Tiekėjas privalo kartu su virtualizacijos platforma pasiūlyti lygiavertį, tačiau ne prastesnį atsarginių kopijų sprendimą. Lygiavertiškumo atitikties įrodinėjimo atsakomybė tenka Tiekėjui. Sprendimas turėtų būti:

- pilnai suderinamas su siūloma virtualizacijos platforma;

- užtikrinantis ne prastesnius funkcinius, patikimumo ir atkūrimo parametrus nei esamas sprendimas;

- įtrauktas į bendrą pasiūlymo kainą.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Prekės, pateikti šios Techninės specifikacijos 2, 3 ir 4 lentelėse.

  - Tiekėjas teikdamas pirminį pasiūlymą privalo užpildyti Techninės specifikacijos priedą „Atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ ir pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių technines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, arba pateikti nuorodas į šią viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje. Nurodyti gamintojo dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, o jeigu gamintojo originalūs dokumentai yra kita kalba, tai turi būti pateiktas tinkamas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.

  - Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei:

    - prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.

Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant objektą pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas tiekėjų turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas tiekėjų turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje. Techninės įrangos Prekės turi būti komplektuotos vieno gamintojo (t. y. visa siūloma įranga turi turėti vieno gamintojo produktų kodus ir jai turi būti taikoma vieno to gamintojo garantija). Jei siūlomoje įrangoje naudojami kitų gamintojų komponentai (pvz., procesoriai, RAM, diskai ir pan.), tiekėjas patvirtina, kad šie komponentai yra suderinti ir pilnai dengiami to paties gamintojo garantija.

  - Prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantija netrumpesnė nei 5 (penki) metai nuo Prekių paleidimo ir parengimo naudojimui priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, garantinius įsipareigojimus atliekant įrangos buvimo vietoje Lietuvoje. Migracijos paslaugos nėra šio akto dalis ir nelemia garantinio laikotarpio pradžios.

  - Visa techninė įranga turi būti nauja „brand new“, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

  - Tarnybines stotis sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti gamintojo gamykloje ir pažymėti tarnybinės stoties gamintojo prekės ženklais.

  - Su Prekėmis turi būti pateikti detalūs techninių parametrų aprašymai lietuvių ir/arba anglų kalbomis.

  - Į siūlomų Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos medžiagos skirtos Prekių sumontavimui ir visų funkcionalumų užtikrinimui (pvz. moduliai, kabeliai, laikikliai ir t.t.).

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, šventinių dienų išvakarėse  nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

2. lentelė.  Prekių parametrai. Reikalavimai tarnybinėms stotims

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pagrindinės charakteristikos: | Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2 | Tarnybinių stočių kiekis vnt.: | 4 vnt. |
| 3 | Procesorių architektūra: | Ne mažesnis kaip 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, ne mažiau 88 PCI kelius, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesoriaus bazinis taktinis dažnis turi būti ne mažesnis nei 3.2 GHz. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus anonsavimo data ne ankstesnė kaip 2025 Q1 m. |
| 4 | Procesorių kiekis: | Ne daugiau kaip 2 vnt. per tarnybinę stotį. Ne mažiau kaip 32 branduoliai per tarnybinę stotį. |
| 5 | Procesorių našumas: | Procesorių našumas: turi būti ne mažiau kaip 368 vienetai pagal „SPECrate2017_int_base“ ar lygiavertį testą ir ne mažiau kaip 532 vienetai pagal „SPECrate2017_fp_base“ ar lygiavertį testą dviejų procesorių sistemai. Rezultatai turi būti viešai skelbiami https://www.spec.org ar lygiaverčiame puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties gamintojo bet kokiam tarnybinės stoties modeliui su siūlomu kiekiu procesorių. |
| 6 | Operatyvioji atmintis: | Ne mažiau kaip 768 GB vienoje tarnybinėje stotyje (įsigyjamos ne mažiau kaip 4), DDR5 RDIMM 6400MT/s atminties. Atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir tolygiai paskirstyti lizduose. Advanced ECC palaikymas. Bendras operatyviosios atminties kiekis ne mažiau nei 3072 GB |
| 7 | Virtualizacijos platforma: | Sprendimas turi būti pagrįstas hipervizoriaus technologija, užtikrinančia aukštą patikimumą, našumą ir saugumą. Hypervizoriaus kontroleris turi būti suderinamas su VMware ESXi 7 arba naujesne programine įranga, suderinamumas pateiktas svetainėje https://www.vmware.com/resources/compatibility/ Suderinama su Windows Server 2019 arba naujesne programine įranga, suderinamumas pateiktas svetainėje https://www.windowsservercatalog.com. Pateikta virtualizacijos programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam Užsakovo naudojimui. Gamintojo palaikymas turi būti teikiamas nepertraukiamai (24x7) su galimybe registruoti incidentus tiesiogiai gamintojo palaikymo sistemoje. |
| 8 | Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai: | SED NVME tipo valdiklis, turi palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 960 GB. |
| 9 | Tinklo plokštės: | Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP28 Ethernet 10/25GbE sąsajų realizuotų 2 atskirais tinklo adapteriais. Kartu turi būti pateikti reikalingi 10Gb SFP+ moduliai suderinami su siūlomais tinklo adapteriais. |
| 10 | Video kontroleris: | Turi būti integruotas. |
| 11 | Maitinimas: | Dubliuoti, karšto keitimo tipo ne mažesnio kaip 94% efektyvumo pagal 80 PLUS platinum arba lygiavertį standartą, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. „hot plug“). Tarnybinių stočių maitinimo šaltinio galingumas turi užtikrinti tarnybinių stočių darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai, net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Komplekte turi būti reikalingi PDU fiksuojami kabeliai. |
| 12 | Aušinimas: | Turi būti pateiktas ir užtikrinamas aušinimas atsižvelgiant į tarnybinių stočių naudojamų komponentų šilumos išsklaidą. |
| 13 | Korpusas: | Ne daugiau nei 1U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais, kabelių alkūne ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). |
| 14 | Firmware ir sauga: | - Secure Boot palaikymas. - Firmware tikrinimas naudojant kriptografinius mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad jis buvo nepažeistas ir modifikuotas kenkėjiškai - BIOS/UEFI apsauga slaptažodžiu ir galimybė apriboti neautorizuotus pakeitimus. - TPM (Trusted Platform Module) arba lygiavertė technologija, skirta saugiam raktų saugojimui ir sistemos vientisumo patikrai. - Automatinis saugumo įvykių registravimas ir galimybė eksportuoti žurnalus per saugius protokolus. - Galimybė atlikti atnaujinimus per saugius protokolus. - Rollback funkcionalumas, leidžiantis grįžti prie ankstesnės versijos. |
| 15 | Gamintojo valdymo įranga: | Turi būti pateikta serverio valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: - centralizuotas serverių inventoriaus sekimas; - serverių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - serverių programinės įrangos atnaujinimas; - serverių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas naudojant šablonus (template-based deployment); - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale ir/ arba galimybė integruotis su gamintojo palaikymo sistema; - REST API palaikymas automatizavimui ir integracijai su kitomis sistemomis; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą, tiek debesijos paslaugomis paremtą sprendimą. Jei siūloma debesijos paslauga, turi būti užtikrinta, kad duomenys ir paslaugos būtų talpinami Europos Sąjungos teritorijoje ir atitiktų galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus. Jei siūloma vietoje (on-premises) diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai, užtikrinantys nepertraukiamą veikimą gedimo atveju. Programinė įranga turi įgalinti atlikti visų siūlomų tarnybinių stočių, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis su naudojama virtualizacijos platforma (pvz.: VMware vCenter) arba su siūlomos virtualizacijos platformos valdymo sistema, kuri turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam Užsakovo naudojimui. |
| 16 | Suderinamumas: | Turi būti sertifikuotas darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: pvz.: Windows Server 2025, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo oficialioje dokumentacijoje. Siūloma įranga turi būti suderinama su siūloma virtualizacijos platforma. Turi būti užtikrintas suderinamumas su esama infrastruktūra migracijos laikotarpiu arba pateiktas migravimo sprendimas, užtikrinantis sklandų perėjimą nuo esamos VMware aplinkos |
| 17 | Komplektacija: | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui. |
| 18 | Garantinis aptarnavimas: | Garantinis terminas ir įsigaliojimo sąlygos nurodytos 4.7 punkte. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas 24x7 režimu, užtikrinant ne ilgesnį kaip 4 valandų reakcijos laiką kritinių gedimų atveju ir gedimų šalinimą įrangos eksploatacijos vietoje (on-site) Vilniuje, adresus patikslinant sutarties įgyvendinimo metu. Kietų diskų, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą „Prefailure warranty“. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį bei galiojimo laiką. Sugedę diskai turi likti Perkančiajam subjektui (angl. Keep Your Drive). |
| 19 | Licencijos | Visi siūlomos prekės funkcionalumai, kurie veikia licencijų pagrindu arba yra licencijuojami, turi būti licencijuoti ne trumpesniam kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių laikotarpiui nuo Prekių paleidimo ir parengimo naudojimui priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos / licencijų aktyvavimo dienos. Licencijos turi apimti visą siūlomo funkcionalumo apimtį. Licencijos gali būti nuolatinės („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“). Nepriklausomai nuo licencijos tipo, tiekėjas turi užtikrinti, kad į prekių kainą privalo būti įskaičiuotas visas 60 (šešiasdešimt) mėnesių licencijavimo, gamintojo palaikymo (support) ir programinės įrangos atnaujinimų (updates ir upgrades) laikotarpis. |

3. lentelė.  Prekių parametrai. Reikalavimai duomenų saugykloms

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, pavadinimas, versija, gamintojo kodas(-ai) | Būtina išvardinti siūlomus komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |
| 2 | Valdikliai: | Valdiklių kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt. Kiekviename valdiklyje turi būti ne mažiau kaip – 192GB atminties. Plečiant našumą, saugyklą turi būti galima praplėsti iki 4 identiškų kontrolerių, nepridedant papildomų diskų. Jeigu toks plėtimas nepalaikomas, turi būti iš karto pateikta tokia kontrolerių konfigūracija, kad punkto „Bendras Našumas“ reikalavimų dalis atsitiktinės operacijos („random“) būtų vykdomi ne mažiau kaip +70%. |
| 3 | Architektūra | Siūloma blokinė duomenų saugykla turi palaikyti „scale-out“ architektūrą ir palaikyti daugiau negu 2 valdiklius. Visi siūlomos duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti („no single point of failure“), įskaitant valdiklius, maitinimo šaltinius, ventiliatorius. Duomenų saugyklos architektūra turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų saugyklos darbą, valdiklių ir SSD (Solid State Drive) diskų vidinės programinės įrangos atnaujinimo metu („non-disruptive online firmware upgrade“). Kiekvienas valdiklis turi pasiekti visus duomenų saugyklos diskus be apribojimų. Duomenų saugykla turi užtikrinti, kad kiekvienas loginis diskas yra tolygiai išdalintas per visus siūlomus SSD diskus, o visi SSD diskai galėtų vienu metu vykdyti I/O operacijas per visus duomenų saugyklos valdiklius. Siūloma duomenų saugykla turi būti pilnai NVMe architektūros (valdikliai, visos SSD diskų talpyklos, SSD diskai), vidinė komunikacija tarp valdiklių ir diskų talpyklų vykdoma NVMe-oF arba lygiaverčiu protokolu. Valdikliai turi palaikyti tarnybinių stočių prijungimą NVMe-oF/FC, NVMe-oF/TCP protokolais. |
| 4 | Aukštas patikimumas | Valdikliai prie galinių įrenginių turi būti prijungti dubliuotomis jungtimis. Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų replikavimo technologijas: - aparatinis duomenų replikavimas valdiklių lygyje („controller based“) turi būti palaikomas be apribojimų tarp visų siūlomos duomenų saugyklos šeimos modelių. - dalinis replikavimas, leidžiantis persiųsti tik trūkstamus blokus, atsiradusius sutrikus ryšiui tarp duomenų saugyklų. - aktyvi/aktyvi („active/active“) replikacija tarp duomenų saugyklų ir išplėstinis metro telkinys („stretch metro cluster“) užtikrinantis nulinius RPO ir RTO, taip, kad replikuojamų virtualių diskų pora („volume pair“) tarp pagrindinės ir atsarginės („DR“) lokacijos būtų prieinami vienu metu („concurrent access“) tiek skaitymo tiek ir rašymo operacijoms, turi būti palaikomi iSCSI ir FC protokolai. - aktyvi/aktyvi replikacija turi būti palaikoma Windows ir Redhat aplinkose. - galimybė taikomosioms programoms sukurti atitikties grupes („consistency group“) replikavimo operacijoms. Į grupę turi būti galima įtraukti nemažiau kaip 256 diskus („volumes“). |
| 5 | RAID lygiai: | Turi palaikyti apsaugos nuo gedimų mechanizmus, užtikrinančius: - duomenų apsaugą dviejų diskų gedimo atveju (lygiavertė RAID-6 technologijai); |
| 6 | Duomenų talpyklos funkcijos: | Turi būti: - Galimybė vienoje diskinėje saugojimo grupėje kurti kelis loginius resursus (pvz., loginius diskus ar talpos vienetus); - Galimybė dinamiškai plėsti jau egzistuojančią diskinę sritį, prijungiant naujus diskus ar diskinę grupę, be paslaugų darbo sutrikdymo; - Vidinių diskų grupavimas į vieningą loginį resursą („storage pooling“ arba lygiavertė technologija); - Naudotojų autentifikacija ir autorizacija per standartinius katalogų servisus (LDAP, Microsoft Active Directory); - Operacinių sistemų prieigų apjungimas ir srautų balansavimas naudojant daugiakelių prieigos („multipath I/O“) technologijas blokinio perdavimo protokolams (pvz., iSCSI ar lygiaverčiai). |
| 7 | Efektyvumas: | Duomenų talpykla turi turėti funkcionalumą, leidžiantį dinamiškai priskirti talpos resursus („thin provisioning“), užtikrinant, kad loginė talpa gali viršyti realią fizinę talpą, o fiziniai ištekliai turi būti rezervuojami ir naudojami tik tada, kai duomenys faktiškai įrašomi. Šis funkcionalumas neturi daryti įtakos greitaveikai. Duomenų suspaudimas („Compression“) ir besikartojančių blokų eliminavimas („Deduplication“) turi būti palaikomi SAN (blokiniams duomenims) |
| 8 | Duomenų šifravimas: | Turi turėti duomenų šifravimo funkcionalumą („Data at Rest Encryption“), užtikrinantį, kad visi talpykloje laikomi duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos. |
| 9 | Apsauga nuo kenkėjiškų programų: | Duomenų talpykla turi turėti integruotą funkcionalumą, skirtą apsaugoti nuo kenkėjiškų programų (įskaitant „ransomware“) poveikio. Turi užtikrinti: - Momentinių kopijų (snapshot) technologiją, leidžiančią atkurti duomenis po neteisėto pakeitimo ar užšifravimo; - Anomalijų aptikimo ir įvykių registravimo mechanizmus, leidžiančius laiku identifikuoti galimą kenkėjiškos programos veiklą; - Integraciją su įspėjimų ir įvykių valdymo sistemomis (SIEM, Syslog, SNMP) |
| 10 | Diskų tipas: | Siūloma duomenų talpykla turi palaikyti SSD tipo diskus. Visi siūlomi diskiniai įrenginiai turi būti NVMe SSD SED (Self-Encrypting Drive) tipo, užtikrinantys duomenų šifravimą aparatinės įrangos pagrindu. |
| 11 | Talpa: | - Naudinga SSD tipo diskų talpa, su dviejų diskų gedimo apsauga (RAID6 arba lygiaverte) ir 1 atsarginiu disku, be deduplikacijos ar kompresijos įtakos, turi būti ne mažesnė kaip 90 TiB - Duomenų talpyklos architektūra ir komplektacija turi užtikrinti, kad užpildžius maksimaliai naudingą talpą ir tuo pat metu sutrikus vienam aktyviam moduliui/diskui, masyvo veikla nesutriktų; - Jei duomenų talpykla reikalauja, privaloma komplektuoti duomenų talpyklos OS skirtus diskus/talpą, kurių talpa neįskaičiuojama į naudingos talpos skaičiavimus. - Siūlomą duomenų saugyklą turi būti galima išplėsti ne mažiau kaip iki 72 diskų. - Siūloma duomenų saugykla turi leisti sukurti ne mažiau kaip 500 virtualių diskų („volumes“). |
| 12 | Momentinės kopijos: | Turi užtikrinti: Momentinių duomenų kopijų („Snapshot“) kūrimą ir atstatymą, palaikant integraciją su aplikacijomis, kad būtų išlaikytas duomenų loginis integralumas (pvz. Microsoft SQL ar lygiavertės). Galimybę kurti momentines duomenų kopijas pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Funkcionalumą atlikti momentinį loginių diskų užfiksavimą, neatliekant pilnos duomenų kopijos, o saugant tik duomenų pokyčius („incremental“). Galimybę palaikyti ne mažiau kaip 10000 momentinių duomenų kopijų. Momentinių kopijų („Snapshot“) kūrimą ir atstatymą, integruotą su VMware virtualizacijos programine įranga, kai valdymas atliekamas iš VMware programinės įrangos aplinkos. |
| 13 | Replikavimas: | Turi būti galimybė atlikti nuotolinį asinchroninį duomenų replikavimą talpyklų valdiklių lygmenyje („Storage replication“). |
| 14 | Bendras našumas: | Duomenų saugykla siūlomoje konfigūracijoje, naudojant RAID 6, esant įjungtoms visoms duomenų glaudinimo funkcijoms („zero detection“, „deduplication“, „compression“, „thin provisioning“), naudojant NVMe oTCP protokolą ir 25Gbe jungtis, turi pasiekti ne mažesnius našumo skaičius, nenaudojant spartinčiosios atminties, kaip: • atsitiktinės operacijos („random“), esant I/O operacijos bloko dydžiui 16kB ir atsako laikui („latency“) mažesniam arba lygiam 1ms: - 140 000 IOPS, kai skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40 - 340 000 IOPS, skaitymo operacijoms - 74 000 IOPS, rašymo operacijoms • nuoseklus rašymas/skaitymas, esant I/O operacijos bloko dydžiui 256kB: - 8GB/s pralaidumas skaitymo operacijoms - 3GB/s rašymo operacijoms |
| 15 | Valdymas: | Turi būti galimybė valdyti diskų masyvą per IP tinklą, naudojant interneto naršyklę; Turi turėti tiek grafinę („GUI“), REST API valdymo sąsajas; Turi informuoti el. paštu ir SNMP protokolu apie kietųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |
| 16 | Operacinių sistemų palaikymas: | Privalo būti suderinama su Windows Server, Linux. Suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo interneto svetainėje. |
| 17 | Prievadai ir palaikomi protokolai | Siūlomos duomenų saugyklos komplektacijoje, tarnybinių stočių prijungimui ir replikacijai turi būti ne mažiau kaip: 8 vnt. 25Gbe NVMe-oF/TCP tipo prievadų, komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 25Gbit moduliai. Palaikomi protokolai: FC (praplėtus jungtis), NVMe-oF/FC (praplėtus jungtis), NVMe-oF/TCP, iSCSI, NFS ir nuotolinė replikacija tarp duomenų saugyklų. Turi būti galima praplėsti saugyklos jungtis. |
| 18 | Tinklo sąsajos keitiklis | Turi būti pateikti visi reikalingi tinklo sąsajos keitikliai. |
| 19 | Maitinimo sistema | Dubliuota, ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius. |
| 20 | Suderinamumas | Siūloma duomenų saugykla turi būti suderinama su Užsakovo naudojamu Dell Data Domain atsarginių kopijų sprendimu, užtikrinant galimybę jį naudoti kaip atsarginių kopijų saugojimo, replikavimo ar integracijos tašką |
| 21 | Garantinis aptarnavimas | Garantinis terminas ir įsigaliojimo sąlygos nurodytos 4.7 punkte. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas 24x7 režimu, užtikrinant ne ilgesnį kaip 4 valandų reakcijos laiką kritinių gedimų atveju ir gedimų šalinimą įrangos eksploatacijos vietoje (on-site). Vilniuje, adresus patikslinant sutarties įgyvendinimo metu. Kietų diskų, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą „Prefailure warranty“. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį bei galiojimo laiką. Sugedę diskai turi likti Perkančiajam subjektui (angl. Keep Your Drive). |
| 22 | Licencijos | Visi siūlomos prekės funkcionalumai, kurie veikia licencijų pagrindu arba yra licencijuojami, turi būti licencijuoti ne trumpesniam kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių laikotarpiui nuo Prekių paleidimo ir parengimo naudojimui priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Licencijos turi apimti visą siūlomo funkcionalumo apimtį. Licencijos gali būti nuolatinės („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“). Nepriklausomai nuo licencijos tipo, tiekėjas turi užtikrinti, kad į prekių kainą privalo būti įskaičiuotas visas 60 (šešiasdešimt) mėnesių licencijavimo, gamintojo palaikymo (support) ir programinės įrangos atnaujinimų (updates ir upgrades) laikotarpis. |

4 lentelė. Reikalavimai virtualizacijos platformai

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti gamintojo pavadinimą. |
| 2 | Pavadinimas | Nurodyti virtualizacijos platformos pavadinimą. |
| 3 | Virtualizavimo programinės įrangos („hypervisor“) tipas | Siūloma virtualizavimo programinė įranga turi palaikyti x86 tipo tarnybinių stočių virtualizaciją. Nereikalaujantis atskiros mokamos operacinės sistemos diegimo host’uose („bare-metal“). Privalo būti galimybė diegti virtualizavimo programinę įrangą tarnybinėse stotyse be atskirai licencijuojamos, mokamos operacinės sistemos diegimo. |
| 4 | Virtulių tarnybinių stočių aukšto patikimumo užtikrinimas | Tarnybinės stoties gedimo atveju virtualizacijos programinė įranga turi turėti funkcionalumą užtikrinti automatinį virtualių tarnybinių stočių įjungimą kitoje veikiančioje tarnybinėje stotyje. Privalo būti palaikoma automatizuota gedimų detekcija ir atstatymas klasterio lygiu. |
| 5 | Virtualių tarnybinių stočių migravimas | Programinė įranga privalo palaikyti ir užtikrinti virtualių tarnybinių stočių migravimą tarp virtualizacijos tarnybinių stočių taip, kad to nepastebėtų galutinis naudotojas ir kad virtualių tarnybinių stočių veikimas nebūtų pertraukiamas. Turi būti galimybė migruoti virtualias tarnybines stotis tarp skirtingų virtualių tinklo komutatorių. |
| 6 | Virtualių tarnybinių stočių nepertraukiamo veikimo užtikrinimas | Virtualizacijos programinė įranga turi turėti galimybę sukonfigūruoti kelias virtualias tarnybines stotis aukšto patikimumo klasteryje (veikiančios kopijos sinchronizacija), t. y. vienos iš tarnybinių stočių gedimo atveju sinchronizuota virtuali tarnybinė stotis nepertraukiamai tęsia darbą. Virtualios tarnybinės stotys gali naudoti ne mažiau kaip 8 virtualius procesorius. |
| 7 | Aukštą patikimumą užtikrinanti failų sistema | Privalo užtikrinti lygiagretaus naudojimo failų sistemos veikimą, leidžiantį kelioms tarnybinėms stotims naudoti tą pačią duomenų saugyklą. Failų sistema privalo leisti migruoti virtualias tarnybines stotis iš vienos duomenų saugyklos į kitą, nestabdant virtualių serverių darbo. |
| 8 | Virtualių tarnybinių stočių duomenų valdymas | Privalo užtikrinti automatinį, valdymo nustatymais (policy) paremtą virtualių tarnybinių stočių talpinimą skirtingo tipo ir parametrų duomenų saugyklose. |
| 9 | Virtualių duomenų saugyklų migravimas | Programinė įranga privalo palaikyti ir užtikrinti virtualių duomenų saugyklų / virtualių diskų migravimą tarp skirtingų fizinių duomenų saugyklų nestabdant virtualių tarnybinių stočių darbo. |
| 10 | Duomenų saugyklų virtualizacija | Turi palaikyti suderinamą duomenų saugyklų virtualizavimo galimybę, panaudojant duomenų valdymo nustatymus (policy), bei automatiškai išnaudoti duomenų saugyklų siūlomą funkcionalumą (pvz., momentinių kopijų valdymą, automatizuotą duomenų paskirstymo logiką, našumo/patikimumo profilius), kai tai palaiko duomenų saugyklos sprendimas. |
| 11 | Duomenų saugyklų integravimo sąsajos | Pateikti sąrašą suderinamų duomenų saugyklų integracijų: A) Suteikianti galimybę pateikti suderinamos duomenų saugyklos parametrus virtualizavimo programinei įrangai (modelį, turimus gebėjimus, diskų tipus ir t. t.). B) Suteikianti galimybę perkelti duomenų valdymo funkcionalumą duomenų saugyklai (pvz., momentinių kopijų atlikimą). C) Suteikianti galimybę integruoti kelių kelių (multipathing) valdymą ir naudoti kelių kelių politiką pagal gamintojo rekomendacijas. Papildomai: privalo būti palaikomas SAN prijungimas per iSCSI prie hostų ir duomenų saugyklų naudojimas per bendro naudojimo datastores. |
| 12 | Centralizuota turinio biblioteka | Virtualizavimo programinė įranga turi turėti centralizuotą turinio saugojimo/laikymo biblioteką, skirtą virtualių tarnybinių stočių šablonų/atvaizdų, operacinių sistemų diegimo atvaizdų ar kito valdymo/diegimo turinio saugojimui. Turi būti galimybė šią biblioteką pasiekti iš kelių skirtingų duomenų centrų. |
| 13 | Resursų valdymas | - Programinė įranga turi įgalinti priskirti virtualioms tarnybinėms stotims procesorius ar branduolius (bendro naudojimo procesorių modelis). - Programinė įranga turi įgalinti valdyti priskirtų virtualių tinklo adapterių pajėgumus. - Galimybė virtualioms tarnybinėms stotims skirti daugiau atminties nei yra fiziškai, užtikrinant saugų atminties viršrezervavimą. - Galimybė sugrąžinti nepanaudotą atmintį iš virtualių tarnybinių stočių („unused memory reclamation“). Turi būti galimybė virtualioms tarnybinėms stotims pridėti papildomus resursus (CPU, atmintį, diską, tinklo adapterius), nestabdant jų veikimo, jei tokį funkcionalumą palaiko virtualios tarnybinės stoties operacinė sistema. Galimybė pašalinti tinklo adapterius, SCSI adapterius ir diskus nestabdant darbo. Papildomai: turi būti palaikomas atminties sluoksniavimas (tiering), naudojant vietines NVMe laikmenas kaip papildomą atminties sluoksnį (RAM+NVMe), automatizuojant karštų/šaltų blokų perkėlimą ir mažinant DRAM poreikį. |
| 14 | Virtualaus tinklo komutatorius | Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę kurti virtualius tinklo komutatorius. Programinė įranga turi įgalinti priskirti virtualioms tarnybinėms stotims tinklo adapterius, virtualius tinklus ar jų kombinacijas. Privalo palaikyti VLAN. Siūloma programinė įranga privalo turėti centralizuotą sąsają, iš kurios galima konfigūruoti, prižiūrėti ir administruoti visoje infrastruktūroje esančius virtualius tinklo komutatorius (centralizuotas „distributed“ valdymas). Turi būti galimybė atlikti tinklo srauto valdymo veiksmus: įeinančio/išeinančio tinklo pralaidos ribojimas, dalinimas tarp skirtingų virtualių mašinų. |
| 15 | Dinaminis resursų paskirstymas | Virtualizacijos programinė įranga turi turėti galimybę kurti fizinių resursų telkinius (fizinių tarnybinių stočių telkinį ir fizinių duomenų saugyklų telkinį), bei pagal apkrovos valdymo ir paskirstymo taisykles automatiškai perbalansuoti darbo apkrovas telkinio ribose, užtikrinant optimaliausią fizinių resursų panaudojimą. Papildomai: turi būti palaikoma energijos optimizacija, automatiškai konsoliduojant apkrovas ir sumažinant nenaudojamų resursų energijos sąnaudas (kai tai leidžia infrastruktūra). |
| 16 | Tarnybinių stočių automatizuotas diegimas | Virtualizavimo programinė įranga turi turėti galimybę atlikti automatinį fizinių stočių (hostų) diegimą iš centralizuoto valdymo serverio. Taip pat turi užtikrinti galimybę naudoti hostų profilių / konfigūracijų šablonus, kurie leistų paprastinti diegimo ir atnaujinimo procesą. Papildomai: privalo būti palaikomas centralizuotas hostų gyvavimo ciklo valdymas (image-based), įskaitant suderinamumo patikras prieš atnaujinimus, automatizuotą atnaujinimų vykdymą klasterio režimu ir grąžinimo (rollback) scenarijus. Turi būti galimybė taikyti kritines hipervizoriaus pataisas be hosto perkrovimo ir be hosto įvedimo į techninės priežiūros režimą (live patching), kai tai leidžia pataisos tipas ir gamintojo metodika. |
| 17 | Skaitymo operacijų spartinimo užtikrinimas | Naudojant lokalias „flash“ tipo laikmenas hostuose, siūloma programinė įranga privalo suteikti skaitymo operacijų spartinimo galimybę, sumažinant skaitymo operacijų apkrovą duomenų masyve (read cache / read acceleration). Turi būti palaikomos modernios „all-flash / all-NVMe“ saugyklų topologijos ir našumo optimizacijos pagal gamintojo rekomendacijas. |
| 18 | Virtulių grafinių procesorių palaikymas | Siūloma programinė įranga turi palaikyti fizinių GPU priskyrimą virtualioms tarnybinėms stotims (passthrough) ir GPU resursų dalinimą (vGPU), pagal gamintojo sertifikavimą ir suderinamumo sąrašus. |
| 19 | Atsarginių kopijų atlikimas | Siūloma programinė įranga turi suteikti galimybę atlikti virtualių tarnybinių stočių atsargines kopijas naudojant integracines sąsajas (API) su trečiųjų šalių atsarginių kopijų sprendimais, suteikiant galimybę kopijuoti ir atstatyti virtualias tarnybines stotis, taip pat palaikyti momentinių kopijų mechanizmus ir atstatymo testavimą. |
| 20 | Šifravimo galimybės | Siūloma programinė įranga turi suteikti galimybę šifruoti virtualias tarnybines stotis ir jų duomenis (duomenų saugyklose), taip pat palaikyti raktų valdymą (KMS) per standartines sąsajas ir politikomis paremtą šifravimo taikymą. Turi būti palaikomos saugaus paleidimo, virtualaus patikimumo modulio (vTPM klasės) ir audituojamo raktų keitimo/rotacijos galimybės. |
| 21 | Sistemų sveikatingumo stebėsena | Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę analizuoti virtualios infrastruktūros komponentus, dinamiškai įvertinti jų kitimą, bei panaudojant iš anksto paruoštus parametrus sugeneruoti pranešimus apie galimas grėsmes, sistemos sveikatingumą, bei efektyvų jos išnaudojimą. Turi būti „day-2“ operacijų analitika su įspėjimų koreliacija, triukšmo mažinimu (alert dedup/correlation) ir priežasties-pasekmės (root-cause) įžvalgomis. |
| 22 | Našumo stebėsena | Programinė įranga, panaudojanti dinaminius algoritmus, turi pateikti intuityvius našumo stebėjimo grafikus, bei sistemos optimizavimo ir tvarkymo rekomendacijas. Turi būti galimybė sukurti perkančiojo subjektoporeikius atitinkančius nustatymus, tolerancijos ribas, bei sprendimo veiksmus (automatinės reakcijos / automatizuotos užduotys). |
| 23 | Virtualios infrastruktūros valdymas ir optimizavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę, įvertinant realius virtualių tarnybinių stočių poreikius bei sukonfigūruotos infrastruktūros komponentus, pateikti įvertinimus dėl perteklinių resursų priskyrimo (procesorių, atminties, diskų vietos). Turi būti galimybė numatyti ateities projektus bei jų poreikius ir šiuos duomenis įtraukti į efektyvaus panaudojimo vertinimą. Turi būti funkcionalumas talpos planavimui (capacity planning) su prognozėmis ir „what-if“ scenarijais. |
| 24 | Suderinamumas su Perkančiojo subjekto naudojama VMware virtualizacijos platforma | Siūloma programinė įranga privalo būti visiškai suderinama su perkančiojo subjekto šiuo metu naudojama virtualizacijos platforma, jos valdymo architektūra ir integracijomis. Privalo būti užtikrintas sklandus perėjimas ir migracija, išlaikant veikimo logiką, valdymo objektus, teisių modelį, šablonus ir integracijas (pvz., atsarginių kopijų, stebėsenos, katalogų/šablonų saugyklos). |
| 25 | Virtualizacijos programinės įrangos gamintojo palaikomos operacijų sistemos | Turi būti palaikomos serverinės operacinės sistemos ir populiarios Linux distribucijos. Palaikomų operacinių sistemų sąrašas turi būti viešai publikuojamas gamintojo suderinamumo sąrašuose. Turi būti palaikomos šiuo metu gamintojo palaikomos (angl. supported) serverinės operacinės sistemos (pvz.: Windows Server 2016 ar naujesnės, aktualios Linux distribucijos) Sprendimas turi užtikrinti galimybę migruoti ir paleisti esamas virtualias mašinas, įskaitant ir senesnes operacines sistemas, net jei joms neteikiamas pilnas gamintojo palaikymas, užtikrinant jų veikimą migracijos ir pereinamuoju laikotarpiu. |
| 26 | Programinės įrangos palaikymas | Siūloma virtualizacijos programinė įranga gali būti licencijuojama nuolatinėmis („perpetual“) arba prenumeratos („subscription“) tipo licencijomis. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos siūlomos licencijos, įskaitant gamintojo palaikymą (support) 24x7 režimu, programinės įrangos atnaujinimus (updates) ir versijų atnaujinimus (upgrades), galiotų ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo licencijų aktyvavimo dienos. Prenumeratos („subscription“) tipo licencijų atveju į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas visas 60 (šešiasdešimt) mėnesių laikotarpis. Licencijavimas turi apimti visą siūlomą infrastruktūrą (visus fizinius hostus, procesorius / branduolius, virtualias mašinas ar kitus licencijavimo vienetus – priklausomai nuo gamintojo licencijavimo modelio), be papildomų kaštų. Siūlomas licencijavimo modelis turi užtikrinti galimybę naudoti visą siūlomos virtualizacijos platformos funkcionalumą, įskaitant (bet neapsiribojant): • aukšto patikimumo (HA) funkcijas; • virtualių mašinų migravimą be prastovų; • resursų valdymą ir balansavimą; • integraciją su duomenų saugyklomis ir atsarginių kopijų sprendimais; • API ir automatizavimo galimybes. Negali būti reikalaujama papildomų licencijų esminiam virtualizacijos funkcionalumui užtikrinti, jei šis funkcionalumas yra nurodytas techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti siūlomos programinės įrangos licencijavimo modelį (pvz., pagal CPU, branduolius, hostus ar kitus vienetus) ir pateikti licencijų skaičiavimo pagrindimą. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę dėl techninių problemų tiesiogiai kreiptis į gamintoją, registruojant problemą telefonu arba internetinėje svetainėje. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę stebėti techninės problemos sprendimo eigą internetinėje svetainėje. Turi būti užtikrintas ne ilgesnis kaip 4 valandų reakcijos laikas kritinių incidentų atveju. Licencijos turi būti užregistruotos gamintojo sistemoje perkančiojo subjekto vardu. |
| 27 | Visos platformos gyvavimo ciklo valdymas (full-stack LCM) | Virtualizacijos sprendimas turi suteikti vieningą diegimo, inventorizacijos, konfigūracijos, suderinamumo patikrų, atnaujinimų ir versijų naujinimų valdymą visiems platformos sluoksniams (skaičiavimo, tinklo, saugyklos integracijų, valdymo, stebėsenos, automatizacijos). Privalomi „pre-check“ patikrinimai, suderinamumo validacija ir centralizuotas atnaujinimų orkestravimas. |
| 28 | Automatizacija ir savitarna | Turi būti savitarnos katalogas (service catalog) virtualių resursų užsakymui, šablonai (blueprints), automatizuotos darbo eigos (workflows), politikomis paremta valdysena (approval/policy) ir integracija per API. Turi būti palaikomas „day-2“ automatizavimas (keitimai, mastelio didinimas/mažinimas, atitikties veiksmai). |
| 29 | Centralizuotas žurnalų (log) surinkimas ir analizė | Turi būti centralizuotas infrastruktūros ir darbo apkrovų žurnalų surinkimas, paieška, filtravimas, koreliacija ir įspėjimai. Turi būti numatytas log retention, archyvavimo galimybės ir prieigos kontrolė (RBAC). |
| 30 | Tinklo matomumas ir srautų analitika | Turi būti suteiktas srautų (flow) matomumas tarp darbo apkrovų (east-west ir north-south), ryšio problemų diagnostika, našumo įžvalgos ir priklausomybių (dependency) analizė be agentų diegimo į darbo apkrovas. |
| 31 | Integruota modernių aplikacijų vykdymo aplinka | Sprendimas turi suteikti integruotą konteinerizuotų aplikacijų vykdymo aplinką ant tos pačios platformos, leidžiančią valdyti tiek virtualias mašinas, tiek konteinerizuotas darbo apkrovas vieningai (vartotojų teisės, tinklo taisyklės, stebėsena, resursų politika). |
| 32 | Dviejų duomenų centrų scenarijai su sinchronine SAN replikacija | Sprendimas turi būti suderinamas su architektūra: 2 duomenų centrai, 2 klasteriai, 1 centralizuotas valdymas, iSCSI SAN saugyklos kiekviename DC, sinchroniškai replikuojant LUN’us tarp masyvų. Turi būti palaikomas numatomas veikimas gedimų ir „failover“ scenarijuose, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas dėl metro/stretched topologijų (įskaitant tinklo vėlinimo ir „split-brain“ prevencijos reikalavimus). |
| 33 | Centralizuotas virtualizavimo programinės įrangos valdymo serveris | Centralizuotas virtualizavimo programinės įrangos valdymo serveris turi būti suderinamas su siūloma virtualizacijos programine įranga. Centralizuotas valdymo serveris privalo palaikyti visą siūlomos virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumo valdymą, įskaitant: - virtualių tarnybinių stočių (VM) kūrimą, konfigūravimą, paleidimą, stabdymą, migravimą ir šalinimą; - fizinių host’ų ir klasterių konfigūravimą bei valdymą; - centralizuotą sąsają, iš kurios galima konfigūruoti, prižiūrėti ir administruoti visus virtualioje infrastruktūroje esančius virtualius komutatorius/tinklus; - prieigos teises ir vaidmenis (RBAC) virtualizacijos objektų lygiu. |
| 34 | Centralizuoto virtualizavimo programinės įrangos valdymo serverio aukšto patikimumo užtikrinimas | Centralizuotas valdymo serveris turi palaikyti gamintojo aukšto patikimumo sprendimą, užtikrinantį automatinį valdymo serverio veiklos pratęsimą pagrindinio valdymo serverio praradimo atveju. Papildomai: - turi būti numatytas automatinis persijungimas (failover) be rankinio įsikišimo; - turi būti aiškiai aprašomi reikalavimai valdymo serverio mazgų topologijai ir duomenų nuoseklumui |
| 35 | Centralizuoto virtualizavimo programinės įrangos valdymo serverio atsarginio kopijavimo ir atstatymo užtikrinimas | Centralizuotas valdymo serveris turi palaikyti rezervinių kopijų darymą ir atstatymą be papildomos trečiųjų šalių programinės įrangos, su galimybe konfigūruoti atsarginių kopijų dažnumą: - atsarginės kopijos turi būti daromos į nurodytą išorinę saugyklą (SMB/NFS/SFTP tipo arba kitas standartinis saugojimo būdas); - turi būti galimybė atlikti pilną atstatymą po gedimo ir atstatymo patikrinimą (restore validation); - atsarginės kopijos turi palaikyti šifravimą ir prieigos kontrolę |
| 36 | Virtualių darbo stočių integracija su trečių šalių antivirusine programine įranga | Centralizuotas valdymo serveris turi suteikti integracijos galimybes su trečiųjų šalių antivirusine (Anti-Virus/Anti-Malware) programine įranga ir užtikrinti virtualių tarnybinių stočių apsaugos/įvykių valdymo integraciją centralizuotai: - agentless skenavimas (be agentų VM viduje) turi būti įgyvendinamas per virtualizacijos platformos integracijos mechanizmus (hipervizoriaus/virtualizacijos sluoksnio lygmenyje), o valdymo serveris turi suteikti centralizuotą konfigūravimą, politikų taikymą ir būsenų matomumą. |
| 37 | Autentifikacija ir prieigos valdymas | Turi palaikyti integraciją su Perkančiojo subjekto tapatybės valdymu (katalogų paslaugomis), daugiafaktorinę autentifikaciją (MFA), rolėmis paremtą prieigos kontrolę (RBAC) ir atskirų administravimo sričių delegavimą. |
| 38 | Auditas ir veiksmų atsekamumas | Turi turėti audito žurnalus (kas, kada, ką pakeitė), galimybę eksportuoti auditą ir integruotis su centralizuota žurnalų sistema (SIEM/log management). |
| 39 | API ir automatizavimas | Turi suteikti dokumentuotas API sąsajas administravimui ir automatizavimui (provisioning, konfigūracijų keitimai, inventorizacija, ataskaitos), taip pat palaikyti automatizuotas darbo eigas (workflows). |
| 40 | Sertifikatų ir šifravimo valdymas | Turi palaikyti sertifikatų valdymą (įskaitant keitimą/rotaciją), saugius šifravimo protokolus ryšiui su klientais ir komponentais, bei galimybę įgyvendinti saugumo konfigūracijas pagal Perkančiojo subjekto politiką. |
| 41 | Konfigūracijų atsparumas ir atstatymas po incidentų | Turi būti galimybė atkurti valdymo serverį po kritinio gedimo ar kibernetinio incidento iš atsarginės kopijos, išlaikant inventorizaciją, teises, politikų konfigūraciją ir istorinius įvykius (kiek tai techniškai pagrįsta). |
| 42 | Vientisas gyvavimo ciklo valdymas (valdymo komponentams) | Turi būti palaikomos suderinamumo patikros prieš atnaujinimus, automatizuotas atnaujinimų taikymas valdymo komponentams ir galimybė sumažinti planuojamų atnaujinimų prastovas (downtime), įskaitant kritinių pataisų taikymą minimaliai trikdant paslaugą. |
| 43 | Stebėsenos ir licencijų valdymas | Turi būti centralizuotas infrastruktūros stebėsenos sprendimas, skirtas Host serverių, virtualių mašinų, klasterių ir duomenų saugyklų būklės bei našumo stebėsenai: - Turi palaikyti realaus laiko ir istorinės informacijos rinkimą apie procesorių, operatyviosios atminties, diskų ir tinklo resursų panaudojimą. - Turi suteikti infrastruktūros našumo, rizikų ir talpos planavimo analizę bei prognozes. - Turi turėti licencijų naudojimo stebėsenos funkcionalumą, leidžiantį matyti licencijų vartojimą ir galimas neatitiktis. - Turi palaikyti integraciją su valdymo serveriu ir naudoti oficialias API. Turi suteikti įspėjimų (alerts) ir ataskaitų generavimo funkcionalumą infrastruktūros būklės ir licencijų naudojimo stebėsenai. |
| 44 | Mikrosegmentacija ir politikomis paremta vidinio srauto kontrolė | Turi būti galimybė praplėsti sprendimą papildomu funkcionalumu nekeičiant licencijų tipo, o jas praplečiant: Taikyti detalias vidinio (east-west) srauto kontrolės taisykles darbo apkrovų lygiu, remiantis loginiais kriterijais ( žymėmis/atributais), o ne tik IP adresais. Turi būti galimybė audituoti taisyklių poveikį, registruoti srautus ir atlikti „what-if“ patikras. Turi būti atliktas pirminis konfigūravimas ir sukonfigūruota bent viena sistema. |

  - Reikalavimai diegimo paslaugoms  (pagal 2, 3 ir 4 lentelę) pateikiami žemiau:

    - Diegiamos architektūros planavimas:

      - Turi būti parengta detali diegiamos infrastruktūros architektūros schema, apimanti:

    - tarnybines stotis;

    - diskų masyvus;

    - tinklo komponentus;

    - ryšius.

      - Turi būti parengtas ir su Užsakovu suderintas naujos architektūros diegimo planas, nurodytas šios techninės specifikacijos 2. 2 punkte, apimantis diegimo, konfigūravimo, testavimo ir migracijos etapus.

    - Platformų architektūra:

      - Turi būti įdiegtos dvi tarpusavyje susietos virtualizacijos platformos:

- Pagrindinė (Primary) platforma DC1 duomenų centre;

- Nutolusi (Secondary / DR) platforma DC2 duomenų centre;

      - Platformos turi būti parengtos darbui klasterio režimu, užtikrinant aukštą paslaugų prieinamumą ir gedimų toleranciją.

    - Tinklo adresacija:

      - Turi būti parengta ir suderinta IP adresacijos schema visiems platformos komponentams, įskaitant:

- valdymo tinklus;

- replikacijos ir saugyklų tinklus;

- valdymo komponentus;

      - Visiems įrangos komponentams turi būti priskirti ir sukonfigūruoti suderinti IP adresai.

    - Duomenų saugyklų diegimas ir konfigūravimas:

      - Tiekėjas privalo įdiegti 2 (dvi) duomenų saugyklas, suteikdamas šias paslaugas:

        - Išpakuoti ir fiziškai sumontuoti 2 (dvi)  duomenų saugyklas Užsakovo nurodytose patalpose (lokacijose).

        - Prijungti 2 (dvi)  duomenų saugyklas prie Užsakovo infrastruktūros, užtikrinant ryšį su:

- tarnybinėmis stotimis;

- tinklo infrastruktūra;

- duomenų replikacijai ir valdymui skirtais tinklais.

        - Inicializuoti ir sukonfigūruoti 2 (dvi)  duomenų saugyklas, įskaitant:

- pradinę sistemų konfigūraciją;

- vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą iki gamintojo rekomenduojamų, palaikomų ir tarpusavyje suderinamų versijų.

        - Sukonfigūruoti aukšto patikimumo duomenų saugyklų telkinį (angl. high availability storage cluster), užtikrinant nepertraukiamą duomenų pasiekiamumą gedimų atveju.

        - Sukurti ir pateikti virtualizacijos platformai iki 10 (dešimties) aukšto patikimumo loginių diskų vienetų (LUN), kurie:

- būtų priskirti virtualizacijos serverių telkiniui;

- apimtų iki 6 (šešių) tarnybinių stočių (node), paskirstytų per du duomenų centrus;

- būtų parengti naudojimui kaip duomenų saugyklos virtualioms mašinoms.

      - Tiekėjas privalo atlikti ne trumpesnę kaip iki 4 (keturių) valandų trukmės mokymų sesiją, kuri gali būti vykdoma nuotoliniu arba kontaktiniu būdu, kurios metu:

- būtų apžvelgta įdiegtų duomenų saugyklų architektūra ir konfigūracija;

- būtų pademonstruotas aukšto patikimumo telkinio veikimas;

- būtų parodytos pagrindinės administravimo, stebėsenos ir konfigūravimo užduotys.

      - Mokymų sesija turi būti skirta Užsakovo techniniams specialistams ir laikoma diegimo paslaugų dalimi.

    - Fizinis įrangos montavimas:

      - Visa įranga turi būti sumontuota RACK spintose.

      - Montavimas turi būti atliktas Užsakovo nurodytose lokacijose.

      - Montavimo paslaugos turi atitikti gamintojo rekomendacijas ir duomenų centrų gerąją praktiką.

    - Programinės įrangos ir „firmware“ atnaujinimai:

      - Visai diegiamai įrangai turi būti atnaujinta programinė įranga (firmware) iki gamintojo rekomenduojamų ir tarpusavyje suderinamų versijų.

      - Virtualizacijos komponentai turi būti įdiegti naujausiomis palaikomomis ir suderintomis versijomis.

    - Virtualizacijos platformos diegimas:

      - Turi būti atliktas virtualizacijos platformos veikiančios aukšto patikimumo klasterio diegimas.

      - Klasteris turi būti sukonfigūruotas taip, kad būtų užtikrinta:

- High Availability (HA);

- automatinis virtualių mašinų perkėlimas gedimų atveju;

- optimalus resursų paskirstymas

    - Tinklo konfigūracija:

      - Turi būti sukonfigūruoti identiški tinklo VLAN, kaip ir šiuo metu naudojamame VMware klasteryje.

      - VLAN konfigūracija turi užtikrinti suderinamumą su esamomis paslaugomis, saugyklų prieiga ir funkcionalumu.

    - Bandomoji migracija ir aukšto patikimumo demonstravimas (Sprendimas turi užtikrinti automatizuotą paslaugų perkėlimą tarp duomenų centrų gedimo atveju (failover) ir grįžimą (failback):

      - Turi būti atlikta bandomoji (testinė) virtualių mašinų migracija iš esamo VMware klasterio į naująją platformą.

      - Bandomosios migracijos metu turi būti patikrintas:

- virtualių mašinų veikimas;

- tinklo ir saugyklų pasiekiamumas;

- paslaugų tęstinumas.

      - Tiekėjas privalo pademonstruoti aukšto patikimumo veikimą tarp pagrindinės ir nutolusios platformų, įskaitant:

- gedimų scenarijų imitavimą;

- paslaugų perkėlimą tarp platformų;

- duomenų prieinamumą po perjungimo.

    - Pilna migracija į naują platformą:

      - Įsitikinus, kad abi platformos veikia stabiliai ir atitinka techninius reikalavimus, turi būti atlikta pilna migracija iš senojo VMware klasterio į naują.

      - Migracija turi būti atlikta taip, kad būtų užtikrintas minimalus paslaugų nepasiekiamumas

      - Po migracijos turi būti patvirtintas visų virtualių mašinų, paslaugų ir replikacijos veikimas.

    - Atsarginių kopijų sprendimo pritaikymas naujai infrastruktūrai:

      - Po naujų virtualizacijos platformų įdiegimo Tiekėjas privalo užtikrinti, kad būtų tęsiamas atsarginių kopijų kūrimas visoms virtualioms mašinoms, naudojant esamą (Veeam backup and replication) ar lygiavertį atsarginių kopijų sprendimą.

      - Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas:

- integruoti naują virtualizacijos platformą į atsarginių kopijų sprendimą;

- pridėti naują klasterį ir tarnybines stotis į atsarginių kopijų valdymo sistemą;

- pritaikyti esamas arba sukurti naujas atsarginių kopijų politikas, atitinkančias esamus atsarginių kopijų kūrimo reikalavimus;

- užtikrinti, kad atsarginių kopijų saugyklos būtų pasiekiamos iš naujos infrastruktūros.

      - Turi būti atliktas bandomasis atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas (restore) ne mažiau kaip vienai virtualiai mašinai, patvirtinant atsarginių kopijų funkcionalumą.

      - Atsarginių kopijų veikimas turi būti dokumentuotas ir patvirtintas Užsakovo atstovo prieš pradedant pilną eksploataciją.

    - Monitoringo integracija:

      - Naujos platformos tarnybinės stotys, virtualizacijos komponentai ir susijusi infrastruktūra turi būti integruoti į esamą monitoringo sistemą Zabbix

      - Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas:

- įtraukti naujas tarnybines stotis (Hosts) į Zabbix monitoringo sistemą;

- sukonfigūruoti pagrindinius stebėsenos rodiklius, įskaitant:

  - CPU, RAM ir diskų resursų naudojimą;

  - tinklo sąsajų būseną ir apkrovą;

  - tarnybinių stočių pasiekiamumą;

- užtikrinti, kad stebėsenos duomenys būtų renkami nuolat ir būtų matomi esamoje Zabbix aplinkoje.

      - Monitoringo integracija turi būti patikrinta ir patvirtinta, pateikiant įrodymus apie duomenų rinkimą ir įspėjimų (alert) generavimą.