TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šilalės rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | Supaprastinto projekto parengimas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Sporto paskirties (Kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio – Mokyklos stadiono rekonstravimo, sporto paskirties (Kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinių statinių ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupės) statybos adresu D. Poškos g. 24, Šilalės m., supaprastintas projektas |
| 4. | Statinio (-ių) adresas | D. Poškos g. 24, Šilalės m., Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8760/0005:25 Šilalės m. k. v. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis ir statinio statybos rūšis | 1. Sporto paskirties statiniai – Mokyklos stadionas (schema Nr. 1) Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto; Unikalus daikto numeris: 4400-5909-5159 Statinio statybos rūšis: statinio rekonstravimas (įrengiant krepšinio aikšteles – 2 vnt. po 420,0 m2 ir tinklinio aikšteles – 2 vnt. po 162,0 m2, šuolio į tolį sektorių su įsibėgėjimo taku, tris bėgimo takus, tvoras, įvažiavimus, kamuolių gaudykles ir mini tribūnas prie aikštelių); 2. Sporto paskirties statiniai – Lauko žaidimų aikštelė vaikams iki 12 metų (schema Nr. 2) – apie 30,0 m2 Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 3. Sporto paskirties statiniai – Lauko stalo futbolo aikštelė (schema Nr. 3) – apie 66,0 m2 Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 4. Kiti inžineriniai statiniai – (Tvoros kamuolių gaudyklės) ir tvoros su varteliais aikštelių aptvėrimui Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 5. Inžineriniai tinklai – Vandentiekio, lietaus nuotekų ir drenažo tinklai Statinio statybos rūšis: nauja statyba/rekonstravimas; 6. Kiti inžineriniai statiniai – Stadiono ir įrenginių apšvietimas Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 7. Sporto paskirties statiniai – Gimnastikos aikštynas Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 9. Sporto inžineriniai statiniai – Lauko treniruoklių aikštelė Statinio statybos rūšis: nauja statyba; 10. Kelių paskirties inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takai, Statinio statybos rūšis: nauja statyba; |
| 6. | Statinių kategorija | I gr. ir II gr. nesudėtingieji statiniai |
| 7. | Esami statiniai, jų funkcinė paskirtis | Žemės sklypo (unikalus Nr. 8760-0005-0025, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8760/0005:25 ir kadastro vietovės pavadinimas Šilalės m. k. v.), kuriame numatomas inžinerinių statinių rekonstravimas, nauja statyba. Žemės sklypo naudojimo paskirtis yra Kita, žemės sklypo naudojimo būdas yra Visuomeninės paskirties teritorijos. |
| II. Perkamų paslaugų apimtis |  |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis | Supaprastinto projekto (toliau – Projektas) sudėtis: - Supaprastintas projektas - Sklypo plano; - Konstrukcijų; - Vandentiekio, nuotekų šalinimo dalis; - Elektrotechnikos : - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pastaba. Kitos Projekto dalys pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalingos sprendiniams įgyvendinti. |
| 9. | Projektavimo paslaugos | Paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo metu sprendiniai betarpiškai derinami su užsakovu. Projektavimo paslauga susideda iš: 1) Topografinės nuotraukos parengimas. 2) Teritorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai. 3) Specialiųjų reikalavimų/Prisijungimo sąlygų gavimas. 4) Projektinių sprendinių pristatymas ir viešinimas. 5) Supaprastinto projekto parengimas. 6) Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 7) Projekto derinimų atlikimas ir taisymas pagal projektą derinančių subjektų pastabas; 8) Projekto ekspertizės atlikimas ir taisymas pagal ekspertizės pastabas |
| 10. | Projekto vykdymo priežiūra | Reikalinga, bus perkama atskiru pirkimu. |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo pradžia: Projektavimo sutarties įsigaliojimo diena. Projektavimo pabaiga: Projekto parengimo paslaugos trukmė 360 kalendorinių dienų iki Projekto perdavimo ekspertizei atlikti. Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų terminus neįskaičiuojama. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą pilną techninį darbo projektą, kurio sprendiniams užsakovo pritarta, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. 1) Topografinės nuotraukos turi būti parengtos per 60 kalendorinių dienų; 2) Teritorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų 3) Specialiųjų reikalavimų/Prisijungimo sąlygų gavimas per 30 kalendorinių dienų 4) Projektinių sprendinių pristatymas ir viešinimas per 50 kalendorinių dienų 5) Supaprastinto projekto parengimas per 120 kalendorinių dienų 6) Statybą leidžiančio dokumento gavimas per 40 kalendorinių dienų 7) Projekto ekspertizės atlikimas ir taisymas pagal ekspertizės pastabas per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Numatomas tarpinis apmokėjimas: 25 % nuo sutarties kainos atlikus topografinius, teritorijos inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus, gavus prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus. 25 % nuo sutarties kainos po projektinių sprendinių pristatymo, viešinimo, supaprastinto projekto pateikimo ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. 50 % nuo sutarties kainos ištaisius projektą pagal eksperto pastabas ir gavus teigiamą ekspertizės aktą. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Projekto dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektas turi būti rengiamas, atsižvelgiant, bet neapsiribojant į Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus aktualiomis redakcijomis: LR Statybos įstatymą, LR Žemės įstatymą, Statybos techninius reglamentus, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės parengtą leidinį Sporto statiniai (I ir II dalys). |
| 13. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energetinio naudingumo, triukšmo lygio ir t. t.) reikalavimai | Sporto paskirties inžineriniai statiniai (schema Nr. 1) Stadiono teritorijoje numatoma įrengti dvi tinklinio po 162,0 m2 ir dvi krepšinio aikšteles po 420,0 m2 su lietaus vandens nuvedimo sistemomis, atitinkančias Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus (danga guminė). Žaidimų aikštelės įkomponuojamos į 3 takų (sintetinė danga) bėgimo ratą. Krepšinio ir tinklinio aikštelėms numatoma besiūlė danga. Projektuojamas šuolių į tolį sektorius (numatomas papildomas įsibėgėjimo takas). Patekimui prie stadiono, žaidimų aikštelių ir prie įrenginių numatomi pėsčiųjų takai su apšvietimu. Lietaus nuotekų tinklai nuvedami į centralizuotus tinklus. Projektuojamos tvoros (kamuolių gaudyklės) ir mini tribūnos (trijų eilių) prie aikštelių. Lengvajai atletikai projektuojami 3 bėgimo takeliai (sintetinė danga), kurie įsilieja į bėgimo ovalų taką pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės parengtą leidinį – Sporto statiniai (II dalis). Bėgimo takai įrėminami vejos bortais. Numatoma švieslentė, laikrodis, vaizdo stebėjimo kameros, lauko suoliukai. Lauko žaidimų aikštelė vaikams iki 12 metų (schema Nr. 2) – apie 30,0 m2 Projektuojama pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus. Lauko stalo futbolo aikštelė (schema Nr. 3) – apie 66,0 m2 Projektuojama pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus. Tvoros – kamuolių gaudyklės ir tvoros su įėjimų, įvažiavimų vartais ir varteliais aikštelių aptvėrimui Visa teritorija aptveriama metaline tvora, (min. 2,0 m. aukščio), įrengiami vartai techniniam aptarnavimui ir automatizuoti varteliai su užsirakinimu pagal nustatytą laiką, konfigūracija ir ilgis nustatomas projektavimo metu apžiūrėjus objektą vietoje. Projektuojamos tvoros – kamuolių gaudyklės (ne mažiau 4,0 m. aukščio) ir tvoros su varteliais aikštelių aptvėrimui. Projektuojama pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus. Aptvėrimo gaminiams privalo būti suteikta ne mažiau negu 10 metų garantija nuo rūdijimo. Vandentiekio, lietaus nuotekų ir drenažo tinklai Suprojektuoti vandentiekį su geriamojo vandens kolonėle, lietaus nuotekų ir drenažo tinklus pagal galiojančias tinklų įrengimo detales. Stadiono ir įrenginių apšvietimas Apšvietimo sistema turi būti pakankamo minimalaus galingumo apšviesti stadioną ir įrenginius prie stadiono. Numatyti LED prožektorius ir LED šviestuvus. Projektuojamų apšvietimo įrenginių valdymui suprojektuoti valdymo skydą (AVS) lauke. Gimnastikos aikštynas (schema Nr. 4) Suprojektuoti gimnastikos aikštyną, numatant priemones, nurodytas pavyzdyje. Žaidimų stalų sektorius (schemos Nr. 5, 6, 7) Žaidimų stalų zonoje numatyti betoninį žaidimų stalą, betoninį šachmatų stalą ir betoninį stalo teniso stalą. Lauko treniruoklių sektorius (schemos Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Suprojektuoti lauko treniruoklių sektorių, numatant priemones, nurodytas pavyzdžiuose. Lauko suoliukai Projektuojami lauko suoliukai su atlošu. Pėsčiųjų takai, lauko šiukšliadėžės, vejos danga Suprojektuoti pėsčiųjų takus ir lauko šiukšliadėžes. Lauko šiukšliadėžės su stogeliu ir medžio apdaila, rakinamos, antivandalinės. Medžio elementų spalva turi būti tokia pati arba kuo artimesnė Projekte numatytų suoliukų medžio elementų spalvai. Visoje statybos objekto teritorijoje įrengiama ir atstatoma vejos danga. Demontavimo darbai Projekto sprendiniuose numatyti tvarkomoje teritorijoje esamų kietų dangų, sporto inventoriaus esamų nebereikalingų pagal projekto sprendinius elektros, inžinerinių tinklų, žalių zonų ir kt. inžinerinių statinių demontavimą. Pastabos: Suprojektuoti statiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, statybos techninius reglamentus, higienos normas, kitus galiojančius teisės aktus, specialiuosius architektūros reikalavimus, kitų institucijų specialiąsias ir technines sąlygas; Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojama apšvietimo įranga atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1 punkto reikalavimus) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą; Už sklypo teritorijos išardytos dangos dėl Projekte priimtų sprendinių turi būti atstatytos į pradinę padėtį; Visa sporto įranga su CE atitikties ženklinimu; Visi projektavimo, statybos įgyvendinimo darbai pagal pateiktą techninę projektavimo užduotį turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Supaprastinto projekto sprendiniai turi būti suderinti tarp Projekto dalių ir neprieštarauti vieni kitiems. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Pagal Techninės užduoties 11 punkte nurodytą eiliškumą. |
| 16. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 17. | Reikalavimai Projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 18. | Nurodymai statinio Projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | 18.1. Vykdytojas Supaprastintą projektą su statybą leidžiančiu dokumentu ir reikalavimus/sąlygas išdavusių institucijų derinimais priėmimo-perdavimo dokumentu pateikia Statytojui taip: 18.1.1. Supaprastinto projekto visos bylos po 1 egz. popieriniame variante; 18.1.2. Statybą leidžiantį dokumentą ir supaprastintą projektą įrašytą į elektroninę laikmeną (CD 1 vnt.), paruoštą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11.4 punktą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu visų statybos projekto sričių vadovų ir rengėjų, rengusių projektą, kaip tai numato statybos įstatymas ir techniniai reglamentai. Papildomai pridedami Projekto brėžiniai *.dwg formatu. 18.1. Vykdytojas Supaprastintą projektą su statybą leidžiančiu dokumentu ir reikalavimus/sąlygas išdavusių institucijų derinimais priėmimo-perdavimo dokumentu pateikia Naudotojui taip: 18.1.1. Supaprastinto projekto visos bylos po 3 egz. popieriniame variante; 18.1.2. Statybą leidžiantį dokumentą, projektinius pasiūlymus ir supaprastintą projektą įrašytą į elektroninę laikmeną (CD 1 vnt.), paruoštą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11.4 punktą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu visų statybos projekto sričių vadovų ir rengėjų, rengusių projektą, kaip tai numato statybos įstatymas ir techniniai reglamentai. Papildomai pridedami Projekto brėžiniai *.dwg formatu. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas | Supaprastintam projektui bus atliekama Bendroji ekspertizė, kurią organizuoja ir apmoka Užsakovas, o Vykdytojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios projekto ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per terminą, ne ilgesnį kaip per 10 darbo dienų. Statybą leidžiantį dokumentą gauna ir apmoka Projekto Vykdytojas (užsakovo) vardu. |

Pridedama:

- Nekilnojamojo turto D. Poškos g. 24, Šilalės m. registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 lapai.

- Statinių išdėstymo planas, 1 lapas.

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (Registro Nr. 44/781038), 6 lapai.

- Projektuojamų statinių schemos, 14 lapų.

Parengė:

Investicijų ir urbanistikos skyriaus statybos inžinierius        ___________      Arūnas Ričkus