|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS). 1. Statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111107759. 2. Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441. 3. Komplekso pavadinimas: Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Vilkaviškio mieste (Susisiekimo komunikacijų statinių grupės, gatvių paskirties statinių (šaligatvių) Taikos g. ir Vytauto g. Vilkaviškio m., statybos projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra). 4. Projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų statinių grupės, gatvių paskirties statinių (šaligatvių) Taikos g. ir Vytauto g. Vilkaviškio m., supaprastintas statybos projektas. 5. Statybos rūšis: nauja statyba (statinio statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo metu). 6. Etapas: supaprastintas statybos projektas. 7. Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys (statinio kategorija ir paskirtis gali būti tikslinami projektavimo metu). 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Taikos g. ruožas nuo Vytauto g. iki Mečislovo Reinio g. ir Vytauto g. ruožas nuo Vytauto g. 97 iki Vysk. A. Karoso g. (atsižvelgiant į rekonstruojamos sankryžos darbų ribas) sutvarkant prieigas, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam eismo dalyvių eismui užtikrinti (statybos darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu); 11.2. kelio (gatvės) kategorija: Gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: šaligatvius projektuoti iš vandeniui laidžių dangų, užtikrinti sklandų suvedimą su esama infrastruktūra, įvertinant ir atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto dalies teritorijos žalinimo schemą su priedais; 11.4. dangos konstrukcija: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles (toliau – Taisyklės), įvertinant ir atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto dalies teritorijos žalinimo schemą su priedais; 11.5. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.6. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.7. vandens pralaidos: - 11.8. vandens nuleidimas nuo šaligatvių: spręsti lietaus vandens nuvedimą atsižvelgiant į projektuojamas laidžias dangas ir žaliąsias infiltracines zonas; 11.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: esant poreikiui nustatoma projektavimo metu ties aktualiomis vietomis; 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: esant poreikiui numatyti; 11.12. autobusų sustojimo aikštelės: - 11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.14. apšvietimas: suprojektuoti apšvietimą, numatant orinės linijos pakeitimą į požeminę, naujų atramų ir LED šviestuvų įrengimą; 11.15. kiti reikalavimai: – sprendinius suderinti ir sklandžiai suvesti su lygiagrečiai rengiamais projektais: - Valstybinės reikšmės krašto kelio 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai 0,000 km sankryžos rekonstravimo techninis darbo projektas; - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai 0,119 km tilto per Šeimeną paprastasis remontas; - Valstybinės reikšmės krašto kelio 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 0,000 iki 0,520 km rekonstravimo techninis darbo projektas. - įvertinti ir atsižvelgti į Vilkaviškio miesto dalies teritorijos žalinimo schemą su priedais (įrengti laidžias dangas visame šaligatvių perimetre).. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais: Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos; Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės specifikacijos (projektavimo užduoties) reikalavimus. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): - atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos; - atsižvelgti į Vilkaviškio miesto dalies teritorijos žalinimo schemą su priedais (įrengti laidžias dangas visame šaligatvių perimetre); 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: - Techninė specifikacija; - Projektuojamų šaligatvių schema; - Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį)... |  |
| --- | --- | --- |