2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Pirmosios medicinos pagalbos kuprinė | Taktinė medicininė kuprinė -1 vnt. TQ maišelis -1 vnt. SAM TX turniketas -2 vnt. TMC suspaustas marlės tvarstis -1vnt. QuikClot Presuotas tamponavimo tvarstis -1vnt. Persys Izraelio tvarstis - 4" -2 vnt. Persys Izraelio tvarstis - 6" -2 vnt. SAM Chest Seal krūtinės pleistras -1 vnt. SAM įtvaras 36" -1 vnt. Trikampis tvarstis- 4 vnt. Akių skydas -1 vnt. Hipotermijos antklodė -2 vnt. Traumų žirklės -1 vnt. Sharpie markeris -1vnt Durapore 3M juosta -1 vnt Medicininės nitrilo pirštinės -4 poros TCCC kortelė -1 vnt. Instrumentų pritraukėjas GearKeeper - 9oz -1 vnt. Minkšti neštuvai- 1vnt. |
| --- | --- | --- |

2 lentelė

| Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Svoriai | Spalva/Medžiaga | Aukštis | Plotis | Gylis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taktinė medicininė kuprinė. Kuprinės išorėje yra viena didelė kišenė. Ant jos žirklių laikiklis. Kuprinės viduje 3 mažesnės kišenės su užtrauktukais tiek viršuje tiek apačioje, kad bet kokioje pozicijoje būtų patogu pasiimti medikamentus. 5 krepšeliai prilimpantys prie kuprinės vidaus. Kuprinės viduryje – speciali korinė plokštelė įrankių, priemonių ar medikamentų greitam paėmimui. Plokštelė išsisega ir prisisega vienu rankos judesiu. Minkštos petnešos lengvai atsegamos ir talpinamos kuprinės nugarinėje dalyje specialioje kišenėje. Taktinė mediko kuprinė turi dvi nešimo rankenas, kurių viena sagstoma lengvam kuprinės pakabinimui. | 1 | 2,3kg(+/-0.2kg) | OD Žalia/700D Cordura | 52cm(+/-1,0 cm) | 37cm(+/-1,0 cm) | 9cm(+/-1,0 cm) |
| 2 | TQ maišelis. Taktinis turniketo dėklas kiekvienoje pusėje turi elastinę fiksavimo juosta, kuri turniketą fiksuoja dėkle ir jį apsaugo nuo išorės poveikio. Universalus turniketo TQ dėklas gali būti fiksuojamas ant diržų, kurių plotis nuo 2,5 iki 10 cm. Tai pat dėklo priekyje prisiūta Velcro juosta leidžia fiksuoti norimą TQ identifikacinį antsiuvą. PALS/MOLLE tipo jungtys universaliam pritvirtinimui. Galima prisegti prie taktinės liemenės, kitos įrangos ar diržo (tiek horizontaliai, tiek vertikaliai). Užtikrina, kad turniketas visada po ranka ir lengvai pasiekiamas. Pagamintas iš nailoninės medžiagos | 1 | 0,0449kg(+/-0,02kg) | OD Žalia/ Nailonas | 13cm(+/-1,0 cm) | 5cm(+/-1,0 cm) | 4cm(+/-1,0 cm) |
| 3 | SAM XT turniketas. | 2 | 0,1015kg(+/-0,02kg) | Juoda/ Nailonas / Plastikas | 90cm(+/-1,0 cm) | 6,3cm(+/-1,0 cm) | 0,2cm(+/-0,01 cm) |
| 4 | TMC suspaustas marlės tvarstis. Presuotas tamponavimo tvarstis – sterilus, aukštos kokybės, iš 100% medvilnės, sulankstytas „Z“ forma į kompaktišką pakuotę. Tvarsčio glamžyta (gofruota) marlė pasižymi puikia skysčių absorbcija | 1 | 0,041kg(+/-0,015kg) | Balta/ Medvilnė | 3,75m(+/-1,0 cm) | 11,43cm(+/-1,0 cm) | 0,1cm(+/-0,05 cm) |
| 5 | QuikClot Presuotas tamponavimo tvarstis. QuikClot Z-fold Combat Gauze®, veikia greitai, spartindamas natūralų organizmo krešėjimo procesą dėka patentuotos, nereaktyvios, nealergizuojančios, neorganinės medžiagos, kuria yra impregnuota tvarsčio medžiaga bei kuri netrupa ir nesuyra veikiant spaudimui. QuikClot Z-fold Combat Gauze®, dėka kraujas kreša iki penkių kartų greičiau nei esant natūralioms sąlygoms. Tai padeda suvaldyti kraujavimą per keletą minučių nuo tvarsčio panaudojimo. | 1 | 0,0241kg(+/-0,01kg) | Balta/ Rajonas | 3,7m(+/-1,0 cm) | 7,5cm(+/-1,0 cm) | 0,2cm(+/-0,01 cm) |
| 6 | Persys Izraelio tvarstis - 4". Tvarstis suteikia šias funkcijas: - Nelimpanti pagalvėlė. Pašalina skausmo ir žaizdos dirginimo riziką nuimant tvarstį. - Spaudimo elementas. Užtikrina tiesioginį ir tikslinį spaudimą žaizdos vietoje. - Antrinis sterilus tvarstis. Palaiko švarą žaizdos srityje ir tvirtai laiko pagalvėlę bei spaudimą vietoje, taip pat leidžia imobilizuoti sužeistą galūnę ar kūno dalį. - Fiksavimo elementas. Leidžia užfiksuoti tvarstį bet kurioje kūno vietoje: nereikia segtukų, lipnios juostos, „Velcro“ užsegimų ar mazgų. - Greitas ir paprastas uždėjimas bei galimybė užsidėti pačiam. | 2 | 0,0652kg(+/-0,02kg) | Dryžuota žalia/ Medvilnė | 200cm(+/-1,0 cm) | 10cm(+/-1,0 cm) | 0,2cm(+/-0,01 cm) |
| 7 | Persys Izraelio tvarstis - 6". | 2 | 0,0857kg(+/-0,02kg) | Dryžuota žalia/ Medvilnė | 200cm(+/-1,0 cm) | 15cm(+/-1,0 cm) | 0,2cm(+/-0,01 cm) |
| 8 | SAM Chest Seal krūtinės pleistras. SAM® Chest Seal tinka įtampos ir atviram pneumotorakso prevencijai dėl šautinių, durtinių ir kitokių žaizdų. Dėka ypač efektyvaus hidrogelio, tvarstis prisitaiko prie paciento kūno ir tvirtai prikimba prie žaizdos, nepaisant kraujavimo, nešvarumų, paciento plaukuotumo ir kitų trukdžių. | 1 | 0,0769kg(+/-0,02kg) | Permatoma/Poliuretanas / Hidrogelis | 16,51cm(+/-1,0 cm) | 13,97cm(+/-1,0cm) | 0,1cm(+/-0,05cm) |
| 9 | SAM įtvaras 36" - anglies spalvos. Lengvas, patvarus, patogus SAM įtvaras gali būti lengvai transformuotas, kad tiktų esant beveik bet kuriam lūžiui. Pagamintas iš aliuminio padengto polistirolu. Nepralaidus vandeniui, daugkartinio naudojimo, praleidžiantis rentgeno spindulius ir kompaktiškas įtvaras yra atsparus ekstremalioms aplinkos sąlygoms. | 1 | 0,113kg(+/-0,05kg) | Anglia/ Šerdis: Aliuminio lydinys Išorinė danga: Uždarų porų putplastis | 91,45cm(+/-1,0cm) | 10,8cm(+/-1,0cm) | 0,5cm(+/-0,02cm) |
| 10 | Trikampis tvarstis. Trikampė skarelė su dviem žiogeliais. Trikampė skarelė skirta parišti sužeistai galūnei arba gali būti panaudota kaulų lūžių įtvėrimui ar tvarstymui. | 4 | 0,0519kg(+/-0,01kg) | Juoda/ Medvilnė | 94cm(+/-1,0 cm) | 132cm(+/-1,0 cm) | 0,1cm(+/-0,05cm) |
| 11 | Akių skydas. Šis plastikinis, išgaubtas, skaidrus bei standus akies dangtelis leidžia apsaugoti sužeistą akį ir apsaugo ją nuo išorinių veiksnių, pakartotinio akies pažeidimo. Akies dangtelis turi esančios skylės užtikrina ventiliaciją. Skirtas naudoti bet kuriai akiai. | 1 | 0,00805kg(+/-0,002kg) | Permatoma/ Plastikas | 7,6cm(+/-1,0cm) | 6cm(+/-1,0cm) | 0,1cm(+/-0,05cm) |
| 12 | Hipotermijos antklodė. Pagaminta iš 12 mikronų polietileno, padengta metalu. Sulaiko apie 90 proc. kūno šilumos, todėl nelaimingo atsitikimo atveju ar esant ekstremalioms oro sąlygoms, ši antklodė – tai pirmoji pagalba siekiant išvengti hipotermijos. Vienkartinės termoizoliacinės antklodės yra supakuotos po vieną kišenės dydžio polietileninėse pakuotėse. vandeniui ir vėjui nepralaidi atspindi 90% kūno šilumos | 2 | 0,0657kg(+/-0,02kg) | Sidabrin / Žalia/ Padengta metalu polietileno | 210cm(+/-1,0 cm) | 160cm(+/-1,0 cm) | 0,0012cm(+/-0,002cm) |
| 13 | Traumų žirklės. Dantyta apatinė briauna kerpa tvirčiausias medžiagas. Paminkštintos rankenos neslidžiais apvadais užtikrina maksimalią kontrolę net kai žirklės sušlampa. Medžiagą atkelianti lūpa ir užapvalinti galai užtikrina maksimalų paciento saugumą. | 1 | 0,054kg(+/-0,02kg) | Sidabrinė / Juoda/ Metalas / Plastikas | 18,4cm(+/-1,0cm) | 8,6cm(+/-1,0cm) | 0,75cm(+/-0,15cm) |
| 14 | Sharpie markeris – Standartinis. „Sharpie“ permanentinis markeris, greitai džiūstantis ir blukimui atsparus žymeklis, skirtas medienai, plastikui, popieriui, metalui ir kt. | 1 | 0,0104kg(+/-0,02kg) | Pilka / Juoda/ Plastikas | 13,7cm(+/-1,0 cm) | 1,2cm(+/-1,0 cm) | 1,2cm(+/-1,0 cm) |
| 15 | Durapore 3M juosta - 5 cm x 9,1 m(+/-1,0 cm) „Šilkinis“ 3M Durapore pleistras su hipoalergine lipnia dalimi be latekso yra tvirtas ir gerai prilimpa. Be latekso Universalus Hipoalerginis | 1 | 0,083kg(+/-0,02kg) | Balta/ Austas acetatas | 9,1 m(+/-1,0 cm) | 5cm(+/-1,0 cm) | 0,015cm(+/-0,002cm) |
| 16 | Medicininės nitrilo pirštinės – pora. Pirštinės pagamintos iš 100% nitrilo, kuris neturi alergenų, būdingų lateksui. Skirtos tik vienkartiniam naudojimui. | 4 | 0,0095kg(+/-0,002kg) | Šviesiai mėlyna/Nitrilas | 24cm(+/-1,0 cm) | 10,75(+/-1,0 cm) | 0,012cm(+/-0,002cm) |
| 17 | TCCC kortelė. TCCC nukentėjusiojo kortelė yra standartinė DD 1380 forma skirta dokumentuoti visą informaciją apie nukentėjusį, teikiant pagalbą pagal TCCC gaires. - Pagaminta iš tvirto, neplyštančio plastiko. - Galima naudoti įvairias rašymo priemones: pieštuką, markerį ar tušinuką. - Turi skylutę lengvai fiksacijai prie nukentėjusio aprangos ar ekipuotės. - Dvipusė. - A5 formato. - Lengvai lankstoma ar susukama | 1 | 0,0069kg | Balta / Juoda/Polipropilenas | 21cm | 14,75cm | 0,025cm |
| 18 | Instrumentų pritraukėjas GearKeeper - 9oz. Instrumentų pritraukėjas yra lengvas, ištraukiamas dirželis akimirksniu susivynioja, vos tik baigiate naudoti įrankį. – - ypač atsparus nutrūkimui (atlaiko iki 2 kg jėgą) - atsparus sūriam vandeniui - valosi pats - išsivynioja nuo 15 cm (susuktas) iki 1 m (pilnai išvyniotas) - segasi prie ekipuotės patikimu karabinu | 1 | 0,1222kg(+/-0,02kg) | Juoda/ Korpusas: polikarbonatas Kabelis: nailonu dengtas nerūdijantis plienas. | 15cm(+/-1,0 cm) | 4cm(+/-1,0 cm) | 1,5cm(+/-0,5 cm) |
| 19 | Minkšti neštuvai. Neštuvai sukurti taip, kad tilptų į modulines šarvines liemenes arba plokščių dėklus. | 1 | 0,5kg(+/-0,1kg) | Juoda / Žalia/Nailonas | 165cm(+/-1,0 cm) | 58cm(+/-1,0 cm) | 0,5cm(+/-0,2 cm) |