TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MOBILIAI ODONTOLOGIJOS ĮRANGAI ĮSIGYTI

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo objekto dalims:

            - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

            - Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

            - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

            - Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatant prekes pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

            - Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitikties deklaracija (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad įranga atitinka bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr.178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr.1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą anglų ir/ar lietuvių kalba.

6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas:

6.1. prekių pristatymas į Perkančiąją organizaciją 2 punkte nurodytu adresu;

6.2. prekių paruošimas darbui;

6.3. personalo mokymai kontaktiniu būdu:

6.3.1. Mokymai ≥ 3 specialistų.

6.3.2. Mokymų trukmė ≥ 2 val.  6.3.1 p. nurodytiems specialistams.

| Pirkimo objekto dalis | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilus odontologinis įrenginys, 1 vnt., BVPŽ kodas - 33192400-6 |  |  |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir karučio | Būtina | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.2 | Lagaminas pritaikytas transportavimui ant karučio | Būtina |  |
| 1.3 | Lagaminas pritaikytas nešimui ne mažiau 2-iejų rankenų pagalba | Būtina |  |
| 1.4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 16 kg |  |
| 1.5 | Lagamine integruoti gydytojo instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema, kojinis instrumentų valdymo pedalas, švaraus vandens butelis | Būtina |  |
| 1.6 | Gydytojo instrumentai | 1) 3 -jų funkcijų švirkštas; 2) Elektrinis mikrovariklis; 3) Nusiurbimo žarna. |  |
| 1.7 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu arba lygiaverčiu |  |
| 1.8 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau 40000 aps./min |  |
| 1.9 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau 3,0 Ncm |  |
| 1.10 | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.11 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 300 ltr/min |  |
| 1.12 | Skysčių surinkimo talpa | Ne mažiau 1 ltr |  |
| 1.13 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.14 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0.7 ltr |  |
| 1.15 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ribose su galimybe reguliuoti |  |
| 1.16 | Karutis su daiktadėže, ne mažiau kaip ant 4 ratukų | Būtina |  |
| 1.17 | Karučio su daiktadėže svoris | Ne daugiau 16 kg |  |
| 1.2. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui (1 vnt): |  | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.2.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | būtina |  |
| 1.2.2 | Sūkių perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.2.3 | Grąžto fiksacija mygtuku. | būtina |  |
| 1.2.4 | Su šviesos perdavimu. | būtina |  |
| 1.2.5 | Galvutės diametras | Ne daugiau 9,5 mm |  |
| 1.2.6 | Apsauga nuo per didelio antgalio kaitimo | Būtina |  |
| 1.2.7 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.2.8 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų. | būtina |  |
| 2. | Polimerizavimo lempa – 1 vnt., BVPŽ kodas - 33126000-9 |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | kompozitinių medžiagų ir surišiklių kietinimas |  |
| 2.2 | LED arba lygiavertė | Būtina |  |
| 2.3 | Šviesolaidis | Ne mažiau 7.5 mm skersmens |  |
| 2.4 | Galingumas | Ne mažiau 2000 mW/cm2 |  |
| 2.5 | Bangos ilgis | ne siauresnėse ribose 420 - 480 nm |  |
| 2.6 | Ekranas su meniu nustatymų parodymais | Būtina |  |
| 2.7 | Korpusas | Metalinis arba lygiavertis |  |
| 2.8 | Galingumo režimai | Ne mažiau 3 (trys) galingumo režimai: (visas galingumas, pulsuojantis galingumas, kylantis galingumas) |  |
| 2.9 | Paskutinio darbinio režimo išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 2.10 | Integruotas radiometras su pakrovimo lygio išmatavimo funkcija | Būtina |  |
| 2.11 | Akumuliatorius | Talpa ne mažiau 2000 mAh |  |
| 2.12 | Komplekte | kroviklis su integruotu radiometru, šviesolaidis, apsauga nuo šviesos |  |
| 3. | Gydytojo kėdutė – 2 vnt., BVPŽ kodas – 33192400-6 |  |  |
| 3.1 | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų | Būtina |  |
| 3.2 | Lengvai išrenkama transportavimui | Būtina |  |
| 3.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm |  |
| 3.4 | Kėdutės kilimo viršutinė riba | Ne žemiau 660 mm |  |
| 3.5 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |
| 4 | Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga – 1 kompl., BVPŽ kodas – 33196000-0 |  |  |
| 4.1 | Kėlimo aukštis maksimalus | Ne mažiau 160 cm |  |
| 4.2 | Važiuoklės išplatinimas | Ne mažiau 100 cm |  |
| 4.3 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 4.4 | Keltuvo svoris | Ne daugiau 30 kg |  |
| 4.5 | Avarinis nuleidimas | Būtina |  |
| 4.6 | Keltuvo diržo laikiklis | Ne mažiau 4 tvirtinimo kabliai/kilpos |  |
| 4.7 | Paciento kėlimo diržas | Ne mažiau 4 tvirtinimo taškų |  |
| 4.8 | Keltuvo valdymas elektrinis | Būtina |  |