Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

,,Techninė specifikacija“

TELESKOPINIO KRAUTUVO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkėjas perka specialiąją techniką;

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą Prekę, ją suderinti, išbandyti, paruošti paleidimui, paleisti ir supažindinti su ją Pirkėjo personalą;

  - Prekė turi būti nauja,  nenaudota, neeksponuota, mechaniškai nepažeista ir su visais jai priklausančiais priedais. Prekė turi būti paženklinta teisės aktų nustatyta tvarka;

  - Pirkėjas techninėje specifikacijoje nenustato techniką sudarančių sudėtinių dalių ir jų reikšmių kiekio. Už techniką sudarančių sudėtinių dalių ir jų reikšmių kiekio parinkimą yra atsakingas Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai Prekei ir jos sudėtinėms dalims, bei šių dalių kiekiams ir jų reikšmėms. Tiekėjas gali siūlyti Prekę atitinkančią minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba Prekę su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

PIRKIMO TIKSLAS

2.1. Šiuo Pirkimu siekiama įsigyti:

2.1.1. Teleskopinį krautuvą, 1 vienetą;

2.2. Numatomo įsigyti teleskopinio krautuvo savybės turi atitikti pirkimo dokumentų sąlygas ir žemiau nurodytus reikalavimus.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TELESKOPINIAM KRAUTUVUI

| Eil. Nr. | SAVYBĖ | REIKALAVIMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savaeigės specialiosios technikos rūšis | Savaeigis teleskopinis krautuvas |
| 2. | Technikos stovis | Naujas, nenaudotas |
| 3. | Maksimali keliamoji galia | ne mažiau 4200 kg |
| 4. | Strėlės kėlimo aukštis | ne mažiau 6,9 m |
| 5. | Strėlės siekis pirmyn | ne mažiau 3,7 m |
| 6. | Priekabos tempimo galia (bendra masė su kroviniu) | ne mažiau 14000 kg |
| 7. | Variklis | Dyzelinis, skysčiu aušinamas |
| 8. | Variklio galia | ne mažesnė nei 80 kW |
| 9. | Varančiųjų ratų skaičius 4x4 | Būtina |
| 10. | 3 vairavimo padėčių sistema (priekiniai / visi 4 / „krabo“) su automatiniu padėčių perjungimu | Būtina |
| 11. | Transmisija, pusiau automatinė | Ne mažiau 4 pavaros pirmyn/2 atgal |
| 12. | Transportinis greitis | Ne mažiau 30 km/h |
| 13. | Hidraulinio siurblio našumas | ne mažesnis nei 140 l/min. |
| 14. | Hidraulinės sistemos slėgis | Ne mažiau 250 bar |
| 15. | Šildoma uždara kabina su oro kondicionieriumi | Būtina |
| 16. | Multifunkcinė valdymo svirtis | Būtina |
| 17. | Palečių šakės | Būtina |
| 18. | Strėlės švytavimų slopinimo sistema | Būtina |
| 19. | Ratų perjungimas 2/4 WD | Būtina |
| 20. | Kėlimo galios indikatorius su apsauga nuo perkrovimo | Būtina |
| 21. | Oranžinės spalvos signalinis švyturėlis virš kabinos | Būtina |
| 22. | Eismo ir posūkio žibintai priekyje ir gale | Būtina |
| 23. | Mechaninis kablys priekabai | Būtina |
| 24. | Žaliojo pirkimo reikalavimas | Teleskopinio krautuvo variklio emisijos norma: ne žemesnė kaip EU Stage V. |

________________