Techninė specifikacija

Elektrinė procedūrinė kėdė, kelianti daugiau nei 200 kg

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Tiekėjo pastabos (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Būtina |  |  |
| 1. | Sėdimosios dalies plotis | ≥ 60 cm |  |  |
| 2. | Darbinis aukštis | 1. Žemiausia padėtis ≤ 60 cm 2. Aukščiausia padėtis ≥ 85 cm |  |  |
| 3. | Keliamoji galia | ≥ 200 kg |  |  |
| 4. | Elektriniu būdu valdomas kėdės aukštis ir atlošo kampas | Būtina |  |  |
| 5. | Porankiai | Nulenkiami arba atlenkiami |  |  |
| 6. | Valdymas | Kojinis arba rankinis pultelis |  |  |
| 7. | Kėdės pasukimas | Ne mažiau kaip 90° į abi puses |  |  |
| 8. | Gulima padėtis | Būtina |  |  |
| 9. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba titano arba metalo padengto korozijai ir įbrėžimams atsparia danga |  |  |
| 10. | Sėdimoji dalis | Padengta oda arba kita atsparia valymui ir dezinfekcijai medžiaga |  |  |
| 11. | Su ratukais | Būtina |  |  |
| 12. | Stabdymo sistema | Bent du ratukai su stabdžiais arba centrinis stabdis. |  |  |
| 13. | Reguliuojamas kėdės pasvirimo kampas | ≥ 15° |  |  |
| 14. | Kojų atramų prailginimas | ≥ 20 cm |  |  |
| 15. | Pirkimo metu galimybė pasirinkti iš nemažiau kaip 3 spalvų | Būtina |  |  |
| 16. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina |  |  |
| 17. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Būtina |  |  |
| 18. | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis; | Būtina |  |  |
| 19. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo ir instaliacijos mokesčiai | Būtina |  |  |
| 20. | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |