REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai darbams.

1.1. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu   ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

1.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

1.3. Vykdant darbus, rangovas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

1.4. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

1.5. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1.6. Kokie darbai turi būti atlikti, nurodyta šiame remonto darbų apraše. Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs.

1.7. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą.

1.8. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nurodytose darbų apimtyse nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną darbų užbaigimą, objekto perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą šalia esančių pastato veiklą.

1.9. Darbų metu neturi pablogėti kitų statinių bei teritorijų eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių ir įrenginių apgadinimus.

1.10.   Atliekamas žaliasis pirkimas. Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo:

- 4.4.4.1. papunkčiu, kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams;

- 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu:

-           transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

-           mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

-           pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

- Laiptų konstrukcijos brėžinys, 1 vnt.;

- Fotofiksacijos, 4 vnt.

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Telšių r. sav. administracijos pastato Žemaitės g. 14, Telšiuose, lauko laiptų remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Skyrius. Ardymo darbai |  |  |  |
|  | Laiptų granitinių plokščių ardymas, kai plokščių matmenys 0,65 - 1 m2 | m2 | 30 | Sandėliavimas statybvietėje |
|  | Betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu | m2 | 15 | Sandėliavimas statybvietėje |
|  | Šiukšlinės demontavimas ir sumontavimas ankeruojant į pagrindą | vnt. | 1 |  |
|  | Batų valymo grotelių demontavimas, kai grotelės su rėmu | vnt. | 1 |  |
|  | Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 8 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |  |
|  | Apsauginės tvorelės įrengimas | m | 6 | Pasiruošimas statybvietei (informacinis ženklas, vyksta statybos darbai) |
|  | Skyrius. Laiptų remontas |  |  |  |
|  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 3 |  |
|  | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio) | m3 | 8 |  |
|  | Grunto tankinimas rankiniu būdu (mažų apimčių). | m2 | 50 |  |
|  | Laiptų maršo betonavimas įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu armuojant konstrukciją | m3 | 8 | Įsivertinti polių gręžimą |
|  | Granito plokščių danga, klijuojant, kai 1 m2 iki 3 plokščių | m2 | 30 | Granitinių plokščių valymas ir klijavimas elastiniais klijais (S2) (papildant naujomis medžiagomis iki 20 proc.) |
|  | Taktilinės vedimo juostos įrengimas ant pagrindo | m | 16 |  |
|  | Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu ir batų valymosi kilimėliu | vnt. | 2 | Montuojamas grotelės per visą durų plotį (ACO gamintojo arba analogiškas) |
|  | Nerūdyjančio plieno metalinių laiptų turėklų su porankiu įrengimas | m | 17 | Turėklai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, porankiai turi būti užlenkt/ uždari. |
|  | Pamato apšiltinimas XPS putplasčiu tvirtinant smeigėmis | m2 | 25 | Pagrindo paruošimas prieš plokščių montavimą (plokštės 10 cm storio) |
|  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm, kai sienos be angų) | m2 | 10 | Atstatymo darbai po laiptų remontų |
|  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis, kai betoninės trinkelės 200x100x60 | m2 | 15 | Trinkelių įrengimas, papildant naujomis medžiagomis iki 20 proc. (Įsivertinti taktilinę dangą - kontrastingos spalvos) |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 pav. Laiptų pjūvis