3 priedas

MODULINIŲ NAMELIŲ KOMPLEKSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilalės meno mokykla siekia įsigyti modulinius namelius, 3 vnt. sujungtus į vieną kompleksą.

Nameliai statomi adresu Nepriklausomybės g. 8A, Šilalė.

Vieno namelio išoriniai matmenys:

Ilgis ne mažiau (mm): 7000

Plotis ne mažiau (mm): 3000

Aukštis ne mažiau (mm): 3100

Stogas: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti, suvirinti plieniniai profiliai.

Kolonos: šalto valcavimo L formos plieno lankstinys apšiltintas 20 mm storio putų polistirolu iš vidaus (4 vnt.), tvirtinamos varžtais.

Grindys: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti vamzdiniai, suvirinti plieniniai profiliai, skersiniai Z tipo, cinkuoti plieniniai lankstiniai

Bendras namelių komplekso plotas- ne mažiau 63 m²

Nameliai montuojami ant įsriegiamų metalinių polių (įrengia Tiekėjas).

STOGAS

Stogo danga su dviguba užtvara: Lygi ALC (alucinkas) skarda, storis>=0.45

Tarpinis sluoksnis: plokštė OSB ne mažiau 10 mm

Gegnės: obliuota dvigubo pjovimo mediena.

Stogo apšiltinimas: šilumos laidumas ne daugiau 0,035 W/mk 150 mm

Garo izoliacija: speciali polietileninė plėvelė ne mažiau 200 mk.

Lubų apdaila: laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis ne mažiau 10 mm

Leistina apkrova: ne mažiau 150 kg/m2

GRINDYS

Grindų apdaila: PVC danga, ne mažiau 2,2 mm (ne mažiau 0,5 mm dėvimasis sluoksnis) su PVC grindjuostėmis.

Apatinė skarda: T4 profilio cinkuota spalvota skarda >=0,45 mm.

Grindų plokštė: drėgmei atspari medžio plokštė, storis ne mažiau 22 mm

Apšiltinimo medžiaga: šilumos laidumas ne daugiau 0,035W/mk 150 mm

Leistina apkrova ne mažiau 200 kg./m2

SIENOS

Išorės sienos spalva RAL7016, vidaus RAL balta

Profiliavimas išorė vertikalus

Lauko apdaila T11 profilio cinkuota spalvota skarda, storis >= 0,5 mm

Vėjo izoliacija: difuzinė plėvelė.

Karkasas: obliuota dvigubo pjovimo mediena

Apšiltinimo medžiaga: šilumos laidumas ne daugiau 0,035W/mk 200 mm

Garo izoliacija: speciali polietileninė plėvelė ne mažiau 200 mk.

Sienų vidaus apdaila: laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis ne mažiau 10 mm

VIDAUS PERTVAROS:

Karkasas: obliuota dvigubo pjovimo mediena

Garo izoliacija: speciali polietileninė plėvelė ne mažiau 200 mk

Sienų vidaus apdaila: laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis ne mažiau 10 mm

Barjerinė plėvelė: difuzinė plėvelė.

Izoliacinis sluoksnis: šilumos laidumas ne daugiau 0,035W/mk 100 mm

LANGAI

2 vnt.: 3 padėčių vartymas, profilis varčia varčioje, plotis ne mažiau 920 mm, aukštis ne mažiau 1240 mm

1 vnt. 3 dalių su 1 atsidarančiu viršlangiu, 2 virtinos be viršlangių ne, lango dydis ne daugiau 570 mm x 2460 mm

DURYS

Vidaus: 1 vnt. neapšiltintos, su spyna ne mažiau 900 mm x 2100 mm

Išorės: 1 vnt. lauko sąlygoms skirtos durys su spyna, apšiltintos akmens vata iki u=1,7, ne mažiau 1000 mm x 2100 mm.

1 vnt.  lauko sąlygoms skirtos durys su spyna, apšiltintos akmens vata iki u=1,7, ne mažiau 900 mm x 2100 mm.

Apsauginės žaliuzės.

ELEKTROS INSTALAICIJA.

Elektros instaliacija apima visus darbus namelio viduje bei įvadinės rozetės išvedimą į namelio išorę. Už namelio prijungimą prie išorinių tinklų atsakingas Pirkėjas. Elektros dėžutė montuojama ant lubų. Jei vidaus apdaila daugiasluoksnė plokštė, elektros instaliacija namelio viduje – paviršinė plastikiniuose loveliuose. Įrengiami:

8 vnt.: šviestuvų LED 36 w 2 vnt. nuo vienpolio jungtuko

1 vnt. vienvietė rozetė

1 vnt. rozetė įrenginiams

3 vnt. dvivietė rozetė

1 vnt. keturvietė rozetė į grindis

1 vnt. skydelis 12 modulių su rielėmis IP20, rozetė ir kištukas rėme išoriniam pajungimui IP44

SANTECHNIKA

Santechnikos darbai apima visus darbus namelio viduje bei vandentiekio įvado ir kanalizacijos išvedimą į išorę. Už prijungimą prie išorinių tinklų atsakingas Pirkėjas

Keramikinis praustuvas su maišytuvu (su vamzdynu) 1 vnt.

Boileris ne mažiau 20l., apatinis pajungimas 1 vnt.

Įrengiamas šilumos siurblys oras-oras.

Ant įėjimo durų įrengiamos apsauginės žaliuzės su dėže.

Moduliniams nameliams ir juose sumontuotai įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.