Bendrieji reikalavimai

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

- Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

1. Tarnybinė stotis 1U (komplektas)

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | Konstrukcija | Montuojama į standartinę 19” montažinę spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais montavimui reikalingais priedais ir bėgeliais pilnam serverio ištraukimui neišimant iš spintos. Užrakinama priekinė serverio panelė. |  |
| - 1.2 | Procesorius | Ne blogiau, kaip x86 komandų sistemos procesorius, palaikantis 64 bitų (x86-64) komandų sistemą. Palaikomas procesorių skaičius ne mažiau nei 1. Pateikiamas procesorių kiekis – 1 vnt. Sistemos našumo indeksas ne prastesnis nei SPECrate®2017_int_base – 293, SPECspeed®2017_int_base – 14.7 Matavimų rezultatai siūlomos tarnybinės stoties modeliui turi būti publikuoti puslapyje http://www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| - 1.3 | Atmintis | Ne mažiau kaip 64GB su „Advanced ECC“ apsaugos technologijos palaikymu. Atminties sparta bent 5600MT/s. |  |
| - 1.4 | Atminties išplėtimo galimybės | Ne mažiau kaip 512GB viso įrenginyje suinstaliuotos atminties. |  |
| - 1.5 | SSD diskai | Ne mažiau kaip 1 vnt. 2.5“, SSD, ne mažesni kaip 1.92TB, SATA, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
| - 1.6 | Diskų išplėtimo galimybės | Ne mažiau nei 8 karšto keitimo („hot-plug“) 2.5“ SATA/SAS diskų |  |
| - 1.7 | Diskų kontroleris | Integruotas, ne blogiau nei 12 Gb/s sąsaja, ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). Palaikantis bent 0, 1, 10, 5, 50 ir 6 RAID lygius. |  |
| - 1.8 | Jungtys ir interfeisai | 1 analoginio video (VGA tipo) jungtis, bent 2 USB jungtys. |  |
| - 1.9 | 10G Base-T tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Base-T RJ45 tinklo jungčių. SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas. Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| - 1.10 | 10/25G tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25Gbps SFP28 jungčių SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas. „Flow director“, „TruFlow“ ar analogiška aparatinė technologija paketų nukreipimui į branduolį. VXLAN ir NVGRE palaikymas, paketų prioritizavimas (ne mažiau 1536 Tx ir Rx eilių palaikymas). Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| - 1.11 | 10G tinklo adapterio moduliai (angl. GBIC) | Ne mažiau kaip 2vnt. SFP+ 10GBASE-LR modulių. Moduliai privalo būti suderinami su siūlomais 10G tinklo adapteriais. |  |
| - 1.12 | Aušinimas | Ne blogiau kaip: dubliuotų, karšto keitimo, ventiliatorių sistemos aušinimo blokas. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
| - 1.13 | Saugos adapteris | Integruotas saugos modulis (angl. „Trusted Platform Module“), skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. Privalo palaikyti 2.0 specifikaciją. |  |
| - 1.14 | Maitinimo šaltinis | Ne blogiau kaip: 220V 50Hz karšto pakeitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis, ne mažiau kaip 96% efektyvumo, užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir atminties kiekį). Tarnybinė stotis turi dirbti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. |  |
| - 1.15 | Valdymo aparatinė įranga | Nuo operacinės sistemos nepriklausomas serverio valdymas per tinklą (dedikuotas tinklo adapteris) naudojant SSH klientą: virtualūs CD-ROM, „Serial port“ įrenginiai, serverio įjungimas/išjungimas/perkrovimas. Autentifikacija privalo būti galima tiek naudojant SSH kliento raktus tiek slaptažodžius. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją vietą arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Prieiga prie serverio ekrano, virtualios klaviatūros per dedikuotą WEB sąsają, prieiga turi veikti HTML5 pagrindu: negali būti reikalaujami Java, ActiveX ar kiti naršyklės įskiepiai. WEB sąsaja turi būti pasiekiama TLS 1.2 ar naujesnėmis TLS versijomis, jei realizuotas ir TLS 1.0/1.1 funkcionalumas, privalo būti galimybė šias protokolo versijas išjungti. Jeigu šioms funkcijoms reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti neriboto galiojimo ir pateikiamos komplekte. Nurodyti pateikiamos licencijos pavadinimą. |  |
| - 1.16 | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija). |  |
| - 1.17 | Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos | Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos. |  |
| - 1.18 | Garantijos tiekimo sąlygos | Ne mažiau 7 (septynių) metų gamintojo 24x7 garantinė serverio ir komplektuojančios įrangos priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku, remontą atliekant įrangos buvimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi užtikrinti išankstinį procesoriaus, atminties ir diskų (pozicijos 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.5) pakeitimą, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Sugedusių diskų (pozicijos 1.3.5) PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| - 1.19 | Ekologiniai reikalavimai | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |