Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUKŠLIAVEŽĖ DVIEŲ SEKCIJŲ

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Automobilis. | Automobilio markė, modelis. | Tikslus automobilio modelis _______ ; markė _________. |
| 1.2. | Antstatas. | Antstato modelis, markė. | Antstato modelis ________; markė _________. |
| 1.3. | Pagaminimo metai. | Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne ankščiau kaip 2026 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______. |
| 1.4. | Automobilio sertifikatai. | Ne mažiau EURO 6. Kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Automobilio sertifikatas _________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5. | Registracija, techninė apžiūra. | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Vartotojo apmokymai. | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui. | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis ir antstatas). | Ne mažiau 36 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma garantija: ______________mėn. |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Garantinio remonto darbų atlikimas per _________ darbo dienas nuo tada, kai raštu informuojama. |
| 1.9. | Kiti reikalavimai. | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Serviso adresas: ________________ |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______. |
| - AUTOMOBILIS |  |  |  |
| 2.1. | Variklio galia. | Ne mažiau kaip 360 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____ AG Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.2. | Pavarų dėžė. | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ . Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda____________. |
| 2.3. | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 26 000 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
|  |  | Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 4200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.4. | Pakaba | Priekyje ir gale orinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Pirmos ašies apkrova ne mažiau 8500 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
|  |  | Antros ašies apkrova ne mažiau 12000 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
|  |  | Trečios ašies apkrova ne mažiau 8000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.5. | Diferencialo blokavimas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.6. | Padangos. | Padangų matmenys ne mažiau 315/80 R22,5, M+S. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas padangų parametras: ______. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.7. | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.9. | Masės išjungimas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.10. | Kabinos konstrukcija. | Ne mažiau 3 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras:____ vietos. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.11. | Kabinos pakaba. | Orinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.12. | Veidrodžiai. | Elektra valdomi, šildomi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.13. | Išorinis stogelis nuo saulės. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.14. | Oro kondicionavimo sistema. | Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.15. | Vairuotojo sėdynė. | Pneumatinė, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.16. | Centrinis nuotolinis užraktas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.17. | Raktai. | Ne mažiau kaip 3 raktai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Raktų skaičius: ________ |
| 2.18. | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.19. | Galinės eigos signalizatorius. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.20. | Priekinis bamperis | Plieninis, arba kombinuotas plieninis su plastiku. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: _________. |
| 2.21. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.22. | Ašių apkrovos indikacija. | Matoma prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.23. | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.24. | Elektroninis greičio ribotuvas. | Iki 90 km/h. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: iki _________ km/h. |
| 2.25. | Degalų kiekio daviklis. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.26. | Kuro bakas | Ne mažiau 250 l. talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____ l. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.27. | Kuro bakas su užraktais. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.28. | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.). | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2.29. | Guminiai kabinos grindų kilimėliai. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.30. | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.31. | Automobilio kabinos spalva | Balta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - ANTSTATAS SU ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 3.1. | Tipas. | Galinio vertimo, skirta komunalinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Atliekų bunkerio talpa. | Ne mažiau 15,0 m3. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuoja antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.3. | Suspaudimo mechanizmas. | Suspaudimo mechanizmas su lanksčia apatine dalimi pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras (nurodyti konkrečią medžiagą): __________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.4. | Atliekų surinkimo bunkeris. | Atliekų surinkimo bunkerio išvalymas pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.5. | Aptarnavimas. | Sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės su saugumo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Konteinerio kėlimas | Konteinerio pakėlimas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____________ l talpos konteineriams. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
|  |  | 1100 litrų talpos konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Ant konteinerių fiksavimo strypo yra įrengti specialūs kabliai, skirti atidaryti 1100 litrų talpos konteinerio dangtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Yra konteinerio keltuvo šoninės apsaugos (nuo šoninio palindimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Konteinerių atidarymo mechanizmas. | Turi būti su apsaugomis nuo konteinerių pažeidimo ir smūgių slopintuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.8. | Konteinerių išvertimas. | Konteinerių nuo 80 iki 1100 litrų talpos keltuvo darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas, pristatymas) ne daugiau kaip 12 s; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas, pristatymas):______ s. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.9. | Konteinerių kėlimas. | Konteinerių nuo 80 iki 1100 litrų talpos kėlimo mechanizmo galia ne mažiau 500 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: talpos kėlimo mechanizmo galia:______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.10. | Presavimo valdymo ciklai. | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.11. | Valdymo pultai. | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, darbo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Vairuotojo pusėje antstato gale ir kabinoje – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Vienoje pusėje valdymo svirtys nepriklausomos nuo elektronikos (galimybė dirbti sugedus elektrinei daliai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.12. | Variklio apsukų valdymas. | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėtį netekus galios poreikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.13. | Skysčių drenavimas. | Ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: vienas iš atliekų bunkerio ir kitas iš atliekų surinkimo talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: _______ vnt. stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.14. | Darbinė zona. | Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.15. | Suspaudimas. | Ne mažiau 5:1. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: _______. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.16. | Švyturėliai. | Oranžiniai švyturėliai – ne mažiau kaip 1 galinėje šiukšliavežės dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: (švyturėliai): ____ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 3.17. | Darbo zonos žibintai. | Papildomi 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir 2 vnt. darbo žibintai iš automobilio šonų po bunkeriu už kabinos (apšviesti šonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.18. | Laipteliai. | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.19. | Įrangos sutepimo sistema. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.20. | Kita įranga. | Daiktadėžė įrankiams, pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.21. | Antstato spalva. | Balta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.22. | Antstato tvirtinimas. | Antstatas prie rėmo tvirtinimas ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškais. Tvirtinimas pritaikytas esant poreikiui įdėti svėrimo celėms tarp automobilio rėmo ir antstato. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: tvirtinimas ____ tvirtinimo taškais. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| - ANTSTATAS BE ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGOS |  |  |  |
| 4.1. | Tipas. | Šoninio vertimo (į bunkerį konteinerių išpylimas yra iš dešinės automobilio pusės), skirta antrinių atliekų (stiklo pakuotės) surinkimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Pažymėta CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Atliekų bunkerio talpa. | Ne mažiau 3,5 m3. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje talpinamos atliekos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 4.3. | Atliekų bunkeris. | Be presavimo įrangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Antstato montavimo vieta. | Antstatas sumontuotas tarp automobilio kabinos ir antstato su presavimo įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5. | Atliekos. | Bunkeris skirtas stiklo pakuotės atliekoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.6. | Konteinerio kėlimas. | Konteinerio pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____________ l talpos konteineriams. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 4.7. | Konteinerių išvertimas | Konteinerių keltuvo darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas ir pristatymas) ne daugiau kaip 12 s. Konteinerių keltuvas konteinerių kėlimo metu neturi išeiti iš automobilio gabaritų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas, pristatymas):______ s. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 4.8. | Įrangos sutepimo sistema. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.9. | Darbo zonos žibintai. | 1 vnt. darbo žibintas su atskiru įjungimu iš kabinos (apšviesti šoninio bunkerio darbo zoną). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ____________ vnt. |
| 4.10. | Įranga. | Įrangos (su presavimu, be presavimo) privalo dirbti viena nuo kitos nepriklausomai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - SVĖRIMO SISTEMA |  |  |  |
| 5.1. | Svėrimo sistema ant konteinerių kėlimo mechanizmo. | Konteinerių kėlimo mechanizmai gamykliškai pilnai paruošti, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  |  | Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmų originalios konstrukcijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Svėrimo sistema antstato. | Antstatų prie automobilio rėmo tvirtinimas turi būti gamykliškai pilnai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 6.1. | Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.2. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.3. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.4. | Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: _______ dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.5. | Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: (atitinka saugos standartus): _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.6. | Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008 | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: (atitinka triukšmo standartą): _______ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 6.7. | Automobilio pristatymo terminai. | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas pristatymo terminas: ________ mėn. nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos |
| 6.8. | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |