Pirkimo sąlygų 4 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis

asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Betono gaminiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas: Betono gaminiai, BVPŽ kodas 44114200-4 (toliau – Prekės).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.3. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, Pirkėjui priimtina maksimalia sutarties verte 65 000,00 Eur be PVM.

Prekės:

| Eil.Nr. | Betono gaminiai | Mato vnt | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gatvės bortas 1000x150x300 mm | vnt | 600 |
| 2. | Gatvės bortas 1000x150x220 mm | vnt | 600 |
| 3. | Gatvės bortas 1000x150x220/300 mm | vnt | 100 |
| 4. | Gatvės bortas 1000x150x300/220 mm | vnt | 100 |
| 5. | Lenkti gatvės bortai 780x150x300 mm (R1; R3; R5; R8; R12) | vnt | 200 |
| 6. | Vejos bordiūrai 1000x200x80 mm | vnt | 600 |
| 7. | Betoninės trinkelės 200x100x60 mm | vnt | 100000 |
| 8. | Betoninės trinkelės 200x100x80 mm | vnt | 50000 |
| 9. | Betoninės trinkelės 200x100x50 mm | vnt | 30000 |
| 10. | Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x60 mm | vnt | 5000 |
| 11. | Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm | vnt | 5000 |
| 12. | Spalvotos (Raudona, Ruda, Juoda, Geltona) betoninės trinkelės 200x100x50 mm | vnt | 5000 |
| 13. | Spalvotos (Raudona, Ruda, Juoda, Geltona) betoninės trinkelės 200x100x60 mm | vnt | 5000 |
| 14. | Spalvotos (Raudona, Ruda, Juoda, Geltona) betoninės trinkelės 200x100x80 mm | vnt | 5000 |
| 15. | Plytelės 300x300x60 mm | vnt | 2200 |
| 16. | Plytelės 375x375x70 mm | vnt | 1600 |
| 17. | Plytelės 500x500x70 mm | vnt | 800 |
| 18. | Vejos bortas 300x80x1000 mm | vnt | 1000 |
| Pristatymas: Prekių atvežimo ir iškrovimo paslauga turi būti įskaičiuota į kainą. Minimalus užsakymo kiekis 6 vnt. standartinių EURO padėklų. Padėklas yra sudarytas iš vienos rūšies gaminių (gamyklinė pakuotė). |  |  |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekių kokybės atitiktis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (aktuali redakcija) arba lygiaverčius dokumentus. Taip pat atitinkamus standartus:

|  | Prekės pavadinimas | Standartas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Betoninės grindinio trinkelės | LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| 2. | Vejos bordiūro elementai | LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 |
| 3. | Šaligatvio plytelės | LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 |

3.2. Prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, turi būti naujos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikius, teikiant Tiekėjui atskirus užsakymus telefonu ir (ar) elektroniniu paštu.

4.2. Sutartis įsigalioja, šalims ją pasirašius, ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki bus nupirkta Prekių už sutarties vertę, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo.

4.3. Prekės turi būti pristatomos adresu: Rašės g. 4, 28197 Utena.

4.4. Pirkėjas prekes perka su pristatymu ir iškrovimu. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nurodytu adresu, Pirkėjo darbo laiku (Pr – K  7:00 – 16:00, Pn 7:00 – 14:45, pietų pertrauka 11:00 – 11:45).

4.5. Prekės turi būti pristatomos pagal Tiekėjo pasiūlytą terminą (vertinimo kriterijus), bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Užsakymo pateikimo diena laikoma diena, kai užsakymas Tiekėjui pateikiamas telefonu arba elektroniniu paštu. Jeigu užsakymas pateikiamas po Pirkėjo darbo laiko pabaigos arba ne darbo dieną, laikoma, kad užsakymas pateiktas kitą darbo dieną. Jeigu dėl to paties užsakymo informacija perduodama ir telefonu, ir elektroniniu paštu, Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo anksčiau pateikto užsakymo momento.

4.6. Tiekėjui pristatant Prekes kartu turi būti pateikiamas Prekių perdavimo – priėmimo aktas/ krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo – priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4.7. Prekių pakavimo išlaidos (įskaitant ir transporto (tretinę) pakuotę) turi būti įskaičiuotos į Prekių įkainį.

4.8. Transportavimo metu turi būti uždengta ir supakuota, kad būtų išvengta galimų mechaninių pažeidimų ir neigiamo aplinkos poveikio. Prekės gali būti gabenamos visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Prekių iškrovimas vykdomas taip, kad Prekės nebūtų pažeistos jų iškrovimo metu.

4.9. Pirkėjui pareikalavus bet kuriuo sutarties vykdymo metu, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius siūlomų Prekių atitiktį techniniams ir aplinkosauginiams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijas, garantinį raštą, techninius duomenų lapus, kokybės sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus. Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu ir (ar) kitu Pirkėjo nurodytu būdu.

4.10. Pateikus nekokybiškas Prekes, Tiekėjas privalo jas pakeisti kokybiškomis ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

4.11. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (nenumatytų prekių), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad betono gaminiai būtų tvirti, ilgaamžiai ir funkcionalūs. Ilgaamžiškumas laikomas pagrįstu, kai siūlomiems gaminiams taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas nuo prekių perdavimo – priėmimo dienos. Atitiktis šiam reikalavimui įrodoma gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniais dokumentais, garantiniu raštu, eksploatacinių savybių deklaracijomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/ pagrįsti/ įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.