PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

automobilinės svarstyklės su vairuotojų savitarnos terminalu

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Planuojama įsigyti ir įrengti automobilines svarstykles su vairuotojų savitarnos terminalu, siekiant užtikrinti tikslią ir efektyvią transporto priemonių svėrimo kontrolę. Šiuo metu svėrimo procesas reikalauja papildomų žmogiškųjų išteklių ir nėra pilnai automatizuotas, todėl didėja galimų klaidų rizika. Numatomas sprendimas leis centralizuotai fiksuoti, kaupti ir perduoti duomenis, užtikrinant jų atsekamumą ir integraciją su vidinėmis sistemomis.

  - Planuojamų įsigyti prekių ir darbų preliminarus eiliškumas:

- Automobilinių svarstyklių įsigijimas ir pristatymas;

- Projektavimas;

- Aktualios topo nuotraukos parengimas;

- Atlikti geologijos tyrimus (jei reikalinga);

- Privažiavimo kelio paruošimo ir įrengimo darbai;

- Įleidžiamų pamatų automobilinėms svarstyklėms įrengimas;

- Automobilinių svarstyklių įrengimas;

- Sistemos diegimas ir konfigūracija.

2.2. Bendrieji reikalavimai:

2.2.1. Ši techninė specifikacija nustato reikalavimus įrangos tiekimui, projektavimui (jeigu to reikalauja prekių pateikimas), statybos– montavimo darbams,  paleidimui– derinimui, metrologinei patikrai bei personalo apmokymui.

Visi darbai ir tiekiama įranga turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techninius reglamentus (STR), elektros įrenginių įrengimo taisykles, metrologinius reikalavimus bei taikomus Europos Sąjungos standartus.

2.2.2. Tiekėjas privalo įvertinti vietos kurioje bus statoma svarstyklių platforma esamą infrastruktūrą (elektros- ryšių kabeliai), grunto būklę, reljefą, gruntinio vandens lygį ir užtikrinti, kad įrengus svarstykles ir privažiavimo infrastruktūrą būtų pasiektas ilgalaikis konstrukcijų stabilumas.

2.2.3. Į Tiekėjo pateiktą galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui. Tai apima visus Tiekėjo mokamus mokesčius, įrangos tiekimą, statybos- montavimo (su visom reikiamomis medžiagomis) darbus, aplinkos sutvarkymą, programos instaliavimą- paleidimą– derinimą, metrologinę patikrą, personalo apmokymą, bei  susidariusių atliekų išvežimą.

Papildomas apmokėjimas už šias išlaidas nebus taikomas.

2.2.4. Tiekėjas įvertina ir prisiima atsakomybę, kad pateiktos įrangos kiekis tinkamumas ir funkcionalumas užtikrins pilną techninį suderinamumą su informacinėmis sistemomis.

2.2.5. Tiekėjas, turi įvertinti, kad pateikiamos įrangos montavimas bus vykdomas veikiančioje nuotekų valykloje, todėl jis turi numatyti visus darbų organizavimo etapus/eiliškumą ir visą papildomą įrangą (jei reikia, kad būtų užtikrintas proceso nepertraukiamumas.

2.2.6. Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti esamą situaciją. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Apžiūra gali būti atliekama per 5 kalendorines dienas po pirkimo paskelbimo. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su įrenginių priežiūros vadovu Gedu Navardausku tel. +370 68549021. Į apžiūrą atvykstantis Tiekėjo darbuotojas turės pateikti darbuotojo pažymėjimą.  Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo darbuotojas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami raštu CVP IS priemonėmis.

2.4.Specialūs reikalavimai:

2.4.1.Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus ir atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus.

2.4.2.Teikiamos Prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną metu galiojančiais teisės norminiais aktais.)

3.PIRKIMO OBJEKTAS

Lentelė Nr.1

| Eil. nr. | Savybė | Reikalavimai pirkimui ir kita informacija |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Automobilinių svarstyklių su vairuotojų savitarnos terminalu įrengimas Į pirkimo apimtį įeina: automobilių svarstyklės su pilnai dengta platforma, montuojamos ant įleidžiamų pamatų, savitarnos terminalu ir programine įranga (įskaitant visos įrangos montavimo darbus, programinės sistemos įdiegimą, įrangos suderinimą – paleidimą, personalo apmokymą). |
| 3.2. | Perkamas kiekis | 1 kompl. |
| 3.4. |  | Svarstyklių techniniai duomenys: Plotis nuo 3 m iki 3,5 m, ilgis nuo 18 m iki 20 m. Konstrukcija skirta transporto priemonių svėrimui iki 60 t. Paviršius – rifliuotas, neslidus. Platformos aukštis nuo pamato – ne daugiau kaip 30 cm. Apsauginiai šoniniai bortai cinkuoti arba kita neprastesnio atsparumo medžiaga korozijai. |
| 3.5. |  | Įrengti LED spalvotas švieslentes su aiškia tekstine arba grafine informacija (pvz., „važiuoti“, „stoti“, „važiuoti į priekį“, „grįžti atgal“ ir pan.), įrengiamą ant automobilinių svarstyklių arba šalia jų (prie įvažiavimo ir išvažiavimo zonos), skirta transporto priemonių eismo ir svėrimo proceso valdymui. Švieslentės turi būti: integruotos su svarstyklių savitarnos sistemos veikimu, valdoma automatiškai ir rankiniu būdu pagal svėrimo būseną (leidžiama / neleidžiama judėti). Turi būti pritaikytos lauko sąlygoms (atsparūs aplinkos poveikiui). |
| 3.6. |  | Skaitmeniniai svorio davikliai (su optiniais pozicionavimo davikliais), ne mažiau kaip 30 t kiekvienam davikliui. Kiekis- 8vnt. Daviklių tikslumo klasė ne žemesnė C3; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68; Medžiaga – nerūdijantis plienas; Darbinė temperatūra nuo –30 iki +70 (°C). Daviklyje integruotas šarvuotas kabelis. |
| 3.7. |  | Turi būti įrengti savitarnos terminalai su LCD ekranais, užtikrinant kliento autentifikaciją identifikavimo kortele prie terminalo. Kiekis- 2 vnt. Terminalai turi būti montuojami vairuotojo lango aukštyje, kad svėrimą būtų galima atlikti neišlipant iš transporto priemonės. Svėrimo terminalo techniniai duomenys: Terminalo korpusas nerūdijančio plieno, klasė ne žemesnės kaip ASI304. Ekranas spalvotas, lietimui jautrus ne, mažesnis kaip 7 colių (skirtas darbui lauko sąlygomis, sumontuojamas papildomas stogelis apsaugai nuo saulės ir kritulių). Ryškumas – ne mažesnis kaip 1000 nits. Procesorius ne blogesnis nei Intel Core i3. Vidinė atmintis svėrimo įrašams ir duomenų bazėms saugoti. Galimybė kurti ir valdyti automobilių, įmonių, produktų ir kitų identifikatorių duomenų bazes. |
| 3.8. |  | Tiekėjas po sistemos diegimo pateikia Užsakovui identifikavimo korteles. Sistemoje turi būti sudaryta galimybė administratoriui savarankiškai registruoti ir priskirti korteles naudotojams (sistema turi sudaryti galimybę administratoriui valdyti kortelių gyvavimo ciklą – registruoti, priskirti, blokuoti ir panaikinti korteles, susiejant jas su sistemos vartotojų įrašais). Kiekis- 100 vnt. |
| 3.9. | Reikalavimai projektavimo darbams, privažiavimo kelio įrengimui | Tiekėjas privalo suprojektuoti ir įrengti svarstyklių pamatus pagal gamintojo reikalavimus bei faktines geologines sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti, kad eksploatacijos metu neatsirastų diferencialinis sėdimas, galintis turėti įtakos svėrimo tikslumui. Esant nepakankamai informacijai arba kilus pagrįstoms abejonėms dėl grunto tinkamumo, tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti reikalingus geologinius (geotechninius) tyrimus ir pagal juos parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už parinktų techninių ir konstrukcinių sprendinių tinkamumą, įskaitant grunto sąlygų įvertinimą, ir užtikrina, kad įrengtos automobilių svarstyklės bei su jomis susijusi infrastruktūra viso eksploatacijos laikotarpio metu veiks tinkamai, be deformacijų, galinčių turėti įtakos svėrimo tikslumui ar įrangos patikimumui. Parengti aktualią toponuotrauką, atvaizduoti svarstyklių ir privažiavimo kelio išsidėstymą plane. Jeigu projektuojamoje teritorijoje bus esamų inžinerinių tinklų, projektavimo metu bus reikalinga suprojektuoti jų iškėlimą, rangos metu vykdyti darbus pagal sprendinius; Užtikrinti projekto atitikimą galiojantiems STR, normoms ir standartams. Pateikiami dokumentai: Pamatų darbo projektą ar techninis sprendinį; |
| 3.10. |  | Privažiavimo keliai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad būtų užtikrintas sklandus transporto priemonių užvažiavimas be smūginių apkrovų svarstyklėms. Turi būti išvengta staigių nuolydžių, o dangos konstrukcija privalo būti pritaikyta sunkiasvorio transporto apkrovoms, užtikrinant ilgaamžiškumą ir deformacijų nebuvimą. Privažiavimo kelio įrengimo darbai (asfaltuoto kelio ploto kiekis- apie 150m2): Augalinio sluoksnio nuėmimas ir išvežimas arba sandėliavimas pagal užsakovo nurodymus. Grunto kasimas ir formavimas pagal projektinius altitudžių sprendinius. Pagrindo sutankinimas iki projektinių rodiklių (ne mažiau kaip 0,98 pagal Proctor, jei nenurodyta kitaip). Privažiavimo keliai turi būti pritaikyti sunkiasvorio transporto eismui ne mažesnio svorio kaip 60 tonų. Pagrindo konstrukcija (šalčiui atsparūs sluoksniai, skaldos pagrindas, asfalto arba gelžbetonio danga) parenkama pagal apkrovas ir eksploatacines sąlygas. Tiekėjas privalo užtikrinti vandens nuvedimą nuo važiuojamosios dalies ir svarstyklių zonos. Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų surinkimą ir nuvedimą į sistemą taip, kad eksploatacijos metu nesikauptų vanduo privažiavimuose. Sprendiniai turi užtikrinti, kad lietaus ir tirpsmo vanduo neturėtų įtakos svarstyklių darbui ir konstrukcijų ilgaamžiškumui. Prieš pradedant darbus pateikiami dokumentai: - Privažiavimų konstrukcijos sprendiniai (sluoksnių sudėtis). Atlikus darbus pateikiami dokumentai: - Atliktų darbų deklaracijos. - Pateikti atliktų elektros varžų matavimo protokolus, žymenų atnaujinimo schemas. |
| 3.11. | Reikalavimai pamatams ir svėrimo platformos įrengimui | Pamatų tipas: Įleidžiami gelžbetoniniai pamatai, kurių konstrukcija turi užtikrinti apkrovų perdavimą į gruntą be neleistinų deformacijų pritaikyti nemažesniam svoriui kaip 60 tonų. Svarstyklės įrengtos paviršiuje su užvažiavimo rampomis. Užvažiavimo ir nuvažiavimo rampos iš metalinės plokštės arba kitos lygiavertės, apkrovoms atsparios konstrukcijos. Rampos nuolydis – toks, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių įvažiavimas ir išvažiavimas. |
| 3.12. | Reikalavimai elektros instaliacijai | Tiekėjas privalo įrengti visus reikalingus inžinerinius tinklus (elektros, duomenų perdavimo), užtikrinant jų apsaugą nuo mechaninio pažeidimo ir aplinkos poveikio. Kabelių trasos turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrintas patikimas sistemos veikimas ir galimybė atlikti priežiūrą. Nuo jėgos skydo iki naujai statomos įrangos atvesti jėgos ir valdymo kabelius. (Atstumas nuo prisijungimo taškų ir naujai statomos įrangos apie 100 metrų). Jėgos kabelis turi būti parinktas pagal reikiamą galią naujai statomai įrangai. Kabeliai iki naujai statomos įrangos klojami po asfaltuota danga. Esamoje kabelių spintoje reikia naujai sumontuoti reikalingos galios komutacinius aparatus pagal įrenginio gamyklinę dokumentaciją. Elektros tiekimo tipas trifazis, prijungimas prie tinklo: 400/230 V, 50 Hz ± 5%. Montuojant elektros įrenginius vadovautis taisyklėmis: EĮĮBT,ELIĮT,SPEĮĮT,EĮRAAĮT,AEĮĮT,GEĮĮT. Atlikti elektros varžų matavimus, žymenų atnaujinimus. Įranga po įtampos dingimo turi grįžti į normaliai darbo būseną be personalo įsikišimo. |
| 3.13. | Reikalavimai sistemai | Sistema turi būti integruojama MS AD (MS entra) ir autentifikacija vykdoma tik šiomis priemonėmis. Jei reikalinga paskyra administravimui privaloma naudoti 2FA. Sistema turi būti internetinė (web-based) ir pasiekiama per standartinę interneto naršyklę, nereikalaujant atskiro kliento (desktop aplikacijos) diegimo naudotojo įrenginyje. Prisijungimui prie sistemos naudojamas https protokolas. Duomenų pasikeitimas, jei toks reikalingas vykdomas tik saugiu (šifruotu būdu) Sistema turi būti vientisa ir centralizuota, skirta visoms atvežtinių nuotekų priėmimo stotelėms, ir turi apskaityti visus nuotekų priėmimo punktus vienoje bendroje sistemoje ir vienoje duomenų bazėje. Sistema turi naudoti „Microsoft SQL Server“ (MS SQL) duomenų bazę, užtikrinant suderinamumą su užsakovo esama IT infrastruktūra ir administravimo įrankiais (turi veikti pagal centralizuotą client–server architektūrą, užtikrinančią kelių vartotojų vienalaikį darbą su ta pačia duomenų baze ir momentinį duomenų pakeitimų matomumą visiems vartotojams). Sistema turi būti pritaikoma ir konfigūruojama taip, kad duomenų laukai (jų skaičius, tipai ir privalomumas) būtų nustatomi ir suderinami su užsakovu diegimo metu. Sistema turi turėti programinę sąsają (API), skirtą duomenų perdavimui į trečiąsias sistemas, naudojant užklausų principą. Sistema turi sudaryti galimybę registruoti su sveriamu kroviniu ar atliekomis susijusią informaciją, taip pat formuoti svėrimo operacijų dokumentus (pvz., važtaraščius ar lydinčius apskaitos dokumentus) ir užtikrinti jų pateikimą naudotojui, įskaitant išsiuntimą elektroniniu paštu. Sistemoje turi būti realizuota vartotojų ir vežėjų duomenų valdymo posistemė, leidžianti administruoti naudotojų registrą, jų identifikavimo priemones (pvz., korteles), kontaktinius duomenis bei naudojimosi teises. Sistema turi užtikrinti transporto priemonių svėrimo operacijų vaizdinę fiksaciją, automatiškai susiejant vaizdinę medžiagą su svėrimo duomenimis. Užfiksuotuose vaizduose turi būti aiškiai matomas transporto priemonės valstybinis numeris. Važtaraščius ar lydinčius dokumentus, susijusius su svėrimu, turi būti galimybė eksportuoti „pdf“ ir xlsx (kaip ataskaitą) formatu. Prisijungimas prie sistemos administratoriaus turi būti vykdomas per SSO (Single Sign-On), integruojant su organizacijos katalogo tarnyba, panaudojant Užsakovo Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Entra ID) tapatybės valdymo sprendimą. Savitarnos terminalo naudotojo autentifikavimas turi būti vykdomas nuskaitant identifikavimo kortelę, duomenis susiejant su sistemoje registruotu naudotoju. Turi būti sukonfigūruota serverio ugniasienė. |
| 3.14. |  | Sistema turi turėti rankinį (avarinį) svėrimo režimą, leidžiantį vykdyti svėrimo operacijas tiek iš savitarnos terminalų, tiek naudojantis svarstyklių web priemonėmis iš Pirkėjo kompiuterio (nenaudojant nuotolinio prisijungimo prie savitarnos terminalo) ar automatinio naudotojų identifikavimo, ar nesant internetinio ryšio išorės informacinėmis sistemomis. Šiuo režimu turi būti užtikrinamas svėrimo duomenų fiksavimas, saugojimas bei galimybė atkurti ir perkelti duomenis į bendrą apskaitos sistemą, atkūrus sistemos veikimą. |
| 3.15 |  | 1.Įrangos, valdiklio pajungimui į KLV kompiuterinį tinklą, atvesti FTP 5cat (lauko sąlygoms skirtas, atitinkantis standartą DNV-GL (marine grade). Kabelį iki N pastato AVS skydo, kuriame sumontuotas komutatorius. 2. Turi būti naudojamos RJ45 pramoninės jungtys. 3. Visi fiziniai LAN pajungimai derinami su IT skyriumi. 4. Jei įrangos veikimui būtų reikalingos debesijos paslaugos, debesijos tiekėjas privalo turėti ISO:27001 standartą (įsipareigojimas seritfikatą turėtų- gauti iki sutarties galiojimo pabaigos). |
| 3.16 | Reikalavimai svėrimo procesui | Tiekėjas privalo įdiegti ir sukonfigūruoti svėrimo sistemos programinę įrangą taip, kad ji pilnai užtikrintų Užsakovo vykdomus svėrimo, apskaitos ir atsekamumo procesus, susijusius su skirtingų atliekų srautų svėrimu: - pilno ir tuščio transporto svėrimo operacijomis; - rankiniu ir (ar) automatizuotu atliekų kodų priskyrimu; - duomenų kaupimu, eksportu ir panaudojimu GPAIS apskaitai. - Su i.VAZ sistema ir be i.VAZ sistemos (svėrimas tranportui transporavimui vidaus teritorijoje). Programinė įranga turi būti pritaikyta skirtingiems verslo scenarijams, įskaitant, bet neapsiribojant: atliekų išvežimą, atliekų priėmimą, pakartotinius važiavimus, skirtingus atliekų kodus ir apskaitos būdus. Sistema turi registruoti, kaupti ir saugoti transporto priemonių svėrimo operacijų duomenis, reikalingus svėrimo apskaitai, kontrolei ir atsekamumui užtikrinti, įskaitant transporto priemonės ir vežėjo identifikavimo, svėrimo rezultatų, medžiagų savybes – Ph - rūgštingumo rodiklis, svėrimo operacijų laiko bei savitarnos identifikavimo duomenis. Turi būti galimybė perduoti duomenis į „Microsoft Dynamics NAV“ per web servisą, su galimybe automatizuotai perduoti svėrimo informaciją sąskaitoms formuoti. Sistema turi užtikrinti transporto priemonės dvigubo svėrimo procesą, kai svėrimas atliekamas prieš ir po krovinio iškrovimo arba po ir prieš krovinio pakrovimą (pilnos ir tuščios transporto priemonės). Atliekant skystų atliekų priėmimą, turi būti realizuota integracija su skystų nuotekų priėmimo sistema, užtikrinant operacijos duomenų apsikeitimą ir svėrimo operacijų susiejimą su iškrovimo procesu. Sistema turi užtikrinti vieno transporto priemonės atvykimo operacijos vientisumą. Vienos operacijos metu turi būti atliekami šie susieti veiksmai: - pirmasis transporto priemonės svėrimas; - krovinio iškrovimas skystų nuotekų priėmimo sistema valdomoje stotelėje; - antrasis transporto priemonės svėrimas - pirmojo svėrimo, nuotekų išpylimo ir antrojo svėrimo duomenys turi būti tarpusavyje susiejami ir saugomi kaip vienos operacijos įrašas. Integracija turi būti vienpusė, PH duomenys paimami iš skystų nuotekų priėmimo sistemos į svėrimo sistemą. |
| 3.17. | Reikalavimai Prekei | Pateikta įranga turi būti nauja, teisiškai reglamentuojamas matavimo prietaisas, atitinkantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei LST EN 45501 (OIML R76) standarto reikalavimus (arba lygiavertis), turėti galiojantį ES tipo patvirtinimą, CE ir metrologinį (M) ženklinimą bei būti tinkamos naudoti komerciniams atsiskaitymams ir atliekų apskaitai. Tiekėjo pateikiama įranga yra sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse. - Kartu su Preke Tiekėjas pateikia: Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. - Tiekėjas pateikia sertifikatus įrodančius įrangos sertifikavimą (CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai (techninių savybių deklaracija). - Su įranga pateikiamas atliktos teisinės metrologinės patikros sertifikatas. |
| 3.18. | Prekių pristatymo vieta ir terminas | Visais atvejais prekių atvežimas ir montavimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu, prekes pristatant : AB „Klaipėdos vanduo“ Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; |
| 3.19. |  | Prekės pristatymo ir sumontavimo terminas ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. |
| 3.20. | Dokumentacija | Po visų atliktų darbu pateikiama: 1. Prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 3. Rangovas turi pateikti naudojimo instrukciją su vaizdiniai pavyzdžiais. Elektroniniu formatu pateikti: valdymo programą, valdiklio programą (su komentarais), visų programuojamų įrenginių programas (neužrakinto slaptažodžiu), kopijas veikiančių įrengimų dokumentaciją. |
| 3.21. | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Reagavimo laikas pranešus apie gedimą ne ilgesnį kaip 1 darbo diena; Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |
| 3.22. | Garantija | Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija, paslėptiems darbams ne trumpesnė kaip 10 metų garantija, kitiems statybos darbams ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, nuo priėmimo -perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |
| 4.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 4.4.4.4 papunktis. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |
| 4.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |