TVIRTINU

LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės

vedėjas Donatas Dudutis

Pirkimo objekto
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.                      d. Nr. 26-113-v3

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

  - Visos detalės turi būti tinkamos naudoti lauke ir patalpoje, būti atsparios drėgmei.

  - Prekių garantija ne mažiau nei numato gamintojas bet ne trumpesnis kaip 24 mėn.

  - Į prekės kainą turi būti įtrauktos pristatymo ir kitos išlaidos, susijusios su sutarties vykdymu.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Techniniai reikalavimai:

  - Scenos pakylos moduliai (platformos) (22 vnt.)

    - Modulio matmenys: 2000 × 1000 mm (2 × 1 m).

    - Maksimali tolygi apkrova (UDL): ne mažiau kaip 750 kg/m².

    - Konstrukcija: metalo arba metalų lydinio profilis / rėmas.

    - Profilio (denio) aukštis: apie 90–95 mm.

    - Viršutinis paviršius: neslystantis, tinkamas naudoti viduje ir lauke, atsparus drėgmei.

    - Suderinamumas: turi turėti kojų tvirtinimo lizdus ir galimybę saugiai sujungti modulius jungimo elementais.

  - Kojos – reguliuojamos (60–100 cm) (88vnt.)

    - Reguliavimo diapazonas: 600–1000 mm.

    - Medžiaga: metalas arba metalų lydinys.

    - Konstrukcija: stabilus fiksavimo mechanizmas (su aukščio žymomis arba aiškiu fiksavimu).

    - Suderinamos su perkamais 2×1 m moduliais.

  - Kojos 40 cm (12 vnt.)

    - Medžiaga: metalas arba metalų lydinys.

    - Suderinamos su perkamais 2×0,5 m scenos pakylos moduliai

  - Kojos 20 cm (12 vnt.)

    - Medžiaga: metalas arba metalų lydinys.

    - Suderinamos su perkamais 2×0,5 m moduliais.

  - Scenos pakylų kojų jungtys (26 vnt.)

    - Skirtos sujungti dvejas pakylų kojas (dviguba)

    - Visiškai suderinamos su perkamu pakylos komplektu

    - Medžiaga: metalas arba metalų lydinys

  - Scenos pakylų kojų jungtys (14 vnt.)

    - Skirtos sujungti keturias pakylų kojas (keturguba)

    - Visiškai suderinamos su perkamu pakylos komplektu

    - Medžiaga: metalas arba metalų lydinys

  - Scenos modulių jungtys (32 vnt.)

    - Skirti saugiai sujungti gretimus pakylos modulius

    - Tinkami naudoti lauke ir viduje.

    - Medžiaga: tvirtas plastikas arba metalas (metalų lydinys).

    - Visiškai suderinamos su perkamu pakylos komplektu

  - Užuolaida scenos pakylai (30 bėginių metrų)

    - Skirta uždengti perkamus modulius su 600 mm kojų aukštyje.

    - Spalva: juoda

    - Su visais tvirtinimo elementais, leidžiančiais tvirtinti prie perkamų scenos modulių.

    - Pilnai suderinama su perkamais moduliais.

  - Laiptai pakylai – 60–100 cm

    - Laiptai 4 pakopų.

    - Skirti pakylos aukščiui: nuo 600 iki 1000 mm.

    - Konstrukcija: metalas arba metalų lydinys.

    - Pakopų paviršius: neslystantis.

    - Suderinami su siūloma pakylos sistema (tvirtinimas prie modulių / profilio).

- Suderinamumas: visos perkamos prekės suderinamos tarpusavyje.

- Pristatymas iki 2026 m. balandžio 24 d.

- Surinkimas 2026 m. balandžio 28-29 d.

Garso ir vaizdo operatorius							Paulius Ramonas

| (paraiškos rengėjo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |