Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ ŠILTUOJU SEZONU PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pagrindinės sąvokos:

1. Gatvės elementai – Inžinerinio statinio (gatvės) sudėtinės dalys urbanizuotos teritorijos ribose: važiuojamoji dalis, nuovažos, sankryžos, gatvių statiniai, perėjos, pėsčiųjų ir dviračių takai esantys važiuojamoje dalyje, įvairios paskirties skiriamosios juostos, viešojo transporto stotelės ir galiniai punktai, automobilių stovėjimo vietos, esančios važiuojamojoje dalyje,  lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai;

2. Pėsčiųjų perėja – gatvės dalis, pažymėta horizontaliu ženklinimu, taip pat specialiai suprojektuota kelio dalis, kurioje įrengta apsaugos zona (saugumo salelė) tarp eismo juostų, skirta pėstiesiems saugiai pereiti gatvę.

3. Skiriamoji juosta – gretimas važiuojamąsias dalis skiriantis konstrukcinis kelio elementas (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga), kur transporto priemonėms draudžiama važiuoti, sustoti ir stovėti;

4. Saugumo salelė – tai inžinerinis statinys, kurio paskirtis apsaugoti pėsčiuosius ir dviratininkus, judančius per gatvę, atskirti priešpriešinio eismo srautus, gretimas eismo juostas (pvz., viešojo transporto juostas), riboti neleistinus manevrus;

5. Viešojo transporto sustojimo vieta (stotelė) – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą sustoja viešojo transporto priemonės įlaipinti arba išlaipinti keleivius;

6. Viešojo transporto sustojimo galinis punktas – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą viešojo transporto priemonės sustoja, stovi, apsisuka, gali įlaipinti ar išlaipinti keleivius;

7. Nuovaža – nuvažiavimo nuo kelio ar gatvės į šalia esančias teritorijas ar objektus vieta;

8. Automobilių stovėjimo juosta – gatvės važiuojamosios dalies kraštinė juosta, skirta transporto priemonėms sustoti ir stovėti;

9. Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis ar kitokia, arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų ar dviračių taku;

10. Važiuojamoji dalis – kelio ar gatvės dalis transporto priemonėms važiuoti. Kelias ar gatvė gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje;

Pastabos ir papildomos sąlygos bei reikalavimai:

1) Paslaugų teikėjas privalo organizuoti darbus taip, kad darbų metu būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas.

2) Sąšlavos turi būti išvežamos tą pačią dieną.

3) Teikiant paslaugas naudoti tokias darbo priemones, kurios negadintų dangų, inžinerinių statinių, želdinių ir želdynų, kitų infrastruktūros įrenginių bei turto.

4) Reikalavimai transporto priemonėms nurodyti – Techninės specifikacijos 1 priede.

5) Priežiūros sezonas  – balandžio 1 d. – spalio 31 d.

Atsižvelgiant į faktines meteorologines ir oro sąlygas, sezono laikotarpiai gali būti koreguojami. Sezono pradžios ar pabaigos pakeitimas taikomas tik Pirkėjui priėmus sprendimą ir apie tai raštu informavus Tiekėją. Tiekėjas privalo užtikrinti paslaugų teikimą reikalavimus nuo Pirkėjo nurodytos datos.

PRIDEDAMA:

1.         Reikalavimai paslaugas teikiančioms transporto priemonėms.

2.         Gatvių sąrašai.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Laukiamas rezultatas (tikslas) – užtikrinti nenutrūkstamą ir saugų eismą, švarą, oro taršos prevenciją, dulkėtumą mažinančių priemonių naudojimą, palaikyti tinkamą sanitarinę būklę.

|  | Paslaugų pavadinimas (pobūdis) | Šiaulių miesto gatvių valymo paslaugos: visų gatvės elementų valymas, aplinkos oro taršos prevencija, dulkėtumo mažinimas, sanitarinės būklės užtikrinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gatvių valymas | Valymo paslaugas Tiekėjas privalo organizuoti taip, kad visą laiką būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas Tiekėjui nurodytose prižiūrėti gatvėse. Visų prižiūrimų teritorijų paviršiai (gatvės elementai) turi būti nušluoti ir švarūs. Turi būti pašalinti purvas, šiukšlės, žvyro ir žemių sąnašos, medžių lapai bei kitos medžiagos ar daiktai. Valymas turi būti atliekamas visoje gatvės teritorijoje, įskaitant važiuojamąją dalį, kelkraščius, automobilių stovėjimo vietas, sankryžas, saugumo saleles, dviračių ir pėsčiųjų takus, zonas prie bordiūrų ir kitų dangos konstrukcinių elementų, turi būti išvalomos lietaus nuotekų grotelių prieigos ir aplinkinė zona, užtikrinant vandens patekimą į groteles. Taip pat turi būti pašalinta žolė ir kita augmenija, dygstanti tarp bordiūrų ir asfalto dangos, trinkelių siūlėse bei kituose dangų sujungimuose. Augmenija turi būti pašalinama mechaniniu arba rankiniu būdu. Tiekėjas privalo gatvių valymą organizuoti atsižvelgiant į transporto priemonių stovėjimą ribojančius kelio ženklus, juose nurodytomis dienomis ir valandomis. Po valymo dangos paviršiuje neturi likti matomų sąnašų, purvo ar šiukšlių sankaupų. Valymo būdą (rankinį, mechanizuotą ar jų kombinaciją) Tiekėjas pasirenka pagal savo technines ir gamybines galimybes. Mechanizuotai valomas dangų paviršius prieš šlavimą turi būti drėkinamas, kad išvengti aplinkos oro taršos dulkėmis. Jeigu mechanizuotomis priemonėmis neįmanoma tinkamai išvalyti visų gatvės elementų, Tiekėjas privalo užtikrinti jų išvalymą rankiniu būdu. Dangų valymo sąšlavos ir šiukšlės iš valomo objekto turi būti valymo metu surenkamos ir tuoj pat išvežamos niekaip jų nekaupiant ir nesandėliuojant valomo ar gretimo objekto aplinkoje. Valant gatves draudžiama gadinti dangas, inžinerinius statinius, želdinius ir želdynus ir kitą infrastruktūrą ar turtą, kelti dulkes ir triukšmą didesnį nei reglamentuoja higienos normos pasirinktoms darbo valandoms valomai teritorijai. |
| 2. | Sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves) išvežimas | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Pirkėjo nurodytose teritorijose surinktos sąšlavos (purvas, žemės, sąnašos, žvyras ir pan.) ir biologiškai skaidžios atliekos (lapai, žolė, smulkios šakos ir pan.) būtų tą pačią dieną išvežamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 3. | Gatvių dangos valymas nuo tepalų ir kitų teršalų | Tiekėjas privalo nuvalyti pirkėjo nurodytą teritoriją nuo tepalų, alyvos, chemikalų ir kitų paviršinių teršalų. Paviršius turi būti visiškai švarus, nelikus tepalų žymių, nuosėdų ar kitų teršalų. Valymą Tiekėjas atlieka mechanizuotomis arba rankinėmis priemonėmis, užtikrindamas saugumą eismui ir aplinkos apsaugą. |

Pastaba: Gatvių valymo paslaugos apima visų gatvės elementų valymą, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, tačiau už paslaugas apmokama pagal gatvės važiuojamosios dalies ilgį, taikant vieną įkainį. Jei gatvė turi dvi ar daugiau atskirų važiuojamųjų dalių (atskirtų skiriamąja juosta ar kitais infrastruktūros elementais), kiekvienos važiuojamosios dalies ilgis skaičiuojamas atskirai.

Į gatvės ilgio įkainį įskaičiuotas visų su gatve susijusių dangų ir elementų valymas.

Techninės specifikacijos

1 priedas „Reikalavimai paslaugas teikiančioms transporto priemonėms“

REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANČIOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi)vakuumines transporto priemones su dvipusiu šepečiu, kurio plotis ne mažiau kaip 2,5 metro, transporto priemonės turi atitikti  ne žemesnį kaip Euro 5 standartą ar lygiavertį.

2. Transporto priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus, būti techniškai tvarkingos, sandarios (užtikrinant, kad iš jų į aplinką neišsilietų jokie pašaliniai skysčiai) ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

3. Transporto priemonių vairuotojai turi laikytis visų kelių eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su transporto priemonių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai tokie, kokius pagrįstai galima numatyti ir kokių protingai galima tikėtis, nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis Paslaugoms neteikti, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

4. Nurodytas tik minimalus transporto priemonių kiekis, reikalingas paslaugoms teikti. Tiekėjas privalo savarankiškai įvertinti ir apskaičiuoti reikiamą technikos kiekį bei kitus išteklius, kad užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę pagal Sutarties reikalavimus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už teisingą technikos ir kitų išteklių paskaičiavimą bei už tai, kad paslaugos bus teikiamos kokybiškai ir efektyviai, nepriklausomai nuo minimalios technikos kiekio, nurodyto Sutartyje.