Konkurso są1ygų 7 priedas

2026 m. ................................... d.

Sutarties Nr. .............................

2 priedas

TELEVIZIJOS PROGRAMOS „SEIMAS-TIESIOGIAI“ RETRANSLIAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLU PASLAUGŲ TECHNINĖ specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas: Televizijos programos „Seimas-tiesiogiai“ (toliau – Programa) retransliavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu nekoduotu būdu paslaugos (toliau – Paslaugos), Tiekėjui tapus Programos retransliuotoju. Tiekėjas Pirkėjo suformuotą galutinį Programos SDI HD arba SDI SD standarto signalą turi priimti iš Programos Transliuotojo arba iš Pirkėjo, esančio Gedimino pr. 53, Vilniuje, ir naudoti signalą Paslaugoms teikti. Programos signalą Tiekėjas priima savo priemonėmis.

1.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais televizijos programų transliavimą/ retransliavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

1.3. Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

1.4. Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

1.5. Skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle naudojami radijo ryšio įrenginiai privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Ryšiu reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamentavimo patvirtinimo“. Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu, turi pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus.

1.6. Paslaugos ir joms suteikti naudojama įranga (įrenginiai) turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme bei Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus reikalavimus.

2. Techniniai Programos transliavimo reikalavimai:

Programos retransliavimo standartas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais: DVB-T.

Vaizdo glaudinimo standartas: MPEG-4/AVC (H.264).

Programos raiška: SD (standartinė raiška).

Garso glaudinimo standartas: ISO/IEC 13818-3.

Programos kanalui sraute skiriama: ne mažiau kaip 0,8 Mbps.

Daugiakanalio garso takelių skaičius: ne mažiau kaip 1 stereo kanalų pora.

Skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos: turi būti galimybė naudotojui valdyti (įjungti/ išjungti) subtitrus, gauti elektroninį programų vadovą (EPG) bei informacinius pranešimus, jeigu Tiekėjas teikia pastarąją paslaugą.

Programa retransliuojama: Paslaugos teikimas turi būti užtikrintas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus, Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1.4 papunktyje nurodytus atvejus ir jeigu Pirkėjas nepateikia Programos Transliuotojui ir (ar) Tiekėjui.

Programa retransliuojama: realiu laiku, atskiru kanalu.

DVB-T tinklo padengimas: DVB-T tinklo, kuriuo retransliuojama Programa, padengimas turi būti ne mažesnis kaip 94,00 %.

Priėmimo sąlygos: fiksuotas priėmimas, t. y. priėmimas su 10–12 dB stiprinimo antena, atviroje vietovėje įrengta 10 m aukštyje virš žemės paviršiaus, o užstatytoje miesto teritorijoje – ant pastato stogo.

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo siųstuvų įdiegimo vietos turi sutapti su siųstuvų, kuriais transliuojamos nekoduotos nacionalinės skaitmeninės antžeminės televizijos programos, vietomis.

Paslaugų pateikiamumas: kiekvienos tinklo siuntimo stoties, kurioje įdiegtas skaitmeninės antžeminės televizijos siųstuvas, metinis programos transliavimo pateikiamumas miestuose >= 99,00 %. Tiekėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (iki vasario 1 d.) privalo pateikti Pirkėjui skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo, retransliuojančio Programą, ataskaitą apie tinklo pateikiamumą (jeigu tokie duomenys nėra skelbiami viešai).

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dažnis, kuriuo bus retransliuojama Programa, privalo būti nekintantis. Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dažnis, naudojamas retransliuoti Programai, gali būti keičiamas tik dėl technologijų ar licencijuotų dažnių kaitos Šalių rašytiniu susitarimu.

Pirkėjas užtikrina, kad suformuotos ir atiduotos Tiekėjui transliuoti Programos turinys būtų įrašomas ir saugomas ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus nuo Programos pateikimo momento.

3. Paslaugų trūkumų/ gedimų šalinimas:

3.1.Tiekėjas turi vykdyti skaitmeninio antžeminio televizijos tinklo, kuriuo teikiama Paslauga, 24x7 stebėseną, techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas privalo apie bet kuriuos gedimus pranešti Pirkėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo gedimo nustatymo momento telefonu ir (ar) elektroniniu laišku.

3.2. Į Pirkėjo pranešimus, susijusius su gedimais, Tiekėjas turi reaguoti per 8 (aštuonias) valandas.

3.3. Gedimų Tiekėjo įrangoje, kai nedirba visas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas ir (ar) dėl Tiekėjo kaltės nepriimamas signalas iš Transliuotojo ir (ar) Pirkėjo, ir (ar) bent vienas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo siųstuvas nesiunčia signalo, ir (ar) jo galia sumažėjusi daugiau negu 3 dB, ir (ar) nepaduodamas signalas bent į vieną siųstuvą pašalinimo terminas – 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos, kitais atvejais – 64 (šešiasdešimt keturios) valandos nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą arba Teikėjui aptikus gedimą.

4. Programos sandara:

4.1. Programos pavadinimas – „Seimas-tiesiogiai“ (šis pavadinimas naudojamas ir indentifikavimui tinkluose);

4.2. Programos pobūdis – bendras, informuojantis apie Lietuvos Respublikos parlamentarizmo veiklą;

4.3. Programa transliuojama lietuvių kalba, pirminė informacija užsienio kalbomis yra verčiama į lietuvių kalbą arba (ir) titruojama).

5. Techniniai Pirkėjo įrangos atiduodamo SDI Programos signalo parametrai:

  - HD (angl. High definition) variantas:

5.1.1.	Signalo standartas: SMPTE 292;

    - Signalo formatas: 1080i50;

    - Signalo pralaidumas: 1.485 Gbit/s;

    - Kadro pikselių formatas: YCbCr 4:2:2 10-bitų;

    - Kadro santykis: 16:9;

    - Garso kanalų skaičius: 2;

    - Garso formatas: PCM 48kHz 24-bitų;

    - Programos garso turinys: stereo formatas, 1 ir 2 kanalai, 1 kanalas – kairė, 2 kanalas – dešinė (1 grupės 1 pora);

    - Programos nominalus garso lygis: 0VU, kai 0VU yra -18dBFS.

  - SD (angl. Standart definition) variantas:

    - Signalo standartas: SMPTE 259M;

    - Signalo formatas: 625i50;x

    - Signalo pralaidumas: 270 Mbit/s;

    - Kadro pikselių formatas: YUV 4:2:2 10-bitų;

    - Kadro santykis: 16:9;

    - Garso kanalų skaičius: 8;

    - Garso formatas: PCM 48kHz 24-bitų;

    - Programos garso turinys: stereo formatas, 1 ir 2 kanalai, 1 kanalas – kairė, 2 kanalas – dešinė (1 grupės 1 pora);

    - Programos nominalus garso lygis: 0VU, kai 0VU yra -18dBFS.

Programos Transliuotojas – Pirkėjo konkurso būdu atrinkta įmonė, įgysianti Programos transliuotojo statusą.