PUSIAU POŽEMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PLĖTRAI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas – Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių, konteinerių aikštelių plėtrai, įsigijimas.

2. Pirkimo tikslas – Visagino savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti pusiau požeminius maisto / virtuvės atliekoms, pakuočių ir pakuočių atliekoms (toliau – pakuotė) bei antrinėms žaliavoms surinkti skirtus konteinerius (toliau – Konteineriai).

3. Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. +370 655 24360, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt.

II. ĮSIGIJAMŲ KONTEINERIŲ APRAŠYMAS

4. Pirkimo apimtys:

4.1. įsigyti pusiau požeminius:

4.1.1. maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerius – 11 vnt.  Konteinerio talpa ne mažesnė kaip 1,2 m3 ir ne didesnė kaip 1,5 m3;

4.1.2. plastiko pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius – 11 vnt. Konteinerio talpa 3 m3;

4.1.3. popieriaus ir kartono pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius – 11 vnt. Konteinerio talpa 3 m3;

4.1.4. stiklo pakuotės ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius – 11 vnt. Konteinerio talpa 1,3 m3 .

4.2. Konteineriai turi būti pristatyti adresu: Pramonės g. 29, Karlų k., 31147 Visagino sav. Tiksli vieta derinama su Perkančiąja organizacija.

III. REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS

5. Reikalavimai Konteineriams:

5.1. maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteineriams:

| Konteineriai/reikalavimai | Maisto / virtuvės atliekoms, ne mažesnė kaip 1,2 m3 ir ne didesnė kaip 1,5 m3 |
| --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, į žemę įkasamas, drėgmei atsparus cilindras. Konteineris turi atitikti nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019) arba lygiaverčius. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis – išorinė antžeminė konteinerio dalis pagaminta iš šlifuoto plieno lakšto arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Požeminė konteinerio dalis – išorinė, įkasama konteinerio dalis pagaminta iš plieno arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Konteinerio dangtis antracito arba tamsiai pilkos spalvos, pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Dangtyje įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) atliekų išmetimo anga su dangčiu. Išmetimo angos dangčio spalva ruda. Pakėlimo sistema – grybo (Kinshofer). Atspari korozijai. Išorinė konteinerio apdaila plastiko medienos kompozitas antracito arba tamsiai pilkos spalvos. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams, UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nepralaidus vandeniui. |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies rudos spalvos fone turi būti užrašas „MAISTO/VIRTUVĖS ATLIEKOS“. |
| Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą, pateikti dokumentus, pagrįstus gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Prekių pristatymo metu pateikti konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos, Prekių garantiją patvirtinantys dokumentai lietuvių kalba. |
| Garantijos | Garantija konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |

5.2. pakuočių (plastiko, popieriaus ir kartono, stiklo) ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams:

| Konteineriai/reikalavimai | Plastiko, 3 m3 | Popieriaus ir kartono, 3 m3 | Stiklo, 1,3 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, į žemę įkasamas, drėgmei atsparus cilindras. Konteineris turi atitikti nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019) arba lygiaverčius. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis – išorinė antžeminė konteinerio dalis pagaminta iš šlifuoto plieno lakšto arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Požeminė konteinerio dalis – išorinė, įkasama konteinerio dalis pagaminta iš plieno arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Konteinerio dangtis antracito arba tamsiai pilkos spalvos, pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Dangtyje įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) atliekų išmetimo anga su dangčiu. Popieriui (kartonui) skirto konteinerio atliekų išmetimo anga 150x400 mm (galima paklaida ± 20 mm). Išmetimo angos dangčio spalva mėlyna. Plastikui skirto konteinerio atliekų išmetimo angos skersmuo 300 mm (galima paklaida ± 20 mm). Išmetimo angos dangčio spalva geltona. Stiklui skirto konteinerio atliekų išmetimo angos skersmuo 300 mm (galima paklaida ± 20 mm). Išmetimo angos dangčio spalva žalia. Pakėlimo sistema – 2 kablių. Atspari korozijai. Išorinė konteinerio apdaila plastiko medienos kompozitas antracito arba tamsiai pilkos spalvos. |  |  |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams, UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nepralaidus vandeniui. |  |  |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užrašas lietuvių kalba: ant plastikui surinkti skirto konteinerio „PLASTMASĖ“, ant popieriui ir kartonui surinkti skirto konteinerio „POPIERIUS (KARTONAS)“, ant stiklui surinkti skirto konteinerio „STIKLAS“. |  |  |
| Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą, pateikti dokumentus, pagrįstus gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Prekių pristatymo metu pateikti konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos, Prekių garantiją patvirtinantys dokumentai lietuvių kalba. |  |  |
| Garantijos | Garantija konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |  |  |

6. Konteineriai 4.2 papunktyje nurodytu adresu turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prekių pristatymo pranešti Perkančiajai organizacijai.

7. Tiekėjas savo įranga, darbo jėga ir lėšomis organizuoja Konteinerių pristatymą: atvežimą ir iškrovimą.

8. Tiekėjas turi pateikti sukomplektuotus, nenaudotus, be išorinių pažeidimų Konteinerius.

IV. KITOS SĄLYGOS

9. Apmokėjimas bus atliekamas pristačius visus Konteinerius.

10. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punktu, perkami Konteineriai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.

Vyriausioji specialistė				                    Danutė Kardelienė