SPS x priedas

SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Informacija apie pirkimo objektą:

Elektros perdavimo tinklo įrenginių/medžiagų sandėliavimo aikštelės Kauno 330/110/10 kV transformatorių pastotės teritorijoje (toliau – Aikštelė) ir privažiavimo kelio (toliau- Kelias) įrengimo darbai  (toliau – Darbai).

- Darbų etapai:

  - Pasirengimas statybai.

  - Statybos darbai.

  - Statybos užbaigimas.

- Pasirengimas statybai

  - Rangovas pagal galiojančius teisės aktus parengia Aikštelės statybos darbų aprašą ir suderina su Perkančiuoju subjektu.

  - Informacija apie statomus statinius:

    - Pavadinimas: Sandėliavimo aikštelė.

    - Statinių adresas: Pastotės g. 9, Biruliškių k. Kauno r.

    - Statybos rūšis: Nauja statyba.

    - Statinių kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai.

    - Statinio naudojimo paskirtis: grupė - kiti inžineriniai statiniai, pogrupis - kitos paskirties inžineriniai statiniai.

    - Aikštelės plotas: apie 1000 kv. m. Aikštelės įrengimo plotas nurodytas 1 priede.

    - Kelio plotas: apie 140 kv. m. Aikštelės įrengimo plotas nurodytas 1 priede.

    - Aikštelės danga – dvisluoksnis asfaltbetonis.

  - Statybos darbai gali būti pradėti Perkančiajam subjektui patvirtinus Aikštelės statybos aprašą.

  - Aikštelės vietoje esantis perteklinis gruntas pašalinamas.

- Statybos darbai

  - Statomos Aikštelės dvisluoksnio asfalto dangos konstrukcijos reikalavimai nurodyti 2 priedo 5 p.

  - Aikštelėje apsaugos nuo šalčio atsparaus sluoksnio reikalavimai nurodyti 2 priedo 8 p.

  - Rangovas vykdydamas Darbus ir rengdamas darbų aprašą privalo vadovautis 2 priedo 1 ir 2 p. reikalavimais.

  - Aikštelės perimetras apribojamas betoniniais bortais (bortai montuojami ant betono). Reikalavimai bordiūrams nurodyti 2 priedo 10 p.

  - Esamame griovyje, 1 priede pažymėtas raudonai, sumontuojamas lietaus nuotekų vamzdis, sujungiantis esamus vamzdžius, atnaujinama statinių kadastro bylą dėl pakeitimų

  - Aikštėje įrengiamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys, kuris prijungiamas į naujai sumontuotą d-400 lietaus nuotekų vamzdį. Aikštelės nuolydis formuojamas taip, kad lietaus nuotekos būtų nuvedamos į naują šulinį. Parenkamas sunkiojo transporto apkrovą atlaikantis šulinys.

  - Statybinės medžiagos / produktai į Darbų atlikimo vietą pristatomi su eksploatacinių savybių deklaracijomis, pagal 2 priedo 11 p.

  - Baigus visus Aikštelės ir aplinkos tvarkymo darbus, Darbų vykdymo vietoje negali būti palikta jokių Darbų vykdymo atliekų, medžiagų, pakuočių ir kitų daiktų.

- Statybos užbaigimas

  - Baigęs Aikštelių ir kelio įrengimo darbus Tiekėjas turi atlikti Aikštelių kadastrinius matavimus ir parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu, bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Perkantysis subjektas suteiks įgaliojimus Tiekėjui atstovauti save kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, organizuoti statybos užbaigimo komisiją, teikti bei gauti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

  - Tiekėjas turi įregistruoti Aikštelę Nekilnojamojo turto registre parengiant kadastrinę bylą.

- Priedas:

1 priedas. Situacijos planas.

2 priedas. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo standartiniai techniniai reikalavimai