SPS x priedas

SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Informacija apie pirkimo objektą:

Elektros perdavimo tinklo įrenginių/medžiagų sandėliavimo aikštelės Alytaus 330/110/10 kV transformatorių pastotės teritorijoje (toliau – Aikštelė) įrengimo darbai (toliau – Darbai).

- Darbų etapai:

  - Pasirengimas statybai.

  - Statybos darbai.

  - Statybos užbaigimas.

- Pasirengimas statybai

  - Rangovas pagal galiojančius teisės aktus parengia Aikštelės statybos darbų aprašą ir suderina su Perkančiuoju subjektu.

  - Informacija apie statomus statinius:

    - Pavadinimas: Sandėliavimo aikštelė.

    - Statinių adresas: Kauno k. 4, Butkūnų k. Alytaus r.

    - Statybos rūšis: Nauja statyba.

    - Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai.

    - Statinio naudojimo paskirtis: grupė - kiti inžineriniai statiniai, pogrupis - kitos paskirties inžineriniai statiniai.

    - Aikštelės plotas: apie  300 kv. m. Aikštelės įrengimo plotas nurodytas 1 priede.

    - Aikštelės danga – dvisluoksnis asfaltbetonis.

  - Statybos darbai gali būti pradėti Perkančiajam subjektui patvirtinus Aikštelės statybos aprašą.

  - Aikštelės vietoje esanti augmenija, įskaitant medžių kelmus, pašalinama.

- Statybos darbai

  - Statomos Aikštelės dvisluoksnio asfalto dangos konstrukcijos reikalavimai nurodyti 2 priedo 5 p.

  - Aikštelėje apsaugos nuo šalčio atsparaus sluoksnio reikalavimai nurodyti 2 priedo 8 p.

  - Rangovas vykdydamas Darbus ir rengdamas darbų aprašą privalo vadovautis 2 priedo 1 ir 2 p. reikalavimais.

  - Aikštelės kraštas besiribojantis su žole apribojamas betoniniais bortais (bortai montuojami ant betono). Reikalavimai bordiūrams nurodyti 2 priedo 10 p.

  - Aikštelės danga įrengiama formuojant nuolydį pagal esamą kelią.

  - Statybinės medžiagos / produktai į Darbų atlikimo vietą pristatomi su eksploatacinių savybių deklaracijomis, pagal 2 priedo 11 p.

  - Baigus visus Aikštelės ir aplinkos tvarkymo darbus, Darbų vykdymo vietoje negali būti palikta jokių Darbų vykdymo atliekų, medžiagų, pakuočių ir kitų daiktų.

- Statybos užbaigimas

  - Baigęs Aikštelių ir kelio įrengimo darbus Tiekėjas turi atlikti Aikštelių kadastrinius matavimus ir parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu, bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Perkantysis subjektas suteiks įgaliojimus Tiekėjui atstovauti save kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, organizuoti statybos užbaigimo komisiją, teikti bei gauti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

  - Tiekėjas turi įregistruoti Aikštelę Nekilnojamojo turto registre parengiant kadastrinę bylą.

- Priedas:

1 priedas. Situacijos planas.

2 priedas. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo standartiniai techniniai reikalavimai