Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektas | UŽSAKOVO PAGEIDAUJAMI PARAMETRAI LAUKO TRENIRUOKLIAI |
| --- | --- |
| 1. Pritūpimų treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Pritūpimams ir įtūpstams. Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 220 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės). |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi turėti rankeną(-as) svoriui stumti - spausti į viršų stojant/tupiant. Rankenos turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 90 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų – nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai – konstrukcija |
| 2. Vertikalios traukos treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 195 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną(-as) svoriui traukti į save. Rankena(-os) turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Bendras minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 15 kg., bendras maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 100 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenys turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 3. Štangos spaudimo treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 220 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną (-as) svoriui stumti į viršų. Rankena(-os) turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenys turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 4. Bicepsų treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas suėmus rankeną (-as) kelti į viršų. Stiprinamos raumenų grupės: Trigalviai žasto raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 180 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną (-as) svoriui kelti į viršų. Rankena(-os) turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 50 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenys turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 240 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną (-as) svoriui traukti į save. Rankena(-os) turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 150 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis). Reguliuojama krūtinės atrama (atstumas). Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 6. Kojų spaudimo treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Šis treniruoklis skirtas pratimams atlikti sėdint, horizontaliai atrėmus kojas į treniruoklio plokštę, kurią reikia spausti- stumti aukštyn kojų pagalba. Stiprinamos raumenų grupės: Kojų raumenys, sėdmenų raumenys ir blauzdos raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 300 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 75 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 165 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 10 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 7. Spaudimo žemyn treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas svorį spausti žemyn. Stiprinamos raumenų grupės: Trigalviai žasto, krūtinės ir pečių raumenys. |
| Treniruoklio svoris su apkrova | 145 kg (leidžiami didesni matmenys, o mažesni – ne daugiau kaip 5 % nuo nurodytos reikšmės) |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų (arba lygiaverte apsauga). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną (-as) svoriui traukti į save. Rankena(-os) turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos), pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 70 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais priežiūros. Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 8. Pilvo preso suoliukas |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint ir remiantis nugara į suoliuką daryti atsilenkimus. Stiprinamos raumenų grupės: Pilvo preso raumenys. |
| Treniruoklio svoris | Ne mažiau kaip 45 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti naujas. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | Ne mažiau 20 metų - nuo kiauryminio prarūdijimo Ne mažiau 5 metai - konstrukcija |
| 9. Mobili platforma |  |
| Paskirtis ir parametrai | Platforma skirta pritvirtinti treniruokliams. Platformos pagalba išvengiami treniruoklių montavimo darbai prie žemės paviršiaus, taip pat išvengiami ilgalaikiai pokyčiai kraštovaizdyje. Platforma suteikia galimybę treniruoklius perkelti iš vienos vietos į kitą. |
| Ilgis | Pagal treniruoklio ilgį, bet ne mažesnis kaip treniruoklio pagrindo ilgis |
| Plotis | Pagal treniruoklio plotį, bet ne mažesnis kaip treniruoklio pagrindo plotis |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 40 mm |
| Kitos sąlygos | Platforma turi būti pagaminta iš lauko sąlygoms pritaikytų, drėgmei, temperatūrų svyravimams ir mechaniniam poveikiui atsparių, ilgaamžių medžiagų (pvz., vandeniui atsparios faneros). Paviršius turi būti neslystantis ir atsparus nusidėvėjimui. Konstrukcija turi užtikrinti treniruoklio stabilumą, saugų naudojimą bei galimybę įrenginį perkelti į kitą vietą nepažeidžiant platformos ir treniruoklio tvirtinimo elementų. |

Kiti reikalavimai:

- Visi pasiūlyme teikiami treniruokliai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimas nustatomas siekiant užtikrinti įrenginių konstrukcinį suderinamumą, vieningą dizaino koncepciją, spalvinį vientisumą, atsarginių dalių suderinamumą bei efektyvų garantinių įsipareigojimų administravimą ir eksploataciją.

- Treniruokliai turi būti skirti montuoti viešose lauko erdvėse ir naudoti ištisus metus, įskaitant neigiamas temperatūras. Įrenginiai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui, atmosferos sąlygoms ir vandalizmui. Metalinių konstrukcijų (pvz., atraminių stulpų, svarmenų vamzdžių) galai turi būti konstrukciškai apsaugoti nuo drėgmės patekimo ir korozijos (pvz., suvirinti arba kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu). Neturi būti naudojami lengvai pažeidžiami ar išimami plastikiniai užbaigimo elementai.

- Treniruoklių spalvos su derinamos su Užsakovu. Tiekėjo turi būti siūloma įvairi treniruoklių spalvų gama - ne mažiau kaip 4 spalvos pagal RAL spalvų paletę.

- Konkurse keliamų techninių reikalavimų kiekvienam įrenginiui bei jų atitikties Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimams – EN 16630 arba jam lygiaverčiam standartui pagrindimas teikiant pasiūlymą.

|  | Ekonominis rodiklis | Kriterijai | Koeficientas | Didžiausias galimas balų skaičius | Balų sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantija | Skiriami papildomi balai už papildomą laikotarpį pilnai gamyklinei garantijai, viršijantį privalomą 2 metų terminą, nustatytą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse visiems treniruokliams | 0,1 | 4 | Papildomi 2 garantijos metai – 4 balai; Papildomi 1 garantijos metai – 2 balai; Privalomi 2 metai garantijos – 0 balų; |
| 2 | Pasipriešinimo sistema | Skiriami papildomi balai už uždaras, mechaniniu būdu reguliuojamas pasipriešinimo (svorio) sistemas, leidžiančias vartotojui keisti apkrovą be laisvų svorių naudojimo (1-7 treniruokliai) | 0,3 | 12 | Uždara sistema – 12 balų; Neuždara svorių sistema – 0 balų; |
| 3 | Rankenos (-ų) padėtys | Papildomi balai skiriami kai 2,3,4,5,7 treniruoklių rankena (-os) turi ne mažiau kaip 2 padėtis . | 0,2 | 8 | 8 balai – visi išvardinti treniruokliai turi ne mažiau kaip 2 padėčių rankenas; 0 balų – bent vienas iš išvardintų treniruoklių neturi kelių padėčių rankenos. |
| 4 | Sėdima padėtis | Papildomi balai skiriami kai 6 treniruoklio sėdima padėtis (atstumas) yra reguliuojamas | 0,2 | 8 | 8 balai – kai atstumas reguliuojamas; 0 balų – kai nereguliuojama. |
| 5 | Naudojimo ergonomika ir komfortas | Papildomi balai jei 2,4,5 ir 7 punktuose nurodyti treniruokliai yra sėdimi | 0,2 | 8 | 8 balai – jei visi išvardinti treniruokliai yra sėdimi; 0 balų – jei treniruokliai stovimi. |