Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – VšĮ Nacionaliniame kraujo centre naudojamų krovininių liftų techninė priežiūra ir remontas.  Paslaugos teikimo vieta – Žolyno g. 34 Vilnius.

Vartotojo objektų charakteristikos:

| Eil. Nr. | Įrenginio tipas, pavadinimas | Techninės savybės | Techninės priežiūros atlikimo periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liftas Orona 3G F14 (400 kg, 4 sustojimai) | - Keliamoji galia: 400 kg; - Aptarnauja: rūsys – I–II–III a. | 1 kartą / mėn. |
| 2. | Liftas Orona 3G F14 (400 kg, 3 sustojimai) | - Keliamoji galia: 400 kg; - Aptarnauja: I – II – III a. | 1 kartą / mėn. |
| 3. | Krovininis liftas su palydovu PG-295 (gamyklinis numeris – 1961-87 Pagaminimo metai – 1987 m.) | - Keliamoji galia: 500 kg; - Aptarnauja: rūsys – I–II–III a; - Durys: plotis – 1250 mm; aukštis – 2000 mm. | 1 kartą / mėn. |
| 4. | Stacionarus hidraulinis keltuvas su lydinčiu asmeniu PF250170 modelis HS1 | - Keliamoji galia: 1000 kg. - Aptarnauja : I-II a. | 1 kartą / mėn. |

- Reikalavimai pirkimo objektui:

  - Garantuoti avarinės tarnybos paslaugų teikimą darbo, švenčių ir poilsio dienomis, išlaisvinant liftuose įstrigusius keleivius ar krovinius, šalinant smulkius gedimus visą parą.

  - Vadovaujantis galiojančiomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Liftų naudojimo taisyklėmis bei kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sudaryti potencialiai pavojingų įrenginių liftų techninės priežiūros grafiką ir suderinti jį su Perkančiąja organizacija.

  - Remonto darbus atlikti pagal Perkančiosios organizacijos poreikius - pagal Perkančiosios organizacijos žodinį ar raštišką pranešimą, sugedus potencialiai pavojingų įrenginių eksploatuojamoms sistemos dalims ar įrenginiams, ne ilgiau kaip per 2 val. atvykti į įstaigą. Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 4 val. nuo atvykimo pas Perkančiąją organizaciją arba suderinti kitą gedimo pašalinimo laiką.

  - Techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos reikalavimų bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.

  - Tiekėjas naudojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas bei avarijos likvidavimo darbus (jei įmanoma) turi atlikti Perkančiosios organizacijos darbo laiku - 7.45 val. – 16.30 val. darbo dienomis.

  - Remonto darbus atlikti pagal abipusiai iš anksto suderintą darbų sąmatą.

  - Užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiktų gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Techninės apžiūros darbai turės būti atliekami laikantis sutartyje Tiekėjui išvardytų techninės apžiūros darbų įsipareigojimų.

  - Planinių techninių apžiūrų, atliekamų pagal grafiką (vieną kartą per mėnesį), metu turi būti atliekami šie darbai:

    - mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimo, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimo patikrinimas;

    - lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimo patikrinimas ir, reikalui esant, jų reguliavimas;

    - kabinos sustojimo tikslumo, šachtos ir kabinos durų spynų patikrinimas ir jų sureguliavimas;

    - lifto valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumo, lifto suktuvo, skridinių patikrinimas;

    - lynų apžiūrėjimas, tepalų lygio reduktoriuose, tepalinėse patikrinimas, ir jų papildymas;

    - susidėvėjusių smulkių lifto priežiūrai reikalingų detalių pakeitimas;

    - šiukšlių iš duobės, mechanizmų patalpos, nuo kabinos stogo išvalymas;

    - atliktų lifto techninės priežiūros darbų įrašymas į techninės priežiūros žurnalą.

  - Tiekėjas taip pat turi:

    - tirti avarijas ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius naudojant liftą (-us);

    - informuoti Perkančiąją organizaciją apie visas žinomas aplinkybes, kurios kelia grėsmę naudojant potencialiai pavojingą įrenginį;

    - atlikti liftų paruošimą metinei atestacijai;

    - koordinuoti atestavimo eigą su technikos priežiūros tarnybos inspektoriumi;

    - skirti elektromechanikus saugaus lifto darbui demonstruoti;

    - informuoti savo darbuotojus apie profesinę riziką įmonėje bei jų darbo vietose, išaiškinti saugius veikimo būdus privalomus jiems atliekant pavestus darbus;

    - aprūpinti savo darbuotojus techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, darbo drabužiais, reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis skirtomis paslaugoms atlikti.

- Bendrosios sąlygos:

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam paslaugų kiekiui, pateiktam techninėje specifikacijoje.

  - Apmokėjimas už suteiktas paslaugas atliekamas:

    - už naudojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūros paslaugas mokant fiksuotą abonentinį mėnesinį mokestį, į kurį turi būti įskaičiuotos medžiagų ir darbo sąnaudos, reikalingos planinėms techninėms apžiūroms atlikti, galimos transporto išlaidos, kiti mokesčiai.

    - už papildomus darbus, pateiktas detales atsiskaitoma taikant dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą, t. y. kaina susideda iš dviejų dalių:

- viena kainos dalis apskaičiuojama taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą valandinį įkainį už papildomai suteiktas paslaugas (faktiškai suteiktų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu apvalinant į didesniąją pusę);

- kitą kainos dalį sudaro pateiktų detalių faktiškai patirtos įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomų paslaugų vykdymu (jei teikiant papildomas paslaugas atsiranda detalių poreikis).

  - Teikiamų detalių kaina negali viršyti 2000,0 eurų sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Jei teikiant papildomus darbus bus reikalingos detalės (negali viršyti 2000,0 eurų sutarties galiojimo laikotarpiu), tiekėjas prieš pradėdamas remontą, privalės detalių kiekius ir kainas suderinti su VšĮ Nacionalinio kraujo centro atsakingu už sutartį asmeniu. Tiekėjui siūlant vidutinių rinkos įkainių neatitinkančias detales, VšĮ Nacionalinis kraujo centras turi teisę atsisakyti tokių detalių.

  - Keičiant sugedusias detales, Paslaugų teikėjas, Perkančiajai organizacijai pareikalavus,  privalo pateikti šių detalių įsigijimo dokumentų, kuriuose turi būti nurodyta pakeistų detalių įsigijimo kaina ir garantija, kopijas (į šias išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas).

Papildomi darbai skirstomi:

| Papildomai užsakomi darbai |  |
| --- | --- |
| Darbų rūšis | Aprašymas |
| Paprastieji, neskubūs (iš anksto derinami) su potencialiai pavojingų įrenginių eksploatacija susiję darbai | Remonto tikslas – atnaujinti esamą potencialiai pavojingą įrenginį ar jo dalį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. |
| Operatyvus potencialiai pavojingų įrenginių avarijų/gedimų šalinimas | Remonto tikslas – operatyvus gedimų šalinimas bet kuriuo paros metu, atstatant potencialiai pavojingo įrenginio funkcionavimą, saugų ir nepertraukiamą darbą, išlaisvinant liftuose įstrigusius keleivius ar krovinius (ne ilgiau kaip per 2 val. atvykti į įstaigą, gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 4 val. nuo atvykimo pas Perkančiąją organizaciją arba suderinti kitą gedimo pašalinimo laiką). |

  - Neeilinių didelių trūkumų bei gedimų šalinimo kaštai į sutarties kainą neįtraukti.

  - Paslaugų teikimo terminas -  36 mėnesiai.

- Paslaugų pavadinimas ir kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Krovininio lifto Orona 3G F14 (400 kg, 4 sustojimai) techninė priežiūra | Kartas | 36 |
|  | Krovininio lifto Orona 3G F14 (400 kg, 3 sustojimai) techninė priežiūra techninė priežiūra | Kartas | 36 |
|  | Krovininio lifto su palydovu PG-295 (gamyklinis numeris- 1961-87 Pagaminimo metai – 1987 m.) techninė priežiūra | Kartas | 36 |
|  | Stacionarus hidraulinis keltuvas su lydinčiu asmeniu PF250170 modelis HS1, pagaminimo metai – 2026 m. techninė priežiūra | Kartas | 36 |
|  | Avarinis iškvietimas / remontas (operatyvus potencialiai pavojingų įrenginių avarijų/gedimų šalinimas)* | Val. | 20 |
|  | Remontui panaudotos detalės | - | 2000,00 |

*Nurodytas valandų kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja viso kiekio išpirkti.

______________________________________________