KROVININĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ N3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai įrengimui

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Transporto priemonė. | Markė, modelis, gamintojas. |
| 1.2. | Hidraulinis užtraukėjas. | Markė, modelis, gamintojas. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Automobilis ir visa įranga nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. |
| 1.4. | Automobilio sertifikatai. | Ne mažiau EURO 6. |
| 1.5. | Registracija, techninė apžiūra. | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita), N3 klasė. |
| 1.6. | Vartotojo apmokymai. | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |
| 1.7. | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui. | 1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |
|  |  | 2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |
|  |  | 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |
|  |  | 4. Elektrinė ir hidraulinės schemos. |
| 1.8. | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga). | Ne mažiau 24 mėnesių. Garantija, suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. |
| 1.9. | Kiti reikalavimai. | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Klaipėdos regiono teritorijoje. Nurodyti adresą. |
| 1.10. | Pristatymas | Automobilis su visa įranga turi būti pristatytas adresu į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą. |
| 2. TRANSPORTO PRIEMONĖ |  |  |
| 2.1. | Bendroji masė. | Ne mažiau 26 t. |
| 2.2. | Priekabos prikabinimo paruošimas. | Sumontuotas su el. rozete (ne mažiau 7 kontaktų). |
|  |  | Sumontuotas su stabdžių sistemos išvadais (Duomatic, arba lygiavertis). |
|  |  | Prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm. |
| 2.3. | Variklio galia. | Ne mažiau kaip 360 AG. |
| 2.4. | Pavarų dėžė. | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė. |
| 2.5. | Ratų formulė. | 6 x 2. |
|  |  | Pirma ir trečia ašis vairuojama. |
| 2.6. | Pakaba. | Linginė arba orinė priekyje. Pakrova ne mažiau kaip 9000 kg. |
|  |  | Antra ir trečia ašis orinė. Pakeliama trečia ašis. Antros ir trečios ašies apkrova ne mažiau kaip 20000 kg. |
|  |  | Antra ašis su dviguba redukcija |
| 2.7. | Diferencialo blokavimas. | Būtina. |
| 2.8. | Padangos M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai | Būtina. |
| 2.9. | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė. | Būtina. |
| 2.10. | Masės išjungimas. | Būtina. |
| 2.11. | Gale žibintų apsaugos. | Būtina. |
| 2.12. | Oranžinės spalvos švyturėliai sumontuoti ant automobilio kabinos. | Ne mažiau 1. |
| 2.13. | Kabinos konstrukcija. | Ne mažiau 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). |
| 2.14. | Kabinos pakaba. | Orinė. |
| 2.15. | Veidrodžiai. | Šildomi elektra. |
| 2.16. | Oro kondicionavimo sistema. | Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole. |
| 2.17. | Vairuotojo sėdynė. | Pneumatinė, su saugos diržu. |
| 2.18. | Keleivio sėdynė. | Reguliuojama. |
| 2.19. | Centrinis nuotolinis užraktas. | Būtina. |
| 2.20. | Raktai. | Ne mažiau kaip 3 raktai. |
| 2.21. | Guminiai kilimėliai. | Būtina. |
| 2.22. | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga. | Būtina. |
| 2.23. | Automobilio galinio vaizdo kamera. | Būtina. |
| 2.24. | Galinis kabinos langas. | Būtina. |
| 2.25. | Monitoringo sistema. | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |
| 2.26. | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas. | Būtina. |
| 2.27. | Elektroninis greičio ribotuvas. | Iki 90 km/h. |
| 2.28. | Kuro bakas. | Ne mažesnės kaip 250 l talpos. |
| 2.29. | Kuro bakas su užraktais. | Būtina. |
| 2.30. | Automobilio kabinos spalva. | Balta, pilka, juoda. |
| 3. KONTEINERIŲ KELTUVAS |  |  |
| 3.1. | Kėlimo galia | Ne mažiau kaip 20 000 kg |
| 3.2. | Kablio aukštis | 1570 mm |
| 3.3. | Tinkamas užkelti ant automobilio konteinerius | Nuo 4,5 m iki 6,6 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus |
| 3.4. | Konteinerių keltuvas su elektriniu valdymu | Pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi |
| 3.5. | Automatinis valdymas | Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas turi veikti automatiškai |
| 3.6. | Konteinerio fiksavimas | Hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais atskirai, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais, valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto |
| 3.7. | Atraminiai padėliai konteineriui kiekvienoje pusėje | Ne mažiau kaip trys |
| 3.8. | Avarinė pakelto keltuvo atrama | Būtina |
| 3.9. | Montavimas ant automobilio važiuoklės | Naudojant montavimo komplektą, nereikalaujantį keltuvo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo, išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą |

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma reikšmė (tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
|  | Variklio galia 400 AG ir daugiau | (pildo tiekėjas) 2 balai |
|  | Centrinis pirmos ir trečios ašies tepimas | (pildo tiekėjas) 2 balai |
|  | Pavarų dėžė ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį ir ne mažiau kaip 4 atgal | (pildo tiekėjas) 2 balai |
|  | Vairuotojo saugos oro pagalvė | (pildo tiekėjas) 3 balai |
|  | Keltuvas su automatine kablio stabdymo funkcija, atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu | (pildo tiekėjas) 3 balai |
|  | Keltuvas su lengvai keičiamu kabliu | (pildo tiekėjas) 1 balai |
|  | Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui | (pildo tiekėjas) 3 balai |
|  | Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių funkcija | (pildo tiekėjas) 2 balai |
|  | Keltuvas su lengvai keičiamais atraminiais padeliais konteineriui | (pildo tiekėjas) 1 balai |
|  | Keltuvas proporciniu valdymu | (pildo tiekėjas) 1 balai |