TVIRTINU:

2025  m.                mėn.     d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Jurkus

Pažintinio tako projektavimas polderio pylimu ir gretimoje pievoje

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas. | Pažintinio tako projektavimas polderio pylimu ir gretimoje pievoje. |
| 2. | Paslaugų teikimo vieta | Stankiškių vasaros polderis bei pieva (pridedamas brėžinys su tako orientacine vieta). |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Stankiškių vasaros polderis Nr. 1 (su esančiu taku/ keliu, piketas 0+0 – 29+0). Pieva be tako (nuo Stankiškių vasaros polderis Nr. 1 iki sodybos esančios Kniaupos g. 4, Ventės k. Šilutės r. sav.) Stankiškių vasaros polderis Nr. 2 (piketas 0+0 – 33+0). Pieva be tako (sklypas tarp 440010706399 ir 440006059834) |
| 4. | Statinio statybos rūšis. | Nesudėtingo statinio supaprastinta nauja statyba, inžinerinio statinio (STR 2.06.04:2014- Nemotorizuoto eismo: Pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės, ir takai. Susisiekimas pėsčiomis, dviračiais ir kitomis biotransporto rūšimis tarp atskirų miesto dalių, su miesto centru, darbo ir poilsio vietomis) susiekimo komunikacijų statiniai. Konkrečią statybos darbų rūšį parenka projektuotojas, įvertinęs esamų statinių techninę būklę bei projekto apimtį. |
| 5. | Statinių apibūdinimas, esama padėtis. | - Stankiškių vasaros polderis Nr. 1 (su esančiu taku/ keliu, piketas 0+0 – 15+0) geros būklės pylimas su įrengtu taku/ keliu kurio pagrindo danga žvyras. Likusi polderio dalis apžėlusi pieva (piketas 15+0 – 29+0). Altitudės skiriasi sudarytos vietos vandens pertekliui ištekėti (Priedas nurodytas piketais). - Pieva be tako (nuo Stankiškių vasaros polderis Nr. 1 (piketo 29+0) iki sodybos esančios Kniaupos g. 4, Ventės k. Šilutės r. sav.) šienaujama pieva, kuri potvynio metu yra pasemiama (vyrauja augalinis gruntas, durpingas). - Stankiškių vasaros polderis Nr. 2 apželdintas pieva, kuri yra nuganoma besiganančių gyvulių, ilgis nuo 0+0 – 33+0 piketo. Altitudės skiriasi sudarytos vietos vandens pertekliui ištekėti (Priedas nurodytas piketais). - Pieva be tako (sklypas tarp 440010706399 ir 440006059834). Pieva yra šienaujama, grunto sandara neaiški, takų, kelių nėra (Priedas numatomo tako). Stankiškio polderio Nr.1-2 teritorija projektuojamo tako patenka į Ventės kraštovaizdžio draustinį, Nemuno deltos regioninį parką. |
| 6. | Statinio projekto rengimo etapas. | Projektas rengiamas vienu etapu |
| 7. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Įranga ir statybinės medžiagos skirtos statybų įgyvendinimui, turi atitikti Lietuvoje esančius standartus, higienos normas, statybos techninius reglamentus ir kitus reikalavimus numatytiems sprendiniams įgyvendinti. |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: | - |
| 8.1. | projektavimo paslaugos; | Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, bendrajai ekspertizei atlikti (jei privaloma), statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti, statybos darbams įgyvendinti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Rengiant naujo inžinerinio statinio statybos projektą, bei parenkant konkrečius sprendinius, būtina atsižvelgti į realias vietines sąlygas – turi būti įvertinta esama situacija (privažiavimo keliai, želdiniai, statinių konstrukcijos ir kt.). Projekte numatytos apimtys ir sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, projekto dokumentai neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sprendinių techninės specifikacijos privalo būti pritaikytos konkrečiam objektui, nustatyti konkrečius reikalavimus statybos darbams ir produktams. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Atsižvelgiant į projektuojamų statinių specifiką, paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tiems statiniams pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų, asmenų su negalia dalyvavimo ir paskirties reikalavimus. Galutinę projekto dalių sudėtį nustato projekto vadovas. |
| 8.2. | rengiamo projekto dalys; | Projekto sprendiniai turi atitikti teritorijoje vyraujančias sudėtingas sąlygas. Sprendiniai turi būti tvarūs, ilgaamžiai ir draugiški aplinkai, nepažeisti esančių melioracijos statinių (polderiai ir kita). Sprendiniai turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų nuostatuose (STR 1.01.03:2017). Numatyti galimybę projekto etapavimui (įvertinus lokalinę darbų rangos sąmatą, aptarus su užsakovu). Orientacinė Projekto sudėtis (esant poreikiui, pagal kompetenciją, tikslina/ papildo projekto vadovas): 1. antraštinis lapas su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 40 punkte nurodytais duomenimis; 2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: projektuojamas statinys (projektuojamų statinių sąrašas, kai projektuojami keli statiniai), statybos rūšis, statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys bendrieji statinių rodikliai, energinio naudingumo rodikliai (kai tai privaloma); inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų aprašymas (kai šie statiniai projektuojami kaip savarankiški statiniai); 4. sklypo planas (parengtas vadovaujantis faktiškai aktualiu topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – faktiškai aktualiu kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, sutartiniais ženklais, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais, atstumais tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų; 5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o Statybos įstatymo nustatytais atvejais, – ir kitiems statiniams); 6. statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas; 7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija. 8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Kai nesudėtingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės, projektuojamas nesudėtingasis statinys, jo eksplikacija, matmenys plane, aukštis, šiaurės krypties rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingojo statinio esantys statiniai ir (ar) objektai, kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys. |
| 8.3. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | - Visus aktualius išeities duomenis (topografiniai, geologiniai, esamų statinių, konstrukcijų, techninės būklės įvertinimas, esamų želdinių inventorizacija (jei reikia) ir kitus konkrečiu atveju susiaktualius tyrimus), reikalingus šiam Projektui kokybiškai parengti ir įgyvendinti, parengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas. - Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įstatymais bei statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinktais savanoriškai taikomais normatyviniais statybos techniniais dokumentais (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). - Projektuotojas, įgaliotas statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl šiam Projektui parengti reikalingų techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia Projektą. - Paaiškėjus, kad būtina patikslinti specialiuosius reikalavimus, projektuotojas privalo kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. - Projekto sprendiniai (pateikiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos Statinių projektų preliminaraus vertinimo komisijai (toliau – Komisijai) derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamos Komisijos posėdžio dienos. - Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Statytojo (Šilutės rajono savivaldybės administracijos) projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpiu, įskaitant ir Komisijos posėdžių metu. - Projekto aptarimas, viešinimas su visuomene (jei toks bus reikalingas). - Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai Projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą. - Projektuotojas (įgaliotas statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą. - Projekto ekspertizė atliekama statytojo užsakymu (jei reikalinga). Jei Projektas turi trūkumų, tai projektuotojas nedelsiant pataiso projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas. - Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių pasiūlymą teikdamas projektuotojas nenumatė ir neįsivertino, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. - Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui išaiškinti metu. - Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: - Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.; - Jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi parengti projekto ar jo dalies pakeitimą (papildymą) ir parengti šių darbų statybos skaičiuojamą kainą; - Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. - Parengus Projektą, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats projektas tampa užsakovo nuosavybe įskaitant autoriaus turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramonines nuosavybes teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės kūrybos rezultatus. |
| 8.4. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra turi būti pakankama, kad užtikrintų projekte numatytų sprendinių teisingą įgyvendinimą (laiką ir datą derinti su darbus atliekančiu rangovu), pateikiant rašytines ataskaitas. Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. Atliekant projekto vykdymo priežiūrą, tiekėjas ne rečiau kaip kartą per dvi savaites lankosi statybvietėje, o apsilankymą ir pastabas (jeigu jų yra) fiksuoja statybos darbų žurnale. Užsakovas bet kuriame projekto vykdymo priežiūros etape gali pareikalauti tiekėjo pateikti projekto vykdymo priežiūros ataskaitą (užsakovui pareikalavus, o tiekėjui nepateikus ataskaitos, nevykdomi tarpiniai ar galutiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas iki kol bus pateikta ir užsakovo patvirtinta projekto vykdymo priežiūros ataskaita). |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Pradžia nuo sutarties pasirašymo dienos, trukmė ne daugiau kaip 6 mėnesiai (projektiniai pasiūlymai 2 mėn. ir 4 mėn. Supaprastinto projekto parengimas). |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Polderio planas (Stankiškių vasaros polderio). |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Aktualios redakcijos: - Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; - Nemuno deltos regioninio parko nuostatos; - Lietuvos Respublikoje galiojantis Statybos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas; - Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; - Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo; - Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės; - STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas‘‘; - STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"; - STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 2006-12-29. - Kiti privalomieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinkti savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Teikėjas, teikiantis paslaugas, privalo užtikrinti, kad rengiamame projekte būtų numatyti ilgaamžiai, tvarūs ir aplinkai draugiški sprendiniai. Sprendiniai turi būti aiškūs, racionalūs ir nereikalauti didelių eksploatacinių bei priežiūros resursų. Projektuojant turi būti teikiamas prioritetas natūralioms, mažą poveikį aplinkai turinčioms medžiagoms, taip pat perdirbamoms ar iš perdirbtų žaliavų pagamintoms medžiagoms, užtikrinant jų ilgaamžiškumą, patikimumą ir tinkamumą eksploatacijai. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui | Tikslas – suprojektuoti naują nesudėtingą inžinerinį statinį (taką pėsčiųjų ir dviračių) pylimo viršumi (įvertinti gruntus takų įrengimui, ir numatyti polderių grunto sutvirtinimą): Stankiškių vasaros polderiumi Nr. 1 nuo 14+0 piketo iki sodybos esančios Kniaupos g. 4, Ventės k. Šilutės r. sav.; Stankiškių vasaros polderiumi Nr. 2 nuo 0+0 iki 20+0 piketo; Pievoje be tako (sklypas tarp 440010706399 ir 440006059834) nuo 20+0 piketo iki kelio kurio Nr. 4228. Suprojektuoti patekimą ant polderio viršutinės dalies (pėsčiųjų ir dviračių tako) Stankiškių vasaros polderiui Nr. 1, 2, užvažiavimas ant polderio ir nuo polderio turi būti nuoseklus (su galimybe užvažiuoti, ir nuvažiuoti dviračiu nenulipant). Tako danga ir plotis turi atitikti reikalavimus keliamus LR techninius reglamentus. Danga turi būti stabili. Tako danga turi būti ilgaamžė (parengti priežiūros planą su technologinėmis kortelėmis). Įvertinti polderių kuriais numatytas takas būklę, pastebėjus nestabilias vietas parengti tvarkymo planą (projektą). Projektuotojas privalo atvykti į vietą ir įsivertinti polderių ir teritorijos kur numatyti takai būklę ir situaciją. Numatyti stovus informaciniams stendams (įvertinus potvynį stovų konstrukcijoms). Parengti teritorijos sutvarkymo planą (po atliktų darbų). Rengiant statybvietės planą būtina įvertinti teritorijoje galiojančius apribojimus. Derinti su užsakovų technologijų parinkimą dangų įrengimui (projektavimo metu). Parinkus tako dangą ir technologiją būtina aptarti su Užsakovų (pateikti užsakovui lokalinę sąmatą), tvirtinamas variantas Užsakovo patvirtintas. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš pradedant detalizuoti Projekto sprendinius, pateikti Statytojui bent dvi alternatyvas, kuriuose nurodoma: takų ir jų dangų išdėstymo vietos. Pristatyti parengtas alternatyvas statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo pritarimą principiniams sprendiniams (sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu). Esant poreikiui, alternatyvos turi būti koreguojamos atsižvelgiant į statytojo išsakytas pastabas. Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju. Statinio rodiklių pateikimas statytojui patvirtinti. Pagal ,,Lietuvos Respublikos statybos įstatymas‘‘ (įskaitant naujausią redakciją) suderinti Projekto sprendinius su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projekto sprendiniams iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga). Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba“ ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi modernizacijos statybos projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Modernizacijos statybos projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Užsakovui pateikiami: 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Papildomai pateikiama nuasmeninta projekto versija. Taip pat į USB laikmeną privalomai įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). Taip pat papildomai užsakovui pateikiama pilna nuasmenintų projekto bylų versija. |
| 17. | Techninės specifikacijos priedai: | Perkančioji organizacija nurodo, kad Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis. Schema su pažymėta projektuojama teritorija. |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) |  |
| 18. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. |

Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. Projektavimo užduotis gali būti tikslinama  projektavimo eigoje.

PARENGĖ:

Ūkio skyriaus statybos inžinierius	Rolandas Novogrodskis

SUDERINTA:

Ūkio skyriaus vedėjas 	Modestas Rauktys

Architektūros ir urbanistikos skyriaus	Gintautė Sandarienė

vedėja – Savivaldybės vyriausioji architektė

Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas  	Remigijus Budrikas