Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Visureigiai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Bendrieji reikalavimai 2.1.1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. 2.1.2. Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas. 2.1.3. Automobilio kategorija – pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų reikalavimų 9 p., automobilis turi būti priskiriamas N1 klasei. 2.1.4. Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). 2.2. Garantija 2.2.1. Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai, ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos. 2.2.2. Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per penkerių metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. 2.3. Kėbulas 2.3.1. Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 5 (penki). 2.3.2. 4 - ios durys. 2.3.3. Abejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys. 2.3.4. Abejose pusėse atidaromos arba slankiojančios keleivių skyriaus durys. 2.3.5. Atviras krovinių skyrius, atviro krovinių skyriaus vidinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. 2.4. Variklis 2.4.1. Variklio galia, ne mažiau kaip 120 kW. 2.4.2. Kuro rūšis – dyzelinas. 2.4.3. Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) kombinuotų (angl. Combined) sąnaudų metodiką: 12 l / 100 km. 2.5. Važiuoklė 2.5.1. Transmisijos tipas – mechaninė 6 pavarų arba automatinė. 2.5.2. Varančioji ašis – visi varantieji ratai su diferencialinės pavaros blokavimu (transporto priemonė privalo turėti centrinės ir / arba galinės ašies diferencialinės pavaros blokavimą. 2.5.3. Prošvaisa ne mažiau 20 cm. 2.6. Įranga 2.6.1. Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema. 2.6.2. Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė. 2.6.3. Automobiliuose turi būti bent viena iš parkavimo sistemų: automobiliai turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobiliai turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera. 2.6.4. Elektra valdomi bent priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai; 2.6.5. Šoniniai keleivių skyriaus ir galinis stiklai tamsinti ne mažiau kaip 60 %. 2.6.6. Multimedijos įrangos komplektas su nemažesniu nei 3,5 colio daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikanti sąsają Android ir iOS sistemomis, turinti USB A arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas. 2.6.7. Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. 2.6.8. Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. 2.6.9. Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai. 2.7. Papildomos saugumo priemonės 2.7.1. Centrinis užraktas. 2.7.2. Pastovaus greičio palaikymo sistema. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Priedai komplektacijoje 3.1.1. Padangos remonto komplektas – ne mažiau 1 vnt. ir / arba atsarginis ratas, montuojamas gamintojo numatytoje vietoje kartu su ratų raktu, pompa padangoms pripūsti, automobilio keltuvas. 3.1.2. Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. 3.2. Draudimas ir registracija 3.2.1. Automobiliai perduodami su galiojančiu civilinės atsakomybės draudimu. 3.2.2. Automobiliai turės būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu. 3.3. Aplinkosauginiai reikalavimai Automobiliams taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.2 punkte nurodyta išimtis pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 16 papunktį ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo 5 punktu, nustatomi aplinkosauginiai reikalavimai: 3.3.1. Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. 3.3.2. Kartu su įsigyjamu automobiliu komplektuojamos padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus ir turi būti ne žemesnės nei aukščiausios degalų naudojimo efektyvumo klasės (prieinamos Lietuvos Respublikos rinkoje automobilio pristatymo metu) - padangos turi būti paženklintos pagal Reglamentą (ES) 2020/740 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę, prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje automobilio pristatymo metu). |

____________________