Viešojo pirkimo „Elektros generatorių su pristatymu centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“, pirkimo Nr. 625922 (toliau – Pirkimas) komisija aptarė, kad vadovaujantis Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.3 punkto nuostatomis, komisija turi teisę patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, komisija nutarė savo iniciatyva patikslinti Pirkimo dokumentų B dalies „Techninė specifikacija“ Pirkimo objektui nustatytus reikalavimus:

1. Generatoriaus GEN2-GEN7 pristatymo sąlygose yra numatyta: „Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika“. GEN2 klasės generatoriai nebūtinai aušinami skysčiu (gali būti vėdinamas oru). Atsižvelgiant į tai, svarstoma pristatymo sąlygas GEN2-GEN7 generatoriams numatyti tokias: „Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika“.

- GEN1 ir GEN2 generatoriai yra mobilūs, dėl ko kuro bako talpa yra labai ribota, todėl nutarta patikslinti GEN1 ir GEN2 generatoriams taikomą reikalavimą dėl darbo laiko su užpildytu baku, nustatant, kad kuro bako talpa/veikimo laikas turi būti ne mažiau kaip 4h prie 100% apkrovimo.

- GEN2 generatoriaus komplektacijoje nurodyta, kad komplektuojama su automatine baterijų pakrovimo sistema (jeigu  starterinis užvedimas). Komisija aptarė, kad skliausteliuose įrašytas reikalavimas gali klaidinti tiekėjus, kadangi GEN2 generatoriai turi būti su starteriniu užvedimu (kitokio būti negali). Atsižvelgiant į tai, nutarta išbraukti formuluotę skliausteliuose „(jeigu  starterinis užvedimas)“.

Teikiame susipažinimui pakeistą Pirkimo dokumentų B dalį „Techninė specifikacija“. Pakeitimai įsigalios po 10 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.