KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATO SUSLĖGTOJO ORO CILINDRŲ PILDYMO ĮRENGINYS

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATO SUSLĖGTOJO                                                          ORO CILINDRŲ PILDYMO ĮRENGINIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

1.1. Kvėpavimo organų apsaugos aparato suslėgtojo oro cilindrų pildymo įrenginio (toliau - įrenginys) paskirtis - ugniagesių gelbėtojų eksploatuojamų kvėpavimo organų apsaugos aparatų suspausto oro cilindrų (toliau - oro cilindrai) pildymas oru.

2. Elektros varikliu varomas įrenginys (1 vnt.)

  - Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 metų, pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui.

  - Įrenginys turi būti transportuojamas, varomas elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, 380V- 400V, 50 Hz., komplektuojama standartine CEE tipo kištukine jungtimi.

  - Elektros variklio galia ne mažiau kaip 7,5 kW.

  - Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma.

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP54 (arba lygiavertė).

  - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) lanksčias aukšto slėgio pildymo žarnas, kurios turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Kiekviena žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui.

  - Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba.

  - Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai atjungti užpildytą cilindrą.

  - Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomuose cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos.

  - Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 150 kg.

  - Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 300 l/min.

  - Įrenginio darbinis maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 320 bar.

  - Įrenginys turi turėti automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio, bei talpą kondensatui ne mažesnę kaip 10 litrų.

  - Įrenginys turi turėti avarinio išjungimo mygtuką.

  - Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą.

  - 2.20. Įrenginys turi laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginiui pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 70 darbo valandų.

- Elektros varikliu varomas įrenginys (1 vnt.)

  - Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m., pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui.

  - Įrenginys turi būti transportuojamas, varomas elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, 380V- 400V, 50 Hz., komplektuojama standartine CEE tipo kištukine jungtimi.

  - Elektros variklio galia ne mažiau kaip 4  kW.

  - Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma.

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP 54 (arba lygiavertė).

  - Įrenginys turi užtikrinti dviejų cilindrų pildymą vienu metu.

  - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) lanksčias aukšto slėgio pildymo žarnas, kurios turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Kiekviena žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui.

  - Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba.

  - Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai  atjungti užpildytą cilindrą.

  - Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomuose cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos.

  - Įrenginio išmatavimai turėtų būti ne didesni kaip: ilgis 120 cm, plotis 60 cm, aukštis 60 cm.

  - Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 130 kg.

  - Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 200 l/min.

  - Įrenginio darbinis maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 330 bar.

  - Įrenginys turi turėti automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio bei talpą kondensatui.

  - Įrenginys turi turėti avarinio išjungimo mygtuką.

  - Įrenginys turi turėti išorinę oro paėmimo sistemą su apsauga nuo atmosferinių reiškinių, įskaitant pirminį dulkių filtrą. Oro tiekimo sistema turi būti pritaikyta montuoti tiek per stogą, tiek per šoninę angą, užtikrinant švaraus oro tiekimą kompresoriui. Atstumas nuo oro paėmimo angos iki kompresoriaus turi būti ne trumpesnis kaip 5 metrai.

  - Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą.

  - Įrenginys turi turėti laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginiui pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 50 darbo valandų.

4. Vidaus degimo varikliu varomas įrenginys (1 vnt.)

  - Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m., pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui.

  - Įrenginys turi būti lengvai transportuojamas, varomas keturtakčiu vidaus degimo (benzininiu) varikliu.

  - Variklio galia ne mažiau kaip 4 kW.

  - Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma.

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją).

  - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) lanksčią aukšto slėgio pildymo žarną, kuri turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui..

  - Pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba.

  - Pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai  atjungti užpildytą cilindrą.

  - Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomame cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos.

  - Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 45 kg.

  - Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 l/min.

  - Įrenginio darbinis slėgis turi būti ne daugiau kaip 350 bar.

  - Turi būti užtikrintas išmetamųjų dujų atskyrimas nuo į įrenginio įsiurbiamo oro (komplekte turi būti 5 m įsiurbiamo oro paėmimo žarna su priešfiltriu ir apsauga nuo atmosferinių reiškinių).

  - Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą.

  - Įrenginys turi laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginys pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 20 darbo valandų.

5. Kiti reikalavimai

5.1 Kartu su įrenginiais turi būti pateiktas gamintojo techninės priežiūros rinkinys, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

5.2 Įrenginiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

5.3Tiekėjas turi užtikrinti garantinį aptarnavimą ir atsarginių dalių tiekimą Lietuvoje.

5.4Tiekėjas turi atlikti pirminį įrenginio paleidimą ir apmokyti naudotis įrenginiu (ne mažiau kaip 2 darbuotojus).

_________________________________